Техническое задание на закупку уличного светодиодного экрана

1. Общие положения

Предмет закупки: уличный светодиодный экран для размещения видеоконтента.

Цель закупки: приобретение и последующий монтаж светодиодного экрана для наружной эксплуатации на фасаде здания / иной согласованной площадке.

Место установки: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Курчатова, д.3.

Нормативная база: закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ТКС», а также с учётом требований ГОСТ Р 52870-2007 («Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения»), СП 52.13330.2016 («Естественное и искусственное освещение»).

Код ОКПД2: 26.20.17.130 («Мониторы со светодиодными экранами, предназначенные для использования в видеоинформационных системах коллективного пользования»).

2. Основные технические характеристики экрана

Размеры:

высота: 2880 мм, отклонение не допускается;

ширина: 5760 мм, отклонение не допускается;

соотношение сторон: строго 16:9, отклонение не допускается;

тип конструкции: кабинетная (модульная) система.

материал кабинетов: алюминий (обязательно).

вес конструкции: не более 700 кг.

Параметры:

шаг пикселя: 5 мм.

яркость: более 6500 кд/м

контрастность: не менее 5000:1.

цветовая температура: диапазон 3000–10000 К (или максимально приближённый).

подсветка: адаптивная (автоматическая регулировка яркости в зависимости от внешней освещённости).

датчик освещённости: наличие обязательно.

Энергопотребление: среднее: не более 10 кВт; максимальное: не более 20 кВт.

Степень защиты: IP65 (полная защита от пыли и защита от водяных струй с любого направления).

Диапазон рабочих температур: от −30°C до +50°C.

Угол обзора: по горизонтали: не менее 140°; по вертикали: не менее 140°.

3. Требования к конструкции и монтажу

Система сборки: модульная, обеспечивающая возможность замены отдельных кабинетов без демонтажа всей конструкции.

Способ монтажа: крепление на металлическую балку нижним торцом.

Дополнительные элементы крепления: конструкция кабинетов должна предусматривать дополнительные точки крепления для установки упоров, обеспечивающих устойчивость экрана при ветровых нагрузках (расчётная ветровая нагрузка — не менее 30 м/с, что соответствует ветровому району II по СП 20.13330.2016).

Обслуживание: конструкция должна обеспечивать тыльный доступ для обслуживания и ремонта модулей.

Защита от внешних воздействий:

- защита от коррозии (для всех металлических элементов);

- грозозащита: наличие УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений) класса II, номинальное напряжение — 230/400 В, уровень защиты — не более 1,5 кВ;

- заземление: обязательное, сопротивление заземляющего устройства — не более 4 Ом; заземляющий проводник — медный, сечением не менее 16 мм².

4. Требования к электропитанию

Напряжение питания: 380/220 В, 50 Гц.

Подключение: трёхфазная сеть, распределение нагрузки по фазам — равномерное (перекос фаз — не более 15 %).

Резервирование питания: опционально, по согласованию с заказчиком.

Электробезопасность: наличие УЗО (устройство защитного отключения) с током срабатывания не более 30 мА.

5. Требования к управлению и передаче данных

Видеоконтроллер: наличие аппаратного видеоконтроллера с поддержкой интерфейсов VGA, HDMI, DVI, USB.

Передача данных: по кабелю «витая пара» категории 5e или выше, дальность передачи — до 100 м. Возможность удлинения линии с помощью оптоволоконных приемопередатчиков (не входит в комплект поставки).

Программное обеспечение: специализированное ПО для удалённого управления и диагностики состояния экрана.

Возможность регулировки яркости, отображения температуры и напряжения на принимающих картах.

Поддержка форматов: видео (MPEG, AVI, WMV, VOB), текст, Flash, графические файлы (GIF, PNG, JPEG, BMP).

6. Требования к надёжности и сроку службы

Срок службы светодиодов: не менее 100000 часов (более 11 лет при круглосуточной работе).

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

ЗИП (запасные части и инструменты): комплект запасных частей не менее 5 % от общего количества поставляемых компонентов.

Ремонтопригодность: возможность быстрой замены вышедших из строя модулей без остановки работы всего экрана, время замены одного модуля — не более 30 минут силами одного специалиста; наличие инструкции по быстрому ремонту с пошаговыми фото.

7. Требования к документации и сертификации

Сертификаты соответствия: оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 (о безопасности низковольтного оборудования) и ТР ТС 020/2011 (об электромагнитной совместимости) на русском языке.

Паспорт изделия: предоставление паспорта на экран с указанием всех технических характеристик, условий эксплуатации и гарантийных обязательств.

Инструкция по монтажу и эксплуатации: подробная инструкция на русском языке, включающая схемы подключения, рекомендации по обслуживанию и устранению типовых неисправностей.

Документация на ПО: руководство пользователя для программного обеспечения управления экраном на русском языке.

8. Требования к поставке и монтажу

Сроки поставки: 15 рабочих дней с даты заключения договора.

Монтаж: выполнение работ по монтажу и пуско-наладке силами поставщика или его представителя. В связи с особым пропускным режимом на территории ЗАТО г. Саров Нижегородской области возможен вариант монтажа силами заказчика при шефмонтаже со стороны поставщика. В этом случае поставщик обязан:

- предоставить полный комплект исполнительной документации (схемы, инструкции, чек-листы);

- обеспечить круглосуточную удалённую поддержку в течение всего периода монтажа;

Обучение персонала: проведение инструктажа для сотрудников заказчика по эксплуатации и базовому обслуживанию экрана.

Приёмка: проведение тестового запуска и приёмки оборудования с составлением акта ввода в эксплуатацию.

9. Прочие требования

Упаковка: надёжная упаковка, обеспечивающая сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

Маркировка: чёткая маркировка каждого модуля с указанием серийного номера и даты изготовления.

Экологические требования: соответствие требованиям по утилизации электронных отходов (WEEE).