ТЕХНИ⁠‍‌‍﻿⁠﻿‌​⁠‌‌⁠﻿﻿‍⁠‌​‍​⁠‌‍⁠‍​​‌​⁠⁠​​‌​⁠﻿‌‍​​‌​ЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку консольных светодиодных светильников

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование | ОКПД-2 | Характеристики товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консольный светодиодный светильник | 27.40.25.123 | Тип условной меридианальной кривой силы света: Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света: Боковая Мощность светильника: не менее 83 не более 95Вт Светоотдача-не менее 150Лм/Вт Световой поток светильника: Не менее 13500 Лм Цветовая температура: не менее 3000К не более 5000К Снижение светового потока светильника от момента включения до времени его стабилизации, согласно ГОСТ 34819-2021: Не более 6% Коэффициент пульсации светового потока: Не более 5% Материал рассеивателя: Закаленное стекло, групповая поликарбонатная линза В качестве источника питания должен использоваться моноблочный специально предназначенный для светодиодов источник питания (светодиодный драйвер): -соответствие Диапазон рабочего напряжения источника питания при полной нагрузке: Переменное напряжение Нижний порог не более 176 Верхний порог не менее 264 В Частота 50 Гц Наличие защиты от импульсных перенапряжений: -соответствие Наличие защиты драйвера от короткого замыкания (КЗ): -соответствие Наличие защиты от перегрева: -соответствие Коэффициент мощности (Pf): не менее 0,95 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления: Консоль Установочный диаметр консоли: не менее 45 не более 61мм Климатическое исполнение: УХЛ1 Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (пылевлагозащищенность): Не менее IP65 Класс защиты от поражения током: не ниже I Температура эксплуатации: не выше -40°С, не ниже + 40°С Обязательно наличие сертификата соответствия евразийского таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог ТР/ТС 014/2011» «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР/ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР/ТС 020/2011). | шт |
| 2 | Консольный светодиодный светильник | 27.40.39.113 | Тип условной меридианальной кривой силы света: Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света: Боковая Мощность светильника: 120Вт Светоотдача-не менее 150Лм/Вт Световой поток светильника: Не менее 18000 Лм Цветовая температура: не менее 3000К не более 5000К Коэффициент пульсации светового потока: Не более 5% Материал рассеивателя: Закаленное стекло, групповая поликарбонатная линза В качестве источника питания должен использоваться моноблочный специально предназначенный для светодиодов источник питания (светодиодный драйвер): -соответствие Диапазон рабочего напряжения источника питания при полной нагрузке: Переменное напряжение Нижний порог не более 176 Верхний порог не менее 264 В Частота 50 Гц Наличие защиты от импульсных перенапряжений: -соответствие Наличие защиты драйвера от короткого замыкания (КЗ): -соответствие Наличие защиты от перегрева: -соответствие Коэффициент мощности (Pf): не менее 0,95 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления: Консоль Установочный диаметр консоли: не менее 45 не более 61мм Климатическое исполнение: УХЛ1 Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (пылевлагозащищенность): Не менее IP65 Класс защиты от поражения током: не ниже I Температура эксплуатации: не ниже -40 не выше +40°С Обязательно наличие сертификата соответствия евразийского таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог ТР/ТС 014/2011» «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР/ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР/ТС 020/2011). | шт |
| 3 | Консольный светодиодный светильник | 27.40.39.113 | Тип условной меридианальной кривой силы света: Широкая Тип условной экваториальной кривой силы света: Боковая Мощность светильника: 150Вт Светоотдача-не менее 150Лм/Вт Световой поток светильника: Не менее 22500 Лм Цветовая температура: 5000К Коэффициент пульсации светового потока: Не более 5% Материал рассеивателя: Закаленное стекло, групповая поликарбонатная линза В качестве источника питания должен использоваться моноблочный специально предназначенный для светодиодов источник питания (светодиодный драйвер): -соответствие Диапазон рабочего напряжения источника питания при полной нагрузке: Переменное напряжение Нижний порог не более 176 Верхний порог не менее 264 В Частота 50 Гц Наличие защиты от импульсных перенапряжений: -соответствие Наличие защиты драйвера от короткого замыкания (КЗ): -соответствие Наличие защиты от перегрева: -соответствие Коэффициент мощности (Pf): не менее 0,95 Материал корпуса: Алюминиевый сплав Тип крепления: Консоль Установочный диаметр консоли: не менее 45 не более 61мм Климатическое исполнение: УХЛ1 Степень защиты светильника по ГОСТ 14254-2015 (пылевлагозащищенность): Не менее IP65 Класс защиты от поражения током: не ниже I Температура эксплуатации: не ниже -40 не выше +40°С Обязательно наличие сертификата соответствия евразийского таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог ТР/ТС 014/2011» «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР/ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР/ТС 020/2011). | шт |

2.  Место поставки товара: Республика Хакасия г.Абакан, ул. Заводская 1В, терминал ТК «Деловые линии»

3. Срок и условия поставки товара: с момента заключения договора до 31.12.2026г.

Поставка товара осуществляется по Заявкам Заказчика, отправленным Поставщику по факсу или электронной почте. Срок поставки не позднее, чем через 30 календарных дней с момента получения заявки. Максимальное количество заказываемых светильников одной партией-80 шт

3.1. Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком за его счет

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 6 лет в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. Транспортные расходы, связанные с гарантийными обязательствами,  за счет Поставщика

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором