Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ | Наименование сырья | Дата изготовления, не ранее | ГОСТ | Вид тары | Объем закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрокарбоната натрия Е500(ii) (сода пищевая) | Поставщик производит отгрузку продукции с учетом того, что в процессе перевозки и хранении продукт будет соответствовать стандарту и срокам хранения. | ГОСТ 32802-2014 | Полипропиленовые прошивные мешки с полиэтиленовым вкладышем весом 50 кг, ГОСТ 32522-2013 | 10,2 тн. |

Характеристики поставляемого товара:

| Наименование показателя | Характеристика (значение показателя) |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид, цвет | Белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы |
| 2. Запах | Без запаха |
| 3. Тест на натрий | Выдерживает испытание |
| 4. Тест на карбонат | Выдерживает испытание |
| 5. Массовая доля основного вещества в расчете на сухую основу, % Е500(ii), не менее | 99,0 |
| 6. Массовая доля потерь при высушивании, % Е500(ii), не более | 0,25 |
| 7. pH водного раствора гидрокарбоната натрия (Е500(ii)) массовой долей 1%, ед. pH | От 8,0 до 8,6 включ. |
| 8. Тест на нерастворимые в воде вещества для Е500(ii) | Выдерживает испытание |
| 9. Тест на соли аммония для Е500(ii) | Выдерживает испытание |
| Примечание - Содержание токсичных элементов (мышьяк, свинец, ртуть) в соде пищевой не должно превышать норм, установленных Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (мышьяк не должен быть более 3,0 мг/кг, свинец не должен быть более 5,0 мг/кг, ртуть не должна быть более 1,0 мг/кг). |  |

Срок поставки в соответствии с Приложением 1 к данному Техническому заданию.

Место поставки: РС (Я), г. Якутск, мкрн. Птицефабрика, франко-склад.

Участник размещения заказа представляет при поставке товара документальные подтверждения о соответствии товара требованиям конкурсной документации: копии.

Сертификатов соответствия, ветеринарное свидетельство, удостоверение о качестве.

Предприятие изготовитель должно иметь СВИДЕТЕЛЬСТВО о прохождении ежегодного инспекционного контроля на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2019.

Прием товара осуществляется на франко-складе через автовесы АО «Якутская птицефабрика».

На территории АО «Якутская птицефабрика» имеется ограничение высоты 4 метра для автотранспорта, Поставщик несет ответственность за несоблюдение предусмотренных условий проектом Договора.

Приложение 1

к Техническому заданию

График поставки гидрокарбоната натрия Е500(ii) (сода пищевая) на второе полугодие 2026 г.

| № лота | Наименование | Ед. изм. | 16 августа 2026 г. – 31 августа 2026 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрокарбоната натрия Е500(ii) (сода пищевая) | тн. | 10,2тн. | 10,2 тн. |
| ИТОГО: |  |  |  | 10,2 тн. |

*Досрочная поставка товара может производиться с согласия покупателя.