Техн﻿​‌‌⁠⁠‍‌‍﻿﻿​​‌​​⁠﻿‌‌﻿‍‌﻿​‌﻿​﻿​﻿﻿‌‌‌‌﻿‍⁠⁠​​‌﻿ическое задание

на поставку моторных масел и технических жидкостей для нужд ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО" МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.29.119 | Масло Волга-Ойл М-8ДМ |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.29.130 | Масло Волга-Ойл ВМГЗ |  |  | ✓ |
| 3 | 20.59.43.120 | Тосол SIBIRIA ОЖ-40 |  |  | ✓ |
| 4 | 20.59.43.120 | Антифриз SIBIRIA |  |  | ✓ |
| 5 | 20.59.43.120 | Антифриз SIBIRIA |  |  | ✓ |
| 6 | 19.20.29.119 | Масло MOZER 10/40 Turbo Diesel CH-4/SJ |  |  | ✓ |
| 7 | 19.20.29.211 | Литол 24 ST |  |  | ✓ |
| 8 | 19.20.29.120 | Масло Sintec GL-4 |  |  | ✓ |

- Функциональные, технические и качественные характеристики:

| № | Наименование Товара | Технические характеристики | Кол- во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло Волга-Ойл М-8ДМ | Минеральное моторное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей с умеренным наддувом и турбонаддувом. Класс вязкости SAE 20 Плотность при 20° С, г/см3, не более 0,897 Кинематическая вязкость при 100° С, мм2/с 8-8,5 Индекс вязкости, не менее 102 Щелочное число, мг КОН/г 8,5 Температура вспышки в открытом тигле, °С 205 Температура застывания, °С, не выше -30 Тара-канистра 20 л | 600 | литр |
| 2 | Масло Волга-Ойл ВМГЗ | Масло гидравлическое предназначено для гидроприводов и систем гидроуправления строительных, дорожных, подъемнотранспортных машин Плотность при 20° С, г/см3, не более- Не нормируется Кинематическая вязкость при 50° С, мм2/с 10,0 Кинематическая вязкость при 30° С, мм2/с, не более 4500 Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 160 Температура застывания, °С, не выше -40 Тара-канистра 20 л | 600 | литр |
| 3 | Тосол SIBIRIA ОЖ-40 | Вид упаковки-канистра Объем-10 л Температура замерзания -40 °С Основа-этиленгликоль Цвет-синий | 400 | литр |
| 4 | Антифриз SIBIRIA | Тип-G11 Вид упаковки-канистра Объем-10 л Температура замерзания -40 °С Основа-этиленгликоль Цвет-красный | 50 | литр |
| 5 | Антифриз SIBIRIA | Тип-G11 Вид упаковки-канистра Объем-10 л Температура замерзания -40 °С Основа-этиленгликоль Цвет-зеленый | 100 | литр |
| 6 | Масло MOZER 10/40 Turbo Diesel CH-4/SJ | Полусинтетическое моторное масло Плотность при 20 °С, кг/м3- 852 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с- 15,7 Индекс вязкости-157 Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа×с-6090 Щелочное число, мг KOH/г-9,1 Испаряемость по NOACK, %-11,2 температура вспышки в открытом тигле, °С-231 Температура застывания, °С -33 Зольность сульфатная, %-1,2 Тара-канистра 20 л | 200 | литр |
| 7 | Литол 24 ST | Тип-смазка Объем-370 гр Max рабочая температура +120 °С Основа-минеральное масло Min рабочая температура -40 °С Класс вязкости по NLGI-NLGI3 Тип упаковки-туба | 50 | шт |
| 8 | Масло Sintec GL-4 | Минеральное трансмиссионное масло Класс вязкости- 80W-90 Плотность при 15°С, кг/м3-0,888 Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с-14,68 Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с-135,4 Индекс вязкости-107 Динамическая вязкость при -26°С, мПа*с- 80000 Температура вспышки в открытом тигле, °С-257 Температура застывания, °С -33 Тара-бочка 200 л | 200 | литр |

2. Место поставки Товара: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский р-н, г. Учалы, ул. К. Маркса, зд. 8

3. Сроки поставки Товара: с момента заключения договора до 31.07.2027. Поставка товара производится отдельными партиями силами и средствами Поставщика в течении 1-го рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком переданной Поставщику по электронной почте или телефону.

3.1. Поставка и отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором