Техническое задание

на выполнение работ по устройству армированных бетонных полов

ОКПД 2: 43.99.40 – Работы бетонные и железобетонные

- Наименование выполняемых работ: выполнение по устройству армированных бетонных полов.

Подрядчик своими силами из материалов Заказчика, с использованием техники и оборудования Заказчика выполняет работы по подготовке основания и утеплению полов в соответствии с настоящим Техническим заданием и Договором. Объемы выполняемых работ указаны в перечне выполняемых работ.

1.1. Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 60,222 |
| 2. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 60,222 |
| 3. | Укладка ленты бандажной рулонной | м | 80 |
| 4. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола | м2 | 200,74 |
| 5. | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 | 33,1221 |
| 6. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 200,74 |
| 7. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 1,445 |
| 8. | Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм | м2 | 200,74 |

- Место выполнения работ: г. Иркутск, ул. Омулевского, 49.

- Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до 31.07.2026 г. Время проведения работ на объекте согласовывается с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 3.1. Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчик на территорию учреждения).

4.  Виды выполняемых работ:

4.1. Требования к выполняемым работам:

- Подрядчик должен соблюдать технологию выполнения работ.

- Земляное полотно должно быть зачищенным, не иметь выемок и бугров;

- Земляное полотно должно быть утрамбовано и не иметь просадок;

- Укладка бандажной ленты должна быть выполнения по периметру всего помещения, вдоль имеющихся металлических конструкций оснований полов;

- Теплоизоляция выполняется из пенополистирола толщиной 50 мм на подготовленное сухое основание;

- Работы по устройству подстилающих слоев из ПГС предусматривают устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением;

- Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки выполняется в два слоя с напуском полотен;

- Армирование выполняется из арматуры A-III диаметром 12 мм и арматуры A-I диаметром 8 мм;

- Бетонные полы толщиной 150 мм укладываются готовой бетонной смеси класс В25, F(1)150, W6 с разравниванием.

5. Общие требования к выполнению работ:

5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания.

5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

5.3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5.4. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

5.5. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

5.6. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

5.7. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

5.8. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.9. До подписания акта о приемке выполненных работ очистить территорию от строительного мусора.

5.10. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями Договора;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

6. Требования к качеству материалов (товаров):

6.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, Договором, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

- СП 71.13330.2017 СНИП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям актов законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

8.1. Результатом работы является комплекс выполненных работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и Договором, отвечающий установленным нормам.

8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется подписанным обеими сторонами актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые составляются соответственно унифицированным формам, утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат).

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

9.4. Не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9.5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

9.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения требования от Заказчика.

9.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.

9.8. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) выполненных Работ, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока, гарантийный срок на результат выполненных Работ (или на ту его часть, которая непосредственно была изменена в ходе устранения таких недостатков (дефектов)) начинает течь заново.

9.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.11. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами документа о приемке, а в случае расторжения настоящего Договора – со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.