ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки: Поставка масла и смазок

2. Перечень, количество и технические характеристики поставляемых товаров (далее – товар):

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме | Требуемый параметр характеристики товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло гидравлическое | литр | 1200 | 19.20.29.130 | Преимущество | Тип масла: гидравлическое Классификация по ISO: ISO 32 Аббревиатура: HVLP PAO 32 Температура застывания: не выше -35 С0 | Участник предлагает конкретное значение |
| 2 | Смазка пластичная МС 4115-2 | кг. | 54 | 19.20.29.210 | Преимущество | температурный диапазон: от -40°C до +120°C; Минимальная температура для АЦСС: -10°C Вязкость базового масла при 40°C, мм2/с: 180; Класс консистенции по NLGI: 2; Тип загустителя: литиево-кальциевый; Тип базового масла: минеральное; Температура каплепадения, °С, не ниже: 10; Пенетрация 0,1 мм: 265-295; Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более: 12 Нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее: 250; Критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее: 94; Диаметр пятна износа Ди (нагрузка 3) Масса вещества :54 кг. 92 Н, 1 час), мм, не более: 0,65. | Участник предлагает конкретное значение |
| 3 | Смазка многоцелевая глубокого проникновения флакон-аэрозоль | Шт. | 100 | 20.59.41.000 | Преимущество | Тип смазки: проникающая, многоцелевая. Защита от влаги и коррозии: да Упаковка: аэрозольный баллон Объём: не менее 400 мл | Участник предлагает конкретное значение |
| 4 | Смазка силиконовая флакон аэрозоль | Шт. | 50 | 20.59.41.000 | Преимущество | Тип: смазка Тип упаковки: аэрозольный баллон Основа: силикон Max рабочая температура: +200 °С Масса вещества: не менее 0.210 кг Min рабочая температура -40 °С Трубочка для распыления: да Для металла: да Объем: не менее 210 мл | Участник предлагает конкретное значение |
| 5 | Смазка пластичная Литол-24 или МС 5115-3 | кг. | 36 | 19.20.29.210 | Преимущество | Тип: паста Max рабочая температура: +120 °С Основа: литиевая Min рабочая температура: -40 °С Тип упаковки: евро ведро | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

3. Срок поставки товара:

3.1. Товар поставляется одной партией в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

4. Место поставки товара: Поставка товара осуществляется Поставщиком по следующему адресу Заказчика: Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом ООО «Ситиматик-Югра» ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, кадастровый номер 86:08:0020904:17693 «Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», тер. Лицензионный участок Мамонтовский, стр.16.

5. Условия поставки товара.

5.1. Доставка за счет Поcтравщика.

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком документов о приемке.

Поставщик одновременно с товаром должен передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы на русском языке:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12, утвержденную Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 N 132 или УПД, являющиеся документами о приемке (а при доставке транспортной организацией – товарно-транспортные накладные);

- счет-фактуру (для Поставщиков-плательщиков НДС);

- сертификат соответствия или декларации о соответствии на поставляемый товар (при необходимости);

- другие документы, относящиеся к товару, которые Поставщик должен передать Заказчику (при необходимости).

6. Требования к качеству товара:

6.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Товар должен соответствовать стандартам и нормам, установленным для соответствующей продукции на территории РФ. Поставщик обязан гарантировать качество и годность продукции к эксплуатации, при использовании, в целях, для которых предназначена данная продукция.

6.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

7. Требования к безопасности товара:

7.1. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами РФ к поставляемому виду товара.

7.2. Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, находится в оригинальной упаковке изготовителя, исключающий возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, без дефектов изготовления, не поврежденным.

8. Требований по сроку гарантий нет.