ТЕХН‍⁠‍‌‌⁠‌⁠‌⁠⁠‍‌⁠‌‍‍ИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по устройству резервуара чистой воды емкостью 450 м³

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Объект: «Водозаборные сооружения с сетями водоснабжения и ВЛ 0,4 кВ для площадки «Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров и первотёлок» вблизи с. Ишкарово МР Илишевский район Республики Башкортостан»

Раздел 4. Часть 2. Резервуар чистой воды емк. 450 м³. Конструктивные решения. Шифр 32110495324-08-21-00.02-Р-КР, Том 4.2.

1. Наименование выполняемых работ

Устройство монолитного железобетонного резервуара чистой воды (РЧВ) ёмкостью 450 м³ в количестве 1 (одной) штуки, включая земляные работы, устройство монолитных железобетонных конструкций (фундаментная плита, стены, плита покрытия), комплексную гидроизоляцию, обратную засыпку, гидравлическое испытание на водонепроницаемость, промывку и дезинфекцию резервуара.

2. Сведения о Заказчике и объекте

Основные сведения об объекте приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об объекте

| Заказчик | АО «Башкоммунприбор» |
| --- | --- |
| Разработчик проектной документации | ООО «Башгеолцентр», г. Уфа |
| Наименование сооружения | Резервуар чистой воды (РЧВ) ёмкостью 450 м³ |
| Шифр рабочей документации | 32110495324-08-21-00.02-Р-КР, Том 4.2 (Раздел 4, Часть 2) |
| Место расположения | Республика Башкортостан, Илишевский район, вблизи с. Ишкарово; кадастровый номер участка 02:27:100601:288 |
| Назначение | Хранение запаса чистой (питьевой) воды в составе водозаборных сооружений животноводческого комплекса |
| Тип конструкции | Монолитная железобетонная, заглублённая (подземная) |

3. Виды выполняемых работ

3.1. Выполняемые работы, применяемые материалы, оборудование, изделия и иные предметы должны соответствовать рабочей документации шифр 32110495324-08-21-00.02-Р-КР, Том 4.2, локальному сметному расчёту (в составе документации о закупке) и настоящему Техническому заданию.

3.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. Применение эквивалента допускается при условии соответствия его технических характеристик показателям, установленным проектом, и письменного согласования с Заказчиком.

3.3. Состав основных работ:

– разработка грунта в котловане, устройство основания и подготовки под фундаментную плиту;

– установка опалубки, монтаж арматурных каркасов и сеток;

– бетонирование монолитной фундаментной плиты (толщина 500 мм), стен (толщина 300 мм) и плиты покрытия (толщина 200 мм);

– устройство гидрошпонок и герметизация холодных (рабочих) швов бетонирования;

– наружная и внутренняя гидроизоляция конструкций по системе «Кальматрон»;

– герметизация мест прохода технологических трубопроводов через конструкции резервуара;

– гидравлическое испытание резервуара на водонепроницаемость (герметичность);

– обратная засыпка пазух котлована с послойным уплотнением;

– промывка и дезинфекция резервуара с последующим лабораторным контролем качества воды.

4. Место выполнения работ

Россия, Республика Башкортостан, Илишевский район, площадка водозаборных сооружений вблизи с. Ишкарово, земельный участок с кадастровым номером 02:27:100601:288.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Срок выполнения работ – с момента заключения Договора по 15 октября 2026 года. Время проведения работ на объекте согласуется с представителем Заказчика. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком план-графика выполнения работ.

5.2. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику:

– утверждённый план-график выполнения работ;

– копию приказа о назначении ответственного за производство работ и соблюдение требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

– список машин, механизмов и оборудования, необходимых для производства работ;

– список сотрудников, необходимых для выполнения работ (для оформления допуска работников Подрядчика на территорию объекта).

5.3. Подрядчик самостоятельно, за свой счёт, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора.

6. Конструктивное решение резервуара

6.1. Резервуар чистой воды – монолитное железобетонное заглублённое сооружение. Основные конструктивные элементы:

– монолитная железобетонная фундаментная плита – толщина 500 мм;

– монолитные железобетонные стены – толщина 300 мм;

– монолитная железобетонная плита покрытия – толщина 200 мм;

– армирование – пространственными арматурными каркасами и сетками согласно рабочим чертежам марки КР.

6.2. Класс бетона по прочности на сжатие, марки по морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W) принимаются в строгом соответствии с рабочей документацией. Для водохозяйственных (водоудерживающих) сооружений марка бетона по водонепроницаемости принимается не ниже значения, указанного в проекте (как правило, не ниже W6), в соответствии с СП 28.13330.2017 и СП 31.13330.2021.

6.3. Гидроизоляция выполняется по комплексной системе материалов проникающего и эластичного действия (система «Кальматрон» или эквивалент, согласованный с Заказчиком):

– наружная гидроизоляция стен, фундаментной плиты и плиты покрытия – «Кальматрон-Эластик», слой 2 мм;

– внутренняя гидроизоляция стен, плиты и покрытия (контактирующих с водой поверхностей) – проникающая гидроизоляция «Кальматрон», слой 2 мм;

– герметизация холодных (рабочих) швов примыкания «плита/стена» и «стена/покрытие» – гидрошпонка «Ультрабанд ХВС-150», жгут бентонитовый «Ультраплат» 15×25 мм, состав «Кальматрон-Шовный»;

– устройство галтелей в местах примыкания – ремонтный состав «Гидробетон СРГ-Ф2»;

– герметизация мест прохода трубопроводов и технологических отверстий – жгут бентонитовый «Ультраплат», «Кальматрон-Шовный», герметик полиуретановый (ПУ);

– крепёж гидроизоляционных элементов – дюбель-гвоздь полипропиленовый «Snake SB» 6×40 мм.

6.4. Все материалы системы гидроизоляции должны применяться в едином технологическом комплексе одного производителя; замена отдельных компонентов на материалы других систем без согласования с Заказчиком и автором проекта не допускается.

7. Материалы и механизмы, необходимые для производства работ

7.1. Все необходимые материалы, техника, оборудование, механизмы, инструменты и вспомогательные материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Подрядчиком (Субподрядчиком) и включены в стоимость по Договору.

8. Ведомость основных материалов гидроизоляции

Ориентировочная потребность в основных материалах гидроизоляции по проекту шифр 32110495324-08-21-00.02-Р-КР. Окончательные объёмы уточняются по рабочей документации и локальному сметному расчёту.

9. Общие требования к выполнению работ

9.1. В установленные сроки Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по устройству резервуара чистой воды ёмкостью 450 м³ (1 шт.) согласно условиям Договора и настоящего Технического задания.

9.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. При повреждении имущества Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы за счёт собственных средств.

9.3. Выполнение работ не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима и внутреннего распорядка Заказчика возлагается на Подрядчика.

9.4. Привлекаемый персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ; ответственность за персонал несёт Подрядчик.

9.5. Размещение и питание сотрудников, обеспечение электроэнергией и водоснабжением для нужд производства работ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) за его счёт.

9.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несёт Подрядчик.

9.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика со стороны третьих лиц Заказчик ответственности по ним не несёт. При обоснованной претензии Заказчик вправе потребовать отстранения от работ соответствующего лица (группы лиц).

9.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и обеспечение средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации либо лицо, его замещающее. Перед началом производства работ проводится инструктаж о методах, последовательности и безопасности их выполнения.

9.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

9.10. До подписания акта приёмки выполненных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы территории, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и иное имущество, а также очистить территорию от строительного мусора и временных сооружений.

9.11. Вывоз строительного мусора осуществляется за счёт Подрядчика в специально отведённые места с соблюдением установленных норм и требований (получение согласования таких мест – обязанность Подрядчика).

9.12. Транспортировка грузов, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанности Подрядчика и выполняются за его счёт. Подрядчик самостоятельно обеспечивает участок производства работ электроэнергией, водой, отводом и сбросом атмосферных осадков.

9.13. Заказчик имеет право:

– требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков;

– осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком;

– требовать представления надлежаще оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязательств;

– осуществлять контроль качества поставляемых материалов и оборудования, наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и иных документов, удостоверяющих происхождение и качество;

– предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством работ, в том числе выявленным после истечения указанных в Договоре сроков;

– в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика;

– отказать в оплате работ, не предусмотренных Договором, а также при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств – до момента устранения нарушений (отказ не является основанием для продления сроков).

10. Требования к качеству материалов (товаров)

10.1. Применяемые материалы, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), иных нормативных документов и законодательства РФ, что подтверждается при поставке наличием соответствующих документов (сертификаты качества и соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии при наличии такого требования в законодательстве РФ.

10.2. Все материалы, контактирующие с питьевой водой (гидроизоляционные составы внутренней поверхности резервуара), должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение (свидетельство о государственной регистрации) о допустимости применения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

10.3. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановленными), технически исправными, без дефектов изготовления, сборки и функционирования, пригодными для использования на объекте.

10.4. Складирование материалов производится на специальных площадках, определённых производителем работ Подрядчика, на подкладках, с сортировкой по номенклатуре, с соблюдением условий хранения, установленных производителем (в части температурно-влажностного режима для сухих смесей и гидроизоляционных составов).

11. Требования к качеству работ, технологии и методам производства работ

11.1. Подрядчик (Субподрядчик) извещает Заказчика о готовности к сдаче армирования, бетонных конструкций и гидроизоляции не менее чем за 2 (два) рабочих дня.

11.2. Бетонирование следует производить непрерывным способом в пределах отдельных блоков (захваток), по границам которых устраиваются рабочие швы с установкой гидрошпонок.

11.3. Промежуточная приёмка армирования конструкций производится до установки опалубки при 100 % готовности арматурного каркаса (с обязательным составлением акта освидетельствования скрытых работ и исполнительной схемы армирования).

11.4. Приёмка армирования плит производится при 100 % готовности арматурного каркаса и опалубки (с составлением исполнительной геодезической съёмки и акта освидетельствования скрытых работ).

11.5. Приёмка готовых железобетонных конструкций осуществляется после снятия опалубки, уборки мусора и освобождения захватки от технологического крепежа опалубки и включает:

– выполнение исполнительной геодезической съёмки;

– определение фактической прочности бетона;

– оценку качества поверхности конструкций (отсутствие раковин, каверн, оголения арматуры);

– определение фактических геометрических размеров и соответствия конструкций рабочим чертежам.

11.6. Гидроизоляционные работы выполняются строго по технологическим регламентам производителя системы: подготовка основания (очистка, обеспыливание, увлажнение для проникающих составов), послойное нанесение с контролем толщины слоёв, выдержка и уход. Запрещается нанесение составов на промёрзшее, загрязнённое или неподготовленное основание.

11.7. Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией шифр 32110495324-08-21-00.02-Р-КР (Том 4.2) со штампом «В производство работ», локальным сметным расчётом, настоящим Техническим заданием и в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил (перечень нормативных документов – раздел 16).

11.8. Выполняемые работы и их результат должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам РФ. В случае указания в документации недействующих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТР – данными документами руководствоваться не требуется, применяются актуальные редакции.

12. Гидравлическое испытание резервуара на водонепроницаемость

12.1. До устройства обратной засыпки и наружной теплоизоляции (при наличии) резервуар подлежит гидравлическому испытанию на водонепроницаемость (герметичность) в соответствии с СП 31.13330.2021 и проектом.

12.2. Испытание проводится наливом воды до проектной отметки. Перед измерениями резервуар выдерживается заполненным для насыщения бетона водой (не менее 1 суток для конструкций с гидроизоляцией), после чего в течение не менее 3 суток измеряется убыль воды.

12.3. Резервуар считается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает нормативного значения (как правило, 3 литра на 1 м² смоченной поверхности стен и днища), на поверхности конструкций и в швах отсутствуют признаки течи и подтёков, а уровень воды стабилизировался. Конкретное нормативное значение принимается по проекту и СП 31.13330.2021.

12.4. По результатам испытания составляется акт гидравлического испытания резервуара на водонепроницаемость с участием представителя Заказчика (строительного контроля).

12.5. При обнаружении течей Подрядчик за свой счёт устраняет дефекты гидроизоляции и проводит повторное испытание до получения положительного результата.

13. Промывка и дезинфекция резервуара

13.1. Перед вводом в эксплуатацию резервуар чистой воды подлежит промывке и дезинфекции в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 и требованиями эксплуатирующей организации.

13.2. Дезинфекция выполняется методом орошения или объёмным методом раствором хлорсодержащих реагентов с нормируемой концентрацией активного хлора и временем контакта, установленными санитарными правилами, с последующей промывкой питьевой водой до полного удаления остаточного хлора.

13.3. После промывки и дезинфекции отбираются пробы воды для лабораторного контроля. Резервуар допускается к эксплуатации при получении удовлетворительных результатов микробиологического и санитарно-химического анализа воды, оформленных протоколом аккредитованной лаборатории.

13.4. По результатам работ составляется акт промывки и дезинфекции резервуара с приложением протоколов лабораторных исследований.

14. Требования к результатам работ и приёмка

14.1. Результатом работ является устройство резервуара чистой воды ёмкостью 450 м³ (1 шт.), приведённого в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности, выдержавшего гидравлическое испытание, прошедшего промывку и дезинфекцию.

14.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими сторонами, и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

14.3. По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации, который должен включать, но не ограничиваться:

– проект производства работ (ППР);

– общий журнал работ и специальные журналы (журнал бетонных работ с температурными листами – при необходимости, журнал сварочных работ, журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а);

– журнал входного контроля материалов и оборудования;

– приказы и распоряжения о назначении ответственных лиц;

– акты освидетельствования скрытых работ (АОСР);

– акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК);

– акт гидравлического испытания резервуара на водонепроницаемость;

– акт промывки и дезинфекции резервуара с протоколами лабораторных исследований воды;

– сертификаты качества и паспорта на используемые материалы, изделия и оборудование, в том числе санитарно-эпидемиологические заключения на материалы, контактирующие с питьевой водой;

– исполнительные геодезические схемы с указанием фактического планово-высотного положения железобетонных конструкций относительно проектного, оформленные по СП 126.13330.2017;

– результаты лабораторных испытаний (бетон, сварные соединения) и копии договоров лабораторного сопровождения;

– акт о приёмке выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости (КС-3) – на бумажном и электронном носителях в 2 экземплярах.

14.4. Исполнительная документация оформляется в соответствии с ГОСТ Р 51872-2024, РД-11-02-2006 и Приказом Минстроя России № 1026/пр.

15. Требования по объёму гарантий качества работ

15.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счёт допущенных по его вине недостатков, выявленных после приёмки работ.

15.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведённого Заказчиком либо привлечёнными им третьими лицами.

15.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик заявляет о них Подрядчику в разумный срок после обнаружения.

15.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления стороны составляют акт, фиксирующий недостатки (дефекты) и устанавливающий срок их устранения. Для участия в составлении акта Подрядчик в течение 2 (двух) дней направляет своего представителя.

15.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

15.6. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, в течение которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в акте, либо возместить расходы на их устранение.

15.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасной эксплуатации результата работ по назначению в течение всего гарантийного срока и несёт ответственность за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

15.8. Подрядчик не несёт ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причинённый результату работ третьими лицами или вследствие ненадлежащей эксплуатации.

15.9. Гарантийный срок на выполненные работы – 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового акта приёмки выполненных работ.

16. Перечень нормативно-технических документов

Организация и выполнение работ должны соответствовать требованиям следующих документов (в действующих редакциях):

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

– СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

– СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

– СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

– СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

– СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

– СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;

– СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

– ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»;

– ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная техническая. Правила оформления»;

– ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия»;

– ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций»;

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий…»;

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– иные действующие государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и санитарные нормы, предназначенные для данных видов работ.