ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение земляных работ по устройству насыпи площадки и автомобильной дороги участка компостирования в рамках проекта «Реконструкция объекта по обращению с отходами, с введением мощностей по обезвреживанию и утилизации отходов»

ОКПД 2: 43.12.11.190 Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта: участок компостирования (в составе реконструируемого объекта по обращению с отходами).

1.2. Местоположение: Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет, территория автодороги Ишимбай-Красноусольск, 5 километр автодороги

1.3. Заказчик: ООО «Эко-Сити»

1.5. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (рабочая документация марка 102-20022023-Р-ГП, дефектная ведомость на дополнительные работ от 15.06.26 г. №12, проектно-сметной документации, приложенные отдельным файлом) и данного технического задания.

1.6. Цель работ: устройство насыпи площадки компостирования и подъездной дороги с обеспечением проектных отметок, уклонов, несущей способности и водоотвода.

1.7. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31 июля 2026 года. Начало работ – не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты подписания договора.

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 1.7.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

2. Объём и состав работ

2.1. Подготовительные работы:

расчистка территории от растительности, мусора, посторонних предметов;

снятие и временное складирование плодородного слоя почвы (толщина по проекту, место складирования — в границах участка, с защитой от размыва);

геодезическая разбивка осей площадки и дороги, вынос высотных отметок;

устройство временных подъездных путей для техники (при необходимости).

2.2. Земляные работы:

разработка грунта в выемках (если предусмотрено проектом) с погрузкой и вывозом либо использованием в насыпи;

транспортировка и укладка грунта в насыпь площадки и дороги слоями;

разравнивание грунта слоями проектной толщины (рекомендуемо 20–30 см в рыхлом теле);

уплотнение каждого слоя до требуемого коэффициента уплотнения (Ку ≥ 0,95–0,98 от максимальной стандартной плотности по ГОСТ 22733);

планировка верха насыпи и откосов по проектным отметкам и уклонам;

нарезка кюветов, устройство водоотводных канав, водопропускных труб (по проекту).

2.3. Дополнительные работы:

укрепление откосов (засев трав, георешётка, иные решения по проекту);

устройство временного или постоянного ограждения зоны работ (по необходимости);

рекультивация мест временного складирования плодородного слоя.

3. Требования к материалам и грунтам

3.1. Грунт для насыпи:

пригодный для насыпей по СП 34.13330 (непучинистый, без органических включений, строительного мусора, снега и льда);

влажность в пределах оптимальной для уплотнения;

отсутствие токсичных и опасных включений (подтверждается лабораторно при необходимости).

3.2. Плодородный слой: складировать отдельно, не смешивать с минеральным грунтом.

3.3. При использовании привозного грунта — предоставлять паспорта качества и протоколы испытаний.

4. Технические требования и параметры

4.1. Геометрия:

высотные отметки верха насыпи — по рабочей документации;

продольные и поперечные уклоны — по проекту (для водоотвода площадки и проезжей части);

крутизна откосов — по проекту и СП 45.13330.

4.2. Уплотнение:

коэффициент уплотнения Ку ≥ 0,95 (или иное значение по проекту) по ГОСТ 22733;

контроль плотности — методами режущего кольца, динамического зондирования или иными аттестованными методами;

количество контрольных точек — не менее 1 точки на 200–300 м² насыпи (или по проекту).

4.3. Водоотвод:

обеспечить поверхностный сток с площадки и дороги;

кюветы и канавы — по проекту, без застоев воды;

водопропускные трубы — по проекту, с герметизацией стыков.

4.4. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

4.5. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

5. Нормативная база

5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 45.13330 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 34.13330 «Автомобильные дороги»;

- СП 48.13330 «Организация строительства»;

- ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.

5.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

6. Требования к качеству и контролю

6.1. Входной контроль:

проверка качества грунта (влажность, гранулометрический состав, плотность, отсутствие органики и опасных включений);

наличие паспортов/протоколов на привозные материалы.

6.2. Операционный контроль:

толщина отсыпаемых слоёв;

степень уплотнения (послойно);

соответствие высотных отметок и уклонов проекту;

качество планировки и откосов.

6.3. Приёмочный контроль:

исполнительная геодезическая съёмка;

протоколы испытаний плотности грунта;

акты освидетельствования скрытых работ (послойная приёмка, устройство водоотвода и т.п.).

7. Экологические и природоохранные требования

7.1. Не допускать сброса загрязнённых стоков в ливневую канализацию/водоёмы.

7.2. Обеспечить пылеподавление при разработке и транспортировке грунта (полив, укрытие кузовов).

7.3. Складирование плодородного слоя — с защитой от эрозии и смешивания с минеральным грунтом.

7.4. Вывоз излишков грунта — только на лицензированные площадки/объекты, с оформлением сопроводительных документов.

7.5. Соблюдать требования проекта по охране окружающей среды и санитарно-защитные зоны.

8. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность

8.1. Работы выполнять по ППР (проекту производства работ) с учётом требований охраны труда.

8.2. Ограждение зоны работ, установка предупреждающих знаков.

8.3. Проведение инструктажей, обеспечение СИЗ.

8.4. Соблюдение правил работы вблизи подземных коммуникаций (вызов представителей, шурфовка).

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).

9.1. Результатом работы являются выполненные земляные работы, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.

9.2. Порядок сдачи:

предоставление исполнительной документации (геодезические схемы, акты, протоколы испытаний);

комиссионная приёмка с участием представителя заказчика и авторского надзора (при наличии).

10. Состав отчётной документации

Подрядчик предоставляет:

акты освидетельствования скрытых работ;

исполнительные геодезические схемы (планово-высотное положение насыпи, уклоны, водоотвод);

протоколы лабораторных испытаний грунта (плотность, влажность, гранулометрия);

фотофиксацию этапов работ;

транспортные накладные/путевые листы на вывоз/завоз грунта (при необходимости);

документы на утилизацию/размещение излишков грунта.

9. Требования по объёму гарантий качества работ

9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

9.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

9.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

9.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ