Техническое задание

на дооборудование системы видеонаблюдения

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.20.17.110 | Монитор для видеонаблюдения |  | ✓ |  |
| 2 | 26.40.33.114 | 16-ти канальный IP видеорегистратор |  | ✓ |  |
| 3 | 26.20.21.120 | Жесткий диск типа для систем видеонаблюдения |  | ✓ |  |
| 4 | 26.30.11.119 | 8 портовый PoE коммутатор |  | ✓ |  |
| 5 | 27.32.13.141 | Кабель U/UTP Cat 5e ZH нг(А) - HF 4x2x0,52 |  | ✓ |  |
| 6 | 26.20.16.190 | IP камера внешняя |  | ✓ |  |
| 7 | 26.30.11.119 | 5 портовый коммутатор PoE |  | ✓ |  |
| 8 | 26.40.51.000 | Расходный материал. |  | ✓ |  |

1. Перечень применяемого оборудования:

| № | Наименование устанавливаемого оборудования и материала, выполнение работ | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор для видеонаблюдения | Основные характеристики Диагональ экрана (дюйм) 27" Максимальное разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Тип матрицы IPS Тип подсветки экрана LED Покрытие экрана матовое Угол обзора по вертикали (градус) 178° Угол обзора по горизонтали (градус) 178° Безрамочный дизайн трехсторонний Технические характеристики экрана Максимальное количество цветов: 16.7 млн. Яркость 250 Кд/м² Контрастность 1500:1 Динамическая контрастность Mega Время отклика пикселя (MPRT) 1 мс Время отклика пикселя (GtG) 4 мс Частота при максимальном разрешении: 120 Гц Максимальная частота обновления экрана: 120 Гц Плотность пикселей: 92 ppi Размер пикселя: 274 мкм Технология динамического обновления экрана Adaptive-Sync Интерфейсы Видеоразъемы: HDMI, VGA (D-Sub) Тип, версия и количество видеоразъемов HDMI 1.4, VGA (D-Sub) Разъем HDMI: наличие Разъем VGA: наличие Направление разъемов горизонтальное: 100 x 100 Питание Расположение блока питания внешний Потребляемая мощность при работе 17 Вт Потребляемая мощность в спящем режиме 0.5 Вт Напряжение питания 100-240 В / 50-60 Гц Дополнительная информация Комплектация: адаптер питания, документация, кабель HDMI - HDMI | шт | 2 |
| 2 | 16-ти канальный IP видеорегистратор | Процессор NT98332 Разграничение прав доступа Да - Работает только по выделенному IP адресу Функции Пентаплекс: наблюдение, воспроизведение, запись, копирование, удаленый доступ Отправка фото на эл.почту/FTP: наличие/наличие Тревожные сообщения на эл.почту/FTP Да/Нет Видеокодек (Стандарт сжатия) H.265AI/H.265+/H.265/H.264 Аудиокодек (Стандарт сжатия) G.711a Максимальное количество IP каналов 16 (3840*2160) Максимальное разрешение IP 4K Протоколы подключения IP камер ONVIF 2,4/NETIP Разделение экрана 1/4/8/16 Формат записи*Скорость записи 4K (3840*2160)*15 к/с, 5MP (2560*1920)*25 к/с, 3MP (2304*1296)*25 к/с, AНD-H (Full HD 1920*1080)*25 к/с Настройка изображения Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок Режимы записи Ручной/Тревоги/Движение/Постоянно Предзапись: наличие Режим поиска По календарю, времени, событиям Видеовыход: VGA 1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD) Видеовыход HDMI 1280*1024/1440*900/1920*1080(FullHD)/3840*2160(4К) Аудио выход 1*Jack Тревога Датчик движения/Детекцкия движения/ Распознавание человека/ Распознавание лиц Количество HDD 2 Жесткий диск HDD SATA до 14 Тб каждый USB порт 2*USB2.0 Web-интерфейс Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) Приложение для ПК VMS (Windows, MacOS) Максимальное число одновременных подключений 100 Сеть Порт RJ45 1*10/100/1000 Mbps Копирование на USB носитель: наличие Копирование по сети: наличие Сетевые протоколы P2P,DHCP,PPPoE,DDNS,NTP,SMTP,RTSP,Статический IP Конвертация AVI Режим копирования По сети / USB Flash, HDD Поддержка PTZ Pelco /Pelco P/Pelco D и др. Рабочая температура 0℃- + 55℃ Питание 12V/5A Габаритные размеры: видеорегистратор - 243*325*50 мм | шт. | 1 |
| 3 | Жесткий диск типа для систем видеонаблюдения | Подключение - Тип HDD SATA или аналог Пропускная способность не менее 8 Гбит/с Объем - не менее 6000 Гб Интерфейс - SATA или аналог Внешняя скорость передачи данных - не менее 180 Мб/с Скорость вращения шпинделя - не менее 5900 оборотов/мин Время наработки на отказ - не менее 1 000 000 ч Энергопотребление при запуске - не менее 2 А Объем кэш памяти – не менее 256 Мбайт Время нахождения во включенном состоянии не менее 24 часов (круглосуточно) | шт | 1 |
| 4 | 8 портовый PoE коммутатор | Совместим с : IEEE802.3 af/at/bt, IEEE802.3 , IEEE802.3u, 802.3x Pin RJ45 1/2(+).3/6(-) и 4/5(+), 7/8(-) Poe порт: 8 х 10/100 Мб/с Uplink порт: 2 х 10/100/1000 Мб/с Расстояние передачи до 130 метров по UTP кабелю категории 5e (зависит от качества используемого кабеля) PoE порты с 1 по 6, выходная мощность : 30Вт IEEE802.3 af/at PoE порты с 7 по 8, выходная мощность : 60Вт IEEE802.3 bt PoE порты 1-8 Watchdog Бюджет мощности PoE: ≤120Вт Таблица MAC адресов: 8К Высокая пропускная способность: 5.6Гб/с Защита от перегрева: наличие Защита от перенапряжения: наличие Защита от короткого замыкания: наличие Грозозащита : 8kV электростатический разряд (ESD), 6kV по входам (при условии установки с заземлением) Plug & Play Размеры : 187*139*43mm Рабочая температура : -10°...+55°C Комплектация: Poe коммутатор, кабель питания, инструкция, упаковочная коробка. Потребляемая мощность 120W (52V 2.3A) | шт | 2 |
| 5 | Кабель U/UTP Cat 5e ZH нг(А) - HF 4x2x0,52 | Поддержка Ethernet До 1 Гбит/с Проводник Манометр 24 AWG Проводник Твердая медь Диаметр проводника 0.520 ± 0.005 мм Толщина изоляции 0,25 мм Диаметр изоляции 1.04 ± 0.03 мм | метр | 305 |
| 6 | IP камера внешняя | Протоколы для подключения ONVIF 2,4/NETIP/RTSP Порты по умолчанию NETIP/34567, ONVIF/8899, WEB/80 Процессор GK7201V200 Сенсор MIS3001 Видеостандарт PAL, NTSC Светочувствительность 0,01 Lux дневной режим / 0,001 Lux с использованием ИК ночной режим Дальность ИК до 20 м Тип диодов ИК подсветки / Количество SMD/4 штуки Объектив 2,8 mm F2,0 Тип объектива Фиксированный Угол обзора H 97,37°, V 52,49°, D 114,55° Удаленный доступ Онлайн просмотр Видеокодек (Стандарт сжатия) H.264(H.265X)/H.265/H.265+ Количество потоков Два - Основной/Дополнительный Битрейт Основной поток 1024-8192kb/s, дополнительный 64-2560kb/s Аудиокодек (Стандарт сжатия) G711a Поддерживаемое разрешение 720P(1280*720)*25 к/с, 1080P(1920*1080)*25 к/с, 3Mp(2304*1296)*22 к/с Смена режимов работы день/ночь Авто/Интелект/Черно-белый/цветной ИК фильтр Электромеханический Электронный затвор 1/50 - 1/10000 сек Функции улучшения изображения AWB, 2D/3D-DNR, AGC, BLC, DWDR Настройка изображения Контраст/Яркость/Насыщенность/Оттенок Баланс белого Автоматический/Ручной Web-интерфейс Internet Explorer 9.0 (полный функционал) другие - Google Chrome, Yandex, Firefox, Mozilla (Онлайн просмотр, просмотр записи) Web-сайт для удаленного просмотра https://v2.xmeye.net/ Максимальное число одновременных подключений 10 Сеть Порт RJ45 1*10/100 Mbps Сетевые протоколы P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, Статический IP Рабочая температура -40℃- +50℃ Питание 12V/0,6А PoE/Стандарт/Мощность Есть/802,3af/7,2W Габаритные размеры камера - 63*63*170мм Степень защиты IP IP66 Тип корпуса Цилиндрический Материал корпуса Металл | шт | 4 |
| 7 | 5 портовый коммутатор PoE | Поддержка PoE: наличие Количество портов PoE 5 Стандарты PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Интерфейс Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Базовая скорость передачи данных 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора 5 х RJ-45 Количество медных портов (RJ-45) 5 Скорость медных портов (RJ-45) 5 х 1000 Мбит/сек Количество портов 1 Гбит / сек 5 Размер таблицы МАС адресов 2000 Внутренняя пропускная способность 10 Гбит/с Скорость обслуживания пакетов 7.44 Буфер пакетов 1 Мбайт Поддержка стандартов IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Функции управление потоком Приоритизация QoS: наличие Грозозащита: наличие Рабочая температура от 0°C до +45ºC Рабочая влажность от 10% до 90%, без конденсата Уровень шума 0 дБ Тип и напряжение питания DC 50-57В/0.6А Индикаторы активность Расстояние передачи данных и подачи питания — до 250 м | шт | 2 |
| 8 | Расходный материал. | Расходные материалы и крепеж для системы видеонаблюдения - это набор материалов, необходимых при монтаже и установке систем видеонаблюдения. К расходным материалам видеонаблюдения относятся всевозможные коннекторы, разъемы, кабели, кабель-канал, переходные оснасти, а также оборудование для обеспечения бесперебойного питания камер в соответствии с их характеристиками и другие материалы. | компл. | 1 |

2. Место поставки и монтажа товара: 628690, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, п.г.т. Высокий, ул. Гагарина, 10.

3. Сроки поставки и монтажа товара: с момента подписания по 31.07.2026 года.

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам/удостоверения качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара.

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.