Техническое задание

на поставку бытового оборудования

для нужд МАДОУ ДСКВ СКАЗКА

Объект зак⁠﻿‍﻿​‌⁠​‍‍‍‌﻿‍‍​⁠﻿﻿﻿‌‌​​‍​‌​​⁠⁠‌​​‍‍⁠﻿​‍⁠﻿‌﻿упки:

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.51.13.110 | Стиральная машина |  |  | ✓ |
| 2 | 28.94.22.130 | Сушильная машина |  |  | ✓ |
| 3 | 28.25.13.112 | Холодильная камера | ✓ |  |  |
| 4 | 28.25.30.110 | Моноблок к холодильной камере |  |  | ✓ |
| 5 | 28.93.15.121 | Котел пищеварочный | ✓ |  |  |
| 6 | 28.93.17.111 | Картофелеочистительная машина | ✓ |  |  |

- Описание закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стиральная машина «Вязьма» | Вид нагрева электро-паровой загрузка, кг. 11 объем барабана, л. Не менее 100 размер барабана, мм. не менее 600х360 высота загрузки, мм. не менее 667 G- фактор при отжиме. 110 частота вращения при отжиме, об/мин. не менее 573 остаточная влажность, %. не более 70 мощность двигателя. не менее 1,3 мощность ТЭН. не менее 10.5 напряжение, В. не менее 380 длина, мм. не менее 815 ширина, мм. не менее 760 высота, мм. не менее 1230 | шт. | 1 |
| 2 | Сушильная машина «Вязьма» | вид нагрева электро загрузка, кг. 15 макс. производительность, кг. не менее 30 объем барабана, л. не менее 330 размер барабана, мм. не менее 760х760 высота загрузки, мм. не менее 575 остаточная влажность, %. Не более 10 мощность двигателя не менее 0,55 мощность вентилятора не менее 0,37 мощность ТЭН не менее 13,5 напряжение, В не менее 380 длина, мм. не менее 1070 ширина, мм. не менее 805 высота, мм. не менее 1390 | шт. | 1 |
| 3 | Холодильная камера «Polair» | Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) :30...+40 Размеры: не менее 1360х1360х2200 мм Объем, м3 : не менее 2,94 Материал обшивок корпуса изнутри: сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием | шт. | 1 |
| 4 | Моноблок к холодильной камере «Polair» | Габаритные размеры: не менее 827x490x704 мм Температурный режим, °C: -15...- 25 Система электропитания, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт, не более: 1000 Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: 17 Хладагент R404A Тип оттайки: электрический Доза заправки R404, г: 750 КОНДЕНСАТОР: Медно-алюминиевый Шаг ребра, мм: 3,2 Поверхность, м²: 6,25 Количество вентиляторов, шт.: 1 Мощность вент-ра, Вт/об/мин: 18/1300 Диаметр крыльчатки, мм: 254 Производительность, м³/час: 600 ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ: Медно-алюминиевый Шаг ребра, мм: 3,6 Поверхность, м²: 4,63 Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: 1 Мощность вент-ра, Вт/об/мин: 18/2600 Диаметр крыльчатки, мм: 200 Производительность, м³/час: 600 Дальность струи воздуха, м: 4 Внешний силовой электрокабель: 2x1,5+1x1,5 Силовой соеденит. э/кабель: 2x0.75 Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C: 1,9 ... 5 Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C: 2,6 ... 6,2 | шт. | 1 |
| 5 | Котел пищеварочный «Abat» | Исполнение Напольное Материал Нержавеющая сталь Цвет Нержавеющая сталь Рабочий объем, л60 Температурный режим, °C0...+120 Напряжение, В400 Мощность, Вт18100 Тип используемой энергии Электрическая Высота с упаковкой, см127,5 Объем, л60 Тип слива Ручное опрокидывание Длина с упаковкой, см не менее 138,8 Ширина с упаковкой, см не менее 93,2 Опрокидывание -соответствие Цельнотянутый-соответствие Диаметр котла не менее 652 мм Габариты без упаковки (Д*Ш*В) мм не менее 962х639х1140 | шт. | 1 |
| 6 | Картофелеочистительная машина «Abat» | Исполнение Напольное. Материал Окрашенный металл. Цвет Серый. Применение -картофелечистка. Напряжение, В380. Мощность, Вт550. Производительность, л/час не менее 300. Производительность, кг/час не менее 300. Время на обработку, мин 2. Максимальная разовая загрузка, кг 10. Высота с упаковкой, см не менее 100. Длина с упаковкой, см не менее 75. Ширина с упаковкой, см не менее 60. Требуется подключение к воде -соответствие Управление механическое-соответствие | шт. | 1 |

2. Место поставки: 628661, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 14

3. Срок поставки:  с момента заключения договора до 31.12.2026г.

Товар поставляется партиями в течение 60 (календарных) дней  с момента получения Заявки от Заказчика.

3.1. Поставка и погрузочно-разгрузочные работы осуществляется Поставщиком за его счет

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором