| Технические условия № 20 от 12.02.2025 на |  |
| --- | --- |

| 1. | Организация, которой выдаются ТУ | АО «КАП» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для выдачи ТУ | № 0094 от 12.02.25 |
| 3. | Перечень строительно-монтажных работ выполняемых организацией-заказчиком | Сети связи Разработать проектную документацию на наружные сети связи (НСС), с учетом одного из двух вариантов: Вариант 1 (Приложение 1): - Строительство 2-х трубной канализации от объекта строительства до колодца № 2 - От колодца №2 до колодца №5 доложить 2-х трубную канализацию с произведением очистки колодцев №№ 3,4 от грунта - проложить телефонный кабель типа ТПП-10х2 от объекта строительства до распределительного шкафа ШР-02 в здании Штаба АО «КАП». - проложить оптический кабель от объекта строительства до распределительного шкафа ШР-02 в здании Штаба АО «КАП» - В каждом колодце кабельной канализации кабели должны иметь маркировку с указание владельца кабеля, марку кабеля и конечные точки. Вариант 2 (Приложение 2): Предусматривает строительство связной канализации от объекта строительства до канализации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Для получения ТУ необходимо обратиться в ФГУП «АГА» |
| 4. | Способ организации взаимодействия и технической эксплуатации | Разработать документацию и согласовать с АО "МАПК(Е)". Исходные данные для проектирования можно получить в АО "МАПК(Е)". тел.: (41531)99-7-20, (41531)99-5-99 |
| 5. | Срок действия ТУ | Технические условия действительны в течении 24 месяцев с момента утверждения. |

Начальник СИТиС							А.В. Лагойда

Приложение 1

Приложение 2