Описание предмета закупки

Поставка и установка систем кондиционирования в помещениях РАО2

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система | Количество шт. | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Год выпуска | Не ранее 2025 | Конкретное значение |
|  |  | Номинальная холодопроизводительность (BTU) | Не менее 24 000 | Конкретное значение |
|  |  | Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | Не более 2.191 | Конкретное значение |
|  |  | Газовая труба (дюйм) | Не более 5/8 | Конкретное значение |
|  |  | Жидкостная труба (дюйм) | Не более 3/8 | Конкретное значение |
|  |  | Напряжение источника питания (В) | 220 | Неизменный показатель |
|  |  | Вес (кг) | Не более 100 | Конкретное значение |
|  |  | Тип хладагента | R410A/R32 | Конкретное значение |
|  |  | Габариты наружного блока (ВxШxГ) мм. | Не более 890х673х342 | Конкретное значение |
|  |  | Габариты внутреннего блока (ВxШxГ) мм. | Не более 1080х335х226 | Конкретное значение |
|  |  | Наибольшее количество внутренних блоков | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Уровень звукового давления наружного блока, дБ | Не более 60,5 | Конкретное значение |
|  |  | Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | Не более 35/45,5/49 | Конкретное значение |
| 2 | Сплит-система | Количество шт. | 4 | Неизменный показатель |
|  |  | Год выпуска | Не ранее 2025 | Неизменный показатель |
|  |  | Номинальная холодопроизводительность (BTU) | Не менее 9 000 | Конкретное значение |
|  |  | Номинальная потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | Не более 0,95 | Конкретное значение |
|  |  | Размеры наружного блока сплит-системы мм. | Не более 425x663x255 | Конкретное значение |
|  |  | Вес внешнего блока кг | Не более 25 | Конкретное значение |
|  |  | Напряжение источника питания (В) | 220 | Неизменный показатель |
|  |  | Вес (кг) | Не более 100 | Конкретное значение |
|  |  | Тип хладагента | R410A/R32 | Неизменный показатель |
|  |  | Габариты внутреннего блока (Вx Шx Г) мм. | Не более 425x665x255 | Конкретное значение |
| 3 | Расходные материалы для монтажа сплит-системы | Количество шт. | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | длина трассы газопровода 5/8 дюйма, м/п | от 3 до 5 | Конкретное значение |
|  |  | Длина кабеля межблочной трассы | от 5 до 7 | Конкретное значение |
|  |  | длина трассы жидкости 3/8 дюйма, м/п | От 3 до 5 | Конкретное значение |
|  |  | Максимальный перепад высот, м | не более 2,5 | Конкретное значение |
|  |  | Теплоизоляция К- flex м/п, ГОСТ 12086 . | от 15 до 20 | Конкретное значение |
|  |  | Кронштейны пара высота 450мм. глубина 450 мм. вес нетто 1,6 кг. шт. | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | Шланг дренажный м/п внутренний диаметр 16мм. | не менее 5 | Конкретное значение |
| 4 | Расходные материалы для монтажа сплит-систем | Количество шт. | 1 | Неизменный показатель |
|  |  | длина трассы газопровода 1/4 дюйма, м/п | от 3 до 5 | Конкретное значение |
|  |  | Длина кабеля межблочной трассы | от 5 до 7 | Конкретное значение |
|  |  | длина трассы жидкости 3/8 дюйма, м/п | от 3 до 5 | Конкретное значение |
|  |  | Максимальный перепад высот, м | не более 2,5 | Конкретное значение |
|  |  | Теплоизоляция К- flex м/п, ГОСТ 12086 . | от 6 до 8 | Конкретное значение |
|  |  | Кронштейны пара высота 450мм. глубина 450 мм. вес нетто 1,6 кг. шт. | 3 | Неизменный показатель |
|  |  | Шланг дренажный м/п внутренний диаметр 16мм. | не менее 5 | Конкретное значение |

1. Поставляемая система кондиционирования, далее товар, должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену запасных частей, восстановление потребительских свойств), выпущенным не ранее 2025 г.

2. Место поставки товара: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29

3. Сроки поставки товара: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Поставка единовременно, в полном объёме.

4. Условия поставки товара: доставка и передача товара осуществляется силами и средствами поставщика по адресу заказчика. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет поставщика.

5. Требования к качеству и безопасности товара: качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов РФ. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, сертификатами международных стандартов качества, обязательными для данных видов товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подтверждением качества товара является сертификат качества, который следует вместе с товаром.

6. Товар должен быть новым, находиться в упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

7. Требования к упаковке товаров: товар должен быть упакован в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

8. Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения.

9. Поставляемый товара должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и иметь регистрационное(ые) удостоверение(я) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзора) или Минздрава РФ, сертификат(ы) соответствия или декларацию(и) о соответствии.

10.Сроки гарантии, не менее 12 месяцев с момента с момента поставки, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

11. Общие требования к проведению работ:

11.1. Работы производятся строго в нерабочее время или в выходные и праздничные дни.

11.2. Подрядчик   обязан   привлекать   к   выполнению   работ   квалифицированный персонал, имеющий право осуществлять трудовую деятельность в г. Екатеринбург.

11.3. До проведения   работ Подрядчик   обязан предоставить   Заказчику список работников, их паспортные данные для осуществления проверки в установленном порядке и оформлении соответствующего допуска на Объект.

11.4. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ	и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

11.5. В порядке контроля над ходом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику необходимую документацию, относящуюся к работам по договору, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору, в случаи проведения пайки трасс между блоками кондиционера, предоставлять заказчику схему пайки трасс.

11.6. Приемка работы в целом производится в установленном порядке в соответствии со СНиП.

11.7. При подписании акта выполненных работ (Форма КС-2) Подрядчик обязан сдать Заказчику полный пакет документации, включая подписанные акты освидетельствования скрытых работ и сертификаты на используемые материалы.

11.8. При выполнении работ, скрытых последующими видами работ, необходимо данные работы предъявлять Заказчику с составлением актов на скрытые работы. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки таких работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.9. Монтаж   системы   кондиционирования   должен   осуществляться   в   полном соответствии с инструкцией по монтажу поставляемого оборудования.

11.10. Поставляемое оборудование, строительные изделия и детали должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

11.11. Для защиты оборудования по правилам электробезопасности должен быть установлен электрический щит с автоматическими выключателями, устройствами защитного отключения и т.д. Работы по подведению электрического питания и его подключению к устанавливаемому оборудованию и электрическому щиту выполняются силами Подрядчика.

11.12. Штробление, устройство проходок в стенах и перекрытиях, демонтаж и монтаж подвесных потолков, вывоз мусора и прочие работы, связанные с модернизацией системы кондиционирования выполняются силами и за счет Подрядчика.

11.13. Все повреждения (поломки, загрязнения и т.п.) существующего оборудования и материалов, полученные в ходе работ, Подрядчик устраняет за свой счет. До их устранения работы не могут быть приняты.

11.15. Работы по монтажу наружного блока системы кондиционирования должны проводиться квалифицированными сотрудниками Подрядчика, прошедшими подготовку на монтаж систем, а также обладающими профессиональными навыками промышленного альпинизма и прошедших аттестацию по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 5 м и более без применения средств подмащивания. При этом все работы по прокладке и пайке трассы по фасаду здания должны фиксироваться с помощью видеозаписи.

5.16. Перед началом работ по монтажу наружного блока Подрядчику необходимо получить соответствующее письменное разрешение управляющей компании здания на проведение работ на кровле здания с указанием всех опасных рабочих зон и передать его Заказчику. Опасные зоны должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ.  Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка   сигнальная.  Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». Рабочие места в случае необходимости должны иметь временные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия». При этом все повреждения конструкции крыши и/или кровли, полученные в ходе работ, устраняются силами и за счет Подрядчика.