ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку охранной телевизионной системы, позволяющей при

необходимости идентифицировать лица посетителей на объекте КСП Хоккейный корт "Геолог" (629860, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок городского типа Уренгой,

4-й мкр., стр.2а)"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ‍​‌⁠‍﻿‌﻿﻿﻿‌﻿⁠﻿⁠﻿﻿​⁠⁠‌⁠​​﻿‌​‌‍‌‌‌‌⁠﻿​‌‌​‌⁠‍‍‌ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.40.33.111 | Охранная телевизионная система |  | ✓ |  |

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование товара | Фактические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная телевизионная система с функцией распознавания лиц-наличие | Состав системы - Наружная IP-видеокамера AI (интеллектуальная) IP-видеокамера в цилиндрическом корпусе IK07/IP67; Разрешение: до 4,6MP (2880x1620) @ 30 кадров/сек @ 60Гц; Видеопроцессор DSP: SSC30KQ + сенсор 1/2.7"" SC500AI Чувствительность вет: 0.002лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0лк с ИК; Объектив: 2,8 мм Уголы обзора объектива (H): 110° (V): 58° (D): 132°; Кодеки H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; G.711A/G711U; Слот для SD карты, кнопка сброса настроек под герметичным «лючком»; Встроенный микрофон, динамик с функцией Custom Voice; Двойная ИК/LED- подсветка в едином блоке с синим/ красным светодиодами, выполняющими роль сигнализации; Аппаратная видео аналитика NPU-0.5 Flops: FD – распознавание лица; PD&VD – обнаружение пешехода, авто; PID – вторжение/покидание периметра; LCD – пересечение линии; OD – обнаружение оставленных предметов; СС – перекрёстный подсчёт; СD – определение плотности толпы; QD – определение длины очереди; ID – вторжение; RE – вход/выход из области; RSD – обнаружение редких звуков; HM – тепловая карта; True WDR, 3DNR, ONVIF( Profile S/G/T); Защита от статических разрядов До 4000 В; Потребляемая мощность DC12V: max.5.8Вт, PoE: max.7.1Вт; Габариты ¦ Ø 70(Ш) x 153(Д) мм количество — 14 шт.; -Купольная IP-видеокамера с микрофоном AI (интеллектуальная) IP-видеокамера в антивандальном корпусе IK07/IP67 конструкции «Шар»; Разрешение: до 4,6MP (2880x1620) @ 30 кадров/сек @ 60Гц; Видеопроцессор DSP: SSC30KQ + сенсор 1/2.7"" SC500AI Чувствительность вет: 0.002лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0лк с ИК; Объектив: 2,8 мм Уголы обзора объектива (H): 110° (V): 58° (D): 132°; Кодеки H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG; G.711A/G711U; Слот для SD карты, кнопка сброса настроек под герметичным «лючком»; Встроенный микрофон, динамик с функцией Custom Voice; Двойная ИК/LED- подсветка в едином блоке с синим/ красным светодиодами, выполняющими роль сигнализации; Аппаратная видео аналитика NPU-0.5 Flops: FD – распознавание лица; PD&VD – обнаружение пешехода, авто; PID – вторжение/покидание периметра; LCD – пересечение линии; OD – обнаружение оставленных предметов; СС – перекрёстный подсчёт; СD – определение плотности толпы; QD – определение длины очереди; ID – вторжение; RE – вход/выход из области; RSD – обнаружение редких звуков; HM – тепловая карта. True WDR, 3DNR, ONVIF( Profile S/G/T); Защита от статических разрядов До 4000 В; Потребляемая мощность DC12V: max.5.8Вт, PoE: max.7.1Вт; Габариты ¦ Ø98 x 88 мм; Вес (нетто), кг 0,45 кг. Количество — 6 шт.; - Видео-регистратор NVR с записью на 4 HDD Устройство записи для IP камер, Операционная система Linux, процессор RK3588, кодеки - HDR coder H.265, H.264, H.265+, H.264+, разрешение записи: 64*4K (3840*3000); входящий битрейт до 640Mbps/исходящий 290Mbps; поддержка ONVIF 2.6; Поддержка аппаратной видео аналитики 3-его поколения с видеокамер серии Respectable. Видеовыход VGA, 3x4K HDMI + 1x1080P HDMI, звук -G.711A кодируется камерой 1/1-RCA вход/выход, Реле тревоги 16/4; RS232, RS485; подключение 1 порт USB3.0 + 2*USB2.0, сетевой интерфейс 2*RJ45 10M/100M /1000M; архив RAID0/1/5/6/10 HDD* SATA 3,5” до 144Tb (8*18Tb каждый, потребление - ATX 250W. Габариты 440*460*89mm. Количество — 1 шт.; - 24 портовый коммутатор POE Неуправляемый специализированный сетевой коммутатор для видеонаблюдения 2* Uplink Ethernet (RJ-45) 10/100/1000BASE; портов PoE 24, Максимальная мощность на порт 30Вт, * PoE 802.3af/at, Метод А,/ B.; Бюджет PoE- 300Вт; Коммутационная матрица 12.8 Гбит/с; Размер таблицы MAC-адресов 4к; Скорость коммутации пакетов 7.2 Мпакетов/с.; Watchdog PoE (≈5 минут); VLAN, Ai, 250 м (режим Extended); Электромагнитная совместимость FCC Part15 Class A,CE,RoHs Диапазон рабочих температур -25° ~ 55 ° C; Габариты 285*191*44 мм; Вес (нетто) 1,61 кг. Количество — 1 шт.; - Жесткий диск, 8ТБ, HDD, SATA III, 3.5" Назначение-видеосистемы Объем HDD не менее 8 ТБ Объем кэш-памяти не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин Максимальная скорость передачи данных не менее 180 Мбайт/сек Среднее время задержки (Latency) не менее 6 мс Интерфейс-SATA III Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с Оптимизация под RAID-массивы -наличие Технология записи-CMR Уровень шума во время работы не более 29 дБ Уровень шума в простое не более 26 дБ Число циклов позиционирования-парковки не менее 600000 Максимальное энергопотребление не более 5.3 Вт Энергопотребление в режиме ожидания не более 3.4 Вт Количество — 4 шт.; - Кабель UTP4 cat.5е Тип прокладки: наружный Тип: U/UTP (UTP) Материал проводника: медь Диаметр проводника, AWG: 24AWG Категория кабеля: cat.5e Количество пар: не менее 4 Внешняя оболочка: ПЭ Цвет оболочки: черный Конструкция проводника: одножильный Длина не менее 305 м Количество — 3 шт.; - Разъем RJ-45 под витую пару Кол-во разъемов-1 шт Количество контактов-не менее 8 Число мест под контакты-не менее 8 Цвет-прозрачный Категория-5е Материал-пластик Монтаж-обжимной Количество — 100 шт.; - Труба гофрированная Цвет-по согласованию с заказчиком Наруж. диаметр, мм не менее 16 Прочность при сжатии, Н не менее 350 Материал-Поливинилхлорид (ПВХ) Прочность на разрыв, Н не менее 100 Номин. диаметр, мм не менее 16 Степень защиты (IP) IP55 c протяжкой-наличие Длина не менее 100 м Количество — 5 шт.; - Коробка монтажная универсальная Глубина не менее 70 мм Глубина не менее 70 мм Длина не менее 154 мм Распределительная коробка/корпус для монтажа в стене и в потолке Материал-Пластик Ширина не менее 92 Крепеж-клипса не менее16 мм 100 шт Вид-одинарный Материал-пластик Размер-не менее 16 мм Цвет по согласованию с заказчиком Количество в упаковке не менее 100 шт Количество — 20 шт.; - Крепеж-клипса 16 мм 100 шт. количество — 4 шт; - Блок бесперебойного питания 220/1200VA Световая индикация-"Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка" Входное напряжение, В-220 Выходная мощность, ВА не менее 1200 Выходная мощность, Вт не менее 720 Количество розеток не менее 3 Используемый аккумулятор не менее 12 В; 7 Ач х 2 шт. Количество — 1 шт.; - Видео-монитор 2560х1440 27" Размер экрана не менее 27 " Разрешение экрана не менее 2560x1440 Стандарт разрешения экрана-Ultra HD не ниже 2K (1440p) Соотношение сторон экрана не менее 16:9 Частота обновления-не менее 75 Гц Время отклика не более 5 мс Поверхность экрана-матовая Статическая контрастность не менее 1000:1 Углы обзора не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали Число пикселей на дюйм (PPI) не менее 109 PPI Шаг пикселя не менее 0.233 х 0.233 мм Входное напряжение -240 В Эргономика монитора Наклон экрана-наличие Интерфейсы и разъемы Количество разъемов HDMI не менее 1 Количество разъемов DisplayPort не менее 1 Энергопотребление-не более 35 Вт Корпус монитора Размер крепления VESA не менее 100х100 Материал корпуса-пластик Покрытие корпуса-матовое Цвет-по согласованию с заказчиком Размеры с подставкой (ШхВхГ) не менее 614,7x445x190,4мм Количество — 1 шт.; | 1 | комплект |

2. Место поставки: 629860, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок городского типа Уренгой, 4-й мкр., стр. 2а

3. Срок поставки: с момента заключения Договора в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и установка выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по установке, монтажу охранной телевизионной системы выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже охранной телевизионной системы Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.