Техническое задание

на поставку химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ФГБУ «Рос‍‌⁠‌⁠‍‌‍​​﻿⁠​‍⁠﻿‍﻿⁠﻿​﻿​⁠﻿‌﻿⁠‍⁠﻿​⁠‌‌​‍‌​﻿​​‍‌Агрохимслужба»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 20.59.52.194 | Фенолфталеин инд |  | ✓ |  |
| 2 | 20.59.52.194 | Аммоний уксуснокислый |  | ✓ |  |
| 3 | 20.59.52.194 | Борная кислота |  | ✓ |  |
| 4 | 20.59.52.194 | Стандарт-титр кислота соляная |  | ✓ |  |
| 5 | 20.59.52.194 | Стандарт титр натрий гидроокись |  | ✓ |  |
| 6 | 20.59.52.194 | Натрий гидроокись |  | ✓ |  |
| 7 | 20.59.52.194 | Калий сурьмяновиннокислый (антимонил) |  | ✓ |  |
| 8 | 20.59.52.194 | Медь сернокислая 5 вод, |  | ✓ |  |
| 9 | 20.59.52.194 | Аммоний молибденовокислый 4 вод |  | ✓ |  |
| 10 | 20.59.52.194 | Калий фосфорнокислый 1 замещенный |  | ✓ |  |
| 11 | 20.41.10.120 | Глицерин |  |  | ✓ |
| 12 | 20.59.52.194 | ГСО 7270-96 Фенол в этаноле |  | ✓ |  |
| 13 | 20.59.52.194 | Натрий салициловокислый, |  | ✓ |  |
| 14 | 20.59.52.194 | Натрий нитропруссидный |  | ✓ |  |
| 15 | 20.59.52.194 | Калий натрий виннокислый 4-вод |  | ✓ |  |
| 16 | 20.59.52.194 | Стандарт-титр Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) |  | ✓ |  |
| 17 | 20.59.52.194 | Натрий углекислый б/в |  | ✓ |  |
| 18 | 20.59.52.194 | Известь хлорная марка А фас |  | ✓ |  |
| 19 | 20.13.23.113 | Калий йодистый |  | ✓ |  |
| 20 | 23.19.23.110 | Пробирка ПБ2-21-200 биологическая |  |  | ✓ |
| 21 | 23.19.23.110 | Пипетка Мора |  |  | ✓ |
| 22 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2- 100-2 |  |  | ✓ |
| 23 | 23.19.23.110 | Колба мерная 2- 200-2 |  |  | ✓ |
| 24 | 23.19.23.110 | Колба КН-2- 100-34 |  |  | ✓ |
| 25 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1- 50-2 |  |  | ✓ |
| 26 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1- 25-2 |  |  | ✓ |
| 27 | 23.19.23.110 | Цилиндр мерный 1- 10-2 |  |  | ✓ |
| 28 | 32.91.19.130 | Ерш посудный |  |  | ✓ |
| 29 | 32.91.19.130 | Ерш |  |  | ✓ |
| 30 | 32.91.19.130 | Ерш пробирочный |  |  | ✓ |
| 31 | 17.12.43.112 | Бумага фильтровальная | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 32 | 20.14.12.130 | Бензол |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Фактические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фенолфталеин инд | Внешний вид: слегка желтоватый мелкокристаллический порошок, без запаха и неустойчивый на воздухе Квалификация: чда | 0,010 | кг |
| 2 | Аммоний уксуснокислый | Внешний вид: бесцветные гигроскопические кристаллы, хорошо растворимые в воде и спирте. Массовая доля уксуснокислого аммония не менее 98,5 % Квалификация-хч Фасовка не менее 0,05 кг | 0,200 | кг |
| 3 | Борная кислота | Внешний вид: бесцветные, блестящие, чешуйчатые кристаллы или кристаллический порошок белого цвета. Массовая доля борной кислоты (H3BO3) не менее 99,8 % Квалификация-хч Фасовка не менее 0,1 кг | 0,500 | кг |
| 4 | Стандарт-титр кислота соляная | Внешний вид: представляет собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в жидком виде). Концентрация не менее 0,1 моль/дм3 (0,1 н) Фасовка: не менее 10 ампул в коробке. | 3,000 | уп |
| 5 | Стандарт титр натрий гидроокись | Внешний вид: представляют собой ампулу с жидкостью, рассчитанной на приготовление эталонного буферного раствора объёмом 1 литр. Концентрация NaOH не менее 0,1 моль/л (0,1н) Фасовка: не менее 10 ампул в коробке. | 1,000 | уп |
| 6 | Натрий гидроокись | Внешний вид: белые чешуйки, куски или цилиндрические палочки с кристаллической структурой на изломе; сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте. Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее 99 Квалификация-хч Фасовка-банка не менее 1 кг | 1,000 | кг |
| 7 | Калий сурьмяновиннокислый (антимонил) | Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок. Хорошо растворяется в тёплой воде. Массовая доля основного вещества не менее 98 % Квалификация-ч Фасовка- не менее 0,01 кг | 0,050 | кг |
| 8 | Медь сернокислая 5 вод, | Внешний вид: синий кристаллический порошок. Растворяется в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте; выветривается на воздухе. Массoвая дoля 5-вoднoй сepнoкислoй мeди (II) (CuSO4)•5H2O-не менее 99,5 % Квалификация-хч Фасовка- не менее 0,1 кг | 0,100 | кг |
| 9 | Аммоний молибденовокислый 4 вод | Внешний вид: аммоний молибденовокислый представляет собой бесцветные или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы, которые растворимы в воде, растворах кислот и щелочей, нерастворимы в спирте и ацетоне. При нагревании до 150 °С разлагается на оксид молибдена, воду и аммиак. На воздухе кристаллы выветриваются, теряя часть аммиака. Массовая доля молибденовокислого аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O не менее 99 % Квалификация-чда Фасовка- не менее 0,1 кг | 0,100 | кг |
| 10 | Калий фосфорнокислый 1 замещенный | Внешний вид: бесцветные кристаллы, растворимые в воде; слабо гигроскопичны. Массовая доля однозамещённого фосфорнокислого калия (KH2PO4) не менее 99,5 % Квалификация-хч Фасовка- не менее 0,1 кг | 0,100 | кг |
| 11 | Глицерин | Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость. Массовая доля глицерина (C3H8O3) не менее 99,3% Квалификация-чда Фасовка- не менее 1 кг | 1,000 | кг |
| 12 | ГСО 7270-96 Фенол в этаноле | Внешний вид: раствор фенола синтетического технического марки А, соответствующего требованиям ГОСТ 23519-93, в спирте этиловом по ГОСТ Р 55878-2013, ректификованном техническом марки «Экстра» или высшего сорта. Аттестованное значение: массовая концентрация фенола- не менее 0,95 не более 1,05 мг/см3 Форма выпуска: стандартный образец помещен в запаянную ампулу из стекла, химически стойкого по отношению к материалу стандартного образца, объем раствора в ампуле не менее 6 см3 Комплектность: не менее пять ампул из химически стойкого стекла или полиэтилена в упаковочной коробке | 1,000 | уп |
| 13 | Натрий салициловокислый, | Внешний вид: бесцветные кристаллы, легко растворимые в воде. Массовая доля основного вещества не менее 99,5% Квалификация-ч Фасовка- не менее 0,1 кг | 0,500 | кг |
| 14 | Натрий нитропруссидный | Внешний вид: красновато-коричневые кристаллы или порошок. Молекулярная масса не менее 297,95 г/моль Растворимость-хорошо растворим в воде, малорастворим в этаноле Квалификация-чда Фасовка- не менее 0,01 кг | 0,050 | кг |
| 15 | Калий натрий виннокислый 4-вод | Внешний вид: белый кристаллтческий порошок. Содержание главного вещества не менее 99% Квалификация-хч | 0,100 | кг |
| 16 | Стандарт-титр Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) | Внешний вид: представляют собой стеклянные ампулы с точными навесками химических реактивов (в сухом виде). Концентрация не менее 0,1 моль/дм3 (0,1 н) Фасовка: не менее 10 ампул в коробке. | 1,000 | уп |
| 17 | Натрий углекислый б/в | Внешний вид: белый зернистый порошок, легко растворимый в воде. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в прокалённом препарате не менее 99,8 % Квалификация-чда Фасовка- не менее 0,1 кг | 1,000 | кг |
| 18 | Известь хлорная | Внешний вид: порошок белого цвета или слабоокрашенный с наличием комков. Массовая доля активного хлора не менее 20% марка А фас Фасовка- не менее 0,5 кг | 1,000 | кг |
| 19 | Калий йодистый | Внешний вид: белые кристаллы, растворимые в воде; на свету приобретает бурый цвет. Массовая доля йодистого калия (KI) не менее 99,0% Квалификация-чда | 0,050 | кг |
| 20 | Пробирка ПБ2-21-200 биологическая | Внешний вид: крупная цилиндрическая круглодонная пробирка с ровным краем. Материал пробирки-стекло нейтральное Высота-не менее 200 мм Диаметр-не менее 21 мм Исполнение-2 (с ровным краем) Разрешённые способы стерилизации - газ (оксид этилена) - хим. стерилизация (гексан, этанол, соединения хлора) - поток β-/γ-лучей 20 кГр - УФ-стерилизация вместимость не менее 50 мл | 50 | шт |
| 21 | Пипетка Мора | Применяется для точного отмеривания заданного объема жидкости. Объем не менее 15 мл Погрешность не более± 0,06 мл Материал-стекло Маркировка- green с одной меткой-наличие класс точности не ниже 1 | 2 | шт |
| 22 | Колба мерная 2- 100-2 | Объем: не менее 100 мл Допустимая погрешность: не более ± 0,2 мл Обозначение конуса: 10/19 Высота: не менее 170 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла Исполнение 2, класс точности не ниже 2. пришлифованная пробка-наличие | 30 | шт |
| 23 | Колба мерная 2- 200-2 | Объем: не менее 200 мл Допустимая погрешность: не более ± 0,3 мл Обозначение конуса: 14/23 Высота: не менее 210 мм Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла Исполнение 2, класс точности не ниже 2. пришлифованная пробка-наличие | 2 | шт |
| 24 | Колба КН-2- 100-34 | Вместимость: не менее 100 мл Цена деления: не более 10 мл Диаметр горловины: не менее 34 ± 1,5 мм Диаметр колбы: не менее 64 ± 1,5 мм Высота: не менее 105 ± 3,0 мм Колба коническая (Эрленмейера) разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла Тип Кн, исполнение 2 с делением. | 50 | шт |
| 25 | Цилиндр мерный 1- 50-2 | Объем: не менее 50 мл Допустимая погрешность: не более ±1,0 мл Цена деления: не более 1,0 мл Высота не менее 200 мм Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изделия изготовлено из химико-лабораторного стекла с носиком и стеклянным основанием Исполнение 1, класс точности не ниже 2. Нанесенная шкала коричневого или белого цветов совершенно устойчива к любым воздействиям. | 5 | шт |
| 26 | Цилиндр мерный 1- 25-2 | Объем: не менее 25 мл Допустимая погрешность: не более ±0,5 мл Цена деления: не более 0,5 мл Высота не менее 170 мм Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла с носиком и стеклянным основанием Исполнение 1, класс точности не ниже 2. Нанесенная шкала коричневого или белого цветов совершенно устойчива к любым воздействиям. | 3 | шт |
| 27 | Цилиндр мерный 1- 10-2 | Объем: не менее 10 мл Допустимая погрешность: не более ±0,2 мл Цена деления: не более 0,2 мл Высота не менее 140 мм Разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла с носиком и стеклянным основанием Исполнение 1, класс точности не ниже 2. | 3 | шт |
| 28 | Ерш посудный | Ёршик среднего размера с натуральной щетиной для различной лабораторной посуды. Ёрш изогнут петлёй, что ускоряет процесс мойки посуды. Ручка выполнена из древесины, тонированной лаком. Диаметр ерша не менее 32 мм Длина части со щетиной не менее 130 мм Общая длина ерша не менее 240 мм | 1 | шт |
| 29 | Ерш | Миниатюрный ёрш на очень длинной ручке с синтетической щетиной, предназначенный для мытья пипеток и бюреток в лаборатории. Диаметр ерша не менее 8 мм Размер рабочей части не менее 120 мм Общая длина ерша не менее 610 мм | 1 | шт |
| 30 | Ерш пробирочный | Общая длина: не менее 190 мм Длина рабочей части: не менее 80 мм Диаметр рабочей части: не менее 25 мм Щетина: натуральная Предназначен для мытья лабораторной посуды. Ручка выполнена из проволоки | 3 | шт |
| 31 | Бумага фильтровальная | Тип фильтра: для общелабораторных работ. Марка-Ф Размер листа: не менее 520х600 мм. Масса бумаги площадью 1 м2 не менее 75 г Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, не менее 5,0 кПа Фильтрующая способность не более 45 секунд Фасовка не менее 1 кг | 5 | кг |
| 32 | Бензол | Внешний вид: Бесцветная прозрачная горючая жидкость. Квалификация-чда Фасовка-Бутылка не менее 1 л (0,9 кг) | 1,8 | кг |
| 33 | Эфир диэтиловый | внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость Плотность, кг/дм3, не более 0,715 Квалификация-чда Фасовка-Бутылка не менее 1 л (0,9 кг) | 1,0 | кг |

2. Место поставки: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 2

3. Срок поставки: с даты заключения договора до 15.07.2026г.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором