Техническое задание

на пос‍﻿﻿⁠⁠﻿‌‍​‍﻿⁠‍‍​‍⁠﻿⁠‌​﻿﻿‍‍‌﻿⁠‌​⁠⁠‍⁠‌‌﻿​⁠‌﻿‍‌​тавку оборудования

для нужд ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова»

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.20.17.130 | Профессиональный светодиодный LED экран |  | ✓ |  |
| 2 | 25.11.23.119 | Металлическая конструкция для светодиодного экрана | Не применено Предмета закупки нет в списке |  | ✓ |
| 3 | 26.20.15.170 | Рабочая станция / Персональный компьютер в комплекте с периферией и двумя мониторами |  | ✓ |  |
| 4 | 25.11.23.119 | Рама для подвеса элементов линейного массива | Не применено Предмета закупки нет в списке |  | ✓ |
| 5 | 26.20.17.190 | Активный двухполосный коаксиальный сценический монитор |  | ✓ |  |
| 6 | 26.40.44.000 | Беспроводная головная радиосистема с нательным передатчиком и гарнитурой |  | ✓ |  |
| 7 | 26.40.51.000 | Профессиональный готовый балансный микрофонный кабель |  | ✓ |  |
| 8 | 26.40.51.000 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку |  | ✓ |  |
| 9 | 26.40.51.000 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку |  | ✓ |  |
| 10 | 26.40.51.000 | Высококачественный симметричный микрофонный кабель |  | ✓ |  |
| 11 | 31.01.11.160 | Телекоммуникационный шкаф 19-дюймового стандарта |  | ✓ |  |
| 12 | 27.40.33.130 | Светодиодный прожектор полного вращения (вращающаяся голова) типа Wash (эффект заливки) |  | ✓ |  |
| 13 | 27.40.33.130 | Светодиодный полноповоротный прожектор «3 в 1» (гибрид BEAM/SPOT/WASH) |  | ✓ |  |
| 14 | 27.40.33.130 | Светодиодный прожектор заливающего света (PAR) с технологией COB |  | ✓ |  |
| 15 | 27.40.39.190 | Профессиональные кашетирующие шторки для световых приборов | Не применено Предмета закупки нет в списке | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |
| 16 | 27.40.42.239 | Компактный контроллер световых приборов по протоколу DMX-512 |  | ✓ |  |
| 17 | 26.40.51.000 | Сплиттер-распределитель сигнала DMX-512 |  | ✓ |  |
| 18 | 27.32.13.141 | Специализированный симметричный DMX-кабель |  | ✓ |  |
| 19 | 27.33.13.120 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку |  |  | ✓ |
| 20 | 27.33.13.120 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку |  |  | ✓ |
| 21 | 26.40.51.000 | Сценическая ферма для подвеса светового и звукового оборудования |  | ✓ |  |
| 22 | 25.73.30.223 | Струбцина-хомут (зажим полумуфта) для подвеса светового и звукового оборудования | ✓ |  |  |
| 23 | 25.73.30.223 | Струбцина на трубу (монтажный С-образный крюк) для подвеса светового оборудования | ✓ |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № пп | Наименование | Требования, установленные заказчиком к техническим, иным характеристикам товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессиональный светодиодный LED экран | Шаг пикселя: не менее 1.25 не более 2.5 Физические размеры: не менее 5110 мм (ширина) х не менее 2870 мм (высота) Яркость - не менее 800 кд/м² Соотношение сторон: не менее 16:9 Частота обновления: не менее 6000 Гц Требования к контроллеру управления: Обеспечение приема, обработки сигнала и вывода изображения "пиксель в пиксель". Входные интерфейсы: HDMI, DVI, DisplayPort выходные порты: не менее 4 портов RJ45 (Gigabit Ethernet) для подключения экрана с поддержкой резервирования линии. Масштабирование видео (Scaling), настройка яркости, калибровка цвета, каскадирование. Размер модуля: ширина не менее 319мм, высота не менее 159 | шт | 1 |
| 2 | Металлическая конструкция для светодиодного экрана | Назначение: для светодиодный LED экран Нагрузка: не менее 600 кг Цвет: черный Материал: металл для экрана размерами: не менее 5120x2880 мм | шт | 1 |
| 3 | Рабочая станция / Персональный компьютер в комплекте с периферией и двумя мониторами | Тип оборудования: Рабочая станция / Персональный компьютер в комплекте с периферией и двумя мониторами Процессор: Intel Core i5 (12-го, 13-го или 14-го поколения), количество ядер не менее 6, частота в режиме Turbo не менее 4.4 ГГц Материнская плата: MSI PRO B760M-P, сокет LGA 1700, чипсет Intel B760, тип поддерживаемой памяти DDR5 Кулер для процессора: ID-COOLING IS-55 BLACK, тип конструкции Top-Flow, рассеиваемая мощность (TDP) не менее 125 Вт Оперативная память: DDR5, объем не менее 16 ГБ, тактовая частота не менее 4800 МГц Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX, объем видеопамяти не менее 6 ГБ, тип памяти GDDR6 Твердотельный накопитель (SSD): интерфейс M.2 NVMe PCIe, объем не менее 500 ГБ Блок питания: Cooler Master MWE Bronze 550 V3, цвет корпуса черный, номинальная мощность не менее 550 Вт, сертификат эффективности не менее 80 PLUS Bronze Мониторы в комплекте: не менее 2 шт., диагональ экрана не менее 23.8" (24"), цвет корпуса черный, разрешение не менее 1920х1080 (Full HD), тип матрицы IPS или VA Устройства ввода: комплект клавиатура + мышь (проводной или беспроводной тип подключения) | шт | 1 |
| 4 | Рама для подвеса элементов линейного массива | Материал конструкции: высокопрочная сталь с порошковым покрытием Назначение: подвес и механическое соединение кабинетов линейного массива с возможностью изменения точек подвеса | шт | 2 |
| 5 | Активный двухполосный коаксиальный сценический монитор | Общая мощность (RMS) – не менее 250, не более 350 Вт НЧ-динамики (катушка): не менее 60, не более 70 мм Диаметр НЧ-динамика: не менее 11, не более 13 дюймов ВЧ-динамик (катушка): не менее 40, не более 50 мм Максимальное звуковое давление: 127 дБ Частотный диапазон: не менее 60 Гц — не более 19 кГц (-10 дБ) Угол раскрытия (дисперсия): не менее 75° (горизонталь) х не менее 75° (вертикаль) Встроенный DSP: наличие регулировок tone modes, EQ, Low cut, Limit, Delay, Volume Управление и подключение: не менее 2 комбо-входов XLR/Jack, вход 3.5мм Jack, выходы XLR Thru и Mix Габариты (Ш х В х Г): не менее 390 x 430 x 310 мм Масса: не менее 14, не более 16 кг | шт | 2 |
| 6 | Беспроводная головная радиосистема с нательным передатчиком и гарнитурой | РЧ-диапазон (диапазон частот): не менее 662, не более 686 МГц (M17 band) Количество совместимых систем в одном частотном диапазоне: не более 12 Радиус действия передачи сигнала: не менее 90, не более 100 метров прямой видимости Диапазон воспроизводимых аудиочастот радиосистемы: не менее 50 Гц — не более 15 кГц Частотный диапазон микрофона-гарнитуры: не менее 60 Гц — не более 20 кГц Тип капсюля микрофона: электретный конденсаторный Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная Максимальное звуковое давление микрофона: 145 дБ Динамический диапазон: 100 дБ | шт | 2 |
| 7 | Профессиональный готовый балансный микрофонный кабель | Тип разъемов: XLR 3-pin Female (мама) — XLR 3-pin Male (папа) Модель разъемов: PROEL XLR3FVPRO — XLR3MVPRO Материал корпуса разъемов: никелированный высокопрочный металл Марка используемого кабеля: PROEL HPC225 Тип аудиосигнала: стерео балансный Длина готового кабеля: не менее 2.9, не более 3.1 метров Материал внешней изоляции: гибкий ПВХ (PVC) повышенной прочности Цвет внешней оболочки: черный | шт | 4 |
| 8 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку | Тип соединения: XLR 3-pin Male («папа») Материал корпуса: цельный литой алюминий со вставками из высокопрочного пластика Покрытие корпуса: никелированное напыление Контакты: никелированные или посеребренные Внутренний зажимной механизм: нейлоновая цанга (вставка) для надежной фиксации кабеля Хвостовик (амортизатор): гибкий резиновый держатель с черным маркировочным кольцом | шт | 16 |
| 9 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку | Тип соединения: XLR 3-pin Female («мама») Материал корпуса: цельный литой алюминий со вставками из высокопрочного пластика Покрытие корпуса: никелированное напыление Контакты: никелированные или посеребренные Внутренний зажимной механизм: нейлоновая цанга (вставка) для надежной фиксации кабеля | шт | 16 |
| 10 | Высококачественный симметричный микрофонный кабель | Количество сигнальных жил: не менее 2 Сечение внутренней жилы: не менее 0.35, не более 0.40 мм² (AWG24) Конструкция проводника (количество и диаметр медных проволок): не менее 48 x 0.10 мм Диаметр изоляции жилы (материал PE): не менее 1.50, не более 1.60 мм Внешний диаметр оболочки (материал PVC): не менее 6.8, не более 7.2 мм Тип экранирования: двойной витой контр-направленный (двунаправленный) медный экран Плотность экранирования: 100 % Электрическое сопротивление жилы: не более 52 Ом/км Электрическая емкость жила/экран на 1 м: не более 100 пФ Диапазон рабочих температур: не уже чем от -30 °C до +70 °C Цвет внешней изоляции: черный матовый Масса 1 метра кабеля: не менее 55, не более 65 г | м | 100 |
| 11 | Телекоммуникационный шкаф 19-дюймового стандарта | Ширина корпуса: не менее 600, не более 605 мм Глубина корпуса: не менее 600, не более 605 мм Высота корпуса: не менее 350, не более 360 мм Полезная монтажная глубина: не менее 500, не более 520 мм Конструкция шкафа: сборно-разборная или цельносварная Материал несущих профилей (направляющих 19"): оцинкованная сталь толщиной не менее 1.5 мм Толщина стекла передней двери: не менее 4, не более 5 мм | шт | 1 |
| 12 | Светодиодный прожектор полного вращения (вращающаяся голова) типа Wash (эффект заливки) | Количество светодиодов: не менее 19 шт Характеристики источников света: мультичип LED мощностью не менее 15 Вт «4 в 1» производства OSRAM Цветосмешение (цветовая гамма): RGBW (красный, зеленый, синий, белый) Угол раскрытия луча (функция Zoom): от не менее 6° — 10° до не более 65° — 71° Потребляемая мощность (максимальная): не менее 285, не более 300 Вт Режимы управления по DMX-512: наличие режимов на 16 и 24 канала Диапазон вращения по горизонтали (PAN): не менее 540° с точностью позиционирования 16 бит Диапазон вращения по вертикали (TILT): не менее 270° с точностью позиционирования 16 бит Электронный диммер: линейная регулировка в диапазоне 0-100% Частота электронного стробоскопа: не менее 25 Гц | шт | 4 |
| 13 | Светодиодный полноповоротный прожектор «3 в 1» (гибрид BEAM/SPOT/WASH) | Источник света: 1 белый светодиодный модуль (LED-двигатель) Мощность LED-модуля: не менее 240, не более 260 Вт Цветовая температура источника: не менее 8200, не более 8800 К Угол раскрытия луча (функция Zoom): от не менее 2.5° — 3° до не более 43° — 47° Световой поток: не менее 11000, не более 12000 Лм Освещенность (на расстоянии 5 м при минимальном угле): не менее 100000, не более 110000 Люкс Диаметр фронтальной линзы: не менее 130, не более 140 мм Колесо цвета: не менее 8 цветов + открытая позиция (белый) Дополнительные фильтры: наличие СТО-фильтра | шт | 4 |
| 14 | Светодиодный прожектор заливающего света (PAR) с технологией COB | Количество светодиодов: 1 шт Характеристики источника света: мультичип COB мощностью не менее 100 Вт Цветосмешение (цветовая гамма): RGBWA+UV (6 в 1: красный, зеленый, синий, белый, янтарный, ультрафиолет) Угол раскрытия луча: от не менее 90° до не более 100°Освещенность на расстоянии 1 м: не менее 2300 Люкс Режимы управления по DMX-512: наличие режимов на 3, 4, 6, 7, 8 и 13 каналов | шт | 6 |
| 15 | Профессиональные кашетирующие шторки для световых приборов | Количество регулируемых лепестков (шторок): 4 шт Конструкция лепестков: независимые, подвижные металлические пластины Назначение: ограничение светового конуса, формирование формы луча и защита зрителей от слепящего света | шт | 6 |
| 16 | Компактный контроллер световых приборов по протоколу DMX-512 | Общее количество управляемых DMX-каналов: не менее 192 каналов Количество одновременно управляемых приборов: не менее 12 приборов до 16 каналов управления каждый Количество управляющих DMX-фейдеров: не менее 8 фейдеров Элементы точного позиционирования: наличие не менее 2 шаттлов/джогов (Jogwheel) для управления PAN/TILT с разрешением 16 бит Количество программируемых сцен: не менее 160 сцен (20 банков по 8 сцен) Количество программируемых чейзов (последовательностей): не менее 6 чейзов до 160 сцен в каждом | шт | 1 |
| 17 | Сплиттер-распределитель сигнала DMX-512 | Количество входных DMX-каналов (входов): не менее 1 Количество изолированных выходных DMX-каналов (выходов): не менее 4 Тип изоляции: гальваническая развязка между входом и выходами, а также между отдельными выходами Электрическая прочность изоляции: не менее 1000 В Типы разъемов коммутации: 3-pin XLR (вход DMX IN, сквозной выход DMX THRU, не менее 4 выходов DMX OUT) | шт | 1 |
| 18 | Специализированный симметричный DMX-кабель | Количество сигнальных жил: не менее 2 Сечение внутренней жилы: не менее 0.22, не более 0.25 мм² Материал проводников: многожильная высокоочищенная медь Внешний диаметр оболочки (материал PVC): не менее 5.4, не более 5.6 мм Тип экранирования: плотный экран из алюминиевой фольги и/или медная оплетка Характеристическое волновое сопротивление (импеданс): не менее 110, не более 120 Ом | м | 100 |
| 19 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку | Тип соединения: XLR 3-pin Male («папа») Материал корпуса: цельный литой алюминий со вставками из высокопрочного пластика Покрытие корпуса: никелированное напыление Контакты: никелированные или посеребренные Внутренний зажимной механизм: нейлоновая цанга (вставка) для надежной фиксации кабеля черным маркировочным кольцом | шт | 14 |
| 20 | Профессиональный кабельный разъем (коннектор) под пайку | Тип соединения: XLR 3-pin Female («мама») Материал корпуса: цельный литой алюминий со вставками из высокопрочного пластика Покрытие корпуса: никелированное напыление Контакты: никелированные или посеребренные Внутренний зажимной механизм: нейлоновая цанга (вставка) для надежной фиксации кабеля | шт | 14 |
| 21 | Сценическая ферма для подвеса светового и звукового оборудования | Конфигурация сечения: плоская (двухлайнерная) Форма секции: прямая Длина секции: не менее 3000, не более 3005 мм Ширина (габаритный размер профиля): не менее 290, не более 295 мм Диаметр основных несущих труб: не менее 50, не более 51 мм Материал конструкции: алюминиевый сплав с термическим упрочнением Комплект креплений для стыковки: наличие конических соединителей (не менее 2 шт. CC29SET) в комплекте поставки Назначение: монтаж световых приборов, проектирование рекламных конструкций и инсталляций в сценических и выставочных зонах | шт | 4 |
| 22 | Струбцина-хомут (зажим полумуфта) для подвеса светового и звукового оборудования | Допустимый диаметр зажимаемой трубы фермы: не менее 41, не более 55 мм Максимальная рабочая нагрузка: не менее 300 кг Материал конструкции: прочный алюминиевый сплав или высокопрочный металл Покрытие корпуса: устойчивое к истиранию (хромированное или полированное) Элементы фиксации: наличие Т-образного (барашкового) крепежного винта для ручной фиксации на трубе и нижнего фиксирующего болта с гайкой для крепления к прибору Назначение: механическое соединение световых приборов, прожекторов и эффектов со сценическими фермами различных конфигураций Цвет покрытия: серебристый металлик или хром | шт | 16 |
| 23 | Струбцина на трубу (монтажный С-образный крюк) для подвеса светового оборудования | Допустимый диаметр зажимаемой трубы фермы: не менее 28 не более 55 мм Максимальная рабочая нагрузка: не менее 100 кг Материал конструкции: высокопрочный литой металл Покрытие корпуса: устойчивое к механическим повреждениям Элементы фиксации: наличие Т-образного (барашкового) прижимного винта для фиксации на трубе и нижнего монтажного болта (диаметром не менее 8, не более 10 мм) с фиксирующей гайкой и шайбой для крепления к лире прибора Назначение: оперативный монтаж, демонтаж, подвес и фиксация световых приборов и спецэффектов на сценических фермах или трубах Цвет покрытия: серебристый | шт | 6 |

2.  Место поставки товара: г. Грозный, проспект Мохаммеда Али, д. 8, актовый зал.

3. Срок поставки товара: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором