Приложение 1

Описание предмета закупки

Поставка медицинских расходных материалов для ЦСО (Кассета для стерилизатора плазменного)

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристик, показателя | Значение характеристики, показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассета для стерилизатора плазменного | Количество, шт | 600 | Неизменный показатель |
|  |  | Назначение | Кассета предназначена для низкотемпературного плазменного стерилизатора | Неизменный показатель |
|  |  | Форма выпуска | Кассета представляет собой полимерный футляр, содержащий десять идентичных ячеек с одинаковым количеством действующего вещества в каждой (58-59,5 % раствора пероксида водорода). Каждая кассета имеет индивидуальную транспортную упаковку и дополнительно запаяна в пластиковый пакет. На упаковке каждой кассеты размещен химический индикатор, изменяющий свой цвет при контакте с пероксидом водорода с белого на красный в случае повреждения упаковки и протечки вещества. | Неизменный показатель |
|  |  | Количество циклов стерилизации | Не менее 5 | Конкретное значение |
|  |  | Особенность | Кассета размещается в специальном отсеке стерилизатора и автоматически загружается внутрь системы. В начале каждого цикла система автоматически прокалывает ячейку. В каждом цикле последовательно используются 2 ампулы. Система автоматически контролирует срок годности кассеты, установленной в стерилизатор. Использованные и просроченные кассеты автоматически удаляются из стерилизатора. Кассеты применяют однократно. | Неизменный показатель |
|  |  | Срок годности, мес | Не менее 8 | Конкретное значение |
|  |  | Совместимость | Для осуществления эффективного контроля над процессом стерилизации и обеспечения максимального уровня стерильности необходима совместимая продукция при использовании стерилизатора Sterrad 100NX* | Неизменный показатель |

*Указание продукции конкретного производителя в целях, необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с оборудованием, используемым заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ