IV. Техническое задание

IV. Техническое задание	1

Общие положения	2

1. Аппарат дыхательный в 2х баллоном исполнении	3

2. Баллон металлокомпозитный с вентилем	10

3. Маска панорамная для дыхательного аппарата	10

4. Чехол баллона	11

Общие положения

Предмет договора – поставка средств индивидуальной защиты дыхания для пожарного.

Перечень (наименование и количество) поставляемого товара:

- аппарат дыхательный в двухбаллонном исполнении в количестве 17 комплектов;

- баллон металлокомпозитный с вентилем в количестве 26 штук;

- маска панорамная для дыхательного аппарата в количестве 10 штук;

- чехол баллона в количестве 30 штук.

Место поставки товара: Поставщик обязуется передать Заказчику товар 
в количестве, по качеству и цене, соответствующим условиям договора, по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Набережная, влд.26.

Порядок и срок поставки: поставка товара осуществляется одной партией в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик должен уведомить Грузополучателя о предполагаемой дате поставки товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты его доставки. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Погрузка разгрузка товара силами и средствами Поставщика.

Начальная (максимальная) цена договора: 5 258 333 (пять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 01 копейка. Цена включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на погрузку – разгрузку, налоги и сборы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением им обязательств по договору.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: Расчеты между Сторонами производятся в течение 7 рабочих дней с дня подписания Заказчиком документа о приемке товара, на основании предъявленных Поставщиком надлежащим образом оформленных документов по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Характеристики поставляемого товара:

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно – технической документации, применяемой к данному виду товара.

Поставщик передает товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Товар должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым для обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества, окружающей среды.

Весь поставляемый товар должен быть новым, качественно изготовленным, не иметь дефектов (трещин, сколов и т.п.), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергшимся изменениям (замене), восстановлению после его производства, изготовленным из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения материалов и комплектующих, а также из материалов и комплектующих, не прошедших восстановление, изменение (замену), ремонт.

Товар должен быть выпущен к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен быть свободен от прав на него третьих лиц и других обременений.

На товаре не должно быть механических повреждений.

Товар должен иметь маркировку, наклейки, определяемые законодательством Российской Федерации.

По данному аукциону не допускается подача заявки на частичную поставку товаров.

Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной 
и фабричной упаковки. Штучный товар поставляется отдельно в упаковке.

Товар должен иметь упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения 
с грузом, а также предохранять товар от атмосферных воздействий.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Стоимость упаковочных материалов включена в цену товара. Тара и упаковка возврату не подлежат.

Поставщик несет ответственность за все потери или повреждения, вызванные неправильной упаковкой либо маркировкой товара.

1. Аппарат дыхательный в 2х баллоном исполнении

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (далее по тексту ДАСВ) предназначен 
для защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия непригодной 
для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различного назначения.

ДАСВ должен относиться к аппаратам дыхательным общего назначения.

ДАСВ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями Технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения и иметь соответствующий сертификат. Баллоны должны соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под давлением» и иметь соответствующий сертификат.

Аппарат в рабочем положении должен располагаться на спине человека.

Форма и габаритные размеры аппарата должны соответствовать строению человека, сочетаться с защитной одеждой, каской (шлемом) и снаряжением пожарного, обеспечивать удобство при выполнении всех видов работ при пожаре (в том числе при передвижении через узкие люки и лазы диаметром (800±50) мм, передвижении ползком, на четвереньках и т.д.).

Аппарат должен быть выполнен таким образом, чтобы имелась возможность его надевания после включения, а также снятия и перемещения аппарата без выключения газодымозащитника из него при передвижении человека по тесным помещениям.

Все органы управления ДАСВ (вентили, рычаги, кнопки и др.) легкодоступны, удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.

| В состав комплектности поставки каждого дыхательного аппарата должны входить: |  |
| --- | --- |
| подвесная система | 1 ед. |
| баллон металлокомпозитный с вентилем | 2 ед. |
| редуктор с резьбовым маховичком | 1 ед. |
| легочный автомат с воздуховодным шлангом | 1 ед. |
| устройство дополнительной подачи воздуха (байпас) | 1 ед. |
| звуковое сигнальное устройство | 1 ед. |
| манометр для контроля давления воздуха в баллоне | 1 ед. |
| полнолицевая панорамная маска | 1ед. |
| сумка для переноски маски | 1 ед. |
| защитный чехол для воздушного металлокомпозитного баллона | 2 ед. |
| спасательное устройство капюшонного типа в сумке | 1 ед. |
| Коллектор для двух баллонов | 1 ед. |
| Спасательное устройство капюшонного типа в сумке с длиной шланга 2 метра | 1 ед. |
| эксплуатационная документация на аппарат (руководство по эксплуатации и паспорт) | на каждый аппарат, на русском языке |
| эксплуатационная документация на баллон (руководство по эксплуатации и паспорт, инструкция по техническому освидетельствованию) | на каждый баллон, на русском языке |
| паспорт на манометр контроля давления воздуха в баллоне | на каждый манометр аппарата, на русском языке |
| инструкция по эксплуатации лицевой части | на каждый партию, на русском языке |
| заверенные копии действующих Сертификатов соответствия требованиям Технического регламента в области пожарной безопасности, выданного Органом по сертификации «Пожтест» ФГУ ВНИИПО МЧС России | наличие |

Требуемое количество к поставке: 17 комплектов.

ДАСВ должен соответствовать следующим требованиям:

|  | Наименование показателя | Значение показателя (требования) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обязательные требования |  |
| 1.1 | Время защитного действия при легочной вентиляции 30дм³/мин и температуре окружающей среды от от -40°С до +60°С, мин, не менее | 120 |
| 1.2 | Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С, не менее | от -40 до +60 |
| 1.3 | Номинальное рабочее давление воздуха в баллоне, при котором аппарат работоспособен, МПа | 10 - 29,4 |
| 1.4 | Редуцированное давление на выходе из редуктора, Мпа, не более | 1,0 (10,0) |
| 1.5 | Давление открытия предохранительного клапана редуктора, МПа | не менее 1,2, не более 1,5 |
| 1.6 | Давление срабатывания звукового сигнального устройства, МПа | 5,0 - 6,0 |
| 1.7 | Избыточное давление в подмасочном пространстве, при нулевом расходе воздуха, Па, не более | 400 |
| 1.8 | Фактическое сопротивление дыханию на выдохе, без учета статического в течение всего времени защитного действия при легочной вентиляции 30л/мин, Па. | 350 |
| 1.9 | Вес снаряженного аппарата кг, не более | 18 |
| 1.10 | Диапазон температур окружающей среды | от -40°С до +60°С при относительной влажности 95% при 35°С |
| 1.11 | Дата выпуска | не ранее 2025 года |
| 1.12 | Гарантийный срок эксплуатации, со дня ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |
| 2. | Общие конструктивные требования |  |
| 2.1 | Несущая эргономичная рамная конструкция аппарата | Подвесная система должна быть предназначена для регулирования и комфортного размещения ДАСВ на теле человека и должна состоять из анатомического пластикового ложемента и системы ремней: подмягчённых плечевых, концевых, закрепленных на спинке металлическими пряжками, поясного ремня с пряжкой типа «кобра», а также нагрудного разгрузочного ремня. Поясной ремень должен быть с двумя независимыми системами натяжения, с металлическими пряжками. Концевые ремни должны иметь застроченные «кольца» для удобства натяжения. Подвесная система должна предотвращать воздействие на человека нагретой или охлажденной поверхности баллона. Подвесная система должна позволять человеку быстро, просто и без посторонней помощи надеть аппарат и отрегулировать его крепление. На подвесной системе нагрудный разгрузочный ремень должен иметь возможность снятия и установки в зависимости от специфики, выполняемых пользователем работ, а также возможность перестановки в зависимости от роста пользователя. Конструкция металлических пряжек подвесной системы должны иметь возможность ослабления натяжения одним движением для последующего снятия аппарата с пользователя. Анатомический пластиковый ложемент должен быть изготовлен из материала (полиамида), исключающего его коробление (изменение формы) в процессе жизненного цикла эксплуатации. |
| 2.2 | Плечевые ремни | Система подмягчённых плечевых ремней должна крепиться к спинке с помощью металлических пряжек и шлёвок с кнопками для возможности оперативного снятия и установки (чистки) в процессе эксплуатации. Соединение плечевых и концевых ремней между собой должно производиться с помощью металлических пряжек. |
| 2.3 | Пневматическая система | Конструкция ДАСВ должна предусматривать раздельную воздуховодную систему, состоящую из шланга высокого давления и шланга редуцированного давления, которые должны быть закреплены к ложементу текстильными шлевками с кнопками, позволяющими оперативно снимать дыхательный тракт для обслуживания и устанавливать его обратно на ложемент без применения специальных инструментов и дополнительных расходных материалов. Тройник с двумя быстроразъёмными соединениями типа «евроразъем» (для подключения основного лёгочного автомата и спасательного устройства) должен располагаться на шланге редуцированного давления на уровне груди пользователя. |
| 2.3.1 | Шланги высокого и среднего давления | Шланги высокого и редуцированного давления должны крепиться к редуктору скобой, обеспечивающей возможность оперативного снятия и ориентации шлангов при установке. Шланги редуцированного и высокого давления должны располагаться на правом и левом плечевых ремнях соответственно. |
| 2.3.2 | Звуковое сигнальное устройство | Сигнальное устройство ДАСВ с манометром должно располагаться спереди на уровне груди пользователя и иметь подвижное соединение со шлангом высокого давления, фиксируемое стопорной шайбой. Давление срабатывания сигнального устройства должно регулироваться с помощью стандартного, не специального инструмента (рожкового ключа). Сигнальное устройство должно автоматически срабатывать при снижении запаса воздуха в баллоне в диапазоне от 5, 0 до 6, 0 МПа. Звуковой сигнал, при срабатывании сигнального устройства, должен звучать непрерывно, вплоть до полного истечения воздуха из баллона и не должен оказывать влияния на дыхание человека. Сигнальное устройство должно обеспечивать подачу сигнала с уровнем звукового давления от 90 до 120 дБ в диапазоне частот от 2000 до 4000 Гц Продолжительность работы сигнала должно быть не менее 60 с. |
| 2.3.3 | Выносной манометр со стрелочной индикацией показаний | Манометр должен быть выполнен со стрелочной индикацией показаний. Манометр должен быть влагонепроницаемым. Стекло манометра не должно разрушаться во время эксплуатации аппарата. Начало отсчёта шкалы манометра должно начинаться от 0 МПа, а ее верхний предел должен превышать величины рабочего давления в баллоне не менее чем на 5,0 МПа. На шкале манометра должен быть указан серийный номер манометра. Манометр должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, класс точности манометра должен быть не ниже 1,6. Конструкция манометра должна позволять контролировать его показания при солнечном свете, слабом освещении и в темноте. Манометр должен иметь защитный кожух из эластичного материала для защиты его от возможных ударов. |
| 2.3.4 | Лёгочный автомат | Конструкция легочного автомата должна исключать возможность каких-либо регулировок для установки параметров избыточного давления в процессе эксплуатации. Легочный автомат должен иметь защитный кожух, полностью закрываемый крышку легочного автомата. Соединение с маской должно быть фронтальное, резьбовое, без каких-либо съемных переходников. Легочный автомат должен иметь не более одной многофункциональной кнопки управления, отвечающей за его выключение и дополнительную подачу воздуха. Легочный автомат должен включаться по первому вдоху. Управление функциями легочного автомата (дополнительная подача воздуха и отключение избыточного давления) должно производиться одной рукой, одинаково удобно, как левой, так и правой, в крагах и при помощи одной многофункциональной кнопки, расположенной фронтально. |
| 2.3.5 | Воздушный редуктор | Отрегулированный изготовителем редуктор должен быть опломбирован для предотвращения несанкционированного доступа в него. Редуктор должен иметь предохранительный клапан для автоматического сбрасывания давления в ДАСВ при возникновении нештатной ситуации. Редуктор должен разбираться на составные части вручную, без применения инструментов. Давление срабатывания предохранительного клапана в диапазоне значений 1,2-1,5 Мпа. Редуцированное давление воздуха на выходе (без расхода воздуха) не более 1,0 МПа. Рабочее давление редуктора, кгс/см², 300 |
| 2.4 | Защитный чехол для воздушного металлокомпозитного баллона, характеристики | Требование к чехлу: материал: брезент (парусина полульняная) цвет: хаки огнеупорная пропитка: наличие повышенная износостойкость: да антистатическая нить: наличие светоотражающие элементы: наличие размер: ширина: 157 мм; высота: 521 мм; глубина: 157 мм поверхностная плотность: не менее 300 г/м2 вид застежки: шнур с фиксатором чехол обеспечивает защиту в том числе от: механических повреждений воздействия агрессивных сред влаги и загрязнений теплового воздействия |
| 3 | Требования к лицевой панорамной маске |  |
| 3.1 | Общие требования | Полнолицевая маска, входящая в состав аппарата, должна соответствовать ГОСТ Р53257-2019 «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний». Материалы, применяемые для изготовления лицевой части и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека. Материалы, применяемые для изготовления лицевой части и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека. Полнолицевая панорамная маска ДАСВ должна быть гибкой и эластичной, надежно прилегать к лицу пользователя, иметь переговорную мембрану для организации переговоров пользователей в составе звена и обеспечивать хорошую речевую разборчивость. Оголовье маски должна иметь пять регулировочных ремней для подгонки под размер головы. Смотровое стекло маски должно быть прочным и устойчивым к дезинфицирующим составам. Маска должна быть снабжена шейным ремнём для ношения. Маска должна иметь сумку для ее хранения и переноски. Смотровой узел панорамной маски должен обеспечивать общее поле зрения не менее 70% от поля зрения человека без лицевой части. Соединительный узел панорамной маски должен иметь резьбовое соединение. Маска должна иметь двойную обтюрацию. Маска должна иметь металлические пряжки оголовья. |
| 3.2 | Вес лицевой панорамной маски, г, не более | 700 |
| 3.3 | Срок эксплуатации панорамной маски, лет, не менее | 10 |
| 4 | Требования к воздушному металлокомпозитному баллону |  |
| 4.1 | Общие требования | Баллон должен обеспечивать время защитного действия дыхательного аппарата не менее 60 минут. Конструкция вентиля должна обеспечивать удобство приведения его в действие и защиту от возможных внешних механических воздействий. Маховик вентиля должен быть выполнен из термо-огнестойкого и износостойкого материала, устойчивого к высоким нагрузкам, надрезам и разрывам. Температурный диапазон эксплуатации от -40оC до +60 оC Баллон должен иметь сертификат соответствия Техническому регламенту ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Баллоны должны быть оснащены вентилями, имеющими декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Материал лейнера | алюминиевый сплав |
|  | Материал изготовления оболочки | углепластик |
|  | Резьба горловины баллона | метрическая М18х1,5 |
|  | Запорный вентиль | наличие |
|  | Диаметр баллона наружный, мм, не более | 150 ± 3 |
|  | Длина баллона, мм, не более | 560±4 |
|  | Ёмкость баллона, л, | не менее 6,8 не более 7 л (+0,2) |
|  | Рабочее давление, кгс/см², не менее | 300 |
|  | Вес, кг, не более | 3,55 ± 0,1 |
|  | Срок службы (эксплуатации), лет, не менее | 15 |
|  | Регламентные работы по переосвидетельствованию баллона, не чаще | 1 раза в 5 лет |

2. Баллон металлокомпозитный с вентилем

Баллон должен обеспечивать время защитного действия дыхательного аппарата не менее 60 минут.

Конструкция вентиля должна обеспечивать удобство приведения его в действие и защиту от возможных внешних механических воздействий.

Маховик вентиля должен быть выполнен из термо-огнестойкого и износостойкого материала, устойчивого к высоким нагрузкам, надрезам и разрывам.

Температурный диапазон эксплуатации от -40оC до +60 оC

Баллон должен иметь сертификат соответствия Техническому регламенту ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Баллоны должны быть оснащены вентилями, имеющими декларацию соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

| Наименование показателя | Значение показателя (требования) |
| --- | --- |
| Материал лейнера | алюминиевый сплав |
| Материал изготовления оболочки | углепластик |
| Резьба горловины баллона | метрическая М18х1,5 |
| Запорный вентиль | наличие |
| Диаметр баллона наружный, мм, не более | 150 ± 3 |
| Длина баллона, мм, не более | 560±4 |
| Ёмкость баллона, л | не менее 6,8 не более 7 л (+0,2) |
| Рабочее давление, кгс/см², не менее | 300 |
| Вес, кг, не более | 3,55 ± 0,1 |
| Срок службы (эксплуатации), лет, не менее | 15 |
| Регламентные работы по переосвидетельствованию баллона, не чаще | 1 раза в 5 лет |
| Дата выпуска | не ранее 2025 года |
| Требуемое количество к поставке | 26 штук |

3. Маска панорамная для дыхательного аппарата

Полнолицевая маска, входящая в состав аппарата, должна соответствовать 
ГОСТ Р 53257-2019 «Техника пожарная. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания. Общие технические требования. Методы испытаний». Материалы, применяемые для изготовления лицевой части и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека.

Материалы, применяемые для изготовления лицевой части и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, не должны оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека.

Полнолицевая панорамная маска ДАСВ должна быть гибкой и эластичной, надежно прилегать к лицу пользователя, иметь переговорную мембрану для организации переговоров пользователей в составе звена и обеспечивать хорошую речевую разборчивость.

Оголовье маски должна иметь пять регулировочных ремней для подгонки под размер головы.

Смотровое стекло маски должно быть прочным и устойчивым к дезинфицирующим составам.

Маска должна быть снабжена шейным ремнём для ношения. Маска должна иметь сумку для ее хранения и переноски. Смотровой узел панорамной маски должен обеспечивать общее поле зрения не менее 70% от поля зрения человека без лицевой части. Соединительный узел панорамной маски должен иметь резьбовое соединение.

| Наименование показателя | Значение показателя (требования) |
| --- | --- |
| вес лицевой панорамной маски, г | не более 700 |
| металлические пряжки оголовья | наличие |
| двойная обтюрация | наличие |
| присоединение лёгочного автомата | резьбовое |
| срок эксплуатации панорамной маски, лет | не менее 10 |
| Требуемое количество к поставке | 10 штук |

4. Чехол баллона

Термостойкий чехол для воздушного металлокомпозитного баллона служит 
для защиты от внешних факторов.

| Наименование показателя | Значение показателя (требования) |
| --- | --- |
| материал | брезент (парусина полульняная) Материал, используемый при изготовлении защитного чехла должен соответствовать ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| цвет | хаки |
| огнеупорная пропитка | наличие |
| повышенная износостойкость | да |
| антистатическая нить | наличие |
| светоотражающие элементы | наличие |
| размер | ширина: 157 мм; высота: 521 мм; глубина: 157 мм. |
| поверхностная плотность | не менее 300 г/м2 |
| вид застежки | шнур с фиксатором |
| чехол обеспечивает защиту в том числе от | механических повреждений воздействия агрессивных сред влаги и загрязнений теплового воздействия |
| Требуемое количество к поставке | 30 штук |