Техническое задание

на поставку приборов

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.51.43.113 | Мегомметр |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.116 | Измеритель сопротивления заземления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.64.190 | Измеритель параметров петли |  | ✓ |  |
|  | 26.51.45.190 | Аппарат испытания диэлектриков цифровой |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.119 | Клещи электроизмерительные |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.113 | Миллиомметр для измерения электрического сопротивления |  | ✓ |  |
|  | 26.51.45.119 | Комплект нагрузочный измерительный с регулятором |  | ✓ |  |
|  | 26.51.43.116 | Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения |  | ✓ |  |
|  | 26.51.45.119 | Устройство испытательное |  | ✓ |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мегомметр Е6-32 | Измерение электрического сопротивления изоляции постоянному току: от 1,00 до 9,99 Гом: не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) (испытательные напряжения не менее 250 В Время установления показаний при емкости объекта не более 1 мкФ и сопротивлении не более 100 Мом: не более, 20 с Испытательные напряжения: Значения испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах: от не более 50 и до не менее 2500 В (шаг установки не более 10В) Пределы допускаемой основной относительной погрешности установки испытательного напряжения: от не менее 0 до не более + 15 % Ток в измерительной цепи при коротком замыкании, не более 2 мА Измерение напряжения: Диапазон измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой не менее 50 Гц: от не более 40 и до не менее 700 В Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока частотой не менее 50 Гц: не более ± (0,05×U+ 3 е.м.р.) В Измерение классификационного напряжения: Допускаемая абсолютная погрешность формирования испытательного тока не менее «1 мА»: ± 0,025 мА Диапазон измерения напряжения: от более 100 и до не менее 1500В Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерении напряжения: не более ± (0,03×U+ 5 е.м.р.) Измерение напряжения пробоя разрядников на постоянном токе: Диапазон измерения напряжения: от более 100 и до не менее 3000В Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерении напряжения: не более ± (0,05×U+ 10 е.м.р.) Измерение электрического сопротивления постоянному току: Диапазоны измерения сопротивления: от не более 0,01Ом и до не более 9,99кОм Диапазон измерения сопротивления, согласно IEC 61557-4: от не более 0,13 Ом и до не менее 10кОм Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом, не менее 200 мА Измерительное напряжение на разомкнутых гнездах: от не более 11 до не менее 14 В Комплект поставки: Мегаомметр Е6-32: не менее 1 шт. Руководство по эксплуатации: не менее 1 шт. Блок питания: не менее 1 шт. Комплект кабелей в составе: кабель РЛПА.685551.002 - измерительный, красный, длиной не менее 1,5 м; не менее 1 шт. кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной не менее 1,5 м; не менее 1 шт. кабель РЛПА.685641.002 - соединительный, длиной не менее 1,5 м; не менее 1 шт. Батарейный отсек: не менее 1 Зажим типа «крокодил»: не менее 2 шт. Сумка для переноски: не менее 1 шт. | Шт. | 1 |
|  | Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 | Измерение электрического сопротивления: от не более 1 и до не менее 999 мОм Т1 - Т2 не менее 30 Ом П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) от не более 0,01 и до не менее 9,99 Ом Т1 - Т2 не менее 1 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) от не более 0,1 и до не менее 9,99 Ом Т1 - Т2 не менее 10 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) от не более 1 и до не менее 999 Ом Т1 - Т2 не менее 40 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) от не более 1,00 и до не менее 9,99 кОм Т1 - Т2 не менее 40 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,03×R + 3 е.м.р.) Максимальное амплитудное напряжение помехи для диапазонов измерений электрического сопротивления: от не более 1 до не менее 999 мОм не более 12 В от не более 1 Ом до не менее 9,99 кОм не более 24 В Измерение электрического сопротивления с одними клещами от не более 1 и до не менее 999 мОм Т1 - Т2 не менее 30 Ом П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ) +3 е.м.р.) от не более 0,01 и до не менее 9,99 Ом Т1 - Т2 не менее 1 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ) +3 е.м.р.) от не более 0,1 и до не менее 9,99 Ом Т1 - Т2 не менее 1 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ) +3 е.м.р.) от не более 1 и до не менее 999 Ом Т1 - Т2 не менее 1 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ) +3 е.м.р.) от не более 1,00 и до не менее 9,99 кОм Т1 - Т2 не менее 1 кОм П1 - П2 не менее 40 кОм не более ± (0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ) +3 е.м.р.) Допустимый измерительный ток через измерительные клещи: не менее 0,3 мА Измерение электрического сопротивления двумя клещами: от не более 0,03 и до не менее 9,99 Ом не более ± (0,1×R + 3 е.м.р.) от не более 10,0 и до не менее 99,9 Ом не более ± (0,15×R + 3 е.м.р.) Измерение амплитудного значения синусоидального напряжения переменного тока частотой не менее 50 Гц: Диапазон измерения: от не более 1 и до не более 300 В Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений амплитудного значения синусоидального напряжения переменного тока частотой не менее 50 Гц не более ± (0,05×U + 3 е.м.р.) Измерение силы синусоидального переменного тока частотой не менее 50 Гц с применением измерительных клещей: Диапазон измерения: от не более 1 и до не менее 250мА от не более 0,25 и до не менее 2,50 А Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений синусоидального переменного тока частотой не менее 50 Гц с применением измерительных клещей: ± (0,05×1 + 3 е.м.р.) Дополнительные погрешности: Пределы допускаемых дополнительных электрического сопротивления, напряжения и силы переменного тока, вызванной изменением температуры в рабочем диапазоне: не более ± 3 %. Пределы допускаемых дополнительных относительных погрешностей измерений электрического сопротивления, напряжения и силы переменного тока, вызванной изменением относительной влажности окружающего воздуха в рабочем диапазоне: не более 3 %. Комплект поставки: Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1: не менее 1 шт. Руководство по эксплуатации: не менее 1 шт. Блок питания не менее 1 шт. Струбцина РЛПА.301532.001: не менее 1 шт. Ручка РЛПА.715311.004: не менее 1 шт. Зажим типа «крокодил»: не менее 1 шт. Сумка для переноски прибора: не менее 1 шт. Комплект кабелей в составе: - кабель РЛПА.685551.002  измерительный, красный, длиной не менее 1,5 м; не менее 1 шт. - кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной не менее 1,5 м; не менее 1 шт. - кабель на катушке РАПМ.685442.003 - красный, длиной не менее 40 м; не менее 1 шт. - кабель на катушке РАПМ.685442.003-01 - синий, длиной не менее 40 м; не менее 1 шт. Батарейный отсек РАПМ.436244.007 не менее 1 шт. Штырь заземления РАПМ.305177.002 - длина не менее 1 м не менее 4 шт. Клещи токоизмерительные: КТИ-20/2 РАПМ для ИС 418114.006 не менее 1 шт. Клещи передающие КП-20/1 РАПМ .418114.004 не менее 1 шт. | Шт. | 1 |
|  | Измеритель параметров петли ИФН-300 | Измерение напряжения переменного тока Диапазон измерения действующего значения напряжения: от не более 10,0 и до не менее 450,0 В Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения переменного тока: ± (0,025∙U+3 е.м.р.) В Рабочий диапазон частот: от не более 45 и до не более 65 Гц Измерение активного, реактивного и полного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»: Диапазоны измерений активного и реактивного сопротивлений петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»: от не более 0,01 и до не более 9,99 Ом от не более 10,0 и до не более 99,9 Ом от не более 100 и до не более 200 Ом Диапазоны измерений полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза»: от не более 0,01 и до не более 9,99 Ом от не более 10,0 и до не более 99,9 Ом от не более 100 и до не более 300 Ом Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения активного, реактивного и полного сопротивлений цепей «фаза-нуль», «фаза-фаза», не более ±{[0,03+0,0001(Ак/Z-1)]∙А +4 е.м.р.} Ом Диапазон измерения сопротивлений согласно ГОСТ IEC 61557- 3, От не более 0,14 и до не менее 300 Ом Рабочий диапазон напряжения переменного тока: от не более 180 до не менее 450 В Вычисление ожидаемого тока короткого замыкания: Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-ноль»: от менее 0 и до не более 22 кА Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности вычисления ожидаемого тока замыкания цепи «фаза-ноль», не более ± (220/Z) *(δz/100 %) А не более ± (230/Z) * (δz /100 %) А Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза»: от менее 0 и до не более 38 кА Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности вычисления ожидаемого тока замыкания цепи «фаза-фаза», не более ± (380/Z) * (δz /100 %) А не более ± (400/Z) * (δz /100 %) А Измерение электрического сопротивления постоянному току (металлосвязь): Диапазон измерения сопротивления: от более 0,01 и до не менее 999 Ом Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности: не более ± (0,03∙R+3 е.м.р.) Ом Диапазон измерения сопротивления согласно ГОСТ IEC 61557-4: от не более 0,13 и до не менее 999 Ом Ток в измерительной цепи для сопротивлений не более 10 Ом: не менее 200 мА Измерит. напряжение постоянного тока на разомкнутых гнездах: От не более 9 и до не менее 12 В Комплект поставки: ИФН-300 не менее 1 шт. Руководство по эксплуатации не менее 1 шт. Кабель РЛПА.685551.002 – измерительный, красный, длиной не менее 1,5 м не менее 1 шт. Кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный, синий, длиной не менее 1,5 м не менее 1 шт. Зажим типа «крокодил» не менее 2 шт. Блок питания: не менее 1 шт. Сумка для переноски: не менее 1 шт. | Шт. | 1 |
|  | Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц | Диапазон измерения высокого напряжения постоянного тока (амплитудное значение): от не более 10 и до не более 70 кВ Диапазон измерения высокого напряжения переменного тока синусоидальной формы (действующее значение) частотой не менее 50 Гц: от не более 10 и до не менее 50 кВ Диапазон измерения силы постоянного тока при испытании электрической прочности изоляции: от не более 0,1 и до более 10 мА Диапазон измерения силы переменного тока при испытании электрической прочности изоляции: от не более 0,2 и до не менее 50 мА Пределы основной относительной погрешности при измерении напряжения постоянного тока: не более ±3%. Пределы основной относительной погрешности при измерении напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц не более ±3. Пределы основной приведенной погрешности при измерении силы постоянного тока не более ±5. Пределы основной приведенной погрешности при измерении силы переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц не более, ±5% . Пределы допускаемых дополнительных погрешностей при измене- нии температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на каждые не менее 10 °С по отношению к нормальным значениям температуры не превышает половины предела допускаемой основной погрешности. Амплитудная пульсация испытательного напряжения постоянного тока не более 3 %. Коэффициент несинусоидальности испытательного напряжения переменного тока не более 5 % Диапазон регулирования высокого напряжения постоянного тока: от не более 2 и до не менее 70 кВ Диапазон регулирования высокого напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой не менее 50 Гц, от не более 2 и до не менее 50 кВ Аппарат обеспечивает в повторно-кратковременном режиме макси- мальное время работы: - в режиме постоянного тока не менее 10 мин; - в режиме переменного тока: не менее 10 мин; - при мощности, подаваемой в нагрузку, от не более 1,8 до не менее 2,0 кВт не менее 1 мин; - при мощности, подаваемой в нагрузку, от не более 1,5 и до не менее 1,8 кВт не менее 5 мин; - при мощности, подаваемой в нагрузку, от не более 1,0 и до не менее 1,5 кВт не менее 10 мин; - при мощности, подаваемой в нагрузку, не менее 1,0 кВт менее 1 ч. Минимальное время выключенного состояния аппарата (между циклами проверки) Аппарат обеспечивает наибольший рабочий постоянный ток (действующее значение): - 10 мА в диапазоне напряжения от не более 10 и до не менее 60 кВ; - 5 мА в диапазоне напряжения от не более 60 и до не менее 70 кВ. Аппарат обеспечивает наибольший рабочий переменный ток (действующее значение): - 50 мА в диапазоне напряжения от не более 10 и до не менее 40 кВ; - 20 мА в диапазоне напряжения от не более 40 и до не менее 50 кВ. Аппарат имеет устройство защиты, отключающее высокое напряжение при достижении на выходе максимальных значений выходных параметров: - напряжением постоянного тока (амплитудное значение) величины: От не более 70,1 и до не менее 74,0 кВ; - напряжением переменного тока (действующее значение) величины От не более 50,1 и до не менее 53,0 кВ; - постоянным током (действующее значение) на пределе измерения 10 мА величины от не более 10,1 и не менее 12,0 мА; - переменным током (действующее значение) на пределе измерения 20 мА величины от не более 20,1 и до не менее 24,0 мА; - переменным током (действующее значение) на пределе измерения 50 мА величины от не более 50,1 и до не менее 55,0 мА; - постоянным током (действующее значение) на пределе измерения 1 мА величины от не более 1,01 и до не менее 1,20 мА; - переменным током (действующее значение) на пределе измерения 2 мА величины от не более 2,01 и до не менее 2,40 мА. Количество разрядов значащих цифр при индикации измеренных значений напряжения и тока равно трем десятичным разрядам. Время установления рабочего режима аппарата не более 2 мин. Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока не более 2,5 кВт. Дополнительно в комплект поставки должен входить измерительный кабель СКВИЛ-70 (4 метра) сечение 6 мм2, с заделками кольцо/кольцо — крокодил/струбцина | Шт. | 1 |
|  | СМP-403 - Клещи электроизмерительные | Питание измерителя Батарея 1,5 В типа LR03 (ААА) не менее 3 шт. Категория электробезопасности CAT III/600 В CAT II/1000 В Степень защиты, согласно: не ниже IP30 Размеры: не менее 220 x 80 x 39 мм ЖКИ с подсветкой не менее 4-х значный Зев клещей: не менее 30 мм Тестирование диодов I=1,0 мA, U0 не более 3,0 В DC Целостность цепи звуковая индикация R не более50 Ом при I не более 1,5 мА Частота измерений: не более 3 изм./сек Входное сопротивление: не более 10 MОм (AC/DC) Диапазон бесконтактного индикатора: от не более 100 и до не более 1000 В (не менее 50 Гц) переменного напряжения Диапазон измерения частоты AC: - волны синусоидальной формы: от не более 50 и до не менее 2000 Гц - произвольной формы: не менее 50 Гц Время отклика для функции PEAK: не более ˂ 10 мс Функция INRUSH: - время дискретизации: не менее 48 Гц (RMS), не менее 400 kГц (часы) - время интеграции: не более 100 мс - чувствительность: не более 2 А AC Функция VFD: - рабочее напряжение: от не более 100 и до не менее 600 В AC Время автоотключения: не более 15 мин. Датчик температуры: Термоэлектрический зонд типа К Класс защиты: Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | Шт. | 1 |
|  | МИКО-8МА Миллиомметр для измерения электрического сопротивления | Количество измерительных кабелей: не менее 1 Количество одновременно присоединяемых выводов трехфазной обмотки: не менее 2 Дисплей: Цветной графический Средства управления прибором: механические кнопки на передней панели, виртуальные кнопки на дисплее Разъем подключения к компьютеру: USB Безразборный метод снятия осциллограммы контактора: наличие Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току: от не более 10-6 и до не менее 10000Ом Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току δ, % от не более 0,000001 и до не менее 0,25 Ом 10 А не более ± (0,1+0,0003(0,25/R - 1) от не более 0,001 и до не менее 10 Ом 1 А не более ± (0,1+0,000005(10/R – 1))1,4 от не более 0,01 и до не менее 100 Ом 0,1 А не более ± (0,1 +0,000005(100/R - 1)) 1,4 от не более 0,1 и до не менее 1000 Ом 0,01 А ± (0,1 +0,000005(1000/R - 1)) 1,4 от не более 0,1 и до не менее 2000 Ом 0,005 А ± (0,1 +0,000005(2000/R - 1)) 1,4 от не более 1 и до не менее 10000 Ом 0,001 А ± (0,1 +0,000005(10000/R - 1)) 1,4 Максимально потребляемая мощность: не более 120 Вт, Параметры электрического напряжения питания: напряжение переменного тока (действующее значение): от не более 90 и до не менее 253 В напряжение постоянного тока: от не более 127 и до не менее 354 В Продолжительность работы от аккумуляторной батареи в режиме ожидания или при выходной мощности не более 1 Вт, не менее 8 часов Продолжительность заряда полностью разряженной аккумуляторной батареи: не менее 3 часов Степень защиты измерительного блока от окружающей среды в рабочем положении (при открытой крышке): не ниже IP 40 Кабель измерительный 041.22.00.000 наличие | Шт. | 1 |
|  | РТ-2048-12 Комплект нагрузочный измерительный с регулятором | Поддиапазоны регулирования и измерения испытательного тока: «2 кА» от не более 0,1 и до не менее 2 кА; «12 кА» от не более 2 и до не менее 12 кА. Приведенная погрешность измерения силы тока: не более + 5 % Диапазон задания и измерения длительности протекания тока кратковременном режиме: от не более 0,02 и до не менее 1,58. с Диапазон измерения длительности протекания тока и времени отключения АВ в длительном режиме: от не более 0,02 до не менее 99,9 с Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и времени отключения: не более + 5 % Мощность, потребляемая Комплектом: - в кратковременном режиме (Iмакс = 12 кА) не менее 120 кВА; - в длительном режиме (Iмакс= 6 кА) не менее 30 кВА; - в длительном режиме (Iмакс = 2 кА, не менее 12 кВА; Время установления рабочего режима Комплекта: не более 1 мин. | Шт. | 1 |
|  | MRP-201 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения | Измерение напряжения переменного тока: От не более 0 и до не менее 299,9 В не более 0,1 В не более ± (2% и.в. + 6 е.м.р.) От не более 300 и до не менее 500 В не более 1 В не более ± (2% и.в. + 2 е.м.р.) Измерение частоты: От не более 45,0 и до не более 65,0 Гц не более 0,1 Гц ± (0,1% и.в. + 1 е.м.р.) Измерение параметров устройств дифференциального тока (УЗО): Номинальное напряжение сети: Un: 220 В, 230 В, 240 В; Рабочий диапазон напряжений: от не более 187 и до не более 250 В; Номинальная частота сети fn: не менее 50 Гц Рабочий диапазон частоты: от не более 45 и и до не менее 65 Гц; Контроль правильности подключения PE проводника с помощью электрода прикосновения Степень защиты: не ниже IP67 Размеры: не менее 220 x 98 x 55 мм Дисплей Сегментный ЖКИ Количество измерений при исправной аккумуляторной батареи: не менее 6000 (2 изм./мин) Память: не менее 990 ячеек, не менее 10000 результатов Интерфейс: Радиоканал OR-1 Соответствие: ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 Класс защиты: ГОСТ IEC 61557-1-2005 ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Электромагнитная совместимость: ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) | Шт. | 1 |
|  | РЕТОМ-21 - устройство испытательное | Источник 1 ВЫХОД «=U1». Регулируемое напряжение постоянного тока: Диапазон регулирования напряжения: не более 176 и не менее 264 В Максимальная выходная мощность: не более 240 Вт, Выходной ток: от не менее 0 и до не более 1,0 А Размах пульсаций напряжения при Uвых=220 В и токе нагрузки 1 А: не более 1% Задержка включения источника, не более 2 с Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и внешнего напряжения2) + Источник 2 ВЫХОД «~U2». Регулируемое напряжение переменного тока: Диапазон работы: не более 10 В не более 65 В не более 250В Дискретность установки от максимального выходного сигнала: не более 0,2 %, Выходная мощность: Долговременная: не менее 100 В∙А, время выдачи не более 10 минут, при напряжении питающей сети не менее 230 В. В течение 5 с не менее 150 В∙А Коэффициент нелинейных искажений: не более 1 %, Источник 3 ВЫХОДЫ «~U3», «=U4», «~U5», «~U6»: Частота воспроизводимых сигналов тока и напряжения (частота питающей сети), от не более 45 и до не менее 65 Гц Защита выходной цепи от короткого замыкания, перегрузки и перегрева + Выход «~U3». Регулируемые переменный ток или напряжение Диапазон работы: не более 500 В не более 250 В не более 50В Выходная мощность Длительно при напряжении питающей сети не менее 220 В и максимальном выходном напряжении. не менее 2000 ВА в течение 1 мин не менее 2500 ВА При напряжении питающей сети не менее 230 В. в течение 5 с не менее 3600 ВА При напряжении питающей сети не менее 230 В. Выход «=U4». Регулируемое постоянное или выпрямленное (несглаженное) напряжение: Род тока: выпрямленный постоянный Коммутируемый ток: не более 8 А не более 1 А Размах пульсаций напряжения от установленного значения, %, при выходном напряжении 220 В: при токе 1 А: не более: 5 % при токе 5 А: не более: 15 % Источник 3 ВЫХОД «~U5». Регулируемый переменный ток Диапазон работы: не более 200 А Диапазон регулирования напряжения: от не менее 0 и до не более 9 В Выходная мощность: -Длительно: при напряжении питающей сети не менее 220 В и максимальном выходном напряжении не менее 1800 В А - в течение 1 мин не менее 2400 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. - в течение 5 с не менее 3100 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. - в течение 1 с не менее 4500 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. Сила выходного тока: Длительно: не менее 220 В и максимальном выходном напряжении не менее 200 А в течение 1 мин не менее 300 А При напряжении питающей сети не менее 230 В. в течение 5 с не менее 500 А При напряжении питающей сети не менее 230 В. в течение 0,5 с не менее 700 А При напряжении питающей сети не менее 230 В. ВЫХОД «~U6». Регулируемое напряжение переменного тока: Диапазон регулирования напряжения: от не менее 5 и до не более 240 В Выходная мощность: -Длительно: при напряжении питающей сети не менее 220 В и максимальном выходном напряжении не менее 2000 В А - в течение 1 мин не менее 2500 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. - в течение 5 с не менее 4500 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. - в течение 0,5 с не менее 6000 В А При напряжении питающей сети не менее 230 В. Сила выходного тока: Длительно: не менее 220 В и максимальном выходном напряжении не менее 10 А в течение 5 с не менее 20 А При напряжении питающей сети не менее 230 В. в течение 0,5 с не менее 30 А При напряжении питающей сети не менее 230 В. ВСТРОЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР входит: Амперметр, Вольтметр, Частотомер, Фазометр, ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: - оболочки: не ниже IP66 - выходных клемм: не ниже IP00 Сопротивление изоляции между корпусом и гальванически изолированными токоведущими частями устройства: не менее 40 МОм, Номинальная потребляемая мощность: не более 3000 ВА Сила потребляемого тока: не более 30 А, | Шт. | 1 |

2. Место поставки: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, Вяжищский пр-д, д. 17, ком. 1

3. Срок поставки: в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.6. Все товары должны иметь сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, декларации о соответствии, быть поверены (интервал времени до следующей поверки должен составлять не менее 75 процентов от общего срока межповерочного интервала средства измерения (прибора)) и быть в гос. реестре средств измерений Российской Федерации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.