Техническое задание

на поставку и монтаж оборудования (модульного сооружения) для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани, в целях реализации инфраструктурного проекта патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Южная, 54

| Техническое задание на поставку и монтаж оборудования (модульного сооружения) для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани, в целях реализации инфраструктурного проекта патриотического воспитания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Южная, 54 В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент». № п/п; Код ОКПД2; Наименование; Национальный‌‌⁠﻿﻿‌‌⁠​⁠‌⁠​﻿‍‌​⁠​‍‌‌​﻿﻿﻿​⁠⁠‍﻿﻿⁠﻿‍﻿‌​​﻿​‍‌​ режим. 1875 (Запрет); 1875 (Ограничение); 1875 (Преимущество). 1; 41.20.20.900; Модульное сооружение; ✓. 2; 43.99.70.000; Работы по сборке и монтажу сборных конструкций. - Описание объекта закупки |  |
| --- | --- |
| Характеристики товара |  | Кол-во, шт |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | 1 |
| - Модульное сооружение Конструктивное решение модульного сооружения | Одноэтажное, квадратной формы в плане, с габаритными размерами не менее 3,5м*15,00м*15,00 м (высота*ширина*длина),единовременной пропускной способностью 45 чел./смену, состоит из металлических конструкций переменной высоты на основе модулей из цельно сварного каркаса, изготовленных в заводских условиях переменной высоты, с заданным уклоном кровли не менее 3 градусов |  |
| - Высота основных помещений модуля, от уровня чистового пола до уровня обшивки потолка | Не менее 2,7 метр |  |
| 1.2. Модульное сооружение должно включать в себя следующие типы помещений (номера на схеме приложение №1 к техническому заданию): | Учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины» (помещение № 1) – 1 шт. не менее 68 м2 |  |
|  | Учебный класс «Робототехника» (помещения № 2) – 1 шт. не менее 68 м2 |  |
|  | Гардероб (помещения № 3) – 1 шт. не менее 8,1 м2 |  |
|  | Комната хранения учебного инвентаря (помещение № 4) – 1 шт. не менее 7 м2 |  |
|  | Методический кабинет (помещение № 5) – 1 шт. не менее 8,9 м2 |  |
|  | Подсобное помещение (помещение № 6) -1 шт. не менее 2,6 м2 |  |
|  | Санитарный узел (помещение № 7) – 1 шт. не менее 4,2 м2 |  |
|  | Санитарный узел (помещение №8) – 1 шт. не менее 4,2 м2 |  |
|  | Тепловой узел (помещение №9) -1 шт. – не менее 8,5 м2 |  |
|  | Коридор (помещение № 10) – 1 шт. – не менее 24,9 м2 |  |
|  | Тамбур (помещения № 11) – 1 шт. – не менее 3,4 м2 |  |
|  | Тамбур (помещения № 12) – 1 шт. – не менее 3,4 м2 |  |
| 1.3. Несущий каркас сооружения стальной, с фермами на основе оцинкованных холодногнутых Σ/C/Z-образных профилей, соединенных между собой соединительными элементами. Надежное крепление обеспечивается при помощи оцинкованных болтов. Кровельные прогоны выполнены из холодногнутых Z-образных профилей, изготовленных из оцинкованной стали. Соединение с каркасными элементами – болтовое. Разработать раздел КМ (конструкции металлические) | Соответствие |  |
| 1.4. Для изготовления комплектующих предполагается использование следующих материалов: Профили: оцинкованная сталь толщиной от 1,5 до 3,5 мм, марка стали С300 – С350 с цинковым покрытием 100-275г/м2; ГОСТ 14918-2020, ТУ 24.33.20-003-12588234-2024 Соединительные детали черно-металлические, Ст3сп-5, ГОСТ 14637-2024 , ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 с нанесением грунт-эмали, толщиной покрытия не менее 80мкр. | Наличие |  |
| 1.5. Площадки монтажные для каркасов модуля | Сталь листовая не менее 10 мм |  |
| 1.6. Узел крепления связей и опор между собой | На болтовом соединении |  |
| 1.7. ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». | Соответствие |  |
| 1.8. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 9.402-2004. | Соответствие |  |
| 1.9. Все металлические элементы модульного сооружения должны быть изготовлены в соответствии с требованиями СП 16.13330.2010 «Стальные конструкции», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». | Соответствие |  |
| 2. Конструктивные и архитектурные решения модульного сооружения | Соответствие |  |
| 2.1. Наружная стена | Стеновая панель с трапециевидными облицовками (ПСТМ), с утеплителем из минеральной ваты, произведенная согласно ГОСТ 32603-2021 1класс, толщиной металлической облицовки внешней стороны не менее 0,7мм и пределом огнестойкости не менее EI180, Группа горючести – НГ. Класс пожарной опасности материалов – КМ0,Толщина утеплителя – не менее 200мм, Теплопроводность при температуре 298+-2 К – не более 0,042 Вт/К*м. С утеплителем из Минеральной Ваты – Цвет объектов военно-патриотических комплексов – согласно RAL 6011. Минимально необходимая толщина стеновых и кровельных сэндвич-панелей принимается согласно СниП 5 0.13330.2012 и соответствует для стеновой сэндвич-панели – не менее 200мм, для кровельной сэндвич-панели –не менее 200мм. Для максимальной изоляции, герметичности и огнестойкости сооружения сэндвич-панели должны быть произведены на автоматической линии ROBOR. Работы выполнять по разработанному разделу КМ (конструкции металлические) |  |
| 2.2. Покрытие сэндвич-панелей | Холоднокатанная оцинкованная сталь, с толщиной металла сэндвич-панелей внешней стороны не менее 0,7 мм, внутренней не менее 0,5 мм, окрашенная полиэфирной краской. Цвет объектов военно-патриотических комплексов – согласно RAL 6011. |  |
| 2.3. Стыки между сэндвич панелями | Закрываются оцинкованными объемными фасонными элементами толщиной не менее 0,7 мм, окрашенных в цвет по согласованию с Заказчиком. |  |
| 2.4. Герметизация стыковочных швов | Выполнена противопожарной пеной (Однокомпонентная полиуретановая пена, температура применения от -10 до +30°С, класс огнестойкости В1, группа горючести Г2) |  |
| 2.5. Внутренняя отделка | Облицовка внутренней стороны сэндвич-панелей ПСТМ МВУ, из холоднокатанной оцинкованной стали, толщиной не менее 0,5мм. |  |
| 2.6. Перегородки | Гладкие сэндвич-панели заводского изготовления, толщиной металла внешней стороны не менее 0,7 мм, внутренней не менее 0,5, окрашенная полиэфирной краской. Цвет по согласованию с Заказчиком, общей толщиной не менее 50 мм (теплопроводность не более 0,022 Вт/м*К) |  |
| 2.7. Перекрытие потолков (учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины», учебный класс «Робототехника», Гардероб, Комната хранения учебного инвентаря, Методический кабинет, Подсобное помещение, Санитарный узел, Коридор, включая тамбуры, Тепловой узел) | Профилированный лист С-8. Цвет по согласованию с заказчиком. |  |
| 2.8. Полы, основание покрытия пола | Бакелитовая фанера (ФБС) толщиной не менее 9 мм в 2 слоя смонтированная вразбежку; |  |
| 2.9. Полы, покрытие (учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины», учебный класс «Робототехника», Гардероб, Комната хранения учебного инвентаря, Методический кабинет, Подсобное помещение) | Линолеум, классом пожарной безопасности не менее КМ2, с плинтусами ПВХ |  |
| 2.9.1. Класс износостойкости линолеума | не менее 34 |  |
| 2.10. Полы, покрытие (Тепловой узел, Санитарный узел, Коридор, включая тамбуры) | Керамогранитная плитка толщиной не менее 8 мм |  |
| 3. Кровля, материал | Кровельная панель с кровельными облицовками (ПКТМ), с утеплителем из минеральной ваты, произведенная согласно ГОСТ 32603-2021 1класс, толщиной металлической облицовки внешней стороны не менее 0,7мм и пределом огнестойкости не менее REI160, Группа горючести – НГ. Класс пожарной опасности материалов – КМ0,Толщина утеплителя – не менее 200мм, Теплопроводность при температуре 298+-2 К – не более 0,042 Вт/К*м. С утеплителем из Минеральной Ваты - Цвет объектов военно-патриотических комплексов – согласно RAL 6011. Минимально необходимая толщина стеновых и кровельных сэндвич-панелей принимается согласно СниП 5 0.13330.2012 и соответствует для стеновой сэндвич-панели – 200мм, для кровельной сэндвич-панели – 200мм. Для максимальной изоляции, герметичности и огнестойкости сооружения сэндвич-панели должны быть произведены на автоматической линии ROBOR. |  |
| 4. Оконные блоки (учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины», учебный класс «Робототехника», Гардероб, Комната хранения учебного инвентаря, Методический кабинет, Подсобное помещение, Коридор, включая тамбуры) | Двухкамерный стеклопакет из ПВХ, двухстворчатые, с поворотно-откидным механизмом открывания, в комплекте противомоскитная сетка. Количество камер стеклопакета – не менее 2 шт. Размеры оконных блоков – не менее 1400*1400 мм, общее количество – не менее 7 шт. |  |
| 5. Оконные блоки (тепловой узел, санитарный узел) | Двухкамерный стеклопакет из ПВХ, двухстворчатые, с поворотно-откидным механизмом открывания, в комплекте противомоскитная сетка. Количество камер стеклопакета – не менее 2 шт. Размеры оконных блоков – не менее 400*600 мм, общее количество – не менее 5 шт. |  |
| 6. Дверные блоки | Наличие |  |
| 6.1. Наружные дверные блоки (вход в здание 1) | Дверь уличная металлическая с терморазрывом – три контура уплотнения. Толщина полотна – не менее 110 мм Толщина рамы – не менее 140 мм Наружная покраска сталь не менее 1,5мм Внутренняя покраска сталь не менее 1,5мм Количество замков – 1 Укомплектован доводчиком |  |
| 6.2. Наружные дверные блоки (вход в здание 2) | Дверь уличная металлическая с терморазрывом – три контура уплотнения. Толщина полотна – не менее 110 мм Толщина рамы – не менее 140 мм Наружная покраска сталь не менее 1,5мм Внутренняя покраска сталь не менее 1,5мм Количество замков – 1 Укомплектован доводчиком |  |
| 6.3. Внутренние дверные блоки | Наличие |  |
| 6.3.1. Внутренние дверные блоки (учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины»- 1 шт., учебный класс «Робототехника» – 1 шт., Гардероб – 1 шт., Комната хранения учебного инвентаря – 1 шт., Методический кабинет – 1 шт., коридор и тамбуры – не менее 2 шт, Подсобное помещение – 1 шт. | Блок дверной из ПВХ профилей однопольный Заполнение – ПВХ по типу сэндвич Замок – 1 шт., с приспособлением открывания двери с внутренней стороны без ключа и комплектом ключей 4 шт. Размеры (ВхШ) не менее 2080х890 – не менее 8 шт. |  |
| 6.3.2. Внутренние дверные блоки санитарный узел. | Блок дверной из ПВХ профилей однопольный Заполнение – ПВХ по типу сэндвич с коэкструдированным ламинированным покрытием Замок – 1шт, с приспособлением открывания двери с внутренней стороны без ключа и комплектом ключей не менее 4 шт. Размеры (ВхШ) не менее 2080х790 – 4 шт. |  |
| 6.3.3. Внутренние дверные блоки тепловой узел. | Блок дверной однопольный противопожарный Предел огнестойкости EI 60 Толщина стали не менее 1,2мм Утепление – два контура уплотнения. Количество замков – 1 Укомплектован доводчиком Размеры (ВхШ) не менее 2040х870 – 1 шт. |  |
| 6.3.4. Внутренние дверные блоки тамбуров | Блок дверной из ПВХ профилей двухпольные Заполнение – ПВХ по типу сэндвич с коэкструдированным ламинированным покрытием Замок – 1шт, с приспособлением открывания двери с внутренней стороны без ключа и комплектом ключей не менее 2 шт. Размеры (ВхШ) не менее 2080х1400 – не менее 2 шт. |  |
| 7. Крыльца | Крыльца – не менее 2 шт. Первое с размером площадки не менее 1500*2000 мм; Второе с размером площадки не менее 2000*3000 мм. Материал крылец из металлоконструкций, со ступенями и площадками из настила сварного решетчатого оцинкованного. Высота подступенка: не менее 150мм, ширина проступи: не менее 300 мм. Крыльца оборудованы перилами из уголков стальных горячекатаных не менее 50х50х4мм и полосы не менее 40х4мм, окрашенных, оцинкованных методом горячего цинкования. Монтаж всех элементов крылец на болтовом соединении. |  |
| 8. Система тревожной сигнализации КТС «Тревожная кнопка» | Наличие |  |
| 8.1 ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст) | Соответствие |  |
| 9. Система водоснабжения холодной и горячей воды | Материалы, применяемые в системе водоснабжения Комплекта должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». Системой горячего водоснабжения от электрического водонагревателя оборудуются: - санитарные узлы - тепловой узел Система холодного водоснабжения обеспечивается за счет накопительного бака в тепловом узле объемом не менее 1 куб.м. Из накопительного бака вода в систему должна подаваться насосной станцией (1 рабочая и 1 резервная). Подогрев воды в систему горячего водоснабжения. В помещении санитарный узел и тепловой узел по согласованию с заказчиком должны быть установлены не менее 2 водонагревателя по не менее 50 л. Каждый (резерв дополнительного водонагревателя на 50 л. В количестве 1 шт.) |  |
| 10. Система водоотведения | Материалы, применяемые в системе водоотведения Комплекта, должны соответствовать, в том числе: - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования». Трубопроводы предусмотреть из труб по ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». Для возможности обслуживания трубопровода предусмотреть ревизии и прочистки на поворотах. Системой водоотведения оборудуются: - санитарные узлы - тепловой узел |  |
| 10.1. Наружная система водоотведения (бытовая канализация) | Для организации бытовых стоков канализации предусмотреть емкость (септик) не менее 5 куб.м. Подключение системы внутреннего водоотведения и канализации в емкости в соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; |  |
| 11. Система отопления модульного сооружения | Наличие в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в том числе:  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ;  СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;  СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;  СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;  СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;  СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изм.)». Вентиляцию предусмотреть приточно-вытяжной с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен помещений должен соответствовать требованиям СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». |  |
| 11.1. Комплектация системы отопления модульного сооружения, котельная (тепловой узел) | Электрический отопительный котел мощностью не менее 30 кВт, устанавливаемый в техническом помещении теплового узла. Электрический котел мощностью не менее 30 кВт настенного исполнения Котлы должны быть смонтированы и подключены к системе отопления модульного сооружения. |  |
| 11.2. Трубопроводы системы отопления, конструктивное решение | 1) Все горизонтальные трубопроводы системы отопления должны быть с уклоном не менее 0,002 в направлении спускной арматуры, обеспечивающем нормальное опорожнение системы. 2) Все горизонтальные ветки оснащены регулирующей, запорной арматурой. 3) Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны быть проложены в гильзах. |  |
| 11.3. Должны быть произведены испытания на прочность оборудования и трубопроводов системы отопления и теплового узла давлением не менее 0,3 Мпа. | Наличие |  |
| 11.4. Система должна быть изготовлена в соответствии: - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и указаниями производителей оборудования. | Соответствие |  |
| 12. Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. | Наличие лицензии, либо договор с лицензирующей организацией (субподряд) |  |
| 12.1 ГОСТ Р 71934-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. И введен в действие Приказом Росстандарта от 27.01.2025 N 27-ст) | Соответствие |  |
| 13. Автоматическая пожарная сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией | Наличие лицензии, либо договор с лицензирующей организацией (субподряд) |  |
| 13.1 Руководствоваться при выполнении монтажных работ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Приказ МЧС России от 20.07.2020 г. N 539 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (включая СП 486.1311500.2020). ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний». Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утв. Приказом Минэнерго от 20.05.2003 № 187). СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту». ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту». ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. | Соответствие |  |
| 14. Средства первичного пожаротушения | Наличие |  |
| 14.1 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | Соответствие |  |
| 15. Система охранной сигнализации | Наличие |  |
| 15.1 Руководствоваться при выполнении монтажных работ: ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний». СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования». | Соответствие |  |
| 16. Система видеонаблюдения | Наличие |  |
| 16.1 Руководствоваться при выполнении монтажных работ: ГОСТ Р 51558–2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». | Соответствие |  |
| 17. Система силового оборудования и электроосвещения и связи модульного сооружения | Наличие. Материалы, применяемые в системах Комплекта, должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов, в том числе: ПУЭ (изд.7) «Правила устройства электроустановок»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; А 10–93 Материалы для проектирования и рабочие чертежи «Защитное заземление и зануление электрооборудования»; СО–153–34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты здания, сооружения и промышленных коммуникаций»; Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ. Искусственное освещение должно обеспечивать освещенность в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Для управления осветительными приборами все помещения должны быть оборудованы выключателями, в соответствии с расчетным рабочим током. Помещения должны быть оборудованы розетками, рассчитанными на рабочий ток от 16А в количестве, обеспечивающем нормальную эксплуатацию помещения. В комплект поставки Комплекта должен входить комплект молниезащиты. В помещениях с влажными процессами предусмотреть систему уравнивания потенциалов. В нормативных местах установки предусмотреть светильники светодиодные, аварийные «ВЫХОД» мощностью 3,5 – 4,0 Вт. Потребляемая мощность электропринимающих устройств Комплекта не должна превышать – 60 кВт. |  |
| 17.1. Источник электроснабжения В целях учета потребленной электрической энергии на вводе в здание устанавливается прибор учета электрической энергии. | От существующей линии электроснабжения Наличие |  |
| 17.2. Групповые и распределительные сети | Проложены в гофре за финишным потолком. Отпуски к электропотребителям – открыто в кабель-каналах и в гофре в технических помещениях. |  |
| 17.3. Сечения кабельных линий должны быть выбраны исходя из расчетной мощности потребителей и длительно-допустимой токовой нагрузке. Проверены по допустимой потере напряжения в нормальном и аварийном режимах, а также отключению защитных аппаратов при токах однофазного короткого замыкания. | Соответствие |  |
| 17.4. Освещение с уличной стороны модульного сооружению рядом с входами в здание и по углам сооружения | Должны быть установлены настенные светильники светодиодные пылевлагозащищенные. |  |
| 17.5 Количество установленных потолочных светодиодных светильников | Учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины» (помещение № 1) – не менее 8 шт. Учебный класс «Робототехника» (помещения № 2) – не менее 8 шт. Гардероб (помещения № 3) – не менее 1 шт. Комната хранения учебного инвентаря (помещение № 4) не менее 2 шт. Методический кабинет (помещение № 5) не менее 2 шт. Подсобное помещение (помещение № 6) не менее 2 шт. Санитарный узел (помещение № 7 №8) – не менее 6 шт. Тепловой узел (помещение №9) – не менее 2 шт. Коридор, включая тамбуры (помещения № 10,11,12) не менее 5 шт. |  |
| 17.6 Количество установленных двойных розеток (16А) | Учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины» (помещение № 1) – не менее 5 шт. Учебный класс «Робототехника» (помещения № 2) – не менее 5 шт. Гардероб (помещения № 3) - не менее 1 шт. Комната хранения учебного инвентаря (помещение № 4) не менее 2 шт. Методический кабинет (помещение № 5) не менее 2 шт. Подсобное помещение (помещение № 6) не менее 1 шт. Санитарный узел (помещение № 7 №8) – не менее 1 шт. Тепловой узел (помещение №9) – не менее 4 шт. Коридор, включая тамбуры (помещения № 10,11,12) не менее 3 шт. |  |
| 17.7 Количество установленных выключателей одноклавишных | -тамбур вход 1 – не менее 1 шт. -тамбур вход 2 – не менее 1 шт. -коридор – не менее 2 шт. |  |
| 17.8 Количество установленных выключателей двухклавишных | Учебный класс «Основы безопасности и защиты Родины» (помещение № 1) – не менее 1 шт. Учебный класс «Робототехника» (помещения № 2) – не менее 1 шт. Гардероб (помещения № 3) - не менее 1 шт. Комната хранения учебного инвентаря (помещение № 4) не менее 1 шт. Методический кабинет (помещение № 5) не менее 1 шт. Подсобное помещение (помещение № 6) не менее 1 шт. Санитарный узел (помещение № 7 №8) – не менее 3 шт. Тепловой узел (помещение №9) – не менее 1 шт. Коридор, включая тамбуры (помещения № 10,11,12) не менее 3 шт. |  |
| 18. Энергетическая эффективность | Энергетическая эффективность поставляемого Комплекта должна обеспечивать требования Федерального закона Российской Федерации №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |
| 19. Мероприятия по доступности маломобильных групп населения | Поставляемый Комплект должен обеспечить выполнение требований согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |  |
| 20. Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | Монтаж оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани |  |

2. Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, улица Южная, 54

3. Срок поставки: согласно графику поставки, приложение №2 к техническому заданию

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладка, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.6.	На все используемые материалы и оборудование, входящие в Единый перечень продукции, подлежащей сертификации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467  и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Заказчику предоставляются сертификаты соответствия или декларации о соответствии.

4.7.	Подрядчик до начала изготовления Товара должен согласовать места размещения в модульном сооружении монтируемого инженерного оборудования, электротехнических устройств и электрооборудования, сантехнического оборудования.

4.8.	Поставщик до начала поставки и монтажа Товара должен согласовать цветовые решения сэндвич-панелей, отделочных покрытий помещений, сантехнического и иного монтируемого оборудования.

4.9.	Поставщик на этапе приемки Товара предоставляет Заказчику исполнительные схемы и паспорта на смонтированное оборудование и устройства:

- систему вентиляции модульного сооружения;

- систему водоснабжения и канализации;

- систему отопления модульного сооружения;

- систему силового оборудования и электроосвещения модульного сооружения;

- систему видеонаблюдения;

- средства первичного пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией;

- систему оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта;

- систему тревожной сигнализации КТС «Тревожная кнопка».

4.9.1.	Схемы предоставляются в виде файлов в формате PDF на флэш-носителе - 1 шт. и на бумажном носителе, в сшитом виде, совместно с паспортами на смонтированное оборудование и устройства - 2 экз.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Срок гарантии на поставляемый Товар в полном объеме: не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с момента подписания сторонами структурированного документа о приемке.

4.4.	В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу товара в соответствии с техническим описанием производителя товара, обеспечивает за свой счет гарантийное обслуживание поставленного товара.

4.5.	В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Подрядчика, произвести ремонт или замену такого товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего письменного уведомления от Заказчика.

4.6.	 Все комплектующие, которые Поставщик устанавливает на товар в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы производителем.

4.7.	Гарантийное обслуживание и ремонт товара, доставка товара к месту проведения ремонта производится силами и за счет Поставщик.

4.8.	Гарантия предоставляется Поставщиком одновременно с товаром и срок её действия должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя товара.

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по монтажу, установке, пуско-наладке оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже установке и пуско-наладке оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

10.	Требования к соответствию поставляемого Товара нормативным и техническим документам:

10.1.	Контроль качества сварных соединений должен быть произведен с учетом требований: ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

10.2.	Монтажные швы должны быть выполнены ручной сваркой электродами по ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей»;

10.3.	Все металлические элементы модулей должны быть изготовлены в соответствии с требованиями:

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

10.4.	Применяемые при изготовлении каркаса модулей профили должны быть:

- уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93;

- прокат листовой горячекатаный по ГОСТ 103-2006;

- швеллера стальные горячекатаные по ГОСТ 8240-97;

- швеллерастальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83.

10.5.	Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию производится в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

10.6.	Поверхности металлоконструкций должны иметь третью степень очистки от окислов и первую степень обезжиривания по ГОСТ 9.402-2004.

10.7.	Система водоснабжения и канализации модульного сооружения должна быть изготовлена в соответствии с:

-  СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;

-  СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;

- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» и инструкциями заводов-изготовителей оборудования.

10.8.	Система отопления модульного сооружения должна быть изготовлена в соответствии:

-  СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и указаниями производителей оборудования.

10.9 соблюдены требования ПУЭ, СП, действующих государственных и отраслевых стандартов, кабельные линии связи пожарной сигнализации должны быть установлены с учетом действующих норм и правил:

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»);

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

10.10. Система вентиляции модульного сооружения должна быть изготовлена в соответствии:

- ГОСТ Р 59972-2021 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования»;

- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации».

10.11.	Технические решения должны соответствовать требованиям противопожарных, экологических и санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.

Приложение № 1 к

Техническому заданию

Эскиз и экспликация модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани.

Расшифровка к СПЕЦИФИКАЦИИ на поставку и монтаж оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани

| № п/п | Наименование модульного сооружения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модульное сооружение для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани, в состав, которого включены помещения: | комплект | 1 |
| 1.1. | Помещение «Учебный класс» | М2 | 68 |
| 1.2. | Помещение «Учебный класс» | М2 | 68 |
| 1.3. | Комната хранения учебного инвентаря | М2 | 7 |
| 1.4. | Гардероб | М2 | 8,1 |
| 1.5. | Методический кабинет | М2 | 8,9 |
| 1.6. | Подсобное помещение | М2 | 2,6 |
| 1.7. | Санитарный узел | М2 | 4,2 |
| 1.8. | Санитарный узел | М2 | 4,2 |
| 1.9. | Тепловой узел | М2 | 8,5 |
| 1.10 | Тамбур | М2 | 3,4 |
| 1.11 | Тамбур | М2 | 3,4 |
| 1.12 | Коридор | М2 | 24,9 |

Приложение №2

к техническому заданию

# ГРАФИК ПОСТАВКИ

| № п/п | поставка и монтаж оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани в т.ч. | Адрес | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Количество в единицах измерения | Срок Исполнения отдельных этапов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани | определяется Заказчиком не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, и письменным уведомлением направляется в адрес Поставщика | комплект | 1 | 45 календарных дней с момента заключения договора |
| 2 | Монтаж оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нягань, ул. Южная, 54. | комплект | 1 | 60 календарных дней с момента завершения этапа поставка оборудования для создания модульного сооружения для военно-патриотического воспитания молодежи на базе учебно-тренировочного полигона начальной военной подготовки в городе Нягани |