ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку уборочной техники (воздуходувка, мотокоса)

- Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |
| 1. | Бензиновый триммер / мотокоса | Модель | бензиновый триммер / мотокоса |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Тип двигателя | бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя | Не менее 40,2 не более 42 | см3 |  |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | Не менее 1,6 не более 1,8 | кВт |  |  |  |  |
|  |  | Максимальные частота вращения выходного вала | Не менее 8790 не более 9000 | об/мин |  |  |  |  |
|  |  | Тип старта | ручной (тросовый) |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукоятки | U-образная (велосипедная) для удобного управления |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид штанги | прямая, неразборная |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип привода | жесткий вал |  |  |  |  |  |
|  |  | Режущий элемент | 380 комбинированный — леска (корд) + металлический нож / диск. |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина лески | 2,4 | мм |  |  |  |  |
|  |  | Ширина скашивания | • леской — до 400 мм (в зависимости от головки). • ножом — 255 мм (диаметр диска 255 мм) |  |  |  |  |  |
|  |  | Нож | 40 зубцов, Ø 255 мм, посадка 25,4 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Посадочная резьба крепления | Ml0x1,25 мм, левая |  |  |  |  |  |
|  |  | Топливный бак | Не более 0,64 | Л |  |  |  |  |
|  |  | Расход топлива | Не более 610 г/кВт/ч (примерно 0,6-0,7 л/ч) |  |  |  |  |  |
|  |  | Топливо | бензин АИ-92, А-95, масло для 2-тактных двигателей в рекомендованной пропорции по документации |  |  |  |  |  |
|  |  | Вес (нетто без насадки) | Не более 6,3 | кг |  |  |  |  |
|  |  | Антивибрацио иная система | присутствует (снижает вибрацию на рукоятке). |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень шума | звуковое давление = 95- 98 дБ. звуковая мощность не более 98 дБ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплектация (примерная) | Двигатель с рукояткой управления. Рабочая рукоятка U-образная. Триммерная головка с полуавтоматической шпулей. Металлический диск. Защитный кожух. Плечевой ремень / подвесная система. Набор ключей и ёмкость для приготовления смеси. Очки. |  |  |  |  |  |
|  |  | Применение | Подходит для интенсивной работы на больших участках, борьбы с высокой травой, бурьяном и мелким кустарником; модель позиционируется как профессиональная бензиновая мотокоса. |  |  |  |  |  |
| 2. | Воздуходувное устройство | Модель | Ранцевый воздуходув |  | шт. |  | 2 |  |
|  |  | Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем двигателя | Не менее 79,9 не более 81 | см3 |  |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | Не менее 3,2 не более 4,5 | кВт |  |  |  |  |
|  |  | Уровень вибрации слева/справа | Не более 0/3,5 | м/с2 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень звуковой мощности | Не более 112 | ДБ(А) |  |  |  |  |
|  |  | Уровень звукового давления | Не более 104 | ДБ(А) |  |  |  |  |
|  |  | Скорость воздушного потока | Не менее 97 не более 100 | м/с |  |  |  |  |
|  |  | Режим работы | выдувание |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный расход воздуха | Не менее 2,025 не более 2,2 | МЗ/ч |  |  |  |  |
|  |  | Число оборотов на холостом ходу | Не менее 2500 | Об/мин |  |  |  |  |
|  |  | Топливный бак | Не более 2 | л |  |  |  |  |
|  |  | Вес | Не более 11,7 | кг |  |  |  |  |

2.	Требования к таре и упаковке товара:

2.1	Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию: - наименование товара;

-	товарный знак изготовителя (при наличии);

-	указания по применению;

2.2	Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.

2.3	При поставке Товара необходимо предоставить гарантийный талон.

3.	Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки.

4.	Место поставки Товара

4.1	Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. П. Л. Морозова 83.

4.2	Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.

5.	Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

5.1	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

5.2	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

5.3	Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем.

5.4	Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.

5.5	Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.