Техническое задание

на поставку инструментов

| № п/п | Код | Наим‌​﻿‌⁠‌⁠​⁠‍﻿﻿‌﻿‍﻿‍⁠⁠‌​⁠​‍‌‍‍﻿‌‍﻿​​‌‌‍​‌​﻿​‍‌﻿енование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.73.30.299 | Сминатель СМ-16 | Не применяется согласно подп. "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 25.73.30.299 | Вальцовка Р-14 | Не применяется согласно подп. "и" п. 5 |  |  |

1. Требования к показателям и характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики, описание | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сминатель СМ-16 | Применение: для удаления из трубных решеток труб 16х1; 16х1,5. Наружный диаметр трубы, мм: 16 | шт | 13 |
|  | Вальцовка Р-14 | Применение: для развальцовки труб с внутренним диаметром: 14 мм | шт | 6 |

2. Место поставки товара г. Новый Уренгой, ул. Крайняя, д. 10.

3. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 31.07.2026 года

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором