Техническое задание

на поставку, установку дверей, перегородок и окон для нужд  МУП «ВКС»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 22.23.14.120 | Окно |  |  | ✓ |
| 2 | 22.23.14.120 | Окно |  |  | ✓ |
| 3 | 22.23.14.120 | Фрамуга |  |  | ✓ |
| 4 | 22.23.14.110 | Дверь |  |  | ✓ |
| 5 | 22.23.14.110 | Дверь |  |  | ✓ |
| 6 | 22.23.14.110 | Дверь |  |  | ✓ |
| 7 | 22.23.14.110 | Перегородка |  |  | ✓ |
| 8 | 22.23.14.110 | Дверь |  |  | ✓ |
| 9 | 22.23.14.110 | Перегородка |  |  | ✓ |
| 10 | 22.23.14.110 | Перегородка |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристика (Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | Адрес установки | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно | Ширина 1750 мм Высота 2000мм Система- Nordprof 58 Цвет-белый Вид изделия -изнутри Стеклопакет СПД 32мм -2,73 кв.м Площадь изделия-3,5 кв.м | г.Верхня Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 1 |
| 2 | Окно | Ширина 1060 мм Высота 2070 мм Система- Nordprof 58 Цвет-белый Вид изделия -изнутри Стеклопакет СПД 32мм -1,64 кв.м Площадь изделия-2,19 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 1 |
| 3 | Фрамуга | Ширина 1750 мм Высота 600 мм Система- Nordprof 58 Цвет-белый Вид изделия -изнутри Стеклопакет СПД 32мм -0,69 кв.м Матовый-соответствие Площадь изделия- 1,05 кв.м Цепной механический привод-наличие | г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 2 |
| 4 | Дверь | Ширина 1500 мм Высота 2330 мм Система- GRAIN 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -снаружи Стеклопакет СПД 32мм -1,08 кв.м Сэндвич-панель 32мм -1,02 кв.м Площадь изделия- 3,49 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 1 |
| 5 | Дверь | Ширина 900 мм Высота 2000 мм Система- GRAIN 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -снаружи Сэндвич-панель 24мм -1,07 кв.м Площадь изделия- 1,8 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 1 |
| 6 | Дверь | Ширина 1000 мм Высота 2050 мм Система- GRAIN 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -снаружи Сэндвич-панель 32мм -1,1 кв.м Площадь изделия- 1,84 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Парковая, д.1-А | шт | 1 |
| 7 | Перегородка | Ширина 600 мм Высота 2900 мм Система- Nordprof 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -изнутри Сэндвич-панель 24мм -0,77 кв.м Площадь изделия- 1,01 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.25 Октября, д.1 | шт | 1 |
| 8 | Дверь | Ширина 700 мм Высота 1880 мм Система- GRAIN 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -снаружи Сэндвич-панель 24мм -0,68 кв.м Площадь изделия- 1,32 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.25 Октября, д.1 | шт | 1 |
| 9 | Перегородка | Ширина 2000 мм Высота 2270 мм Система- Nordprof 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -изнутри Сэндвич-панель 24мм -2,98 кв.м Площадь изделия- 4,24 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Северный поселок, д.3 | шт | 1 |
| 10 | Перегородка | Ширина 1500 мм Высота 2270 мм Система- Nordprof 58 Материал-ПВХ Цвет-белый Вид изделия -изнутри Сэндвич-панель 24мм -2,77 кв.м Площадь изделия- 3,18 кв.м | г.Верхняя Салда, ул.Северный поселок, д. 3 | шт | 1 |

Исполнитель осуществляет уточненные замеры проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление блоков и доставку до места установки.

2. Место поставки и установки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д.2 , ул.Парковая, д.1-А,Северный поселок,д.3

3. Срок и условия поставки и установки: в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по согласованию.

3.1. Стоимость Товара (Цена Договора) включает в себя все расходы и издержки Исполнителя, связанные с исполнением Договора в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, демонтаж существующих  конструкции и монтаж товара, стоимость расходных и крепежных материалов, а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Перед началом производства работ Исполнитель производит необходимые замеры с выездом на место выполнения работ с целью уточнения габаритных размеров оконных блоков и стеклопакетов. Конфигурация оконных блоков должна быть согласована с Заказчиком. Ответственность за точность замера и окончательный размер оконных блоков и стеклопакетов в полной мере несет Исполнитель.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Исполнитель должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Исполнитель обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Требование к выполняемым работам:

7.1. Исполнитель осуществляет следующие виды работ:

- демонтаж существующих оконных конструкций;

- замер размеров оконных проемов;

- доставка, разгрузка, поднятие пластиковых окон;

- монтаж конструкций и всех необходимых аксессуаров (доводчиков, замков, подоконников, откосов, отливов и др.), включая выполнение всех необходимых операций по подгонке деталей и для обеспечения требований энергоэффективности;

- регулировка открывающихся фрамуг;

- вынос, погрузка и вывоз мусора, образовавшегося в результате демонтажа и монтажа (старых окон, дверей, штукатурки, упаковки и др.).

7.2. Испонитель должен обеспечить качество выполняемых работ и применяемых материалов, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил) и условиям договора.

7.3. Все работы должны выполняться в соответствии со СНиП, СанПиН, пожарными нормами и правилами.

7.4. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при производстве работ должны иметь паспорта, сертификаты соответствия, гигиенические и пожарные сертификаты.

7.5. Исполнитель самостоятельно уточняет все объемы, и делает замеры и согласовывает конфигурации всех изделий. Материалы, необходимые для выполнения работ, должны применяться после согласования с Заказчиком. Фурнитура должна обеспечивать легкое открывание, закрывание и проветривание окон. Износостойкая, изготовленная из качественных и долговечных материалов. Должна обеспечивать не менее 20 000 полных поворотно-откидных циклов открывания.

7.6. Работы выполняются по согласованному сторонами графику.

7.7. Исполнитель должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

7.8. Демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением откосов, с сохранением внешнего вида фасада.

7.9. При установке новых оконных блоков должна быть соблюдена технология теплоизоляции и гидроизоляции. При выявлении тепловых потерь до приемки работ через конструкции окон и примыкающие швы (посредством тепловизионного обследования) Исполнитель обеспечивает оперативное устранение выявленных недостатков с предоставлением результатов тепловизионного обследования конструкции окон и примыкающих швов (теплокарт).

7.10. Исполнитель в письменной форме извещает заказчика о выполнении работ в течение одного дня после окончания работ.

7.11. Исполнитель должен самостоятельно и за свой счёт организовать своевременную ежедневную уборку помещений от строительного мусора и его вывоз. Не допускается использовать для этих целей мусорные контейнеры заказчика.

7.12. Доставка материалов и погрузо-разгрузочные работы производятся силами и за счет Исполнителя.

7.13. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами:

- ГОСТ 23166-21 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;

- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакет клееные. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

- ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

- ГОСТ 30777-2023 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;

- Иные ГОСТ, ТУ на используемый в процессе производства работ материал.

Общие требования к выполнению работ:

Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

- СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения».

- СП 68.13330.2017 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам и ТУ и должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.