Техническое задание

на поставку насосного оборудования, укомплектованного двигателями

для нужд ООО "ИТЭ" "ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875﻿﻿⁠‌⁠﻿﻿‌⁠​​‌⁠‍⁠​‌​‌⁠​﻿​﻿⁠‍‍​﻿﻿​​‍⁠﻿﻿‌⁠⁠‌﻿﻿‌﻿ (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 28.12.13.140 | Насос |  |  | ✓ |
|  | 49.41.19.900 | Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |  |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Ед. изм. | Всего, кол-во | Грузополучатель/кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной инв.№ 11, Мурманская обл, Кольский муниципальный район, Городское поселение Кильдинстрой, Кильдинстрой пгт |
|  |  | Модель | АИР 180 М2 ЖУ2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 220 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 48 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | КМ 100-65-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1500 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 78 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 100 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
| 2 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной № 22, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон. Росляково, ул. Мохнаткина Пахта |
|  |  | Модель | АИР200М2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 37 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2950 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 235 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 55 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | ЦНС(Г) 38/154 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2950 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 280 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 38 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 154 |  |  |  |
| 3 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 2 | Здание котельной № 37, Мурманская область, ЗАТО Александровск городской округ, населённый пункт Оленья Губа |
|  |  | Модель | АИР180S2У2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2940 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 180 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 48 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 2 |  |
|  |  | Модель | К100-65-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2940 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 78 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 100 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
| 4 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной инв. № 39, Мурманская область, городской округ ЗАТ поселок Видяево, поселок Видяево, п. Ара |
|  |  | Модель | АИР160S2Y2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2940 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 180 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 48 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | 1К10080-160УЗ.1 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 12,8 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 78 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 100 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 32 |  |  |  |
| 5 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 | Здание котельной инв. № 41, Мурманская обл, Кольский муниципальный район, Городское поселение Кильдинстрой, нп Зверосовхоз |
|  |  | Модель | К100-65-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2940 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 78 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 100 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | АИР180S2У2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2940 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 180 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 48 |  |  |  |
| 6 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной инв. № 98, Мурманская обл, Городской округ, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево |
|  |  | Модель | АИР280S2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 110 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2975 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 594 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 70 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | 1К 100-65-200 УЗ1 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 22 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 78 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 100 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
| 7 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | АИР225М2У2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 55 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2970 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 322 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 55 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | ЦНСГ-60-198 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 55 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2950 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 305 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 60 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 198 |  |  |  |
| 8 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | А250М2 У1 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 90 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2975 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 496 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 65 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | К80-50-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 15 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 226 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 50 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
| 9 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 2 |  |
|  |  | Модель | А250М2 У1 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 90 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2975 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 496 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 65 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 2 |  |
|  |  | Модель | 1К80-50-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 15 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 250 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 50 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 50 |  |  |  |
| 10 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной № 2 (Ф/1681 С; 99), Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск |
|  |  | Модель | АИР200L4 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 45 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1475 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 280 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 60 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | К160/30 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1450 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 73 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 20 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 30 |  |  |  |
| 11 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | АИР180М4 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 30 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1470 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 190 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 55 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | К8/18 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 1,2 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 32 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 8 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 18 |  |  |  |
| 12 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | АИР100L2Y2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 28 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 36 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | К65-50-160 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 110 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 25 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 32 |  |  |  |
| 13 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Здание котельной инв. № 148, Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск |
|  |  | Модель | АИР100L2Y2 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 5,5 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 28 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 36 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 |  |
|  |  | Модель | К45/30 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2900 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 148 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 45 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 30 |  |  |  |
| 14 | Насос с двигателем | ГОСТ | 31606-2024 | шт | 1 | Котельная № 16Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск, |
|  |  | Модель | 4АИР-200 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 34 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 1474 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 280 |  |  |  |
|  |  | Диаметр вала, мм | 66 |  |  |  |
|  |  | ГОСТ | 31839-2012 |  |  |  |
|  |  | Модель | ЦНСГ-38-198 |  |  |  |
|  |  | Мощность, кВт | 37 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | 2950 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 380/660 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 360 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 38 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 198 |  |  |  |
| 15 | Насос | ГОСТ | 31839-2012 | шт | 1 | Здание котельной № 22, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон. Росляково, ул. Мохнаткина Пахта |
|  |  | Модель | Grundfos (UPS32-120F) |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт | 380 |  |  |  |
|  |  | Частота вращения, об/мин | регулирующая |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В | 220/380 |  |  |  |
|  |  | Вес, кг | 17,3 |  |  |  |
|  |  | Подача, м3/ч | 14 |  |  |  |
|  |  | Зона установки насосов | взрывоопасная |  |  |  |
|  |  | Напор, м | 12 |  |  |  |
| 16 | Услуги по доставке |  |  | Усл.ед | 1 |  |

- Место поставки: место поставки указано в таблице

- Срок и условия поставки: Поставка товара осуществляется в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора

Назначение товаров и цели использования: поставка насосного оборудования, укомплектованного двигателями для ООО «ИТЭ» в 2026 году.

Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика до складов Заказчика по адресам, указанным в таблице. Насос и двигатель Поставщиком поставляются в сборе.

Разгрузка осуществляется силами Поставщика на склады Заказчика. Доставка должна осуществляться в рабочие дни недели в период с 09.00 до 16.00 часов местного времени, действующего в месте отгрузки товара.

Для осуществления доставки необходимо до доставки предоставить контактным лицам информацию с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О. водителя и лица, сопровождающего груз.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам (или предоставить аналог соответствующим характеристикам);

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара или иметь сертификат соответствия);

4.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не была восстановлены потребительские свойства;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

6.4	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик обязан укомплектовать Товар следующими документами (в соответствии с законодательством РФ):

а)	Акт приема-передачи, счет, накладная Торг 12 или УПД в 3-х экземплярах, счет-фактура;

б)	Сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;

в)	Техническими паспортами;

г)	Инструкциями по эксплуатации на русском языке;

д)	Гарантийными талонами, если предусмотрено законодательством Российской Федерации;

е)	Иными документами по согласованию Сторон и в соответствии с действующим законодательством РФ (в т. ч. ст. 456 Гражданского кодекса РФ).