Техническое задание

на поставку беспилотного​‍﻿﻿‌﻿‌‌‍‍​﻿‌‌﻿⁠‍﻿​‍﻿‌‍﻿​​﻿‍​⁠‍‍﻿﻿﻿﻿‍​⁠​⁠⁠‍‍ летательного аппарата

- Объект закупки:

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беспилотный летательный аппарат | 30.30.32.120 | Батарея Время зарядки - От 0% до 100%: 1 аккумулятор заряжается примерно не более 51 минуту, 3 аккумулятора заряжаются примерно не более 90 минут (входное напряжение 200–240 В), - Зарядка через дрон (максимальная мощность зарядки 65 Вт) От 0% до 100%: не более 115 минут , - Использование адаптера питания USB-C 100 Вт От 0% до 100%: 1 аккумулятор заряжается примерно не более 80 минут Емкость: не менее 6654 мАч Масса: не более Около 332 г Напряжение: не более 15 В Тип: литий-ионный 4S Энергия: не менее 95 Вт·ч Концентратор для зарядки аккумуляторов Вход: Порт USB-C: от 5 В до 20 В, макс. не менее 5 А Порт Mini SDC: от 11,2 В до 17,6 В, макс. не менее 15 А Выход Порт аккумулятора: от 10 В до 17,2 В, макс. не менее12 А Общая номинальная мощность Порт USB-C: поддерживает не менее 100 Вт Порт Mini SDC: поддерживает не менее 240 Вт/не более 15 А Совместимость Интеллектуальная летная батарея: наличие Тип зарядки: при использовании с адаптером питания 100 Вт: поддерживает параллельную зарядку трех аккумуляторов (концентратор параллельной зарядки отдает приоритет аккумулятору с самым низким уровнем заряда и переключается на параллельную зарядку: наличие Передача видео: Антенны: не менее 6 антенн, 2T4R Задержка передачи Совместимость с пультом дистанционного управления DJI RC 2/DJI RC Pro 2: прибл. Не менее 130 мс. Качество просмотра в реальном времени Пульт дистанционного управления: не менее1080p/30 кадров/с, не менее 1080p/60 кадров/с Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, без помех) FCC: не менее 30 км CE: не менее 15 км SRRC: не менее 15 км MIC: не менее 15 км Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, с помехами) Сильные помехи (городской ландшафт): Прибл.: от не более 1,5и до не менее 6 км Средние помехи (пригородный ландшафт): Прибл. От не более 6и до не менее 15 км Слабые помехи (пригород/побережье): Прибл. От не более 15 и до не менее 30 км Макс. расстояние передачи (с препятствиями, с помехами) Низкие помехи и препятствия из-за зданий: приблизительно от более 0 и не менее 0,7 км Низкие помехи и препятствия из-за деревьев: приблизительно от не более 0,7и до не менее 4,5 км Макс. скорость загрузки O4+: не менее 10 МБ/с - технология беспроводной локальной сети 6: не менее 80 МБ/с Мощность передатчика (EIRP) Не менее 2,4 ГГц: не менее 33 дБм (FCC) не менее 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , Не менее 5,1 ГГц: не менее 23 дБм (CE) , Не менее 5,8 ГГц: не менее 33 дБм (FCC) не менее 14 дБм (CE) не менее 30 дБм (SRRC) Передача видео: О4+ Рабочая частота: - от не более 2,4000b и до не менее 2,4835 ГГц - от не более 5,170 и до не менее 5,250 ГГц - от не более 5,725 и до не менее 5,850 ГГц Подвес Диапазон угловой вибрации - Зависание без ветра: не более±0,001, - Обычный режим: не более ±0,003, - Спортивный режим: не более ±0,005 Контролируемый диапазон -Крен: от не более-40° и до не менее 400°, -Наклон: от более -90° и до не менее 70° Макс. скорость управления - Крен: не менее 100°/с, - Наклон: не менее 100°/с Механический диапазон - Крен: от не более -90° и до не менее 450 , - Наклон: от не более -164°и до не менее 160°, - Панорамирование: от не более -22° и до не менее 22° Стабилизация Не менее 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) Соединение Диапазон рабочих частот Bluetooth: От не более 2.4000 и до не менее 2.4835 ГГц Диапазон рабочих частот технология беспроводной локальной сети: От не более 2,4000 и до менее 2,4835 ГГц , От не более 5,725 и до менее 5,850 ГГц Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth Не менее 10 дБм Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi Не менее 2,4 ГГц: Не менее 23 дБм (FCC) Не менее 20 дБм (CE/SRRC/MIC) , Не менее 5,8 ГГц: Не менее 23 дБм (FCC/SRRC) Не менее 14 дБм (CE) Протокол Bluetooth: не ниже 5.1 Протокол технология беспроводной локальной сети: Не ниже: 802.11 a/b/g/n/ac/ax Дрон Взлетная масса: Прибл. не менее 1063 г Внутреннее хранилище Не менее 64 ГБ Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) : GPS + Galileo + BeiDou наличие Диапазон рабочих температур От Не более -10 °C до не менее 40 °C Диапазон точности зависания: Вертикально: не более ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ± не более 0,5 м (с спутниковым позиционированием) Горизонтально: не более ±0,3 (с визуальным позиционированием) не более ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) Макс. время зависания: не менее 45 минут Макс. время полета: не менее 51 минута Макс. высота полета: не менее 6000 м Макс. горизонтальная скорость: Не менее 15 м/с (статус отслеживания), Не менее 25 м/с (спортивный режим) Макс. расстояние полета (в штиль): Не менее 41 км Макс. скорость подъема: не менее 10 м/с (спортивный режим), не менее 6 м/с (обычный режим), не менее 6 м/с (режим кино) Макс. скорость спуска не менее 10 м/с (спортивный режим) , не менее 6 м/с (обычный режим) , не менее 6 м/с (режим кино) Макс. сопротивление ветру не менее 12 м/с (39,4 фут/с) Макс. угол наклона не менее 35° Размеры Разложенный (без пропеллеров): не менее 328,7×390,5×135,2 мм (Д×Ш×В) , Сложенный (без пропеллеров): не менее 257,6×124,8×103,4 мм (Д×Ш×В) , Сложенный (с пропеллерами): не менее 257,6×124,8×106,6 мм (Д×Ш×В) Система сенсоров: 3D-инфракрасный датчик - Диапазон измерения направленного вниз инфракрасного датчика: от не более 0,3 и до не менее 8 м (отражательная способность не менее 10%) Поле зрения: вперед и назад не менее 60°, влево и вправо не менее 60°, Диапазон измерения направленного вперед LiDAR (в ночное время): от не более 0,5и до не менее 25 м (отражательная способность > 10%) Поле зрения: вверх и вниз не менее 60°, влево и вправо не менее 60° Сверху Диапазон измерения: от не более 0,5 и до не менее 18 м, Поле зрения: Горизонтальное не менее 90°, Вертикальное: не менее 90°, Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета: не менее 6 м/с Сзади Диапазон измерения: от не более 0,5 и до не менее 22 м, Диапазон обнаружения: от не более 0,5 и до не менее 200 м, Поле зрения: Горизонтальное не менее 180°, Вертикальное не менее 180° , Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета не менее 18 м/с Слева/справа Диапазон измерения: от не более 0,5 и до не менее 21 м, Диапазон обнаружения: от не более 0,5 и до не менее 200 м, Поле зрения: Горизонтальное не менее 180°, Вертикальное не менее 180°, Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета не менее 18 м/с Снизу Диапазон измерения: от не более 0,5 и до не менее17 м, Поле зрения: Горизонтальное не менее 180°, Вертикальное не менее 180°, Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета: не менее 6 м/с Спереди Диапазон измерения: от не более 0,5 и до не менее 24 м, Диапазон обнаружения: от не более 0,5 и до не мене 200 м, Поле зрения: Горизонтальное не менее 180°, Вертикальное не менее 180°, Эффективная скорость обнаружения: Скорость полета: не менее 18 м/с Тип датчика: Всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная направленным вперед LiDAR и инфракрасным датчиком в нижней части самолета Условия функционирования - Вниз: поверхности с различимыми узорами, диффузная отражательная способность не менее 20% (например, стены, деревья, люди) и адекватное освещение (люкс не более 0,1, городская среда освещения). , -Вперед, назад, влево, вправо и вверх: поверхности с различимыми узорами, адекватное освещение (люкс не более 0,1, городская среда освещения). Камера ISO - Видео Замедленная съемка: 100-6400 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG), - Видео Нормальный: 100-12800 (нормальный) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG), - Фото 100-6400 (25 МП) 100-3200 (100 МП), - Средняя телекамера и телекамера Видео Нормальный: 100-12800 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG), - Средняя телекамера и телекамера Замедленная съемка: 100-6400 (нормальный) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG), - Средняя телекамера и телекамера Фото 100-6400 (12 МП) 100-3200 (48 МП и 50 МП) Видеоформаты Не менее MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) Линза Камера Hasselblad FOV: 72°: 28 мм Диафрагма: f/2.0 - f/11 Фокус: от 2 м до ∞ , Средняя телекамера FOV: 35°: 70 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ , Телекамера FOV: 15°: 168 мм Диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ Макс. битрейт видео Битрейт H.264 ALL-I: не менее 1200 Мбит/с, Стандартный битрейт H.264: не менее 90 Мбит/с, Стандартный битрейт H.265: не менее 180 Мбит/с Макс. разрешение изображения Камера Hasselblad: не ниже 12288 × 8192, Средняя телекамера: не ниже 8064 × 6048, Телекамера: не ниже 8192 × 6144 Матрица Камера Hasselblad: 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 100 МП , Средняя телекамера: 1/1,3-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 МП , Телекамера: 1/1,5-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 50 МП Поддерживаемые форматы файлов exFAT Разрешение видео Камера Hasselblad Вертикальная съемка 4K: не ниже 2160×3840 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с Стандарт H.264 FHD: не ниже 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с, Средняя телекамера Вертикальная съемка 2.7K: не ниже 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с Стандарт H.264 FHD: не ниже 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с Вертикальная съемка 2.7K: не ниже 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с, Телекамера Вертикальная съемка 2.7K: не ниже 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду H.264 Standard FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду Вертикальная съемка 2.7K: не ниже 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду Режимы фотосъемки - Камера Hasselblad Одиночный снимок: 25 МП, 100 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 25 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 100 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV, - Камера Hasselblad Серийная съемка: 25 МП, 3/5/7 кадров; 100 МП, 3/5 кадров Длительность: 25 МП, 1 (512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 100 МП, 2 (512 ГБ)/3 (512 ГБ)/5 (512 ГБ)/7 (512 ГБ)/10/15 , - Средняя телекамера Один снимок: 12 МП, 48 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 48 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV, - Средняя телекамера Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5/7 кадров Длительная: 12 МП, 1 (512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 48 МП, 1 (512 ГБ)/2 (512 ГБ)/3 (512 ГБ)/5/7/10/15/20/30/60 секунд , - Телекамера Покадровая съемка: 12,5 МП, 50 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12,5 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV; 50 МП, 3/5/7 кадров с шагом 0,7 EV, - Телекамера Серийная съемка: 12,5 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5/7 кадров Длительная съемка: 12,5 МП, 1 (512 ГБ)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секунд; 50 МП, 1 (512 ГБ)/2 (512 ГБ)/3 (512 ГБ)/5/7/10/15/20/30/60 секунд Скорость затвора - Camera 25MP: 1/16000-16 с (более 2 с для имитации длительной выдержки) 100MP Single Shot: 1/8000-8 с 25 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-8 с 100 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: , - Средняя телекамера 12 MP: 1/16000-8 с (более 2 с для имитации длительной выдержки) 48 MP Single Shot: 1/8000-2 с 12 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Burst Shooting/Timed: 1/16000-2 с 48 MP Auto Exposure Bracketing (AEB)/Серийная съемка/С зада , - Телекамера 12,5 МП Покадровая съемка: 1/16000–8 с (более 1 с для имитации длительной выдержки) 50 МП Покадровая съемка: 1/16000–2 с 12,5 МП Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)/Серийная съемка/С заданным временем: 1/16000–2 с 50 МП Автоматический бре Фотоформаты: JPEG / DNG (RAW) Цветовой режим: HLG/D-Log M/D-Log: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) , Normal Color: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) 8-бит 4:2:0 (стандарт H.264) , Средняя телекамера HLG/D-Log M/D-Log: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) , Средняя телекамера Normal Color: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) 8-бит 4:2:0 (стандарт H.264) , Телекамера HLG/D-Log M/D-Log: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) , Телекамера Normal Color: 10-бит 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-бит 4:2:0 (стандарт H.265) 8-бит 4:2:0 (стандарт H.264) Цифровой зум Камера Hasselblad: от 1x до 2,5x , Средняя телекамера: от 2,5x до 6x, Телекамера: от 6x до 24x Пульт основные характеристики Размеры: Без ручек управления: не менее 168,4×132,5×46,2 мм (Д×Ш×В), С ручками управления: не менее 168,4×132,5×62,7 мм (Д×Ш×В) GNSS: GPS + BeiDou + Galileo Батарея: не менее 18650 литий-ионный, не менее 22,32 Втч (3 Время зарядки Не более 1,5 часа (с зарядным устройством не менее 9В/3А) Время работы: Макс. не менее 3 часа Диапазон температур зарядки: от не более 5° и до не менее 40° C Емкость носителя Не менее 32 ГБ + расширяемое хранилище (с картой microSD) Рабочая температура: от не более -10° и до не менее 40° C Совместимость: DJI Mavic 4 Pro, Передача видео Антенны: не менее 4 антенны, 2T4R Мощность передатчика (EIRP): не менее 2,4 ГГц: Рабочая частота: 2,4000–2,4835 ГГц / 5,170–5,250 ГГц / 5,725–5,850 ГГц СОЕДИНЕНИЕ Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2,400–2,4835 ГГц Диапазон рабочих частот технология беспроводной локальной сети: 2,4000–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth: Не менее 10 дБм Мощность передатчика (EIRP) технология беспроводной локальной сети: Не менее 2,4 ГГц: не менее 5,1 ГГц: не менее 23 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC), не менее 5,8 ГГц: Протокол Bluetooth: не менее 5.2 Протокол технология беспроводной локальной сети: не ниже 802.11 а/б/г/н/ас/ах ЭКРАН Размеры: не менее 5,5 дюймов Разрешение: не ниже 1920×1080 Сенсорное управление: не менее 10-точечный мультитач Уровень яркости: не менее 700 нит Частота кадров: не менее 60 кадров в секунду Характеристики - Зарядный хаб Концентратор для зарядки аккумуляторов Вход: Порт USB-C: от не более 5 и до не менее 20 В, не более 5 А Порт Mini SDC: от не более 11,2 и до не менее 17,6 В, не более 15 А Выход Выход: Порт аккумулятора: от не более 10 и до не менее 17,2 В, не более 12 А Общая номинальная мощность Порт USB-C: не менее 100 Вт Порт Mini SDC: не менее 240 Вт/не более 15 А Совместимость - DJI 100W USB-C Power Adapter , - DJI Mavic 240W Power Adapter , - DJI Mavic 4 Pro Intelligent Flight Battery Характеристики - Аккумулятор Батарея Время зарядки Зарядка через дрон (максимальная мощность зарядки 65 Вт) От 0% до 100%: не более 115 минут , Использование адаптера питания USB-C мощностью 100 Вт От 0% до 100%: 1 батарея заряжается не более 80 минут Емкость: не менее 6654 мАч Тип:  литий-ионный 4S Комплекс беспилотного летательного аппарата, включающий в себя: Квадрокоптер: не менее 1шт Состав комплекта: квадрокоптер не менее 1шт, Пульт дистанционного управления с экраном– не менее 1, Интеллектуальная полётная батарея не менее 3 шт., Малошумные запасные пропеллеры (пара) не менее 4 шт., Адаптер питания USB-C мощностью не менее 100 Вт не менее 1 шт., Кабель USB-C — USB-C не менее 1 шт., Зарядный хаб параллельной зарядки для Аккумуляторов (не менее 100 Вт) не менее 1 шт., Карта памяти не менее 256Gb micro SD XC Class не ниже 10 – не менее 2шт, Набор ND-фильтров (ND4/ND8) – не менее 1 шт., Чехол для хранения – не менее 1 шт., Транспортировочная сумка через плечо – не менее 1шт. | К-т. | 1 |

2. Место поставки: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочное бюро города Уфы», Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 50

3. Срок поставки: в течение: 15 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

3.2. Тестирование поставленного Товара на предмет проверки соответствия его функциональности установленным техническим требованиям изготовителя/производителя Товара: на территории Заказчика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

- «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 02.12.1999 № 1329 «Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с государственными воздушными судами в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации».

- Приказ Минтранса России от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации».

7.6. Приказ Министра обороны РФ от 30.09.2002 № 390 «Об утверждении Руководства по предотвращению авиационных происшествий с государственными воздушными судами в Российской Федерации».

- Приказ Министра обороны РФ от 24.09.2004 № 275 «Об утверждении Федеральных авиационных правил производства полётов государственной авиации».

- Приказ Министра обороны РФ от 30.04.2007 № 150 «Об утверждении Федеральных авиационных правил по штурманской службе государственной авиации».

- Решение Коллегии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2015 №6-V «О Временных единых технических требованиях к робототехническим комплексам, беспилотным летательным аппаратам и прикладному программному обеспечению к ним».

- ГОСТ Р 56122-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2014 № 1130-ст).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.