ТЕХ⁠⁠⁠⁠‍‌﻿⁠﻿‌‌‌﻿﻿‌⁠‍‍‌﻿﻿﻿‌‌‍⁠​⁠‌‌﻿﻿​‌‍﻿﻿‍‍⁠‍‍‍‍НИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку труб

«______»______________ 2026 г.

1.

| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 32415–2013 «Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости и применяется в строительстве наружных (подземных) сетей трубопроводов для транспортировки питьевой воды, горячего водоснабжения т и отопления. Общие технические условия» Толщина стенки: 10,0 мм (труба) Наружный диаметр: 110 мм (труба) SDR: 11 Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), бесшовный полиэтилен низкой плотности (оболочка), тип II Рабочая температура от -10 до +95 гр | м. | 2000 |
|  | Тройник электросварной редукционный | Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» Диаметр 110*50 Угол 90 град Толщина стенки: 10,0 мм SDR: 11 Материал: Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), тип II Рабочая температура от -10 до +95 град. | шт. | 60 |
|  | Муфта электросварная | Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» Вид электросварной Наружный диаметр: 110 мм Толщина стенки: 10,0 мм SDR: 11 Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II Рабочая температура от -10 до +95 град. | шт. | 50 |
|  | Отвод | Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» Вид электросварной Угол 90 град Наружный диаметр: 110 мм SDR 11 Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II Рабочая температура от -10 до +95 град. | шт. | 24 |
|  | Труба | Соответствует требованиям ГОСТ 32415–2013 «Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости и применяется в строительстве наружных (подземных) сетей трубопроводов для транспортировки питьевой воды, горячего водоснабжения т и отопления. Общие технические условия» Толщина стенки: 4,6 мм (труба) Наружный диаметр:50 мм (труба) SDR: 11 Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT), бесшовный полиэтилен низкой плотности (оболочка), тип II Рабочая температура от -10 до +95 град. | м | 1600 |
|  | Муфта электросварная | Соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» Вид электросварной Наружный диаметр: 50 мм Толщина стенки: 4,6 мм SDR: 11 Материал: полиэтилен повышенной термостойкости (PE-RT) тип II Рабочая температура от -10 до +95 град. | шт. | 80 |

2. Место доставки товаров: 452314, Республика Башкортостан ,Дюртюлинский район,с.Семилетка,ул.Мира,19

3. Сроки поставки товаров: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не ранее 2025 г.в., ранее не использованным, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Директор ООО ЖКХ с. Семилетка:                                                                     Р.К. Ташбулатов