Техническое задание

на поставку мазута

1. Объект заку⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿пки:

| № п/п | Наим⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿енование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазут топочный Марки ТКМ-16 | Соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» Вязкость условная при 100 град, градусы ВУ – не более 6,8 Зольность, %, для мазута – не более0,14 Массовая доля механических примесей, % - не более 1,0 Массовая доля воды, % - не более 1,0 Содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие Массовая доля серы, % - не более2,0 Температура застывания, 0С –не выше 10 Для марки ТКМ-16 Содержание сероводорода, ppm (мг/кг) –не более10 Температура сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочное), кДж/кг, для мазута с содержанием серы, % 2,0–не менее40530 | 300 тонн |

Обязательное условие:

1. Поставляемый товар должен быть разогрет перед сливом в емкость заказчика до температуры от 60 до 80 градусов Цельсия на момент слива.

2. Место поставки: г. Омск, ул. Семереченский переулок, 16.

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. График поставки: ежемесячно партиями согласно заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Общие требования к поставляемому товару

Качество Продукции должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия», а также условиям настоящего Договора и подтверждаться паспортом качества, выданным аттестованной, аккредитованной лабораторией Грузоотправителя.

Поставщик должен гарантировать, что товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит, а также не находился ранее в эксплуатации.

В случае поставки товара ненадлежащего качества или товара, не соответствующего характеристикам, указанным в заявке, поставщик за свой счет производит замену на качественный товар.

Товары должны быть пригодны для целей, для которых товары такого рода обычно используются, и соответствовать заявленным техническим характеристикам.