Приложение № 1

к извещению о проведении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка и монтаж промышленных ворот».

| № п/п | Наименование, тип товара (продукции) | Кол. Шт. | Цена за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Общие сведения - Объект: промышленные секционные ворота для проёма W 2760 мм x H 2800 мм (чистовой проём). - Производитель: DoorHan (Россия). - Модель ворот: ISD 01. - Тип подъёма: стандартный. - Цвет полотна: RAL 8017 (коричневый). - Дополнительно: встроенная калитка. - Привод: DoorHan Shaft-30KIT, питание 220 В. - Состав работ - Замеры и сверка фактических размеров проёма и монтажных зон. - Проектирование узла установки (крепёж, закладные, схема прокладки кабеля). - Поставка комплекта ворот, калитки и автоматики. - Монтаж ворот и приводной системы. - Подключение электрики и низковольтных цепей безопасности. - Пуско-наладка, испытания, обучение персонала, сдача в эксплуатацию. - Документация: паспорт изделия, инструкции, протоколы испытаний, гарантийные талоны. - Требования к конструкции ворот - Полотно: секционные панели DoorHan для промышленных ворот ISD (двусторонняя оцинковка с полимерным покрытием; заполнение — пенополиуретан). Точное исполнение панели согласно каталогу DoorHan на ISD 01. - Комплект направляющих: стандартный подъём (вертикальные и горизонтальные направляющие, крепёжные элементы). - Вал и пружинный блок: торсионные пружины, подобранные под массу полотна и интенсивность эксплуатации (ресурс не ниже 25 000 циклов, либо выше — по согласованию). - Фурнитура: ролики, каретки, кронштейны, петли, крепёж — оцинкованные, промышленное исполнение. - Уплотнения: по периметру полотна, верхний и нижний резиновый профиль; обеспечивают герметичность и защиту от пыли и осадков. - Защита от коррозии: оцинковка, полимерное покрытие; крепёж с коррозионной стойкостью, соответствующей условиям эксплуатации. - Встроенная калитка - Исполнение: интегрированная в полотно секционных ворот, в цвет RAL 8017. - Конфигурация: расположение (лево/центр/право) — по согласованию ; петли левая/правая — по согласованию; направление открывания — наружу (рекомендуется для промышленных зон), по согласованию . - Порог: вариант низкий (ориентир ≤20 мм) либо стандартный высокий (около 90 мм) — выбрать и согласовать с производителем и требованиями безопасности/жесткости полотна. - Комплектация: алюминиевый/стальной короб, замок цилиндровый, ручки с обеих сторон, доводчик, микропереключатель (интерлок) блокировки работы привода при открытой калитке. - Герметизация: контурные уплотнители, пороговый профиль. - Требования: устойчивость к интенсивным проходам; соответствие требованиям безопасности (минимизация спотыканий на пороге, четкая индикация). - Автоматика и управление - Привод: DoorHan Shaft-30KIT, питание 220 В, валовый привод для торсионной системы. - Блок управления: штатный DoorHan, с регулировкой конечных положений, разъемами для фотоэлементов, безопасности нижней кромки и интерлока калитки. - Органы управления: - Внутренняя кнопка «Вверх/Стоп/Вниз». - Ключевой выключатель снаружи (по желанию). - Радиоуправление (пульты) — опция, количество согласовать. - Дополнительные устройства доступа (кодовая клавиатура, RFID) — опционально. - Безопасность: - Фотоэлементы (пара на уровне прохода). - Защита нижней кромки полотна (контактная/оптическая) — обязательна. - Интерлок калитки (ворота не приводятся в движение при открытой калитке). - Устройства защиты от обрыва пружины/троса (ловители) — обязательны. - Аварийный ручной привод/цепной талреп для разблокировки при отключении питания. - Световая сигнализация работы ворот (лампа) - Питание и электроника: - Напряжение: 220 В, 50 Гц, отдельная линия с автоматическим выключателем и УЗО/дифавтоматом — параметры согласовать с электриком по фактической нагрузке. - Заземление: обязательное. - Кабели: негорючие/низкодымные для внутренних трасс (тип согласовать по нормам РФ). - Степень защиты: размещение блока управления и приводных элементов с учетом IP по условиям среды. - Габариты и монтажные требования - Проём: ширина 2760 мм, высота 2800 мм (чистовой). - Притолока (высота над проёмом) для стандартного подъёма: в соответствии с техкартой DoorHan ISD 01. Ориентир: требуется свободная зона над проёмом; точную величину подтвердить по каталогу производителя после замера. - Боковые зазоры: свободные зоны слева/справа для стоек и привода — согласно техкартам DoorHan; подтвердить при замерах. - Глубина помещения (задний вылет направляющих): согласно техкартам DoorHan; подтвердить при замерах. - Основание и крепление: - Несущие стены/проём — бетон/кирпич/металл; прочность подтверждается. - Закладные/анкера — по проекту, с учетом нагрузок. - Плоскостность и вертикальность проёма — допуски по каталогу DoorHan (контроль перед установкой). - Климат и среда: - Диапазон температур, влажность, агрессивные среды — указать для выбора уплотнений/покрытий. - Требование к герметичности и теплоизоляции — определить по задачам заказчика. - Отделка и цвет - Полотно ворот и калитка: RAL 8017, фактура поверхности — стандартная (мат/глянец) по каталогу DoorHan; по согласованию . - Видимые металлические элементы: нейтральный (оцинковка) или покраска в цвет — по согласованию. - Пуско-наладка и испытания - Проверка баланса полотна и плавности хода. - Настройка концевых положений, скорости и усилия. - Тестирование: - Фотоэлементы — срабатывание при пересечении луча. - Защита нижней кромки — мгновенная остановка/реверс при препятствии. - Интерлок калитки — невозможность движения при открытой калитке. - Аварийное разблокирование — работоспособность. - Проверка герметичности уплотнений по периметру. - Проверка крепежа, натяжения тросов/цепей, состояния пружин. - Демонстрация работы и инструктаж персонала. - Документация и маркировка - Паспорт изделия DoorHan на ворота ISD 01 и калитку. - Паспорт/инструкция на привод Shaft-30KIT и блок управления. - Электрическая схема подключения, исполнительные схемы. - Сертификаты соответствия (при наличии). - Протоколы испытаний при сдаче. - Наклейки/таблички безопасности и предупреждения. - Гарантии и сервис - Гарантия: на полотна и фурнитуру, на привод и электронику — срок не менее 12 месяцев (или согласно политике DoorHan/поставщика). - Регламент обслуживания: периодический осмотр (например, 1 раз в квартал при интенсивной эксплуатации), смазка роликов/петель, проверка натяжений, тестирование систем безопасности. - Наличие расходников и запчастей: пружины, тросы, ролики, уплотнители, пульты — по каталогу DoorHan. - Поставка, упаковка, логистика - Упаковка заводская, защищающая от влаги и механических повреждений. - Доставка на объект, разгрузка, складирование в сухом помещении. - Сроки поставки и монтажа — до 30 сентября. - Условия и ограничения - Строительные и подготовительные работы (выравнивание проёма, усиление стен, прокладка питающей линии) — выполняются стороной заказчика или отдельно по смете. - Нормативы и стандарты: соответствие действующим требованиям РФ по электрической и механической безопасности, а также руководствам DoorHan. - Все нестандартные решения (низкий порог калитки, дополнительные системы доступа) согласовываются с производителем и заказчиком. | 1 |  |
| 2. | ## 1. Общие сведения - Объект эксплуатации: промышленные ворота для складского или производственного помещения. - Модель: DoorHan ISD 01. - Тип ворот: секционные, стандартный подъем. - Проём: ширина 3340 мм, высота 2860 мм. - Эксплуатационные условия: внутренние или внешние, уровень защиты — IP xx (уточнить по проекту). - Производитель: DoorHan (Россия). - Цвет: RAL 8017 (коричневый), покрытие — полимерное защитное цинкование + стандартное покрытие. ## 2. Конструкция ворот - Полотно: секционное, изготовленное по стандартной технологии DoorHan для модели ISD, с оцинкованным основанием, покрытым полимером. - Заполнение: пенополиуретан, жесткое и теплоизоляционное. - Направляющие: вертикальные и горизонтальные, крепятся к раме. - Турбинные пружины: торсионные, рассчитаны под массу полотна, обеспечивают равномерное поднятие. - Крепежные элементы: оцинкованные, с учетом нагрузки и условий эксплуатации. - Уплотнения: резиновые по периметру, сверху и снизу, для герметизации и защиты от пыли/осадков. - Дополнительные покрытия и элементы: по согласованию. ## 3. Встроенная калитка - Расположение: левый, центр или правый ( по согласованию ). - Исполнение: интегрирована в секцию полотна, в цвет RAL 8017. - Конфигурация: - Размер: по стандарту или по согласованию (товарный/технический проект предусмотреть). - Открывание: наружу или внутрь (по проекту). - Петли: с обеих сторон калитки, оцинкованные. - Замок: цилиндровый, с ручками внутри и снаружи. - Порог: низкий (до 20 мм) или стандартный, уточнить по проекту. - Герметизация: контурные уплотнители, порог и притвора. - Безопасность: наличие доводчика, блокировки, защитных элементов. ## 4. Электропривод и автоматика - Модель: DoorHan Shaft-30KIT, 220 В. - Тип привода: торсионный, встроенный или внешне закрепленный. - Особенности: - Регулировка усилия и скорости. - Защита от перегрузок. - Автоматическая остановка при препятствии. - Блок управления: DoorHan, с настройками конечных положений. - Органы управления: - Внутренняя клавиша «Вверх/Стоп/Вниз». - Радиоуправление (по согласованию). - Внешний ключ или клавиатура допуска (опционально). - Дополнительные функции: - Фотоэлементы (2 шт.). - Защита нижней границы (оптическая или контакная). - Интерлок калитки — выключение привода при открытой калитке. - Световая индикация работы ворот (сигнальная лампа). ## 5. Электропитание и подключение - Напряжение: 220 В ±10%, 50 Гц. - Кабель: кабели низковольтные, сечением, выдерживающим токовые нагрузки. - Защита: автоматический выключатель, УЗО. - Заземление: обязательное. - Монтаж блока управления: внутри или вне помещения, защищённый от влаги и пыли (IP xx). ## 6. Габариты и монтаж - Проём: ширина — 3340 мм, высота — 2860 мм. - Допуски: по каталогу DoorHan. - Глубина установки: согласно каталогу (предположительно 50–80 мм). - Вертикальные и горизонтальные зазоры: согласно стандартам производителя. - Подготовка стен: жесткое основание, анкерное крепление закладных для направляющих. - Позволённые материалы стен: бетон, кирпич, металл. - Дополнительные условия: влажность, температура, защита от коррозии. ## 7. Отделка и внешний вид - Покрытие: стандартный цвет RAL 8017, матовая поверхность или по согласованию . - Металлические элементы: оцинкованные, покрытые защитным слоем. - Дополнительные элементы: окрасит по желанию во избежание коррозии. ## 8. Пуско-наладочные работы - Проверка балансировки полотна. - Настройка конечных положений. - Проверка работы автоматики и систем безопасности. - Тестирование с препятствиями и аварийными сценариями. - Обучение персонала. - Передача всей документации. ## 9. Документация - Паспорт изделия DoorHan. - Электрическая схема. - Руководство по эксплуатации. - Протоколы испытаний. - Гарантийные талоны. ## 10. Гарантийные обязательства - На конструкцию — не менее 12 месяцев. - На автоматику — не менее срока, установленного производителем. - Обслуживание — по регламенту (регламентное ТО, смазка, проверка). | 1 |  |
| Итого: |  |  |  |