ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ:
«Выполнение работ по разработке проектной документации на геологическое изучение недр и на проведение разведочных работ на Аркачанском месторождении рудного золота»

| № п/п | Наименование основных данных, условий, требований | Содержание основных данных, требований, условий |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для выполнения работы | Лицензия ЯКУ 043678 БР Вид пользования недрами: геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых. Выполнение условии пользования недрами, наращивание минерально-сырьевой базы Общества. |
| 1.2 | Недропользователь | ООО «Янзолото» |
| 1.3 | Заказчик | ООО «Янзолото» |
| 1.4 | Наименование участка недр | Аркачанская площадь |
| 1.5 | Местоположение объекта | Россия, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус(район), в 245 км северо-восточнее от административного центра пос.Сангар |
| 1.6 | Площадь работ | 50,74 кв.км (площадь лицензии 50,74 кв.км) |
| 1.7 | Стадии работ | 1.Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых; 2.Разведка месторождений |
| 1.8 | Состав работ | - Составление «Отчет по анализу переданных материалов, их полноты и качества. Комплект материалов в цифровом виде, включающий цифровые базы данных геологоразведочных работ, проведенных на месторождении» - Разработка «Проект на поиски и оценку на всей лицензионной площади 50,74 км2, за исключением центральной части месторождения с утверждённым запасами» (протокол 24.04.2019 № 5850-оп). 3. Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект поисков и оценки на всей лицензионной площади 50,74 км2. 4. Разработка «Проект на разведку центральной части месторождения: зон 3 и 4 площадью ~7 км2». 5. Получение положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертизе» на проект разведочных работ. |
| 1.9 | Сроки разработки проектов | Начало: с даты подписания договора Сдача на экспертизу не позднее 30 ноября 2026 г. Сроки этапов в ходе выполнения работ указаны в п. 3.5. Технического задания. |
| 2. Основные исходные положения и данные |  |  |
| 2.1 | Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
| 2.2 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком Подрядчику | 1. Копия лицензии ЯКУ 043678 БР. 2. Основные отчеты о результатах геологоразведочных работ (Отчет о результатах работ по объекту «Поисковые и оценочные работы на рудное золото в пределах Аркачанского рудного поля (Республика Саха (Якутия)), Отчет о результатах работ по завершению объекта: «Геологическое изучение и оценка минеральных ресурсов недр РФ и ее континентального шельфа: прогнозно-поисковые работы на золото и серебра на площади листов Q-52-XV,XVI; XXI,XXII (Аркачанская площадь), оценка перспектив золотого и серебряного оруденения центральной части западно-верхоянской металлогенической зоны в 2001 – 2004 гг.», Отчет о результатах работ по оценке перспектив золотого оруденения центральной части Аркачанского рудного поля западно-верхоянской металлогенической зоны, протокол № 5850-оп заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию от «24» апреля 2019 г. по утверждению заключения государственной экспертизы по технико-экономическому обоснованию временных разведочных кондиций и подсчёту запасов Аркачанского золоторудного месторождения в Республике Саха (Якутия)). |
| 2.3 | Проектные объёмы основных видов ГРР | Перечень необходимых видов работ и объемов определяется при разработке проекта, с согласованием с Заказчиком. Основные виды работ: - Топогеодезические работы; - Геологические маршруты; - Проходка канав; - Колонковое бурение скважин; - Опробование (штуфное, бороздовое, керновое); - Технологическое опробование; - Лабораторно-аналитические работы; - Камеральные работы; - Разработка технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций; - Составление отчетов с подсчетом запасов. |
| 3. Основные требования по выполнению работ |  |  |
| 3.1 | Требования к составу и содержанию работ | Инструкция по топографо-геодезическому и навигационному обеспечению геологоразведочных работ, 1997г., Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (приказ МПР РФ № 278 от 11.12.2006 г., Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Россыпные месторождения. М., 2007 г., Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых М., 2007., Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 № 674 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых», Постановление Правительства РФ от 01.03.2023 № 335 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение", Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 г. №2029 «Об утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование»., Правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых. Приказ МПРиЭ № 352 от 14.06.16 г., Приказ Минприроды России от 15.08.2023 № 521 «Об утверждении Примерного перечня мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, при условии выполнения которых осуществляется пользование недрами», Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 № 547/04 «Об утверждении Порядка представления геологической информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации», Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 №548/05 «Об утверждении перечней первичной геологической информации о недрах и интерпретированной геологической информации о недрах, представляемых пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, фонды геологической информации субъектов Российской Федерации по видам пользования недрами и видам полезных ископаемых», Приказ Минприроды России и Роснедра от 23.08.2022 № 549/06 «Об утверждении требований к содержанию геологической информации о недрах и формы ее представления», Требования к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчёту запасов твёрдых полезных ископаемых (приказ МПР РФ № 378 от 23.05.2011 г.), М., 2011 г., и другие требования, необходимые для прохождения экспертизы. Условиям пользования недрами по лицензии ЯКУ 043678 БР, Закона РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1. |
| 3.2 | Результат работ | Сформированные окончательные проекты с графическими приложениями. Предоставленные документы должны быть в электронном формате, разработаны в специализированном программном обеспечении (и/или): AutoCAD, Corel Draw, Micromine; формат файлов .dos, .dosx, .xlsx, .cdr, .dwg, |
| 3.3 | Порядок передачи и представления выполненных работ | Результат работ передаётся Подрядчиком Заказчику для передачи на экспертизу через личный кабинет недропользователя в электронном виде. Работы считаются выполненными после получения положительного заключения ФГКУ «Росгеолэкспертиза». |
| 3.4 | Особые условия | 1. Сбор фондовых геологических материалов без дополнительных затрат со стороны Заказчика. 2. Подрядчик обязуется устранить замечания к проекту, установленные ФГКУ «Росгеолэкспертиза» за свой счет в регламентные сроки. 3. Заказчику кроме проекта передаются исходные файлы с расширением имени файла исходя из использованного подрядчиком программного обеспечения. 4. В течение всего срока выполнения работ еженедельно предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ. |
| 3.5. | Сроки выполнения работ | №; Наименование этапов работ; Длительность, рабочие дни. Сбор, систематизация и оцифровка исходных данных; Не более 30 с момента подписания договора. Разработка поисково-оценочного проекта; Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных. Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»; До 30.11.2026. Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»; В соответствии с регламентными сроками экспертизы*. Разработка разведочного проекта ГРР; Не более 30 после сбора, систематизации и оцифровки исходных данных. Подача заявки на экспертизу для согласования проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»; До 30.11.2026. Согласование проекта в ФГКУ «Росгеолэкспертиза»; В соответствии с регламентными сроками экспертизы*. |