ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку колец образцовых (эталон) ГР 77293-20

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |  |
| 1 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 2 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 3 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 4 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 5 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 6 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 7 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 8 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 9 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 10 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 11 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |
| 12 | 26.51.33.110 | Кольцо образцовое |  |  | ✓ |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| Объект закупки: |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование | Характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Значения |  |  |
| 1 | Кольцо образцовое | Предназначены для установки и настройки на требуемый размер приборов для измерений диаметров отверстий, а также для поверки и калибровки по ним других колец и измерительных приборов. |  | шт | 1 |
|  |  | Разряд эталона | 4 разряд |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 2,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Методика поверки Укладочный ящик (футляр) | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 2 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 2,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 3 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 3,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 4 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 3,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 5 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 4,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 6 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 4,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 7 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 5,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 8 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 5,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 9 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 7,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 10 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 7,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 11 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 10,00 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |
| 12 | Кольцо образцовое | Разряд эталона | 4 разряд | шт | 1 |
|  |  | Номинальный диаметр отверстия кольца | 10,02 мм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от номинального диаметра | Не более ±(0,6+6L) мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от круглости | Не более 0,3 мкм |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения от перпендикулярности базового торца кольца относительно оси отверстия | Не более 16 мкм |  |  |
|  |  | Параметр шероховатости Ra измерительной поверхности по ГОСТ 71448-2024 «Оптика и фотоника. Шероховатость поверхности. Параметры и типы направлений неровностей поверхности» | Не более 0,04 мкм |  |  |
|  |  | Комплектация: Кольцо Паспорт Укладочный ящик (футляр) Методика поверки | Наличие |  |  |
|  |  | Наличие действующей первичной поверки в органах Росстандарта | соответствие |  |  |

2. Место поставки: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 65

3. Срок поставки: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) а именно:

- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.

- наличие первичной поверки в органах Росстандарта обязательно.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором