Приложение № 1

к документации и извещению о проведении

открытого запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (СО Бийского котельного завода  год выпуска 2003 г. Заводской номер №  9701   Производительность: 3,9 Гкал/ч. Замена  экранных, конвективного пучка труб и опускные/перепускные трубы котла.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.) |
| 2 | Наименование и местонахождение объекта | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Молодежная 1/8, котельная ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ |
| 3 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» |
| 4 | Наименование организации, выполняющей работы | Определяется по итогам аукциона в электронной форме (электронный аукцион). |
| 5 | Срок выполнения работ | в течении 45 календарных дней, со дня, следующего за датой заключения Договора. |
| 6 | Локальная смета | Локальная смета №1 Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.) в котельной ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. |
| 7 | Требования к выполнению работ | Работы выполняются в соответствии с Локальной сметой № 1. Капитальный ремонт котла марки КЕВ – 6,5 – 14 (1 шт.) в котельной ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, и действующими СНиП, ТУ, ГОСТ, иными стандартами и обязательными требованиями, предусмотренным действующим законодательством РФ. |
| 8 | Состав и краткая характеристика | 1. Разборка тяжелой обмуровки из кирпича, арок, тумб, из огнеупорного кирпича в топке. 2. Демонтаж экранных и конвективного пучка труб. 3. Демонтаж опускные/перепускные труб. 4. Подготовка очек барабанов под сварку. 5. Монтаж экранных и конвективного пучка монтаж опускные/перепускные труб.труб, (сварочные работы). 6. Гидравлические испытания котла. 7. Монтаж кирпичной обмуровки, арок, тумб, задней стенки из огнеупорного кирпича в топке. Футеровочные работы. 8. График выполнения работ. |
| 9 | Особые условия | 1.Работы на объектах выполняются силами Подрядчика из материалов и комплектующих Заказчика. 2.Заказчик своими силами и за свой счет обязуется поставить все материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. |
| 10 | Гарантийный срок | Гарантия качества распространяется на все работы, выполняемые подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца со дня их приемки. |
| 11 | Техническая документация для передачи заказчику: | - Акты освидетельствования скрытых работ. - Акты проведения испытаний гидравлическим методом. - Акт о приемке выполненных работ. |

Начальник котельной ______________________ Цыбыков С.В.