- Описание предмета закупки (Техническое задание)

На поставку средств дезинфицирующих для нужд ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области»

1. Требования к показателям характеристики товара:

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение), МНН лекарственного средства | ОКПД2 | Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работ, услуг), к размерам товара, используемым при выполнении работ (оказании услуг) |  |  | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель (характеристика) товара | Значение показателя (характеристики) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Средство дезинфицирующее Тип 1 Бонсолар или аналог | 20.20.14.000 | Форма выпуска |  | ## Жидкость | ## Литр |  |
|  |  |  | Описание |  | Готовая к применению прозрачная жидкость. |  |  |
|  |  |  | Доля алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид, % |  | Не менее 0,128 |  |  |
|  |  |  | Доля полигексаметиленбигуанида гидрохлорид, % |  | Не менее 0,04 |  |  |
|  |  |  | Спектр действия |  | Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе туберкулеза, внутрибольничных инфекций (ВБИ), метициллинрезистентных, пеницилинрезистентных и ванкомицинрезистентных штаммов S. aureus, грибов рода Кандида, дерматофитови плесневых грибов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторные инфекций, энтеровирусы, ротовирусы, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, атипичной пневмонии и др). |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | предназначенное для дезинфекции: -стоматологического оборудования (кресел, подголовников, наконечников); - для дезинфекции операционных и бактерицилдных ламп, рабочих столиков врачей; - для дезинфекции, совмещенной с мытьем, небольших по площади и труднодоступных поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратуры, оборудования, в т ч загрязненных кровью и другими биологическими выделениями. Не используется на обработку рук медицинского персонала. |  |  |
|  |  |  | Не содержит спиртов( пропиловый, изопропиловый, этиловый) , аминов, кислородосодержащих компонентов, фенолов, кислот, альдегидов. |  | Соответствует |  |  |
|  |  |  | Обладает моющими и дезодорирующими свойствами |  | ## Соответствует |  |  |
|  |  |  | Не вызывает коррозии металлов |  | ## Соответствует |  |  |
|  |  |  | Не портит обрабатываемые поверхности |  | ## Соответствует |  |  |
|  |  |  | Не фиксирует органические загрязнения |  | ## Соответствует |  |  |
|  |  |  | Не обладает кожно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием. |  | Соответствует |  |  |
|  |  |  | Класс по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Экспозиционная выдержка при дезинфекции обеззараживания поверхностей, датчиков УЗИ, стоматологических наконечников при бактериальных (включая туберкулёз), вирусных инфекциях (включая полиомиелит), противогрибковых Кандида, мин |  | ## Не более 5 |  |  |
|  |  |  | Фасовка - флакон с распыляющей насадкой, мл |  | ## Не менее 750 |  |  |
| 2 | Средство дезинфицирующее Тип 2 Перокси 30 или аналог | 20.20.14.000 | ## Форма выпуска |  | ## Жидкость | Литр |  |
|  |  |  | Вид |  | ## Концентрат |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Дезинфекция и дезинфекция совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения ,(в т. ч. хирургических и стоматологических инструментов, включая ротационные и замковые), белья, лабораторной и столовой посуды, и пр.; - дезинфекция артикуляторов, стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц; - мытье и дезинфекция поверхностей в помещениях, - обеззараживание медицинских отходов, - проведение генеральных уборок; - ДВУ и стерилизация изделий медицинского назначения(включая хирургические и стоматологические ),жестких и гибких эндоскопов и инструментов; - дезинфекция различных поверхностей и объектов при особо опасных инфекциях . |  |  |
|  |  |  | Действующее вещество: |  |  |  |  |
|  |  |  | Перекись водорода, % |  | ## не менее 30 |  |  |
|  |  |  | ЧАС, % |  | ## не менее 2,5 |  |  |
|  |  |  | ПАВ |  | ## наличие |  |  |
|  |  |  | Не должно содержать альдегиды, кислоты, в т.ч. НУК, производные фенола (в т.ч. феноксиэтанола), хлорактивные соединения, спирты, амины. |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Антимикробная активность |  | ## Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза (тестировано культуре тест-штамма M.terrae DSM 43227); возбудителей ООИ, анаэробных и внутрибольничных инфекций, легионеллеза; вирулицидной активностью (в т.ч. полиомиелита, парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа А ( H1N1), (H5N1), аденовирусных и прочих инфекций); фунгицидной активностыо (в т.ч. в отношении возбудителей кандидозов и трихофитии, плесневых грибов - тестировано на культуре тест-штамма Aspergillus niger);спороцидной активностью ;овоцидным действием в отношении цист и ооцист |  |  |
|  |  |  | ## Характеристики |  | ## По параметрам острой токсичности средство принадлежит к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу |  |  |
|  |  |  | ## Время обеззараживания и выход рабочего раствора средства из 1000 мл |  | ## -для дезинфекции поверхностей в помещениях при бактериальной инфекции не менее 200 л при времени экспозиции не более 5 минут ## - для дезинфекции поверхностей в помещениях при туберкулёзе не менее 30л при времени экспозиции не более 15 минут ## - для дезинфекции поверхностей в помещениях при вирусной инфекции не менее 100л при времени экспозиции не более 5 минут ## - при проведении генеральных уборок операционных блоков, перевязочных и процедурных кабинетов не менее 100 л при времени экспозиции не более 15 минут ## - для дезинфекции медицинских отходов (ИМН одноразовые) при вирусных инфекциях не менее 60 л при времени экспозиции не более 15 минут ## - для дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН ручным способом при инфекциях бактериальной (включая туберкулёз),вирусной и грибковой не менее 30л при времени экспозиции не более 15 минут ## - для дезинфекции крови и биологических выделений при инфекциях вирусной и грибковой (включая кандидозы, дерматофитии) этиологии не менее 50 л при времени экспозиции не более 30 минут ## - для дезинфекции санитарно-технического оборудования при вирусной инфекции не менее 100 л при времени экспозиции не более 15 минут ## -для дезинфекции лабораторной и аптечной посуды по вирусной инфекции не менее 100 л при времени экспозиции не более 15 минут ## - для ДВУ и стерилизации медицинских изделий, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним не менее 3 л при времени экспозиции не более 5 минут |  |  |
|  |  |  | ## Срок годности рабочих растворов, суток |  | ## Не менее 45 |  |  |
|  |  |  | Фасовка, л |  | ## Не менее 1 |  |  |
| 3 | Индикаторные полоски для дезинфицирующего средства Тип 2 Перокси 30 или аналог | 20.59.52.192 | ## Назначение |  | ## Для определения концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства | Упаковка |  |
|  |  |  | ## Количество в упаковке, шт |  | ## Не менее 100 |  |  |
| 4 | Средство дезинфицирующее Тип 3 Аминаз-Плюс или аналог | 20.20.14.000 | ## Форма выпуска |  | ## Жидкость | Литр |  |
|  |  |  | ## Вид |  | ## Концентрат |  |  |
|  |  |  | ## Назначение |  | Дезинфекция и дезинфекция совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (в т.ч. хирургических, стоматологических, эндоскопов и инструментов к ним), ручным и механизированным способом, белья, лабораторной и столовой посуды, стоматологических отсасывающих систем, и пр, - мытье и дезинфекция поверхностей в помещениях, - обеззараживание медицинских отходов, - проведение генеральных уборок; - предварительная и окончательная очистка эндоскопов и инструментов к ним; - дезинфекция помещений при поражении плесневыми грибами. |  |  |
|  |  |  | ## Действующее вещество: |  |  |  |  |
|  |  |  | ## N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % |  | Не менее 6 |  |  |
|  |  |  | ## Комплекс четвертично-аммониевых соединений суммарно, % |  | Не менее 11 |  |  |
|  |  |  | ## Полимер полигексаметиленгуанидин, % |  | ## Не менее 2,5 |  |  |
|  |  |  | Ферменты: амилаза, липаза, протеаза. |  | ## Наличие |  |  |
|  |  |  | ## Не должно содержать альдегиды, производные фенола (в т.ч. феноксиэтанола), окислителей, хлора, спиртов. |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Антимикробная активность |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), возбудителей внутрибольничных инфекций (в том числе особо устойчивые штаммы: метициллин-резистентный стафилококк (MRSA),ванкомицин - резистентный стафилококк, Stenotrophomonas maltophilia синегнойная палочка и т.д.), анаэробных инфекций (тестировано на Clostridium pasterianum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens и пр.) ;в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов полиомиелита др.); ООИ (в т.ч. сибирской язвы); патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. А также обладает фунгицидной, спороцидной, овоцидной активностью. |  |  |
|  |  |  | ## Характеристики |  | ## По параметрам острой токсичности средство принадлежит к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу |  |  |
|  |  |  | ## Время обеззараживания и выход рабочего раствора средства из 1000 мл |  | - для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов составляет не менее 125 л при времени экспозиции не более 5мин; - для дезинфекции поверхностей в отношении дерматофитов составляет не менее 330 л при времени экспозиции не более 30 мин; - для дезинфекции изделий медицинского назначения в отношении вирусов составляет не менее 125 л при времени экспозиции не более 5мин; - для дезинфекции поверхностей при особо опасных инфекциях :чуме, туляремии, составляет не менее 500л при времени экспозиции не более 30 мин; - для дезинфекции поверхностей при контаминации спорами сибирской язвы составляет не менее 250 л при времени экспозиции не более 60 мин - для дезинфекции воздуха помещений в отношении вирусов составляет не менее 66 л при времени экспозиции не более 5 мин; ## - для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО ручным способом составляет не менее 500 л при времени экспозиции не более 30мин и не менее 125 л при времени экспозиции не более 5 мин; |  |  |
|  |  |  | ## Срок годности рабочих растворов ,суток |  | Не менее 46 |  |  |
|  |  |  | ## Фасовка,л |  | ## Не менее 1 |  |  |
| 5 | Индикаторные полоски для дезинфицирующего средства Тип 3 Аминаз -Плюс или аналог | 21.20.23.199 | ## Назначение |  | ## Для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства. | Упаковка |  |
|  |  |  | ## Количество в упаковке, шт |  | ## Не менее 100 |  |  |
| 6 | Средство дезинфицирующее Тип 4 Аминаз-Плюс Про или аналог | 20.20.14.000 | ## Форма выпуска |  | Жидкость | Литр |  |
|  |  |  | Вид |  | ## Концентрат |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Дезинфекция и дезинфекция совмещенная с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (в т.ч. хирургических, стоматологических, эндоскопов и инструментов к ним), ручным и механизированным способом, белья, лабораторной и столовой посуды, стоматологических отсасывающих систем, и пр, - мытье и дезинфекция поверхностей в помещениях, - обеззараживание медицинских отходов, - проведение генеральных уборок; - предварительная и окончательная очистка эндоскопов и инструментов к ним; - дезинфекция помещений при поражении плесневыми грибами. |  |  |
|  |  |  | Действующее вещество: |  |  |  |  |
|  |  |  | ## N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % |  | Не менее 6,6 |  |  |
|  |  |  | ## Комплекс четвертично-аммониевых соединений суммарно, % |  | Не менее 11 |  |  |
|  |  |  | ## Полимер полигексаметиленгуанидин, % |  | ## Не менее 2,5 |  |  |
|  |  |  | Ферменты: амилаза, липаза, протеаза, карбогидраза |  | ## Наличие |  |  |
|  |  |  | ## Не должно содержать альдегиды, производные фенола (в т.ч. феноксиэтанола), окислителей, хлора, спиртов. |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Антимикробная активность |  | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, легионеллез), возбудителей внутрибольничных инфекций (в том числе особо устойчивые штаммы возбудителей, таких как метициллин-резистентный стафилококк (MRSA), ванкомицин - резистентный стафилококк, Stenotrophomonas maltophilia синегнойная палочка и т.д.), анаэробных инфекций (тестировано на Clostridium pasterianum, Clostridium difficile, Clostridium perfringens и пр.) в отношении всех известных вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов полиомиелита др.), ООИ (в т.ч. сибирской язвы), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Также обладает фунгицидной, спороцидной, овоцидной активностью. |  |  |
|  |  |  | ## Характеристики |  | По параметрам острой токсичности средство принадлежит к 4 классу малоопасных соединений при нанесении на кожу |  |  |
|  |  |  | ## Время обеззараживания и выход рабочего раствора средства из 1000 мл |  | -Расход рабочего раствора методом протирания не более 50 мл/м2 , методом орошения не более 100 мл/м2. - для дезинфекции поверхностей в отношении туберкулеза составляет не менее 140 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции поверхностей в отношении бактериальной инфекции, кроме туберкулеза составляет не менее 1200 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции поверхностей в отношении вирусной инфекции составляет не менее 500 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции поверхностей при грибковых инфекциях инфекции составляет не менее 200 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции при проведении генеральных уборок в хирургических отделениях составляет не менее 500 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции медицинских отходов ( ИМН однократного применения) составляет не менее 100л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной обработкой изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты при бактериальной ( включая туберкулёз), вирусной и грибковой инфекции ручным способом составляет не менее 120 л при времени экспозиции не более 10 минут - для дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной обработкой изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты при бактериальной ( включая туберкулёз), вирусной и грибковой инфекции ,, механизированным способом составляет не менее 250 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции крови и биологических выделений при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы, дерматофитии) этиологии при соотношении 1:1 не менее 50л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции санитарно-технического оборудования в отношении вирусных инфекций составляет не менее 200 л при времени экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции белья, загрязнённого выделениями при вирусной инфекции составляет не менее 50л при экспозиции не более 5 минут - для дезинфекции лабораторной и аптечной посуды при вирусной инфекции составляет не менее 60л при экспозиции не более 5 минут |  |  |
|  |  |  | Срок годности рабочих растворов, суток |  | Не менее 49 |  |  |
|  |  |  | Фасовка, л |  | Не менее 1 |  |  |
| 7 | Индикаторные полоски для дезинфицирующего средства Тип 4 Аминаз-Плюс Про или аналог | 21.20.23.199 | ## Назначение |  | ## Для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства. | Упаковка |  |
|  |  |  | ## Количество в упаковке, шт |  | ## Не менее 100 |  |  |
| 8 | Средство дезинфицирующее Тип 5 Диабак дент или аналог | 20.20.14.000 | Форма выпуска |  | Жидкость | ## Литр |  |
|  |  |  | Вид |  | ## Концентрат |  |  |
|  |  |  | Действующее вещество: |  |  |  |  |
|  |  |  | Четвертично-аммониевые соединения: ## Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, октилдецилдиметиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид, диоктилдиметиламмоний хлорид, % |  | Не менее 7,6 |  |  |
|  |  |  | Функциональные компоненты, включая активатор и воду очищенную |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## рН 1% водного раствора средства, % |  | 7,6 ± 0,5 |  |  |
|  |  |  | Не пенится |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Не фиксируют органические загрязнения |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | Не разрушает клеевые соединения |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Средство обладает моющим и дезодорирующим свойствами. |  | ## Соответствие |  |  |
|  |  |  | ## Назначение |  | ## в качестве основного средства для обеззараживания и одновременной очистки аспирационных систем и установок, включая слюноотсасывающие и другие закрытые системы циркуляции биологических жидкостей |  |  |
|  |  |  | Свойства |  | Антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза (тестировано на M.terrae), анаэробных и особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия), возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), вирусов, в т.ч. возбудителей полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, энтеровирусов, Коксаки, ЕСНО, ВИЧ, ротавирусов, норовирусов, вирусов гриппа, в т.ч. H5N1, H1N1, коронавирусов, атипичной пневмонии (SARS) и др., грибов рода Кандида. |  |  |
|  |  |  | Класс по параметрам острой токсичности при введении в желудок, при нанесении на кожу и при введении в брюшную полость |  | ## Не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Время обеззараживания аспирационных систем, минут |  | Не более 30 |  |  |
|  |  |  | Выход рабочего раствора из 1 л средства, литр |  | Не менее 100 |  |  |
|  |  |  | Фасовка, л |  | Не менее 2 |  |  |
| 9 | Средство дезинфицирующее Фармсепт или аналог | 20.20.14.000 | Форма выпуска |  | жидкость | литр |  |
|  |  |  | Тип средства |  | Антисептик спиртовой |  |  |
|  |  |  | Назначение |  | Средство предназначено для дезинфекции кожи пациентов, в том числе, обработки инъекционного поля, обработки рук медицинского персонала, рук хирургов, экспресс дезинфекции поверхностей, предметов обстановки |  |  |
|  |  |  | Действующее вещество |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь спиртов (изопропиловый пропиловый), суммарно не менее 70 % |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | ЧАС не менее 0,12 % |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Не содержит альдегиды, производные фенола (в т.ч. феноксиэтанола), кислот, других спиртов, аминов, гуанидинов,в т.ч. хлоргексидина, перекиси, хлорсодержащих средств. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Антимикробная активность |  | обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. в отношении возбудителей внутрибольничных и кишечных инфекций, возбудителей микобактериозов, туберкулеза –вирулицидной активностью, фунгицидной, в т.ч. отношении плесневых грибов |  |  |
|  |  |  | Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием не менее 6 часов. Не оставляет следов и разводов на поверхностях после полного высыхания, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани. Средство соответствует ГОСТ Р 58151.1-2018. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | По параметрам острой токсичности средство должно принадлежать к 4 классу малоопасных соединений |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Утвержденные режимы применения |  | -для хирургической дезинфекции рук – не более 3 минут, - гигиенической обработки рук медицинского персонала - не более 30 сек, - обработки кожи инъекционного полей пациентов- высыхание после обработки не более 20 сек, - обработки локтевых сгибов доноров не более 1,5 минут, -экспресс-дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях (в т.ч. поверхностей и предметов, загрязненных кровью), кроме туберкулезного режима –экспозиция не более 3 минут после дезинфекции. |  |  |
|  |  |  | Расход средства |  | -для хирургической дезинфекции рук не более 5 мл, -для гигиенической обработки рук медицинского персонала - не более 3 мл. Норма расхода средства способом протирания – не более 30 мл/м2. |  |  |
|  |  |  | Фасовка флакон, л |  | Не менее 1 |  |  |

При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущества» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

2. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

2.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

2.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

3. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

4.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

4.2. Гарантийные обязательства должны соответствовать заявленным в Договоре и распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.