I. Техническое задание

на поставку запчастей для трактора

- Объект зак​﻿﻿‌‌​⁠﻿﻿​​​​‍﻿‌​​‍﻿‌⁠⁠⁠‌​‍‍‌‍﻿﻿​​‌﻿﻿⁠​​‍﻿‌​упки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 28.13.14.190 | Насос |  | ✓ |  |
|  | 28.13.14.190 | Насос |  | ✓ |  |
|  | 28.13.14.190 | Насос |  | ✓ |  |
|  | 29.32.30.169 | Стартер с редуктором |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.169 | Стартер с редуктором |  |  | ✓ |
|  | 28.13.11.110 | ТНВД |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.179 | Радиатор охлаждения ДВС |  |  | ✓ |
|  | 28.12.15.112 | Гидрораспределитель |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.181 | Корзина сцепления |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.189 | Диск сцепления |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.189 | Подшипник выжимной |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.240 | Крестовина карданного вала МТЗ |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.159 | Пальцы шаровые рулевой тяги |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.159 | Пальцы шаровые рулевой тяги |  |  | ✓ |
|  | 22.19.30.133 | РВД |  | ✓ |  |
|  | 22.19.30.133 | РВД |  | ✓ |  |
|  | 22.19.30.133 | РВД ДТ |  | ✓ |  |
|  | 22.19.40.129 | Ремень генератора А-1250 |  | ✓ |  |
|  | 22.19.40.129 | Ремень генератора |  | ✓ |  |
|  | 22.19.40.129 | Ремень генератора |  | ✓ |  |
|  | 29.20.30.190 | Ось |  |  | ✓ |
|  | 29.20.30.190 | Ось |  |  | ✓ |
|  | 28.11.42.000 | Цилиндр поршневая группа |  |  | ✓ |
|  | 28.11.42.000 | Компрессионные кольца |  |  | ✓ |
|  | 28.11.42.000 | Головка цилиндра |  |  | ✓ |
|  | 28.11.42.000 | Набор прокладок ДВС |  |  | ✓ |
|  | 28.29.13.120 | Фильтр топливной |  |  | ✓ |
|  | 28.29.12.140 | Фильтр гидросистемы |  | ✓ |  |
|  | 28.29.12.134 | Фильтр масляной |  | ✓ |  |
|  | 28.29.13.130 | Фильтр воздушный |  |  | ✓ |
|  | 28.29.13.120 | Фильтр топливной грубой очистки |  |  | ✓ |
|  | 28.29.13.120 | Фильтр топливной тонкой очистки |  |  | ✓ |
|  | 28.29.13.130 | Фильтр воздушный |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.179 | Патрубки радиатора |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.179 | Патрубки радиатора |  |  | ✓ |
|  | 28.30.93.000 | Гидроцилиндр привода навесной системы | подп. "и" п. 5 |  |  |
|  | 29.32.30.239 | Крыло переднее с крепежом |  |  | ✓ |
|  | 23.12.13.119 | Зеркало заднего вида |  |  | ✓ |
|  | 29.31.23.111 | Фары освещения |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики Значение характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос НШ-32 | Рабочий объём: не менее 32 см³ Номинальное давление: 16 МПа Макс. кратковременное давление: не менее 21 МПа Макс. пиковое давление: не менее 25 МПа Макс. частота вращения: не менее 3000 об/мин Мин. частота вращения: не более 500 об/мин Диапазон температуры рабочей жидкости: от не более -10 и до не менее 80 °C Материал корпуса алюминиевый сплав Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт.. | 3 |
|  | Насос НШ-10 | Рабочий объём: не менее 10 см³ Номинальное давление: не менее 160 бар Максимальное давление: не менее 210 бар Макс. частота вращения: не менее 3600 об/мин Мин. частота вращения: не более 500 об/мин Вращение: Правое Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 3 |
|  | Насос НШ-14 | Рабочий объём: не менее 14 см³ Номинальное давление: не менее 16 МПа Макс. кратковременное давление: не менее 21 МПа Макс. пиковое давление: не менее 25 МПа Макс. частота вращения: не менее 4200 об/мин Мин. частота вращения: не более 500 об/мин Материал корпуса: алюминиевый сплав Направление вращения: Левое Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 3 |
|  | Стартер с редуктором | Тип: 9-152-780 12В Номинальное напряжение: не более 12 В Номинальная мощность: не менее 2.7 кВт Количество зубьев шестерни: 10 Ширина: 170 мм Высота: 150 мм Длина: 290 мм Применяемость Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80/82 | шт. | 3 |
|  | Стартер с редуктором | Тип: 9-152-780 Номинальное напряжение: не менее 24 В Частота вращения: не менее ≥1500 об/мин Номинальная мощность: не менее 4.5кВт Направление вращения: правое Длина: 250 мм Количество зубьев: 10 Модуль: 3 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 2 |
|  | ТНВД | Диаметр плунжера: 9 мм Ход плунжера: 9 мм Цикловая подача (номинальная): не менее 77±2.0 мм³/цикл Макс. давление нагнетания: не менее 70 МПа Частота вращения вала привода: не менее 2200 об/мин Тип регулятора: всережимный Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240 | шт. | 2 |
|  | Радиатор охлаждения ДВС | Исполнение: медно-латунный Теплоотдача: не менее ≥73 кВт Ширина: 724 мм Высота: 9.13 мм Толщина: 282 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 1221 | шт. | 1 |
|  | Гидрораспределитель | Тип: клапанно-золотниковый моноблочный Расход номинальный: не менее 80 л/мин Расход максимальный: не менее 120 л/мин Количество золотников: не менее 3 Условный проход: 16 мм Рабочее давление номинальное: не менее 20 МПа Рабочее давление максимальное: 25 МПа Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 80 | шт. | 2 |
|  | Корзина сцепления | Диаметр: 347 мм Количество пружин: 9 Количество заклёпок на ступице: 6 Ширина: 397 мм Высота: 88 мм Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240 МТЗ 82 | шт. | 2 |
|  | Диск сцепления | Диаметр: 340 мм Длина: 340 мм Ширина: 340 мм Высота: 400 мм Количество зубьев шлицевого отверстия: 12 Материал диска: сталь 65Г Материал ступицы: легированная сталь Заклёпки: Алюминий Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240 МТЗ 82 | шт. | 4 |
|  | Подшипник выжимной | Длина: 145 мм Ширина: 105 мм Высота: 55 мм Место установки: внутри Тип двигателя: дизельный Материал: металл Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ/Беларус-80/82/350/352 | шт. | 4 |
|  | Крестовина карданного вала МТЗ | Наружный диаметр подшипника: 30 мм Диаметр шипа: 16.3 мм Расстояние по торцам подшипника: 88 мм Расстояние по торцам шипов: 80 мм Крепление: стопорные кольца Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 8 |
|  | Пальцы шаровые рулевой тяги | Материал: Сталь Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 8 |
|  | Пальцы шаровые рулевой тяги | Материал: Сталь Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82 | шт. | 8 |
|  | РВД | Длина: 500 мм Тип фитинга: Г-образный Рабочее давление: не менее 16 МПа Резьба: М20х1.5 Количество оплёток: 1SN Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 4 |
|  | РВД | Длина: 1000 мм Тип фитинга: Г-образный Рабочее давление: не менее 16 МПа Резьба: М20х1.5 Количество оплёток: 1SN Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 4 |
|  | РВД ДТ | Длина: не менее 1500 мм Рабочее давление: не менее 250 бар Резьба: М32 Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, Т-150 | шт. | 4 |
|  | Ремень генератора А-1250 | Ширина: 13 мм Высота: 10 мм Внешняя длина: 1267 мм Расчётная длина: 1250 мм Внутренняя длина: 1204 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 80 | шт. | 8 |
|  | Ремень генератора | Ширина: 13 мм Высота: 10 мм Расчётная длина: 1120 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 1221 | шт. | 4 |
|  | Ремень генератора | Тип: Ширина: 16 мм Высота: 11 мм Расчётная длина: 1450 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, Т-150 | шт. | 2 |
|  | Ось | Тип: КУН 2000, 18.040 Материал: сталь Диаметр: 30 Длина: 175 Необходимо обеспечить совместимость с навесным оборудованием трактора, имеющимся у Заказчика, | шт. | 10 |
|  | Ось | Тип: КУН 2000.00.020 Материал: сталь Диаметр: 30 Длина: 137 Необходимо обеспечить совместимость с навесным оборудованием трактора, имеющимся у Заказчика, | шт. | 10 |
|  | Цилиндр поршневая группа | Рабочий диаметр: 105 Состав: гильза, поршень, кольца, пальцы Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144 | шт. | 2 |
|  | Компрессионные кольца | Диаметр: 105 Количество колец в комплекте: не менее 4 Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144 | комплект | 2 |
|  | Головка цилиндра | Комплектация: в сборе с клапанами Материал: Чугун Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144 | шт. | 1 |
|  | Набор прокладок ДВС | Применяемость Материал: паронит Длина: 670 мм Ширина: 240 мм Высота: 40 мм Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144 | комплект | 1 |
|  | Фильтр топливной | Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221 | шт. | 3 |
|  | Фильтр гидросистемы | Назначение: Гидросистема Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221 | шт. | 3 |
|  | Фильтр масляной | Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-260 | шт. | 3 |
|  | Фильтр воздушный | Комплектация: основной + вставка Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221 | шт. | 3 |
|  | Фильтр топливной грубой очистки | Ступень очистки: грубая Резьба: М16х1.5 Высота: 163 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 6 |
|  | Фильтр топливной тонкой очистки | Ступень очистки: тонкая Резьба: М16х1.5 Диаметр: 98 мм Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 6 |
|  | Фильтр воздушный | Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 6 |
|  | Патрубки радиатора | Расположение: верхние Материал: резина Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 6 |
|  | Патрубки радиатора | Расположение: нижние Материал: резина Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80 | шт. | 6 |
|  | Гидроцилиндр привода навесной системы | Тип: поршневой двустороннего действия Рабочее давление: не менее 20 МПа Предельное давление: не менее 25 МПа Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221 | шт. | 2 |
|  | Крыло переднее с крепежом | Расположение: переднее Комплектация: с крепежом Цвет: Черное Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82 | шт. | 2 |
|  | Зеркало заднего вида | Назначение: зеркало заднего вида Тип крепления: Болтовое соединение Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82 | шт. | 4 |
|  | Фары освещения | Тип фара освещения ФГ 305 Напряжение: не более 12 В Тип лампы: Галогеновая Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, | шт. | 4 |

2. Место поставки: 450535, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чернолесовское, ул. Тополиная, д.1

3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

3.2. Поставка осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.30 (с 09.00 до 16.00 по пятницам, по местному времени).

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Директор                                                                 И.Г. Мустафин