ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене сетей водоотведения по адресу: г. Мелеуз, ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7 в рамках капитального ремонта

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к работам, услугам |
| --- | --- | --- |
|  | ОКПД 2 | 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки |
|  | Наименование объекта, на котором выполняются работы | Замена сетей водоотведения г. Мелеуз, ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7. |
|  | Место оказания услуг | ул. Свердлова, д.27б-33 КК1-КК5, 32 мкр, между д.8б-20п1 КК6-КК8, ул. Первомайская, д.7 КК9-КК10 схема прилагается. |
|  | Перечень работ, услуг, товаров (может быть в виде приложения) | Замена самотечной канализации бестраншейным методом из колодца диаметром 1м, разрушением старой трубы между ближайшими колодцами, включающей в себя раскопка и закопка траншеи, замену трубы, герметизация колодца в месте ввода трубы в колодец. ул. Свердлова, д.27б-33 разрушающая труба: чугун ø100, монтажная труба: ПЭ100 SDR17 d110*6,5, 100 метров; 32 мкр, между д.8б-20п1 разрушающая труба: керамика ø150, монтажная труба: ПЭ100 SDR17 d160*9,5, 64 метра; ул. Первомайская, д.7, разрушающая труба: керамика ø160, монтажная труба: модуль литьевой ПЭ 160*620, 20 метров. |
|  | Сроки выполнения работ, услуг (начало, окончание, этапы) | В течение 20 рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком на проведение работ. |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Заказчика силами, за счет Исполнителя. |
|  | Момент перехода права собственности на результат работ и момент перехода риска случайной гибели | Дата подписания формы КС2, КС3 |
|  | Технические характеристики результата работ и услуг | Проверка герметизации колодца в месте ввода трубы в колодцы, проверка на проходимость трубопровода. |
|  | Требование к качеству и безопасности результата работ, услуг | По окончанию работ в течении 5 календарных дней Исполнитель должен выдать Заказчику: - акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2; - справку стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3; - счет фактуру и счет на оплату. Исполнитель должен обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание в течении двух лет. |
|  | Результат работ, услуг. | Выполненные и принятые Заказчиком работы по замене канализационного трубопровода методом ГНБ по адресам: ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7., подписанием актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |
|  | Дополнительные требования к результатам работ, услуг (совместить требования к рабочей среде) | 1. Подрядчик обязан: Предоставить в срок услуги по замене канализационного трубопровода на самотечном канализационном коллекторе по адресу ул. Свердлова, д.27б-33, 32 мкр, между д.8б-20п1, ул. Первомайская, д.7., включающей в себя раскопка и закопка траншеи, замену трубы, герметизация колодца в месте ввода трубы в колодец - перед началом работ, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест производства работ. - произвести согласование участка ПЗР со смежными службами, получить ордер на проведение ПЗР; - ПЗР производится силами исполнителя; - выполнить планировку участка после ПЗР; - выполнить работы с надлежащим качеством; - выполнить работы в полном объеме в срок, указанный Заказчиком; - качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; - своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта; - обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; - в ходе производства работ и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов; - вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Подрядчику инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор; - необходимо иметь действующую лицензию на деятельность по сбору транспортированию, обработке отходов I-IV класса опасности (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности) 2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. 3. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). |
|  | Возможность привлечения субподрядчиков | невозможно |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при выполнении работ, услуг | Надзор осуществляется представителями ООО «Водоканал» |
|  | Требования к персоналу исполнителя | # Подрядчик обязан: # - в ходе проведения работ соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ. # - до начала работ устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Подрядчика. # - до начала выполнения работ на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате проведения работ, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к выполнению работ согласно данного договора. # -перед началом производства работ, Подрядчик обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места производства работ. # - направить до начала выполнения работ работников, привлеченных для работ на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа. # -обеспечивать соблюдение работниками при проведении работ на территории Заказчика требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда. # - не допускать нарушения требований охраны труда на месте проведения работ на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика. # - Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ на объекте Заказчика. # - Подрядчик несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте Заказчика. # - Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при выполнении работ по договору оказания услуг на объекте Заказчика. # - Подрядчик должен заботиться о здоровье и безопасности работников Подрядчика, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Подрядчиком, а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. # - Подрядчик обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю. # - Подрядчик проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Подрядчика несчастного случая на производстве во время выполнения работ на территории Заказчика в рамках договора. # - Подрядчик на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами. # - Подрядчик обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды. # Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при выполнении работ на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ. # Подрядчик на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ. # Подрядчик при производстве работ повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ. # При возникновении нештатной ситуации при производстве работ на объекте Заказчика каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся руководителю работ подрядчика, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. # Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику возлагается на Подрядчика. # Подрядчику запрещается: # -провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; # −самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; # −находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика; # −нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами производства работ; # -Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; # −пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; # −курить в неотведенных для этого местах; # −самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # −самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # Подрядчик обязан не допускать к работам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу и периодических). # Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам работ на которые требуется обучение. |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание. | Гарантийный срок на результат выполненных Работ не менее 24 месяцев, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). |