Техническое задание

на поставку хозяйственных товаров для нужд

МАУ "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА ИМ. С. КАПУСТИНА"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 17.12.14.110 | Бумага для ксерокса «Снегурочка» | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 17.22.11.110 | Бумага туалетная |  |  | ✓ |
| 3 | 17.22.11.110 | Бумага туалетная |  |  | ✓ |
| 4 | 17.22.11.130 | Полотенца бумажные для диспенсера |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для ксерокса «Снегурочка» | Соответствует требованиям ГОСТ Р 57641-2017 «Бумага ксерографическая для офисной техники. Общие технические условия» Формат: не менее А4. Цвет: белый. Белизна по CIE- не менее 140 не более 150 Плотность, г/м2- не менее 72,0 не более 80,0 Марка-не ниже C Непрозрачность не менее 90% Толщина, мкм не менее 104 Количество листов в упаковке не менее 500 л в пачке | пачка | 50 |
| 2 | Бумага туалетная | Количество слоев-1 Наличие втулки-соответствие Цвет--серый Сырьё-вторичная целлюлоза Длина рулона, метр-не менее 56 Диаметр втулки, см не менее 4 Диаметр рулона не менее 12 см | шт | 720 |
| 3 | Бумага туалетная | Количество слоев-1 слой Материал-целлюлоза Цвет-натуральный Диаметр втулки-не менее 60 мм Длина рулона не менее 200 м Габариты без упаковки рулон не менее 185х185х95 мм Тиснение-наличие Наличие втулки-соответствует | шт | 72 |
| 4 | Полотенца бумажные для диспенсера | Количество слоев не менее 2 слоя Кол-во рулонов/пачек в упаковке-1 Кол-во листов в рулоне/пачке-не менее 190 шт Тип сложения бумаги-Interfold, Z Материал-бумага Цвет-белый Тиснение-наличие | упак | 75 |

2. Место поставки: 169300, Республика Коми, город Ухта, ул Мира, д. 3б

3. Срок поставки: с момента заключения договора до 14.09.2026 г.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.