ООО «ГИП - Электро»

450001,  г. Уфа, ул. Бессонова, 2Б

ИНН 0278130725, КПП 027801001

тел/факс: (347) 216-32-56, (347) 268-12-20  E-mail: gip_elektro@gipelektro.ru

Исх. №____ от ___.___._____г.

Техническое задание

на открытие закупочной процедуры на приобретение комплектов спецодежды и спецобуви для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий по единичным расценкам

Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Ориентировочный объем закупаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белье нательное х/б | кт | 15 |
| 2 | Белье нательное х/б утепленный | кт | 53 |
| 3 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | пара | 14 |
| 4 | Ботинки летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой | пара | 3 |
| 5 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур | пара | 18 |
| 6 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве | пара | 13 |
| 7 | Валенки с резиновым низом | пара | 2 |
| 8 | Жилет сигнальный 2 класса защиты | шт. | 16 |
| 9 | Каска защитная | шт. | 10 |
| 10 | Щиток защитный | шт. | 10 |
| 11 | Каска термостойкая | шт. | 5 |
| 12 | Щиток с термостойкой окантовкой | шт. | 5 |
| 13 | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на ут.прокладке для ИТР | кт | 3 |
| 14 | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка) | кт | 35 |
| 15 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (полукомбинезон/брюки + куртка) | кт | 20 |
| 16 | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке | кт | 8 |
| 17 | Костюм летний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (полукомбинезон/куртка, брюки) | кт | 6 |
| 18 | Перчатки для защиты от пониженных температур | пара | 44 |
| 19 | Перчатки термостойкие для защиты от терм. рисков эл.дуги | пара | 4 |
| 20 | Плащ для защиты от воды | шт. | 8 |
| 21 | Подшлемник под каску летний | шт. | 8 |
| 22 | Подшлемник под каску термостойкий летний | шт. | 8 |
| 23 | Подшлемник под каску термостойкий утепленный | шт. | 7 |
| 24 | Подшлемник под каску утепленный | шт. | 6 |
| 25 | Сапоги летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой | пара | 6 |
| 26 | Сапоги летние кожаные с защитным подноском термостойкие | пара | 2 |
| 27 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве | пара | 11 |
| 28 | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском от пониженных температур | пара | 44 |
| 29 | Сапоги резиновые с защитным подноском | пара | 18 |
| 30 | Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный | шт. | 3 |
| 31 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные или средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовые | шт. | 6 |
| 32 | Фартук ПВХ уплотненный | шт. | 1 |
| 33 | Шапка утепленная | шт. | 56 |
| 34 | Бейсболка | шт. | 1 |
| 35 | Перчатки с полимерным покрытием | пара | 44 |
| 36 | Блуза и брюки от общих производственных загрязнений | кт | 3 |

Условия и срок поставки: в течение 30 календарных дней, с момента отправленной заявки поставщику.

Цена договора составляет  не более 1 700 000 с НДС (22%) с учетом доставки до г.Уфа ул.Бессонова, 2Б.

Покупатель оставляет за собой право вносить изменения в количество закупаемых средств индивидуальной защиты (по заявкам).

Поставщик обязан нанести логотип ООО «ГИП-Электро», размеры: высота букв 10см, ширина названия 27см, цвет белый.

Условия оплаты: в течение 90 календарных дней с даты поставки товара на основании  подписанной сторонами накладной и выставленного счета-фактуры.

Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия договора.

Срок действия договора: с момента подписания договора до 31.08.2027 г.

Договор поставки заключается на плановую стоимость. В договоре будут зафиксированы только цены за единицу продукции. Поставка материалов будет осуществляться на сумму не более плановой. При этом Заказчик вправе заказать не весь ориентировочный объем поставки СИЗ.

- Общая информация

  - Участник должен представить предложение по всей номенклатуре в соответствии с техническим заданием на средства индивидуальной защиты.

- Общие требования

  - Поставляемые комплекты должны быть новыми и ранее не использованными;

  - Поставляемые комплекты спецодежды должны быть изготовлены из материалов, указанных в описании модели, с соблюдением цветового решения и отделки;

  - Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека;

  - Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи и травму;

  - Комплекты СИЗ должны обеспечивать защиту от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий;

  - Составляющие комплекта должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на данную продукцию.

- Характеристики закупаемой продукции.

3.1. Защитные свойства материалов должны сохраняться на протяжении указанного срока эксплуатации.

3.2. Маркировка одежды. Маркировка должна наноситься на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Маркировка должна содержать сведения:

- наименование изделия;

- товарный знак изготовителя и его местонахождение;

- размер, рост;

- тип комплекта, модель защитного костюма;

- сведения об уходе за изделием;

Защитные свойства должны быть обозначены по ГОСТ 12.4.103-83

Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р EN 340-2012.

3.3. Фурнитура

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

Пуговицы в соответствии с ОСТ 17-699-88.

Пряжки в соответствии с ОТС 17-602 или ОСТ 17-802.

Нитки в соответствии с ОСТ 17-921.

Лента эластичная в соответствии с ОСТ 17-284. Припуск на шов притачивания ленты должен быть не менее 2,0 см. для сохранения ее эластичных свойств в течении всего срока службы изделия.

Тесьма хлопчатобумажная в соответствии с ОСТ 17-582.

Застежка-молния в соответствии с ОСТ 17-891.

Фурнитура должна быть устойчива к действию отрицательных температур, глажению, химической чистке и термообработке.

3.4. Прикладные материалы

Утеплитель в соответствии с ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур».

- Методы контроля

Методы контроля качества готовых изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».

Костюмы зимние - ГОСТ Р 12.4.236 -2011 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур».

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Шапка утепленная | Головной убор трикотажный, утепленный из пряжи из полиакрилонитрильных волокон. Шапка трикотажная, выполненная кроеным способом, двойная с отворотом по низу, c притачной утепляющей подкладкой. В верхней части - вытачки, для придания округлой формы. Ткань: трикотажное полотно акрил 100% Утеплитель: Тинсулейт 40 г/м² Цвет: Черный Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Каска защитная | Средство индивидуальной защиты головы. Каска предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением до 1000В. Диапазон температур использования от -50°С до +50°С. Материал корпуса: полипропилен / PP Материал оголовья: текстиль Крепление оголовья: в шести точках Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков Температурный режим: от -50 до +50 °C Масса: 324 г Цвет каски: оранжевый и белый. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Щиток защитный | Средство индивидуальной защиты лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц). Щиток с креплением на каску. Оптический класс: №1 (не дает искажений) Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, УФ-излучения Покрытие: против царапин и истирания Размер экрана: 220х385 мм Рабочая температура: от -50°C + 130°C Масса: 275г Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Блуза и брюки женские от общих производственных загрязнений | Костюм специальный женский облегченный для защиты от общих производственных загрязнений из хлопкополиэфирной ткани. Костюм состоит из блузы и брюк. Блуза приталенного силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником с лацканами. Полочка из частей: кокетки, центральной и боковой. Боковая часть полочки с карманом. Спинка с кокеткой. На спинке регулировка ширины блузы по талии при помощи пояса. Рукав втачной, длиной 3/4, с обтачкой по низу. Детали из ткани верха отделочного цвета: воротник, пояс, обтачки карманов, обтачки рукавов. Кант из ткани верха отделочного цвета: по низу обтачек нижних карманов и верху обтачек низа рукавов. Брюки прямого силуэта с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом. Передние половинки с боковыми карманами. Пояс с застежкой на пуговицу и эластичной лентой в области боковых швов. Брюки из ткани верха отделочного цвета. Состав: хлопок – 52%, полиэфир – 48%, плотность 161 г/м² Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка) | Костюм спецальный для защиты от пониженных температур (3,4 класс защиты для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах) и ветра, механических воздействий (проколов, порезов, истирания) и общих производственных загрязнений из смешанной (хлопкополиэфирной) ткани с водоотталкивающей отделкой. Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля на кокетке сквозная, кулиской по линии талии. Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с фигурным клапаном с текстильной застёжкой. Спинка, удлинённая с фигурной линией низа, кокеткой. Рукав втачной, двухшовный. Воротник отложной меховой с закругленными концами. Нижний воротник из ткани верха выстеган с утеплителем зигзагообразной строчкой. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона. Кулиска по линии талии со шнуром и фиксаторами. Концы шнура выводятся через прорезные обмётанные петли на подкладке полочек. Капюшон, утеплённый с притачной подкладкой из частей: боковых и средней, с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами. Концы шнура выводятся с лицевой стороны через прорезные обмётанные петли на боковых частях капюшона. По низу капюшона прорезные обмётанные петли для пристёгивания к нижнему воротнику куртки. Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, трикотажными напульсниками. Световозвращающая лента: на полочках и спинке по наметке на лекалах. Детали из искусственного меха: верхний воротник. Детали из ткани верха отделочного цвета: кант в швах притачивания кокеток полочек и спинки. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом со съёмной бретелью. Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами. Задние половинки брюк с вытачками по линии талии. Пояс, расширенный сзади, со сквозной зигзагообразной строчкой, с пятью шлевками, застёжкой на концах на две петли и пуговицы. Съёмная бретель с двойной эластичной лентой и держателем с петлями, для пристёгивания к поясу на пуговицу сзади. Концы бретели с петлями для пристёгивания на пуговицы к поясу спереди. Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок по наметке на лекалах. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВО Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка -3 слоя, брюки - 2 слоя Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Жилет сигнальный 2 класса защиты | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости (2 класс) из фонового и флуоресцентного материала с полосами из световозвращающих материалов. Жилет с центральной застежкой на контактную ленту с двумя накладными карманами. Лента светоотражающая 50мм обеспечивает максимальную видимость. Ткань: Трикотажное полотно 100% полиэфир, плотность 120г/м2. Класс: 2-й класс защиты. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур | Ботинки специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур для эксплуатации в II, III, IV и «Особом климатических поясах, механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.) на двухслойной термостойкой, маслобензостйокой, кислотощелочестойкой, морозостойкой при -45С подошве из полиуретана и нитрильной резины. Верх обуви: натуральная кожа 1,8-2 мм Колодка по ГОСТ 3927-88 Утеплитель состоит из нескольких слоев: - шерстяной мех (содержание шерсти 80%, полиэфир 20%), плотность меха 440 г/м2, - полотно обувное/войлок (содержание шерсти 68%, полиэфир 32%), плотность 550 г/м2, - фольгированная плёнка, - сетка для укрепления" Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C) Метод крепления подошвы: литьевой Прочность материала подошвы: не менее 4,3 Н/мм2 Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 260 Н/см Высота ботинок (42 размер): не менее 140 мм Теплоизоляция м2 С/Вт: не менее 0,584 Для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах. Размерный ряд - с 35 по 50. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур | Сапоги специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур для эксплуатации в II, III, IV и «Особом климатических поясах, механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.) на двухслойной термостойкой, маслобензостйокой, кислотощелочестойкой, морозостойкой при -45С подошве из полиуретана и нитрильной резины. Верх обуви: натуральная кожа 1,8-2 мм Колодка по ГОСТ 3927-88 Утеплитель состоит из нескольких слоев: - шерстяной мех (содержание шерсти 80%, полиэфир 20%), плотность меха 440 г/м2, - полотно обувное/войлок (содержание шерсти 68%, полиэфир 32%), плотность 550 г/м2, - фольгированная плёнка, - сетка для укрепления" Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C) Метод крепления подошвы: литьевой Прочность материала подошвы: не менее 4,3 Н/мм2 Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 260 Н/см Высота сапог (42 размер): не менее 275 мм Теплоизоляция м2 С/Вт: не менее 0,594 Для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах. Размерный ряд - с 35 по 50. Соответствие стандартам: ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.032-95 ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Подшлемник под каску утепленный | Головной убор специальный для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II климатических поясах), ветра общих производственных загрязнении и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажной ткани. Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка в зимнее время и надевается под каску. Подшлемник состоит из двух боковых частей, пелерины и планки для защиты подбородка. Материал верха: диагональ, хлопок - 100%, 230 г/м² Утеплитель: ватин Регулировки: шнуровка от лицевого выреза до затылка, завязки Особенности: пелерина, закрывающая затылочную часть головы. Цвет: черный Размер: 52-64 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Белье нательное х/б утепленный | Белье нательное трикотажное первого слоя, из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Предназначается для защиты от пониженных температур. Комплектация: фуфайка и кальсоны с начесом. Рукава и низ кальсон на манжетах. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, пл. не менее 250 г/м² Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Белье нательное х/б | Белье нательное первого слоя из хлопчатобумажного трикотажного полотна. Комплектация: фуфайка и кальсоны без начеса. Рукава и низ кальсон на манжетах. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, пл. не менее 160 г/м² Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Сапоги резиновые с защитным подноском | Сапоги специальные из поливинилхлорида для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от растворов кислот концентрацией до 80%, от растворов щелочей концентрацией до 50%, от общих производственных загрязнений и механических воздействий ( от ударов носочной части энергией 200Дж, истирания), от скольжения по мокрым или зажиренным поверхностям. Материал верха: ПВХ Материал подошвы: ПВХ (от -10 °C до +30 °C) Метод крепления: литьевой Подкладка: трикотаж Подносок: сталь (200 Дж) Тип подошвы: однослойная Цвет: оливковый Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Фартук ПВХ уплотненный | Фартук специальный из материала на текстильной основе 100% ПЭ с двухсторонним полимерным поливинилхлоридным покрытием. Фартук с широким набором защитных свойств: К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%) Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%) Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров) Вн (для защиты от воды) Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием, плотность 480 гр/м². Размер: Длина фартука не менее 120 см, ширина по низу не менее 97 см. Цвет: оливковый Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Плащ для защиты от воды | Плащ специальный для защиты от воды (3 класс защиты), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 80%, от щелочей концентрацией до 40%, от нефти и нефтепродуктов). Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,38 мм, ПВХ покрытие Водоупорность — более 8000 Па Застежка: на кнопках с двойной планкой Защитные элементы: проклеенные швы Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов Карманы: накладные с клапанами Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка Светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах Цвет: синий. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Перчатки для защиты от пониженных температур | Перчатки специальные для защиты от понеженных температур (для эксплуатации в I-II и III климатических поясах), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов). Перчатки, комбинированные из кожи и хлопкополиэфирной ткани, утепленные искусственным мехом. Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм), 100% хлопок Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2 Цвет: желтый с красным Длина: 285 мм Рекомендованы для: обслуживания зданий, наружных строительных работ, погрузки и приемки, работы в тяжелых условиях, где не требуется тактильная чувствительность, техническое обслуживание автострад и работа на открытом воздухе, штамповка легких металлов в условиях пониженных температур Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 4344B Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов) Стойкость к порезам - 3 (5 - показатель) Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - B (5 Ньютонов) Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные или средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовые | Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаска, фильтрующая для защиты от аэрозолей. Противоаэрозольная фильтрующая полумаска обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности. Конструкция: чашеобразная Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК) D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли Внутренний слой: гипоаллергенный материал Носовой зажим: есть Регулируемые ремни: есть Фильтр: электростатического действия Клапан выдоха: есть Индивидуальная упаковка: нет Условия эксплуатации: от - 30 °C до +70 °C Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Бейсболка | Модель регулируется по размеру с помощью хлястика с креплением. Жесткий козырек защищает глаза и лицо от солнечных лучей, ветра, осадков, пыли. Кепка изготовлена из прочной ткани «Томбой» с масловодоотталкивающей и кислотозащитной отделкой. Ткань: «Томбой» Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м² Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50 Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине. Цвет: серый |
|  | Перчатки с полимерным покрытием | Перчатки для грубых работ, сшитые из хлопчатобумажного трикотажа с полным покрытием из нитрила, с манжетой. Предназначены для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений. Материал основы: хлопковое джерси Материал покрытия: нитрил Тип покрытия: полное Рекомендованы для: работы с листовым материалом и металлическими панелями, газо- и электроснабжения, погрузки и приемки, сборки и осмотра частей и небольших узлов двигателей, уборки улиц и сбора мусора, штамповки Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3112А Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов) Стойкость к порезам - 1 (1,2 индекс) Сопротивление раздиру – 1 (10 Н) Сопротивление проколу – 2 (60 Н) Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Н) |
|  | # Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукомбинезон/брюки) | Костюм специальный для защиты для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из полиэфирно-хлопковой ткани с масловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками. Комплектация: куртка, брюки. Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. На средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней накладной карман с наклонной линией входа. Верхний накладной карман с разделительной строчкой и вставкой, создающей объём по внутреннему боковому срезу. Спинка состоит из кокетки, средней, боковых и нижней частей. В швах стачивания средней части с боковыми вставки из отделочной ткани. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. Рукава втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, притачными манжетами с застёжкой на кнопки, с ластовицами. Ластовицы с вентиляционными отверстиями прорезными обмётанными петлями. На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке низа клапанов накладных карманов "флажки" из стропы. Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молнию", притачным поясом с застежкой на кнопку, шлевками, с эластичной лентой в области боковых швов. Передние половинки с боковыми карманами с наклонной линией входа. Вход с обтачкой на лицевую сторону и кантом. Задние половинки с накладными карманами с клапанами с текстильной застежкой. Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, вставка спинки и верхних карманов полочек, средняя часть рукавов, карман и клапан кармана рукава куртки. Отделочный кант: по низу кокеток куртки и нижнему краю обтачки бокового кармана брюк. Состав ткани: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 250 г/м² Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50 Цвет: темно-синий с серым Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам. |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | Ботинки специальные с комбинированным верхом из кож и и текстильного материала для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), скольжения на двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления. Материал верха: натуральная кожа толщ. 1,8-2 мм Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне Материал подошвы: ПУ/ТПУ (от -35 °C до +160 °C) Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литьевой Глубина протектора: не менее 2,5 мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Высота: не менее 126 мм Масса (42 р-р): не более 650 г Цвет: чёрный Высота: не менее 122 мм Масса: не более 513,00 г. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,6 Н/мм Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 223 Н/см Твердость подошвы: не более 63 ед.по Шору Размерный ряд - с 35 по 50. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур | Сапоги специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти нефтепродуктов), от скольжения по зажиренным, мокрым и сухим поверхностям, от общих производственных загрязнений на двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления. Верх обуви: натуральная кожа толщ. 1,8-2 мм Высота: не менее 247 мм Масса: не более 746 г. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +160 °C) Метод крепления: литьевой Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,6 Н/мм Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 223 Н/см Твердость подошвы: не более 63 ед.по Шору Размерный ряд - с 35 по 50. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Валенки с резиновым низом | Сапоги специальные валяные для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах, в том числе от механических воздействий на резиновой подошве. Название: Валенки обрезиненные Обувь валяная, проверенная веками в условиях суровых российских зим национальная валяная обувь. Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть Цвет: натуральный серый Материал подошвы: резина (маслобензостойкая) Размерный ряд - с 35 по 50. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Подшлемник под каску | Головной убор трикотажный из полушерстяной, полиакрилонитрильной пряжи. Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка в летнее время и надевается под каску. Подшлемник состоит из двух боковых частей, пелерины и планки для защиты подбородка. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%, плотность 300 г/м.кв. Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Костюм летний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка/полукомбинезон, брюки) | Костюм специальный для защиты от термических рисков электрической дуги (4 уровень защиты, ЗЭТВ до 33,4 кал/см2 от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени) от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) из термостойкой антиэлектростатической ткани с огнестойкими свойствами и маслонефтеводоотталкивающей отделкой. Комплектация: куртка, полукомбинезон Куртка удлиненная, с притачным поясом, cо смещенной центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую цельновыкроенной планкой с потайной застежкой на кнопки и внутренней планкой под молнию, цельновыкроенной с усилителем полочки. Полочка с внутренней накладкой, кокеткой, верхним и нижним накладными карманами с фигурными клапанами. Клапаны верхних карманов с текстильной застежкой. Клапаны нижних с застежкой на потайные кнопки. Нижние карманы с объемом по боковым сторонам. Внешние боковые стороны и клапаны нижних карманов входят в боковые швы. Верхние срезы верхних карманов входят в швы притачивания кокеток. По низу клапанов карманов кант из нижней детали. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный, с внутренней накладкой, притачной манжетой. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. На левом рукаве накладной карман с объемом по боковой стороне со стороны локтевого шва, складкой, клапаном с текстильной застежкой. По низу клапана кармана кант из нижней детали. Воротник – стойка с текстильной застежкой. Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов. Полукомбинезон с отрезным передом лифа, центральной застежкой на тесьму "молния", бретелями, шлевками по линии талии. Шлевки посередине спинки расположены крестообразно. Перед лифа с внутренней накладкой, цельновыкроенной с передними половинками, поясом. Передние половинки с внутренними накладками, с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и объемом с внутренней боковой стороны. Передние половинки и внутренние накладки с мягкими складками по боковым и шаговым швам в области колена. Задние половинки с цельновыкроенной спинкой, настрочным поясом с изнаночной стороны с эластичной лентой, усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Бретели с застежками "карабин" и пряжкой со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки. Уровень защиты: 33,4 кал/см2 Защитные свойства: Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мп - от проколов и/или порезов Нормативная база: ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрич.дуги | Перчатки термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени), от механических воздействий (истирания, порезов) из термоогнестойкой антиэлектростатичесокй арамидной пряжи. Уровень защиты: 16 кал/см2 Защитные свойства: Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени Ми - от истирания Мп - от проколов и/или порезов Нормативная база: ТР ТС 019/2011 Цвет: серый Размер: 8, 9, 10, 11 Состав: 100% метаарамид Плотность, вес полупары: 400 гр/м² ±5%, 32 гр Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Ботинки летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой | Ботинки специальные термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления. Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм. Цвет: Черный с синим Состав: Материал верха: Натуральная кожа (термостойкая юфть), Подкладка: текстильный материал, кожа Подносок: поликарбонат. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с)). Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019 Размерный ряд - с 35 по 50. Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Сапоги летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой | Сапоги специальные термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления. Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть) Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный Подносок: композитный (200 Дж. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45°С до +300°С) Цвет: Черный с синим Защитные свойства: То - от открытого пламени Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мв - от вибрации Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям Нс - от сырой нефти Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Каска термостойкая | Комплектация: 2-х точечный кожаный подбородочный ремень с креплением к оголовью Материал корпуса: полиамид / PA / Super Termotrek Материал оголовья: текстиль Крепление оголовья: в восьми точках Регулировка оголовья: храповик Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков Температурный режим: от -50 до +150 °C Электрическая изоляция: 440 В, 1000 В Масса: 380 Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Щиток с термостойкой окантовкой | Щиток защитный для защиты лица от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), термических рисков электрической дуги. Брызг жидкостей. Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. Универсальное накасочное крепление PARTNER. Цвет: бесцветный; Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения); Покрытие: Strong Glass; Материал экрана: поликарбонат; Защитные свойства: 2C-1.2 RZ 1 AT 3 8 9 K N 2С-1,2 - обозначение светофильтра 1 - первый оптический класс АТ - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах 3 - защита от капель и брызг жидкостей 8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов 9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам) N - защита от запотевания. Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам. |
|  | Подшлемник летний термостойкий из трикотажного полотна для защиты от термических рисков электрической дуги | Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты из термоогнестойкого трикотажного полотна. Материал: термостойкое трикотажное полотно (хлопок - 40%, модакрил - 60%) Плотность: 250 г/кв.м Цвет: серый Подшлемник выполнен из огнестойкого трикотажа. Модель облегающего силуэта, закрывает голову и шею. Лицевой вырез обработан трикотажной бейкой. Все швы плоские, способствуют удобной посадке изделия, не натирают кожу. Благодаря содержанию хлопка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, впитывает влагу, отводит излишнее тепло. Уровень защиты (информотивно): 12,3 кал/см2 Защитные свойства: Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Костюм зимний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, полукомбинезон) | Костюм специальный для защиты от термических рисков электрической дуги (5 уровень защиты ЗЭТВ до 55,7 кал/см2), от пониженных температур(1,2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) из термостойкой антиэлектростатической ткани с огнестойкими свойствами и маслонефтеводоотталкивающей отделкой. Комплектация: куртка, полукомбинезон Куртка с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки и планкой под молнию, кулиской по низу. Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на обтачке низа через обметанные петли в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах. Полочка с кокеткой, центральной частью, верхним и нижним накладными карманами c фигурными клапанами. Клапаны верхних карманов с текстильной застежкой. Клапаны нижних карманов с застежкой на потайные кнопки. Нижние карманы с объемом со стороны борта. Внешние боковые стороны и клапаны нижних карманов входят в боковые швы. Верхние срезы клапанов верхних карманов входят в швы притачивания кокеток. По низу клапанов карманов кант из нижней детали. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный с накладкой на нижней части рукава. На левом рукаве накладной карман с объемом по боковой стороне со стороны локтевого шва, складкой, клапаном с текстильной застежкой. По низу клапана кармана кант из нижней детали. Воротник широкая стойка. В шве втачивания верхней стойки планка с петлями для пристегивания капюшона. Капюшон утепленный, состоит из боковых и средней частей, с текстильной застежкой в подбородочной части. По шву притачивания подкладки - кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объёма на средней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. По низу капюшона, с внутренней стороны, пуговицы для крепления к планке воротника. Притачная утепляющая подкладка куртки с втачными трехшовными рукавами, внутренними накладными карманами: карман с текстильной застежкой на левой полочке и объемный карман для рации с клапаном с текстильной застежкой на правой полочке. По линии талии подкладки кулиска со шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через обметанные петли на кулиске в области правого бокового шва. Рукав с трикотажным напульсником. Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, цельновыкроенным передом лифа и отрезной спинкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и внутренней планкой под молнию, бретелями. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, объемом со стороны центральной застежки, наколенниками. Наколенники с вытачками по боковым и шаговым швам. Передние половинки с мягкими складками по боковым и шаговым швам в области колена. Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Пояс настрочной, с эластичной лентой и фигурными закрепками на концах, шлевками, петлей со стороны спинки. Шлевки посередине спинки расположены крестообразно. Бретели с застежками "карабин" и пряжкой со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки. Ткань: "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка Уровень защиты: 55,7 кал/см2 Защитные свойства: Тн - от пониженных температур 1,2 класс Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мп - от проколов и/или порезов Нормативная база: ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Подшлемник под каску термостойкий утепленный | Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты в том числе для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна. Материал: хлопок огнестойкий Цвет: тёмно-синий Рекомендуется для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги. Модель облегающего силуэта, безразмерный, двухслойный, закрывает голову. Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия. Уровень защиты: 35,8 кал/см2 Защитные свойства: Ти - от теплового излучения Тт - от конвективной теплоты То - от кратковременного воздействия открытого пламени Тн - от пониженных температур З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Соответствие ТР ТС 019/2011 Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве | Ботинки специальный термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления. Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм. Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019 Цвет: Черный с синим Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), Подносок: поликарбонат. Утеплитель: натуральный мех. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с)). Размерный ряд - с 35 по 50. Защитные свойства: То - от открытого пламени Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мв - от вибрации Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям Нс - от сырой нефти Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций Тн40 - от температур до минус 40 °С Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Ботинки кожаные с защитным подноском на термостойкой подошве | Ботинки специальный термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления. Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм. Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019 Цвет: Черный с синим Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), Подносок: поликарбонат. Утеплитель: натуральный мех. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с)). Размерный ряд - с 35 по 50. Защитные свойства: То - от открытого пламени Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С З - от общих производственных загрязнений Ми - от истирания Мв - от вибрации Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям Нс - от сырой нефти Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка) для ИТР | Костюм специальный для защиты от понеженных температур (3,4 класс защиты, для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах), ветра. Механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений из полиамидной водонепроницаемой ткани с полиуретановым покрытием, масловодоотталкивающей отделкой. Комплектация: куртка, полукомбинезон Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, МВО Утеплитель: «Тинсулейт», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м² Капюшон: утепленный, отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, с козырьком Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, влагозащитные молнии на верхних карманах куртки, снегозащитные юбки по низу полукомбинезона Карманы: нижние накладные с двухсторонним входом с клапанами, верхние с влагозащитной молнией, карман на рукаве, карманы на молнии на грудке полукомбинезона Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, рукавам куртки, по низу полукомбинезона Цвет: темно-синий с черным Изготавливается в соответствии с: EN ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования». Соответствует: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.303-2016 Костюмы для защиты от пониженных температур, 3-4 класс защиты. (в IV и Особом климатических поясах)- п. 5.3., п. 5.4.1. ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. - п.5.3.10, п. 5.4.2. Стойкость к истиранию: не менее 3200 циклов Общая теплоизоляция: не менее 0,95 °С*м²/Вт Паропроницаемость: не мене 8,5 мг/(см2⋅ч) Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойтсвам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве | Сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском), с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелоче Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная термостойкая с высокими берцами мужская и женская для защиты от термических рисков электрической дуги; от пониженных температур для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха) от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С); от общих производственных загрязнений и механических воздействий; от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с защитными композитными/поликарбонатными подносками; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, для всех отраслей промышленности с верхом из натуральных кож, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления. Цвет: Черный с синим Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), поликарбонат. Утеплитель: натуральный мех. Подошва: полиуретан/нитрильная резина. Уровень защиты: не менее 10,0 кал/см² Размерный ряд - с 35 по 50. Или эквивалент, не уступающий по характеристикам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |
|  | Сапоги летние кожаные с защитным подноском на термостойкой подошве | Сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском), с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой подошве. Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная термостойкая с высокими берцами мужская и женская для защиты от термических рисков электрической дуги; от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С); от общих производственных загрязнений и механических воздействий; от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с защитными композитными/поликарбонатными подносками; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, для всех отраслей промышленности с верхом из натуральных кож, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления. Цвет: Черный с синим Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), поликарбонат. Утеплитель: натуральный мех. Подошва: полиуретан/нитрильная резина. Уровень защиты: не менее 10,0 кал/см² Размерный ряд - с 35 по 50. Или эквивалент, не уступающий по характеристикам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний. |

- Требования к обуви

  - Зимняя обувь должна обеспечивать защиту от пониженных температур.

  - Требования к материалам:

- материалы, применяемые при изготовлении обуви не должны оказывать токсического воздействия на пользователей, вызывать аллергической реакций;

- истирание материала подошвы, не более 180 циклов;

  - Зимняя обувь должна изготавливаться с учётом IV и «Особого» климатического пояса. Протокол испытаний теплозащитных свойств должен содержать время непрерывной работы на открытом воздухе при наиболее вероятной температуре воздуха и скорости ветра соответствующего климатического пояса.

- Требования к маркировке.

  - Маркировка поставляемой продукции должна быть выполнена в соответствии требованиям ТР ТС 019/2011.

- Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

  - Участник закупки в составе  Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

7.1.1. сертификаты соответствия на изделия входящие в состав комплектов;

7.1.2. технические описания на всю предлагаемую к поставке продукцию;

7.1.3. протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства всех составляющих комплектов, в том числе:

7.1.4. протоколы испытаний всех костюмов и соответствующих им пакетов материалов:

7.1.5. для зимнего костюма предоставляется протокол о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды;

    - протоколы испытаний подошвы обуви;

    - протокол испытаний материала верха обуви по ОСТ 17-317-74;

    - Заключение Минпромторга о производстве продукции на территории РФ на спецодежду и спецобувь.

Главный инженер                                                             А.В.Краснов

Зам. директора по экономике                                           А.Ш. Галеева

Зам.главного инженера                                                    О.Н.Гаврюшин

Исп. Ю.С.Ермолаева