Техническое задание

на выполнение работ по проведению капитального ремонта основной кровли в здании ГАУК СО "Свердловский государственный областной Дворец народного творчества" расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Раздел I. Описание объекта закупки.

| № | Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» |
| 2 | Требования к Подрядчику | Наличие СРО по данным видам работ. |
| 3 | Цель выполнения работ | Проведение капитального ремонта основной кровли в здании ГАУК СО "Свердловский государственный областной Дворец народного творчества" расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12 |
| 4 | Адрес объекта | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12. |
| 5 | Основные характеристики Объекта | Год постройки – 1981 г. Общая площадь здания – 20141,7 м2 Число этажей – 8 Цокольный этаж – 1 Группа капитальности – I Площадь застройки – 13441,40 Площадь поэтажная – 39919,00 Кадастровый номер здания – 66-66-01/597/2007-399 |
| 6 | Сроки выполнения работ | Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения договора, окончание - не позднее 25 (двадцать пятого) ноября 2026 года. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к договору) |
| 7 | Состав работ | В ходе выполнения работ выполнить следующее. 1. Демонтажные работы. 2. Монтажные работы. 3. Вывоз строительного мусора. 4. Работы выполнять согласно Проектно- сметной документации, в части основной кровли: - Рабочая документация «Архитектурно-строительные решения», шифр 30/31-2023-АР; - Рабочая документация «Конструктивные решения», шифр 30/31-2023-КР; - Рабочая документация «Проект организации строительства», шифр 30/31-2023-ПОС; - Рабочая документация «Генеральный план», шифр 30/31-2023-ГП; - Сметная документация: Локальный сметный расчет (Смета) № 02-01-02 Изм.2 / 2; - Сметная документация: Локальный сметный расчет (Смета) № 02-01-02 Изм.3 (доп.1 кв.2026) / 1; - Сметная документация: Локальный сметный расчет (Смета) № 02-01-02 Изм.2 (искл.2024); - Сметная документация: Локальный сметный расчет (Смета) № 09-02-01 изм.1 / 1; - Сметная документация: Сводный сметный расчет стоимости строительства ССРСС-1-2024/2026 Изм.3 / 1; |
| 8 | Особые условия выполнения работ | При выполнении работ необходимо руководствоваться правилами техники безопасности. Необходимое условие по соблюдению культуры производства работ, включающей уборку рабочих мест после смены, своевременный вывоз мусора, не складирование горючих материалов в не отведенных для этого местах, накрытие пленкой или другим защитным материалом всех проемов, оконных и дверных заполнений, существующего оборудования и прочих элементов, в которые есть доступ строительной пыли, строительных растворов и жидкостей. Все изменения проектных решений, возникающие в процессе работ, должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией, а также повторно проведена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости на изменения. Указания технического и авторского надзора, Заказчика фиксируются в "Журнале производства работ" установленной формы. Подрядчик в обязательном порядке ведет регулярные записи ведения работ. Требования лиц (организаций), осуществляющих технический и авторский надзор на указанном объекте являются обязательными для Подрядчика. Авторский надзор осуществляется организацией, выполнившей проект; технический надзор осуществляется со стороны Заказчика в рамках действующего Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 9 | Материалы и технологическое оборудование | В соответствии с проектно-сметной документацией. Товарные знаки, указанные в проектно-сметной документации приведены для обоснования расчетов и не обязывают подрядчика использовать материалы с конкретными товарными знаками, при выполнении работ могут применяться аналогичные материалы. |
| 10 | Требования по охране труда | Работы должны выполняться представителями подрядчика, имеющими соответствующую подготовку и действующие удостоверения о сдаче экзаменов по охране труда, электробезопасности и праве работы на высоте. Все работы должны удовлетворять требованиям: - "Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах" от 16.12.2020 N 914н; - "Правила по охране труда при работе на высоте" Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года N 782н; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утвержденные Приказом № 883н 11 декабря 2020 г. Министерством труда и социальной защиты РФ; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещению грузов». Утверждены Приказом министерства труда и социальной защиты № 753н от 28октября 2020г.; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020. |
| 11 | Пожарная безопасность | При выполнении работ руководствоваться требованиями: - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в РФ, постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; |
| 12 | Огневые работы | Работы выполнять в строгом соответствии с «Проектом производства работ» шифр 18-2023-190623-ППР |

Подрядчик выполняет работы в соответствии с объемами, изложенными в локальных сметных расчетах, являющихся неотъемлемой частью договора.

Перед началом выполнения работ Подрядчиком составляется календарный план (сетевой график) производства работ, технологическую карту и утверждается сторонами.

Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию:

При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, год выпуска не ранее 2026 года, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества и пожарные сертификаты (для материалов и оборудования, подлежащих сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ). Копии сертификатов, паспортов и т.п., заверенные Подрядчиком, на материалы и оборудования должны быть предоставлены Заказчику до начала их применения. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением новых современных технологий.

2. Требования к технике безопасности при проведении работ:

При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии с утвержденным локальным сметным расчётом, техническим заданием, техническими регламентами (нормативными требованиями СНиП, СП, ТУ, ПЭУ, ГОСТ, САНПИН, правилами пожарной безопасности), в технологической последовательности,  а также иными нормативными документами, регламентирующими данные виды работ. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности проведения работ.

Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику:

1. Перечень лиц из состава бригады, который будет задействован на объекте, с указанием Ф.И.О. каждого работника, указанием бригадира (старшего), ответственного за безопасное производство работ;

2. Действующие удостоверения о   сдаче экзаменов по охране труда, электробезопасности и допуске к работам на высоте;

3. Перечень автомашин с указанием гос. номеров, подвозящих материалы и др. грузы для выполнения работ.

4. Проход в здание осуществляется по паспортам по заранее согласованным заявкам после прохождения «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020. членами бригады Подрядчика вводного инструктажа.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СанПин, СНиП, СП и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

4. Общие требования к выполнению работ:

4.1. Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора (строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество), которая осуществляется в 2-дневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы строительной площадки, разборка ограждений.

4.2. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ технологического оборудования необходимо соблюдать требования:

- СП 48.13330.2019 «СП Организация строительства»,

- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»,

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности», СНИП 12-03-2001 (СП 49.13330.2010) Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

- ПБ 10-14-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

- ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №903н от 15.12.2020.; и СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 и к качеству материалов согласно ГОСТам а также соблюдение техники безопасности в строительстве.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Принят и введен в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80;

- СНиП II-26 76 - «Кровли», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 827/пр и введен в действие с 01.12.2017;

- СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 - Стандарт организации Крыши и кровли КРЫШИ Требования к устройству, правилам приемки и контролю СТО;

- МДС 12-33.2007 Кровельные работы;

- СП 48.13330.2019 (дата введения 25.06.2020) – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Утвержден и введен Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 867/пр;

- Федеральный закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр.);

- СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

- СП 70. 13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» Утвержден Приказом Госстроя от 25.12.2012г. №109/ГС;

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85"(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр);

- СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В случае внесения изменений в вышеуказанные документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

4.3. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Свердловской области.

4.4. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной   площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.6. Подрядчик обязан согласовать с органами надзора порядок проведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке

4.7. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Свердловской области, а также предписаниями надзорных органов.

4.8. Наличие сертификатов на применяемые материалы, положения по экологической безопасности.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

Открытие, закрытие объекта и скрытые работы оформляются отдельными актами.

Отчетная финансовая документация, формы КС-2, КС-3, КС-6а.

По завершению работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляют Акт комиссии по приемке Объекта после завершения капитального ремонта с приложением приемо-сдаточной документации в соответствии с нормами действующего законодательства.

Раздел II. Требования по объему гарантий качества работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться правилами техники безопасности.

Необходимое условие по соблюдению культуры производства работ, включающей уборку рабочих мест после смены, своевременный вывоз мусора, не складирование горючих материалов в не отведенных для этого местах, накрытие пленкой или другим защитным материалом всех проемов, оконных и дверных заполнений, существующего оборудования и прочих элементов, в которые есть доступ строительной пыли, строительных растворов и жидкостей.

Все изменения проектных решений, возникающие в процессе работ, должны быть согласованы с Заказчиком и проектной организацией, а также повторно проведена государственная экспертиза достоверности сметной стоимости на изменения.

Указания технического и авторского надзора, Заказчика фиксируются в "Журнале производства работ" установленной формы. Подрядчик в обязательном порядке ведет регулярные записи ведения работ.

Требования лиц (организаций), осуществляющих технический и авторский надзор на указанном объекте являются обязательными для Подрядчика.

Авторский надзор осуществляется организацией, выполнившей проект; технический надзор осуществляется со стороны Заказчика в рамках действующего Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Раздел III.. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 60 месяцев с даты, подписания акт приемки выполненных работ.

В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, в течение суток.

Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ действующим стандартам и нормам в Российской Федерации и условиям настоящего технического задания. В случае некачественного оказания услуг Подрядчик за свой счет проводит работы в сроки, установленные договором.

Подрядчик гарантирует безопасность оказания услуг и безопасность результатов услуг. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный договором срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения ЗАКАЗЧИК проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Свердловской области.