Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Коммунальник»

____________С.А.Песцов

Техническое задание

на поставку и установку мебели в столовой

1. Описание объекта закупки:

| № п/п | ### Наименование товара, ### Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | ### Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Общий вид столовой |  |  |  |  |
|  | ### Тумба 3,4,5 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В): 1190*570*820 мм .Каркас тумбы ЛДСП Югра 16 мм . Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Видимые стоевые и лицевой фасад из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Столешница (2239 и 1119*600*38) из влагостойкого ДСП покрытый пластиком. Опора регулируемая арт. AFC 1254.02 Петли с доводчиком. Ручки накладные арт. RS 1.2356.128. Цвет столешницы и фасадов по согласованию с заказчиком. | шт | 3 |
|  | ### Тумба 6,7 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В):700*865*820 мм .Каркас тумбы ЛДСП Югра 16 мм , Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм.Видимые стоевые и лицевой фасад из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Столешница (700*900*38) из влагостойкого ДСП покрытый пластиком. Опора регулируемая арт. AFC 1254.02, .Цвет материалов по согласованию с заказчиком. | шт | 2 |
|  | ### Лицевой щит 1465 и 1510 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В): Щит (ш 1465*820) и Щит (ш 1510*820) Щит из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Торец щита обработан пищевой нержавеющей сталью 2мм, формованный под оборудование. Кромка наклеена на PUR клей. Цоколь пластиковый, высота 100 мм. Цвет материалов по согласованию с заказчиком. | шт | 4 |
|  | ### Тумба 8,9,10 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В): 960*865*820 мм .Каркас тумбы ЛДСП Югра 16 мм . Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм.Видимые стоевые и лицевой фасад из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Столешница (2880*900*38) из влагостойкого ДСП покрытый пластиком. Опора регулируемая арт. AFC 1254.02 Цвет столешницы и фасадов по согласованию с заказчиком. | шт | 3 |
|  | ### Тумба 1,2 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В): 1500*685*820 мм .Каркас тумбы ЛДСП Югра 16 мм . Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм.Видимые стоевые и лицевой фасад из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Столешница (1500*900*38) из влагостойкого ДСП покрытый пластиком. Стекло прозрачное 6 мм с обработкой по торцам. Опора для стекла хромированная труба D-50 мм. Опора регулируемая арт. AFC 1254.06 Цвет столешницы и фасадов по согласованию с заказчиком | шт | 1 |
|  | ### Тумба 11 ### ОКПД-2 31.09.13.190 | Размеры(Ш*Г*В): 1900*1300*820 мм .Каркас тумбы ЛДСП Югра 16 мм . Торцы каркаса обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм.Видимые стоевые и лицевой фасад из материала МДФ облицованного с двух сторон пластиком. Столешница (1300 и 1300*600*38) из влагостойкого ДСП покрытый пластиком. Опора регулируемая арт. AFC 1254.02 Петли с доводчиком. Ручки накладные арт. RS 1.2356.128. Цвет столешницы и фасадов по согласованию с заказчиком | шт | 1 |

Поставщик предварительно осуществляет уточненные замеры по месту

2. Место поставки и установки: 644511, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ОМСКИЙ, УЛ. С/П КОММУНАЛЬНИК, С. КРАСНОЯРКА, Д. 4

3. Срок поставки и установки: с даты заключения Договора в течение 40 календарных дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка и установка мебели производятся за счет Подрядчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Требования к сопутствующим работам:

7.1. Используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания и приобретаются Поставщиком самостоятельно. Материалы, необходимые для выполнения работ, должны применятся после согласования с Заказчиком.

Мусор вывозится и утилизируется Поставщиком;

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.