ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара (клапаны поворотные)

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.13.132 | Клапан поворотный |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.13.132 | Клапан поворотный |  | ✓ |  |
| 3 | 28.14.13.132 | Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент |  | ✓ |  |
| 4 | 28.14.13.132 | Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент |  | ✓ |  |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан поворотный | Условный диаметр: 300 Вид: Поворотный Тип присоединения: межфланцевое Материал: Чугун Максимальное давление, кг/см2: 16 Максимальная температура, °C: 225 Уплотнение затвора: Латунь Уплотняющий элемент: диск Серия (модель): 19ч21бр Рабочая среда: вода, пар Положение на трубопроводе: горизонтальная/вертикальная установка Строительная длина, мм: 130 Строительная высота, мм: 190 Материал (марка): Чугун с пластинчатым графитом | шт | 4 |
|  | Клапан поворотный | Условный диаметр: 200 Вид: Поворотный Тип присоединения: межфланцевое Материал: Чугун Максимальное давление, кг/см2: 16 Максимальная температура, °C: 225 Уплотнение затвора: Латунь Уплотняющий элемент: диск Серия (модель): 19ч21бр Рабочая среда: вода, пар Положение на трубопроводе: горизонтальная/вертикальная установка Строительная длина, мм: 120 Строительная высота, мм: 151 Материал (марка): Чугун с пластинчатым графитом | шт | 5 |
|  | Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент | Условный диаметр: 150 мм Материал: сталь марки 19C38НЖ Вид: Поворотный Тип присоединения: межфланцевое Макс. рабочее давление, бар: не менее 16 Рабочая среда: Системы отопления и водоснабжения (горячая и холодная вода, пар), сжатый воздух. | шт | 5 |
|  | Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент | Условный диаметр: 100 мм Материал: сталь марки 19C38НЖ Вид: Поворотный Тип присоединения: межфланцевое Макс. рабочее давление, бар: не менее 16 Рабочая среда: Системы отопления и водоснабжения (горячая и холодная вода, пар), сжатый воздух. | шт | 10 |

2. Место доставки товаров: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Северная д.3

3. Сроки поставки товаров: в течение 40 календарных дней с момента оплаты аванса (100% предоплата).

3.1. В стоимость товара включена: доставка товара до адреса заказчика

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни Заказчика.

3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.