ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебеночно-песчаной смеси фракции 0-22,4 мм во исполнение государственного контракта № ТР – 162/24 от 02 августа 2024г. по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Каратузском, Курагинском и Минусинском районах Красноярского края и договору субподряда от 06.11.2024 года № АО -19/789-2024.

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 08.12.12.160 | щебеночно-песчаная смесь |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночно-песчаная смесь | Соответствует требования ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования. ГОСТ Р 70458-2022 Дороги автомобильные общего пользования СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЕ. Состав: Оптимизированная смесь щебня Фракция не менее 0 и не более 22,4 мм Категория щебня – К90 Марка щебня – М2 Содержание глины в комках, % - не более 2,0 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, % по массе до 10 вкл. Марка щебня – Л10 Марка по дробимости – не ниже 400 Марка по морозостойкости от F15 до F400 Устойчивость структуры щебня против распадов – не более 3% | тн | 2 000 |

2. Место поставки: Отгрузка производится по заявкам АО «Каратузское ДРСУ» путем самовывоза со склада Поставщика, находящегося в радиусе не дальше 200 км от Каратузское Красноярского края.

3. Срок поставки: с момента заключения договора до 30 декабря 2026г. В течение 3 рабочих дней после получения заявки от Заказчика. Поставка осуществляется партиями.

3.1. Погрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.