Техническое задание

на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов для нужд МУП «ВКС»

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национ‍‌‍﻿‌‌​​​﻿﻿﻿​​‌​альный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 22.21.29.130 | Отвод |  | ✓ |  |
| 2 | 22.21.29.120 | Муфта переходная |  | ✓ |  |
| 3 | 22.21.29.120 | Муфта компрессионная |  | ✓ |  |
| 4 | 22.21.29.120 | Муфта компрессионная |  | ✓ |  |
| 5 | 22.21.29.130 | Тройник компрессионный |  | ✓ |  |
| 6 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 7 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 8 | 22.21.29.120 | Муфта переходная |  | ✓ |  |
| 9 | 24.20.40.000 | Резьба |  |  | ✓ |
| 10 | 24.20.40.000 | Резьба |  |  | ✓ |
| 11 | 22.21.29.130 | Отвод |  |  |  |
| 12 | 22.21.21.122 | Труба напорная |  | ✓ |  |
| 13 | 22.21.21.122 | Труба ПНД 25 |  | ✓ |  |
| 14 | 28.14.13.131 | Кран шаровой цельносварной запорный |  | ✓ |  |
| 15 | 22.21.29.130 | Втулка под фланец |  | ✓ |  |
| 16 | 22.21.29.130 | Фланец под втулку |  | ✓ |  |
| 17 | 22.21.29.130 | Отвод |  | ✓ |  |
| 18 | 22.21.29.130 | Муфта электросварная |  | ✓ |  |
| 19 | 28.14.20.220 | Фланец приварной |  |  | ✓ |

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод | Тип: Отвод 90 градусов компрессионный SDR17 Материал: ПНД Диаметр: 40 мм Цвет: черный Тип соединения: обжим с резиновыми уплотнителями и цанговым зажимом | Шт. | 8 |
| 2 | Муфта переходная | Тип: Муфта переходная для полиэтиленовых труб (ПЭ) Материал: ПНД Тип соединения: Компрессионное Макс. рабочая температура: 40 °С Макс. рабочее давление: 16 бар Диаметр трубы: 40*25 мм | Шт. | 1 |
| 3 | Муфта компрессионная | Тип фитинга: Муфта компрессионная (обжимная) переходная с трубного соединения на резьбовое. Наружный диаметр подключаемой трубы (Дн): 25 мм. Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм) Материал: ПНД Тип присоединения: НР Тип соединения: Компрессионный (зажимной) | Шт. | 2 |
| 4 | Муфта компрессионная | Тип фитинга: Муфта компрессионная (обжимная) переходная с трубного соединения на резьбовое. Наружный диаметр подключаемой трубы (Дн): 25 мм. Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм) Материал: ПНД Тип присоединения: ВР Тип соединения: Компрессионный (зажимной) | Шт. | 1 |
| 5 | Тройник компрессионный | Тип фитинга: Тройник компрессионный (обжимной) с переходом на наружную резьбу. Наружный диаметр соединяемых труб (Дн): 40 мм Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм) Материал: ПНД Тип присоединения: НР Тип соединения: Компрессионный (зажимной) | Шт. | 1 |
| 6 | Кран шаровой | Кран шаровой 11б27п1 Диаметр (размер) DN: 25 мм Давление (PN): 40 бар Тип присоединения: ВР/ВР, муфтовый Тип органа управления: ручка-рычаг Материал: Латунь ЛС59-1 Покрытие: Никелированное гальваническое Тип уплотнения: PTFE / Фторопласт / Тефлон Присоединение: внутренняя резьба Тип устройства крана: двухходовой Проход шара крана: стандартнопроходной Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды | Шт. | 2 |
| 7 | Кран шаровой | Кран шаровой 11б27п1 Диаметр (размер) DN: 40 мм Давление (PN): 25 бар Тип присоединения: ВР/ВР, муфтовый Тип органа управления: ручка-рычаг Материал: Латунь ЛС59-1 Покрытие: Никелированное гальваническое Тип уплотнения: PTFE / Фторопласт / Тефлон Присоединение: внутренняя резьба Тип устройства крана: двухходовой Проход шара крана: стандартнопроходной Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкие среды | Шт. | 1 |
| 8 | Муфта переходная | Тип фитинга: Муфта переходная компрессионная Тип присоединения: Обжим — наружная резьба (НР). Наружный диаметр под трубу (Дн): 40 мм. Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" (один дюйм с половиной). Тип резьбы: Трубная цилиндрическая Материал корпуса: ПНД Материал зажимного кольца: Полиацеталь Материал уплотнения: Нитриловая резина (NBR) / этиленпропиленовый каучук (EPDM) Номинальное давление (PN): 1,6 МПа Класс эксплуатации: ХВ (холодное водоснабжение). Тип соединения: Компрессионный (ручной, без применения сварочного оборудования). | Шт. | 2 |
| 9 | Резьба | Диаметр DN: 40 мм Давление PN: 16 бар давление (Ру/PN): 16 бар Материал корпуса: сталь Тип присоединения: муфтовый (резьбовой) / под приварку Тип резьбы - трубная цилиндрическая Область применения: Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, газопроводы низкого давления и монтаж инженерной арматуры | Шт. | 3 |
| 10 | Резьба | Диаметр DN: 25 мм Давление PN: 16 бар давление (Ру/PN): 16 бар Материал корпуса: сталь Тип присоединения: муфтовый (резьбовой) / под приварку Тип резьбы - трубная цилиндрическая Область применения: Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, газопроводы низкого давления и монтаж инженерной арматуры | Шт. | 2 |
| 11 | Отвод | Тип фитинга: Отводы Диаметр DN: 40 мм Наружный диаметр (Дн / D): 48,0 мм Толщина стенки (Т): 2,8 мм Давление номинальное PN: 16 Бар Тип присоединения: под приварку Материал корпуса: сталь Способ изготовления: шовный Тип отвода: крутоизогнутый (угол 90°) Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости и газы | Шт. | 1 |
| 12 | Труба напорная | Материал: ПЭ 100. Диаметр (Дн): 40 мм. Толщина стенки (е): 2,4 мм. Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 17. Номинальное давление (Ру / PN): 1,0 МПа (10 бар). Форма выпуска (поставки): В бухтах. Длина трубы в бухте: 100 м. Цвет трубы: Черный с синими маркировочными полосами или полностью синий Тип: питьевая | Погонный метр | 30 |
| 13 | Труба ПНД 25 | Материал: ПЭ 100. Диаметр (Дн): 25 мм. Толщина стенки (е): 2,0 мм. Стандартное размерное отношение (SDR): SDR13,6 Номинальное давление (Ру / PN): 1,0 МПа (12,5 бар). Форма выпуска (поставки): В бухтах. Длина трубы в бухте: 100 м. Цвет трубы: Черный с синими маркировочными полосами или полностью синий Тип: питьевая | Погонный метр | 5 |
| 14 | Кран шаровой цельносварной запорный | Тип: Кран шаровой цельносварной запорный Материал: сталь Модель (тип конструкции): КШЦФ (цилиндрический фланцевый) Материал: сталь Диаметр (DN/Ду): 100 мм Тип устройства: стандартный проход Номинальное давление (PN/Ру): 1.6 МПа (16 бар) Рабочая среда: вода | Шт. | 2 |
| 15 | Втулка под фланец | Втулка под фланец (удлиненная) для полиэтиленовых труб. Метод изготовления: Литой Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100). наружный диаметр (Дн / OD): 110 мм. Стандартное размерное отношение: SDR 11. давление (PN): 16 бар (1,6 МПа) — для воды / 10 бар (1,0 МПа) — для газа. Тип втулки: Удлиненный хвостовик | Шт. | 2 |
| 16 | Фланец под втулку | Фланец стальной свободный расточенный под ПЭ втулку (бурт) dн 110. Тип фланца: Фланец стальной свободный на приварном кольце — расточенный под ПЭ втулку диаметр (Ду / DN): 100 мм давление (Ру / PN): 16 кгс/см² (1,6 МПа) Наружный диаметр сопрягаемой трубы (Дн): 110 мм Исполнение: под ПЭ втулку Дн110 Материал: Сталь | Шт. | 2 |
| 17 | Отвод | Отвод 90° (градусов) электросварной (с закладными электронагревателями). Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 / ПЭ 100-RC. наружный диаметр (Дн/OD): 110 мм. Угол поворота: 90° Тип соединения: электросварной Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11. Номинальное давление (PN): Для водоснабжения: PN 16 (1,6 МПа). Для газоснабжения: MOP 10 (1,0 МПа). | Шт. | 3 |
| 18 | Муфта электросварная | Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100) наружный диаметр (Дн): 110 мм Тип соединения: электросварной Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11 рабочее давление (PN): Для водоснабжения — 1.6 МПа (16 бар); для газоснабжения — 1.0 МПа (10 бар) Тип нагревательного элемента: Закрытая спираль Размер клемм (штыревых контактов): 4 мм | Шт. | 2 |
| 19 | Фланец приварной | Фланец стальной плоский приварной Тип фланца: плоский приварной диаметр (Ду / DN): 100 мм давление (Ру / PN): 16 бар (1,6 МПа / 16 кгс/см²) Материал: Сталь Наружный диаметр фланца: 215 мм Внутренний диаметр фланца: 109 мм Диаметр уплотнительной поверхности: 158 мм Диаметр воротника / основания: 134 мм Толщина фланца (без выступа): 22 мм Высота соединительного выступа: 3 мм Диаметр центров крепежных отверстий: 180 мм Количество крепежных отверстий: 8 шт. Диаметр крепежных отверстий: 18 мм | Шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 5 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.