Техническое задание на закупку

Наименование: Автоматизированная прямострочная швейная машина с шаговым мотором и декоративными строчками

В поставку швейных машин в количестве 2шт входит выполнение комплекса пусконаладочных работ (сборка, настройка, калибровка, наладка).

Поставка осуществляется не позднее 05.10.2026.

Модель: GC6901BD4 (серия GC6901A)

Назначение: Машина с увеличенным челноком для средних/тяжелых тканей

Область применения: Спецодежда, платье, брюки, рубашки, детская одежда, постельное белье и т.д.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Средние/тяжелые |
| Тип продвижения ткани | Нижний транспортер (рейка) |
| Длина стежка | 7 мм |
| Максимальная скорость | 4 000 об/мин |
| Рекомендованная скорость | 3 500 об/мин |
| Высота подъема лапки | 6/13 мм |
| Ход игловодителя | 35 мм |
| Челнок | Увеличенный вертикальный |
| Смазка | Автоматическая |
| Тип иглы | DPx5 №110-140 (18-22) |

Комплектация и функционал

- Шаговые моторы

- Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки (управление соленоидом), закрепка (управление шаговым мотором)

- 9 декоративных строчек в памяти машины с возможностью программировать свои варианты

- Увеличенный челнок

- Регулировка длины стежка с точностью до 0,1 мм

- Функции программируемого шитья (только закрепки, циклическое шитье)

- Регулировка скорости

- Позиционер иглы (остановка в верхнем или нижнем положении)

- Магнитный нитеулавливатель

- Встроенный сервопривод

- LCD дисплей (управление с помощью сенсорного экрана)

- LED подсветка

- USB порт

- Встроенная система управления (блок управления, сервомотор) в голове машины

- Клавиша обратного хода в зоне шитья (рычаг обратного хода не требуется)