Описание объекта закупки

Интерактивная гидропонная биолаборатория

1 Общие сведения

Поставка учебного комплекса для выращивания растений без почвы, проведения занятий по биологии, экологии и агротехнологиям, проектной и исследовательской работы учащихся.

| № | Наименование товара | ОКПД 2 | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интерактивная гидропонная биолаборатория | 32.99.53.131 | комплект | 2 |

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | МАОУ г. Нягани СОШ №2 |
| Место поставки | ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Пионерская, дом 30 |
| Срок поставки и оказания сопутствующих услуг | В течении 45 календарных дней с момента подписания договора |

2 Назначение и функциональные задачи

Комплекс должен обеспечивать выращивание растений методами проточной культуры (NFT) и глубоководной культуры (DWC), проведение сравнительных опытов на двух установках, наблюдение за растениями и регистрацию параметров среды.

Дополнительное оснащение должно обеспечивать измерение кислотности и минерализации питательного раствора, измерение освещённости и взвешивание материалов, изучение растительных объектов с использованием цифрового микроскопа и изготовление деталей учебных проектов на 3D-принтере.

Допускается поставка указанного товара или эквивалента, соответствующего всем требованиям настоящего описания, включая комплектность.

3 Комплектность единой товарной позиции

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интерактивная гидропонная биолаборатория | 2 шт. |
| 2 | Интерактивный цифровой контроллер с сенсорным дисплеем — по одному на биолабораторию | 2 шт. |
| 3 | Тумба-подставка — по одной на биолабораторию | 2 шт. |
| 4 | Сменный салатный модуль проточной культуры NFT — по одному на биолабораторию | 2 шт. |
| 5 | Сменный модуль глубоководной культуры DWC для плодово-овощных растений — по одному на биолабораторию | 2 шт. |
| 6 | pH-метр для измерения кислотности питательного раствора | 1 шт. |
| 7 | TDS-метр для измерения общей минерализации питательного раствора | 1 шт. |
| 8 | Люксметр для измерения освещённости | 1 шт. |
| 9 | Бак для приготовления питательного раствора объёмом 10 л | 2 шт. |
| 10 | Мерные стаканчики объёмом 0,1; 0,2; 0,5 и 1 л — по одному каждого объёма | 1 компл. |
| 11 | Весы с точностью 0,1 г и максимальной нагрузкой 2 кг | 1 шт. |
| 12 | Пинцет изогнутый | 2 шт. |
| 13 | Халат одноразовый длиной 110 см | 25 шт. |
| 14 | Перчатки нитриловые, по 100 шт. в упаковке | 2 упак. |
| 15 | Очки защитные прозрачные | 25 шт. |
| 16 | Посадочный субстрат для модуля NFT | 360 шт. |
| 17 | Посадочный субстрат для модуля DWC | 24 шт. |
| 18 | Комплект удобрений NPK | 24 шт. |
| 19 | Комплект стимуляторов развития растений | 24 шт. |
| 20 | Методические лабораторные работы | Не менее 25 работ |
| 21 | Сценарии проведения занятий | Не менее 25 сценариев |
| 22 | Цифровой микроскоп «Микромед LCD» с дисплеем | 1 шт. |
| 23 | 3D-принтер Bambu Lab A1 mini | 1 шт. |
| 24 | Карта памяти microSD с комплектом 3D-моделей для печати гидропонных деталей | 1 шт. |
| 25 | Филамент PETG для 3D-печати, совместимый с поставляемым принтером | Не менее 3 кг |
| 26 | Паспорт и руководство по эксплуатации каждой биолаборатории на русском языке | 2 компл. |
| 27 | Эксплуатационная документация на дополнительное оборудование | 1 компл. |

Строки таблицы описывают состав единой товарной позиции. Контроллеры и модули NFT и DWC учитываются один раз, в составе двух установок. Модули должны быть совместимы с соответствующей установкой; их одновременная работа в одной установке не требуется.

4 Характеристики каждой гидропонной установки

Требования настоящего раздела распространяются на каждую из двух гидропонных установок. Значения «не менее» являются минимальными, «не более» — максимальными; «наличие» означает обязательность соответствующей функции или компонента.

| № | Характеристика | Требование |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Исполнение | Учебная гидропонная установка с управляемыми условиями выращивания |
| 4.2 | Методы выращивания | NFT и DWC с использованием сменных модулей |
| 4.3 | Работа двух установок | Независимое управление каждой биолабораторией |
| 4.4 | Максимальная суммарная потребляемая мощность | Не более 200 Вт |
| 4.5 | Электропитание | От сети переменного тока 220 В через совместимый внешний блок питания, включённый в поставку |
| 4.6 | Управление | Интерактивный цифровой контроллер |
| 4.7 | Дисплей контроллера | Сенсорный; диагональ не менее 5 дюймов |
| 4.8 | Регулирование условий выращивания | Управление температурой и влажностью в пределах возможностей исполнительных устройств установки |
| 4.9 | Управление освещением | Изменение интенсивности освещения и графика включения и выключения |
| 4.10 | Профили выращивания | Не менее 6 встроенных и не менее 2 настраиваемых профилей |
| 4.11 | Журнал выращивания | Запись даты, температуры и влажности воздуха, освещённости в люксах |
| 4.12 | Основное освещение | Светодиодное мультиспектральное |
| 4.13 | Дополнительное освещение зоны выращивания | Наличие |
| 4.14 | Подача питательного раствора | Насос, резервуар, трубопроводы и соединения в комплекте |
| 4.15 | Аэрация питательного раствора | Насадка-аэратор в комплекте |
| 4.16 | Вентиляция | Приточная и вытяжная вентиляция |
| 4.17 | Контроль среды для работы контроллера | Измерение температуры и относительной влажности воздуха, освещённости |
| 4.18 | Конструкция | Доступ к растениям и сменным модулям для обслуживания; возможность визуального наблюдения за растениями |

Блоки питания, кабели, соединительные элементы и иные компоненты, необходимые для штатной работы, входят в поставку. Тумбы-подставки должны соответствовать размерам и эксплуатационной массе установок и обеспечивать их устойчивое размещение.

5 Дополнительное оснащение и материалы

| Оборудование | Характеристика | Требование |
| --- | --- | --- |
| Цифровой микроскоп | Увеличение | Диапазон должен включать значения от 90× до 1600× |
| Цифровой микроскоп | Экран | Встроенный LCD-дисплей для наблюдения изображения |
| 3D-принтер | Область печати | Не менее 180 × 180 × 180 мм по каждой соответствующей оси |
| 3D-принтер | Комплектность | Компоненты и программные средства, необходимые для подготовки и выполнения печати |
| Филамент PETG для 3D-печати | Масса и совместимость | Не менее 3 кг суммарно; совместимость с поставляемым принтером |
| pH-метр | Назначение | Измерение кислотности питательного раствора |
| TDS-метр | Назначение | Измерение общей минерализации питательного раствора |
| Люксметр | Назначение | Измерение освещённости в люксах |
| Посадочные субстраты | Совместимость | Соответствие поставляемым модулям NFT и DWC |
| Удобрения и стимуляторы | Назначение | Пригодность для выращивания растений в поставляемом комплексе; наличие инструкции по применению |

Карта microSD поставляется с записанными файлами 3D-моделей гидропонных деталей в формате, пригодном для подготовки печати на поставляемом принтере. Объём памяти должен обеспечивать размещение всего комплекта файлов. Перечень моделей передаётся вместе с картой.

6 Методическое обеспечение

В комплект должны входить не менее 25 методических лабораторных работ и не менее 25 сценариев проведения занятий на русском языке. Материалы должны быть рассчитаны на использование поставляемого оборудования и расходных материалов.

Каждая лабораторная работа должна содержать цель, перечень оборудования и материалов, последовательность выполнения, порядок фиксации результатов и вопросы для выводов. Сценарии занятий должны описывать последовательность действий преподавателя и обучающихся и правила безопасной работы.

7 Требования к качеству и безопасности

Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении или ремонте, без механических повреждений, в комплектности, достаточной для выполнения заявленных функций.

Интерактивная гидропонная биолаборатория должна соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». При поставке передаются документы о подтверждении соответствия в предусмотренной законодательством форме. Дополнительное оборудование должно соответствовать применимым к нему обязательным требованиям безопасности.

Маркировка и эксплуатационная документация должны позволять идентифицировать оборудование, изготовителя и модель, содержать правила безопасного использования и обслуживания. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и разгрузке.

Расходные материалы поставляются в неповреждённой упаковке с обозначением состава, количества, условий хранения и срока годности, если он установлен. Материалы с истёкшим сроком годности не допускаются.

8 Доставка и ввод в эксплуатацию

В стоимость единого комплекта включается доставка до места эксплуатации, разгрузка, сборка и размещение оборудования, подключение, проверка работоспособности и очное обучение персонала заказчика работе с комплексом общей продолжительностью 8 часов.

При вводе в эксплуатацию поставщик демонстрирует работу каждой биолаборатории, подключение и использование модулей NFT и DWC, управление освещением, работу профилей и журнала выращивания, использование измерительных приборов, микроскопа и выполнение пробной печати на 3D-принтере.

Обучение включает подготовку питательного раствора, посадку растений, обслуживание оборудования, безопасную эксплуатацию и применение методических материалов. Дата и график обучения согласовываются с заказчиком.