Техническое задание

на поставку корректора газа

для нужд МУП «ВКС»

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.51.65.000 | Корректор газа |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корректор газа СПГ761.2 | Эксплуатационные характеристики: Температура окружающего воздуха: от –10 до +50 °C. Относительная влажность: до 95% при +35 °C. Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа. Степень защиты: IP65 Электропитание: 220 В ±30%, 50 Гц. Потребляемая мощность: 7 В·А. Габаритные размеры: 244 × 220 × 70 мм Подключение датчиков: Без адаптеров АДС97: конфигурация 8I + 4F + 4R (I — токовые сигналы, F — частотные/импульсные, R — сопротивление). С одним адаптером АДС97 (подключается по дополнительному интерфейсу RS485): 12I + 8F + 8R. С двумя адаптерами АДС97: 16I + 12F + 12R Погрешность: ±0,05% (приведённая) — по показаниям расхода, давления и перепада давления при работе с токовыми сигналами 4–20 мА. ±0,05% (относительная) — по показаниям расхода при работе с числоимпульсными и частотными сигналами. ±0,1 °C (абсолютная) — по показаниям температуры для термопреобразователей Pt100, 100П, 100М. Дополнительная комплектация: паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки | Шт. | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течение 10 календарных. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Входной контроль обеспечивает: начальник участка КИПиА___________________Червов И.С.