Приложение №1

к Извещению

на участие в запросе котировок

(является приложением №2 к Договору)

Техническое задание

на поставку аппаратно-программного (автоматизированного) комплекса для скрининг-оценки уровня физического развития, психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма

Перечень сокращений и терминов

АПК – аппаратно-программный комплекс.

ВКС – видеоконференцсвязь.

ИБ – информационная безопасность.

ИСПДН – информационная система персональных данных.

КСБА – комплекс систем безопасности и автоматизации.

ЛВС – локально вычислительная сеть.

ПД – персональные данные.

ПКП – приемно-контрольный прибор.

ПП – программный продукт.

СЗПДН – система защиты персональных данных.

СрЗИ – средство защиты информации.

СКУД – система контроля и управления доступом.

ЦОД – центр обработки данных.

ЖЕЛ – жизненная емкость легких.

ПК – персональный компьютер.

ПО – программное обеспечение.

ПЦ –процессор.

СДВ – система должных величин.

ИР – интегральная реография по Тищенко.

ОС – операционная система.

ПО – программное обеспечение.

API–программный интерфейс приложения.

РКГ – реокардиография/реокардиограмма.

ЭКГ – электрокардиография/электрокардиограмма.

ЧСС – частота сердечных сокращений.

ЭКГ – электрокардиография/электрокардиограмма.

ЭКС – электрокардиосигнал.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

ВРС – вариабельность ритма сердца.

ЗМТ – зрительно-моторная труба.

ПК – персональный компьютер.

СИ– сердечный индекс.

НС – нервная система.

ОПСС– общее периферическое сосудистое сопротивление.

TP– общий спектр.

SDNN– стандартное отклонение всех NN-интервалов.

HR – частота сердечных сокращений.

VLF– мощность в диапазоне ультранизких частот.

LF– мощность в диапазоне низких частот.

HF– мощность в диапазоне высоких частот.

SI– индекс напряжения.

%СММ– процент скелетно-мышечной массы тела.

Phi– фазовый угол.

R – активное сопротивление в диапазоне.

Xc– реактивное сопротивление.

ИМТ– индекс массы тела.

ГПк– гиперкинетический.

ЭУк– эукинетический.

ГиП– гипокинетический.

%ЖМТ– процент жировой массы тела.

МКБ 10 - международная классификация болезней 10-го созыва.

- Назначение аппаратно-программного комплекса

Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) предназначен для научно-методического обеспечения и сопровождения в спорте высших достижений в аспекте спортивной селекции, а также для фиксации результатов в автоматическом режиме, полученных в ходе выполнения различных упражнений и тестов, входящих, в том числе, в систему мониторинга ВФСК ГТО.

Принцип действия АПК основан на регистрации физиологических сигналов человека и вводе в персональный компьютер данных, полученных в ходе спортивного тестирования с целью дальнейшего их автоматизированного анализа и компьютерной обработки. Обработка данных происходит в автоматизированном режиме по разработанному уникальному алгоритму. АПК имеет возможность вывода отчета с результатами пройденного тестирования, который приходит заявителю на почту или ссылкой для скачивания в электронном формате.

Комплекс предоставляет возможность использования в учреждениях здравоохранения, в психологических центрах, в физкультурно-спортивных организациях, в том числе в центрах спортивной подготовки, спортивных школах, в общеобразовательных учреждениях, сборных командах и клубах для решения широкого спектра научных и практических задач в области спортивной селекции и спорта высших достижений, общего и профессионального образования, военной службы, физкультуры и спорта, социального обслуживания.

В числе практических задач, решаемых с помощью комплекса, значиться следующие задачи:

– определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет;

– оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации;

– контроль функционального состояния организма перед выполнением различных двигательных тестов, в том числе спортивной тренировки, и в процессе выполнения с целью предупреждения нежелательных последствий для организма под действием данных факторов;

– оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых;

– исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых;

– оценка функционального состояния организма, как в целом, так и отдельных его систем;

– исследование психофизиологических характеристик, таких как: простая и сложная скорость сенсомоторной реакции, сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов, способность регуляции нервной системы к произвольным движениям;

– оценка уровня физического развития и тренированности;

– оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость.

Система имеет возможность формирования отчета с результатами пройденного тестирования в автоматическом режиме, без участия человека, а также возможность просмотра, хранения и печати результатов тестирования и протоколов обследования.

- Состав аппаратно-программного комплекса

# В состав комплекса (1 единица- штука АПК) входят электронные блоки, программное обеспечение, инструменты для проведения антропометрического исследования и оборудование для проведения спортивного тестирования, которые поставляются Заказчику совместно.

# Комплектность поставки соответствует следующим требованиям:

| Код ОКПД2 | Наименование товара | Максимальные и (или) минимальные значения характеристик (показателей) и значения характеристик (показателей), которые не могут изменяться |  |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| 26.51.70.190 | Аппаратно-программный комплекс скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности (аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма) | Предназначение аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) | для научно-методического обеспечения и сопровождения в спорте высших достижений в аспекте спортивной селекции, а также для фиксации результатов в автоматическом режиме, полученных в ходе выполнения различных упражнений и тестов, входящих, в том числе, в систему мониторинга ВФСК ГТО |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Комплект (компл.) |
|  |  | Принцип действия АПК | основан на регистрации физиологических сигналов человека и вводе в персональный компьютер данных, полученных в ходе спортивного тестирования с целью дальнейшего их автоматизированного анализа и компьютерной обработки. Обработка данных происходит в автоматизированном режиме по разработанному алгоритму. АПК имеет возможность вывода отчета с результатами пройденного тестирования, который приходит заявителю на почту или ссылкой для скачивания в электронном формате |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Сфера использования АПК | в общеобразовательных учреждениях, в физкультурно-спортивных организациях, в том числе в центрах спортивной подготовки, спортивных школах и т.п. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Задачи решаемые с помощью АПК | определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет; оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации; контроль функционального состояния организма перед выполнением различных двигательных тестов, в том числе спортивной тренировки, и в процессе выполнения с целью предупреждения нежелательных последствий для организма под действием данных факторов; оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых; исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых; оценка функционального состояния организма, как в целом, так и отдельных его систем; исследование психофизиологических характеристик, таких как: простая и сложная скорость сенсомоторной реакции, сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов, способность регуляции нервной системы к произвольным движениям; оценка уровня физического развития и тренированности; оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Виды деятельности системы АПК | проведение процедуры обследования сотрудником по тестированию |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | получение показателей из стороннего ПО для обследования детей |  |  |  |  |
|  |  |  | хранение показателей, измеренных вручную |  |  |  |  |
|  |  |  | формирование отчёта об обследовании |  |  |  |  |
|  |  |  | предоставление представителю тестируемого информацию о процедуре тестирования |  |  |  |  |
|  |  |  | предоставление представителю тестируемого отчёта об обследуемом ребёнке: наиболее подходящие виды спорта; антропометрические показатели; психофизиологические показатели; функциональные показатели; значок ГТО, на который претендует тестируемый; возможность администраторам центров тестирования управлять расписанием центра по тестированию, расписанием сотрудников по тестированию, записью на тестирование; возможность сотрудником call-центра записывать тестируемых на тестирование или отменять запись на тестирование |  |  |  |  |
|  |  | Формирование отчетности АПК | система имеет возможность формирования отчета с результатами пройденного тестирования в автоматическом режиме, без участия человека, а также возможность просмотра, хранения и печати результатов тестирования и протоколов обследования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Беспроводной компьютерный кардиограф | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество отведений беспроводного компьютерного кардиографа | ≥ 12 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота дискретизации беспроводного компьютерного кардиографа | ≥ 1 000 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество каналов беспроводного компьютерного кардиографа | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Чувствительность (масштаб) при отображении электрокардиосигнала на экране монитора беспроводного компьютерного кардиографа и выводе их на печать | 2.5 | мм/мВ | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | мм/мВ |  |  |  |
|  |  |  | 10 | мм/мВ |  |  |  |
|  |  |  | 20 | мм/мВ |  |  |  |
|  |  |  | 40 | мм/мВ |  |  |  |
|  |  |  | 80 | мм/мВ |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу каналов, в течение 10-секундного временного интервала беспроводного компьютерного кардиографа | 20 | мкВ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль качества установки электродов беспроводного компьютерного кардиографа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль обрыва электродов в процессе регистрации электрокардиография / электрокардиограмма (далее – ЭКГ) беспроводного компьютерного кардиографа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Защита от разряда дефибриллятора беспроводного компьютерного кардиографа | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Тип беспроводной связи к компьютеру беспроводного компьютерного кардиографа | Bluetooth |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение питания (электронный блок) беспроводного компьютерного кардиографа | 2,4 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота (системы на базе портативного компьютера) беспроводного компьютерного кардиографа | ≤ 60 | Герц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Продолжительность непрерывной работы беспроводного компьютерного кардиографа в режиме мониторинга ЭКГ | ≥ 6 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Цвет адаптера для одноразового электрода | черный |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | красный |  |  |  |  |
|  |  |  | зеленый |  |  |  |  |
|  |  |  | желтый |  |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество упаковок жидкости электродной | ≥ 5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность (детский) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Адаптер USB-Bluetooth | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Стандарт Bluetooth 4.0 | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Зарядное устройство | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль температуры зарядного устройства | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Кабель удлинитель USB Am-Af | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Длина кабеля удлинителя USB Am-Af | ≥ 3 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Реограф компьютерный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации РЕО-сигналов реографа компьютерного | ≥ 4 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Действующее значение зондирующего тока в цепи пациента реографа компьютерного | 2.0 | мА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Уровень собственных шумов, приведенных к входу реографа компьютерного | ≤ 0,005 | Ом | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации ЭКГ-сигнала реографа компьютерного | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Связь с компьютером реографа компьютерного через USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Фиксатор ленты резиновый | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество фиксаторов ленты резиновых | ≥ 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Комплект из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина комплекта из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ | ≥ 3 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к электродам – «банан» | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к приборам -Touch-proof | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Кабель отведений для биполярного режима | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина кабеля отведений для биполярного режима | ≥ 2 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем подключения кабеля отведений для биполярного режима к прибору – DIN | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Электроды для интегральная реография по Тищенко (далее - ИР по Тищенко) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество электродов для ИР по Тищенко | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина электродов для ИР по Тищенко | 70 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Ширина электродов для ИР по Тищенко | 90 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем кабеля электродов для ИР по Тищенко – touch-proof | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Лента резиновая для крепления электродов (Тип 1) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1) | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1) | ≥ 300 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Диаметр ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1) | 25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Стойка напольная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество стоек напольных | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Концентратор сетевой USB внешний | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Максимальный ток нагрузки на один порт USB концентратора сетевого USB внешний | 500 | мА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Координациометр | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером координациометра через USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Динамометр кистевой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером динамометра кистевого через USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Зрительно – моторная труба | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Цвет источника света зрительно – моторной трубы | красный |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | оранжевый |  |  |  |  |
|  |  |  | зеленый |  |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Датчик теппинг-теста | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Штатив настольный для крепления координациометра | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Высота штатива настольного для крепления координациометра | ≥ 945 и ≤ 950 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Длина колена штатива настольного для крепления координациометра | ≥ 455 и ≤ 460 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Спирометр компьютерный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Связь с компьютером спирометра компьютерного через USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина кабеля связи спирометра компьютерного с ПЭВМ | ≥ 2 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Трубка импульсная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество трубок импульсных | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал трубок импульсных | силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внешний диаметр трубки импульсной | 4 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внутренний диаметр трубки импульсной | 2 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Шприц калибровочный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Объем шприца калибровочного | ≥ 3 | Литр;^кубический дециметр (л; дм³) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Преобразователь потока | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество преобразователей потока | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал преобразователя потока | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина преобразователя потока | ≥ 82 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Мундштук одноразовый | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество мундштуков одноразовых | ≥ 1500 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина мундштука одноразового | ≥ 55 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внешний мундштука одноразового | 32 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внутренний мундштука одноразового | 30 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Зажим носовой | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество зажимов носовых | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Подушечки зажима носового | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал зажима носового | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Держатель преобразователя потока | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Блок преобразователя | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Ток, потребляемый от USB-порта блока преобразователя | ≤ 300 | мА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Время непрерывной работы блок преобразователя | ≥ 24 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Средняя наработка на отказ блока преобразователя | ≥ 1 000 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель отведений | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество кабелей отведений | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Цветная маркировка кабеля отведений | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Типы крепления кабеля отведений | зажимы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Разъем подключения к прибору кабеля отведений | DB-25 female |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Электрод одноразовый | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество электродов одноразовых | ≥ 3000 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Тип геля электрода одноразового | твердый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Основа электрода одноразового | пленка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Крепление электрода одноразового «под крокодил» | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель USB тип Ам-Вм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Тонометр профессиональный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Декомпрессия - клапан автоматического сброса давления тонометра | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Емкость аккумуляторной батареи тонометра | 4 аккумулятора типоразмер АА емкостью 2000 мАч |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений давления воздуха тонометра в манжете | ≥ 0 и ≤ 299 | Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений тонометра частоты пульса | ≥ 40 и ≤ 200 | ударов в минуту | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Элементы питания по типу АА | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Количество элементов питания по типу АА | ≥ 4 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета средняя компрессионная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты средней компрессионной | ≥ 42 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты средней компрессионной | нейлон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета малая компрессионная | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты малой компрессионной | ≥ 22 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты малой компрессионной | нейлон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Адаптер переменного тока | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Выходное напряжение адаптера переменного тока 6 В DC/1600 мА | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Плантограф компьютерный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Потребляема мощность плантографа компьютерного | ≤ 40 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Опорное стекло плантографа компьютерного прозрачное листовое бесцветное | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Толщина опорного стекла плантографа компьютерного | ≥ 10 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Кабель питания | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Интерфейсный кабель USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Салфетки одноразовые для обработки активной поверхности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Сантиметровая лента | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Длина сантиметровой ленты | ≥ 1,5 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал изготовления сантиметровой ленты | ПВХ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Антропометр лазерный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал антропометра лазерный | металл |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | пластик |  |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Весы напольные | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Функция «Step-on» весов напольных | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Максимальный измеряемый вес весов напольных | 150 | килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Винтовка пневматическая | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Калибр винтовки пневматической | 4,5 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Длина ствола винтовки пневматической | 443 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Штатив для крепления держателя мишени | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Максимальная высота штатива для крепления держателя мишени | 136,5 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Минимальная высота штатива для крепления держателя мишени | 41,5 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал штатива для крепления держателя мишени | алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Держатель мишени с подсветкой мишени | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал держателя мишени с подсветкой мишени | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: LED подсветка мишени | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Сетевой адаптер | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Работа от сети переменного тока 220 В | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Оптический сенсор | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Тип оптического сенсора | проводной USB |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Дистанция до мишени от оптического сенсора | ≥ 10 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Комплект крепежных элементов (крепежная призма,крепежная пластина с винтами, шестигранный ключ) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диафрагма | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диаметр диафрагмы | 2,5 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Кабель для подключения оптического сенсор | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный счетчик отжиманий | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Питание электронного счетчика отжиманий от встроенного аккумулятора | ≥ 2600 | мАч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Время непрерывной работы электронного счетчика отжиманий | ≥ 20 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Индикация разряда аккумуляторов электронного счетчика отжиманий | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Адаптер переменного тока счетчика отжиманий | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный блок автохронометража | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Дальность радиоканала от датчиков электронных блоков автохронометража | ≥ 130 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Погрешность регистрации результата | ≤ 0,001 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядка через USB - Type C | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Защита от ложных срабатываний | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный передатчик системы автохронометража | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных приемников с дисплеем | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный приемник | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных передатчиков | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядное устройство автохронометража | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Кабель зарядки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество кабелей зарядки | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления инфракрасных передатчиков | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество штативов для крепления инфракрасных передатчиков | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков | 142 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков | 310 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления обруча | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления обруча | 200 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления обруча | 71 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал штатива для крепления обруча | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Обруч складной | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр обруча складного | 86 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал обруча складного | АБС пластик |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  | алюминий |  |  |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество складных колен обруча складного | ≥ 6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Координациометр напольный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество координациометра напольного | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Разметка координациометра напольного | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал координациометра напольного | резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Прыжковый коврик | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество прыжковых ковриков | ≥ 1 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина прыжкового коврика | ≥ 60 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Порты подключения прыжкового коврика TPC, USB | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Блок управления прыжковым ковриком | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Теннисный мяч | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество теннисных мячей | ≥ 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал теннисных мячей | резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Набивной мяч | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал набивного мяча | резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Палка гимнастическая | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр палки гимнастической | 24 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина палки гимнастической | 1000 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Шаг разметки палки гимнастической | 5 | сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Измерительная рулетка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина ленты в измерительной рулетке | 20 | метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Сантиметровая линейка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Портативный компьютер | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Количество портативных компьютеров | ≥ 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Частота процессора портативного компьютера | 1.3 | Гигагерц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Объем оперативной памяти портативного компьютера | ≥ 8 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Объем жесткого диска портативного компьютера | ≥ 256 | Гбайт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Диагональ монитора жидкокристаллического | ≥ 10.1 | Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Зарядное устройство для портативного компьютера | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Компьютерная техника в составе АПК: Количество зарядных устройств для портативного компьютера | ≥ 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Транспортировочный модуль со встроенным ложементом под оборудование | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Материал корпуса транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование | полиэтилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Краевые ролики транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Считыватель транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Светодиодная лента транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тара упаковочная для АПК: Электронный замок транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Массажная кушетка | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Тип массажной кушетки | складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Количество секций массажной кушетки | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Длина массажной кушетки | ≥ 190 и ≤ 195 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Ширина массажной кушетки | ≥ 80 и ≤ 85 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Высота массажной кушетки | ≥ 80 и ≤ 85 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

- Работа аппаратно-программного комплекса с системой записи

  - Состав и функциональные характеристики АПК

# В составе комплекта АПК входит комплект ПО с возможностью доступа к online- сервису со сроком доступа 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с момента поставки комплекта АПК, с возможностью информирования клиентов о тестировании, online записи в имеющиеся центры тестирования, а также возможность скачивания заключения пройденного тестирования по номеру телефона, указанного представителем тестируемого при регистрации. На сайте указаны правила проведения тестирования, такие как:

# - Документы необходимые для прохождения тестирования;

# - Информация о времени тестирования;

# - Информация о том, что будет если опоздать на тестирование;

# - Информация о том в каком возрасте может пройти тестирование;

# - Сведения о том, в каком случае тестирование может быть прервано;

# - Информация как подготовить ребёнка к тестированию.

# Для тестируемого указана информация, что тестирование не является вступительным испытанием в спортивную школу и предназначено для определения его предрасположенности к определенным видам спорта.

# На сайте есть информация с адресами центров, где можно пройти тестирование.

# Сайт содержит раздел обратной связи, в котором можно выбрать необходимый регион и тип обращения в указанном разделе, должно быть поле для свободной записи обращения или вопроса с возможностью прикрепить файл. В интерфейсе присутствует возможность поставить галочку о необходимости получения ответа, а также поля ввода «Имя», «Электронная почта», «Телефон». Присутствует наличие интерфейса для получения электронного согласия с условиями использования персональных данных.

# На сайте присутствует раздел, в котором собраны часто задаваемые вопросы и содержаться ответы на них.

# На присутствует контактная информация «горячей линии», номер телефона и электронная почта для обращений.

# Электронная почта и номер call центра являются активными. Сайт корректно отображается на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты и тд.).

    - Перечень функций, реализуемых информационной системой АПК

Система АПК автоматизирует следующие виды деятельности:

- Проведение процедуры обследования сотрудником по тестированию;

- Получение показателей из стороннего ПО для обследования детей;

- Хранение показателей, измеренных вручную;

- Формирование отчёта об обследовании;

- Предоставление представителю тестируемого информацию о процедуре тестирования;

- Предоставление представителю тестируемого отчёта об обследуемом ребёнке:

- Наиболее подходящие виды спорта;

- Антропометрические показатели;

- Психофизиологические показатели;

- Функциональные показатели;

- Значок ГТО, на который претендует тестируемый;

- Возможность администраторам центров тестирования управлять расписанием центра по тестированию, расписанием сотрудников по тестированию, записью на тестирование;

- Возможность сотрудником call-центра записывать тестируемых на тестирование или отменять запись на тестирование.

    - Структура информационной системы аппаратно-программного комплекса

      - Основные системы

Информационная система АПК состоит из четырёх основных подсистем:

- Приложение сотрудника по тестированию, которое является частью рабочего места сотрудника и позволяет проводить тестирование детей;

- Сервер приложений, который предоставляет API для приложения сотрудника по тестированию, сайта и сервера хранилища;

- Сервер хранилища сохраняет данные, полученные сотрудником по тестированию в момент и по итогу проведения тестирования и предоставляет ограниченные доступ к своим данным и API;

- Сайт - позволяет представителям тестируемого записаться на тестирование и получать результат, а администраторам и сотрудникам call-центра осуществлять свои рабочие обязанности.

      - Техническое обеспечение для нормального функционирования системы

Требования к серверу приложений:

- Процессор: 2 ядра, 2.5ГГц;

- Локальные диски: 100Гб;

- Оперативная память: 8ГБ;

- Сетевые интерфейсы: 100Мбит/с.

Требования к серверу базы данных:

- Процессор: 2 ядра, 2.5ГГц;

- Локальные диски: 100Гб;

- Оперативная память: 8ГБ;

- Сетевые интерфейсы: 100Мбит/с.

        - Программное обеспечение

Требования к веб-серверу приложений:

- Ubuntu 16.04 x64 или эквивалент;

- Docker 18.06или эквивалент;

Требования к серверу базы данных:

- Ubuntu 16.04 x64или эквивалент;

- Postgresql 10.5 x64или эквивалент.

        - Компоненты основных систем

Компоненты приложение тестировщика:

- Автономный веб сервер;

- Доступное по https протоколу апи;

- Бизнес логика приложения;

- Веб интерфейс;

- База данных sqliteили эквивалент.

Компоненты сервера приложений:

- API сервер;

- Доступное по https протоколу API;

- Бизнес логика рабочих мест администратора и call-центра;

- Отправка смс сообщений;

- Отправка email писем;

- База данных, Postgresqlили эквивалент;

- Хранение данных необходимых для работы API.

Компоненты сервера хранилища:

- API сервер;

- Доступное по http протоколу API;

- База данных, Postgresqlили эквивалент;

- Хранение данных необходимых для работы API;

- Хранение данных полученных тестировщиками в результате обследования.

Компоненты сайта

- Веб сервер;

- Отдаёт статические файлы необходимые для работы сайта (html, css, js, картинки и т.п);

- Создаёт на своей стороне html страницы (Server-siderendering), чтобы они могли быть проиндексированы поисковыми системами.

      - Вспомогательные подсистемы

Кроме основной системы, в составе общей системы присутствует вспомогательная подсистема, которая необходима для обеспечения работы основных систем и состоит из следующих компонентов:

- «portainer» - управляется «docker» контейнерами и предоставляет графический web-интерфейс для администрирования контейнеров;

- «jenkins» - автоматизировано собирает из исходных кодов и развёртывает сервер приложений, сервер хранилища и сайт;

- «elasticsearch» - хранит логи API сервера приложений, сервера хранилища и сайта;

- «grafana» - отображает в графическом виде агрегированную информацию из elasticsearch, например, количество запросов в секунду;

- «alertmanager» - позволяет задать граничные показатели состояния серверов, после которых систему администратору отправляется уведомление. Например, превышение нагрузки на процессор более 50% в течение 5 минут;

- «prometheus» - хранилище метрик серверов и сервисов;

- «kibana» - предоставляет доступ к выборкам отдельных сообщений, хранящихся в «elasticsearch».

    - Структура базы данных сервера приложений и сервера хранилища системы АПК

| № | Название таблицы и полей | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | application_forms | Форма с заявкой на тестирование |
|  | id | Идентификатор |
|  | first_name | Имя ребёнка |
|  | gender | Пол ребёнка |
|  | birthdate | Дата рождения ребёнка |
|  | representative_full_name | Полное имя представителя |
|  | representative_phone | Телефон представителя для его идентификации |
|  | birth_certificate | Номер свидетельства СНИЛС |
|  | chronic_diseases | Хронические заболевания |
|  | sport_contraindication | Противопоказания к спорту |
|  | allergic_reaction | Аллергия |
|  | musculo_skeletal_deviation | Отклонения опорно-двигательного аппарата |
|  | mother_physical_state_id | Внешний ключ на физическое состояние матери |
|  | father_physical_state_id | Внешний ключ на физическое состояние отца |
|  | last_name | Фамилия ребёнка |
|  | patronymic | Отчество ребёнка |
|  | current_sport | Текущий вид спорта, которым занимается ребёнок |
|  | sport_stage | Уровень спортивной подготовки |
|  | sport_qualification | Спортивная квалификация |
|  | sport_experience | Стаж занятий спортом |
|  | can_swim | Умение плавать |
|  | desired_sport | Желаемый вид спорта |
|  | email | Емаил представителя |
|  | source | Откуда узнали о проекте |
|  | search_index | Поисковый индекс для быстрого поиска анкеты |
|  | diseases | Коды заболеваний по МКБ-10 |
|  | vision_acuity | Острота зрения |
|  | vision_correction | Коррекция зрения в диоптриях |
|  | created_at | Дата создания анкеты |
|  | skating_ability | Признак умения кататься на коньках |
| 2 | canceled_checkups | Отменённые обследования |
|  | id | Идентификатор |
|  | created_at | Когда создано |
|  | checkup_id | Ссылка на обследование |
|  | application_form_id | Ссылка на анкету |
|  | reason | Причина отмены |
| 3 | checkup_results | Результат обследования |
|  | id | Идентификатор |
|  | created_at | Когда создано |
|  | certificate_file_id | Ссылка на файл с сертификатом, который позволял проходить обследование |
|  | interpretation_file_id | Ссылка на файл с интерпретацией результатов обследования для родителей |
|  | conclusion_file_id | Ссылка на файл с заключением |
|  | application_from_id | Ссылка на анкету |
|  | tester_id | Ссылка на профиль сотрудника по тестированию, проводившего исследование |
|  | checkup_id | Ссылка на обследование |
|  | break_reason | Причины прерывания обследования, если была |
|  | break_reason_text | Причина прерывания обследования, свободное поле |
|  | cancel_reason | Причина отмены обследования сотрудником по тестированию, если была |
|  | cancel_reason_text | Причина отмены обследования сотрудником по тестированию, свободное поле |
|  | tester_full_name | Имя сотрудника по тестированию |
|  | testing_center_address | Адрес центра по тестированию |
| 4 | checkups | Обследование |
|  | id | Идентификатор |
|  | start_at | Дата начала |
|  | finish_at | Дата окончания |
|  | tester_id | Ссылка на сотрудника по тестированию, который будет проводить обследование |
|  | application_form_id | Ссылка на анкету |
|  | schedule_day_id | Ссылка не день расписания центра по тестированию |
|  | call_status | Статус анкеты |
|  | start_at_utc | Время начала по utc, чтобы было удобно искать по центрам из нескольких временных зон |
|  | complete_status | Статус завершения обследования |
|  | complete_reason | Причина завершения, если нужна |
|  | complete_reason_text | Причина завершения, свободное поле |
| 5 | conclusion_sessions | Сессия получения родителем заключения по номеру телефона |
|  | id | Идентификатор |
|  | normalized_phone | Номер телефона, приведённый к стандарту |
|  | session_id | Номер сессии |
|  | created_at | Когда создано |
|  | is_confirmed | Номер подтверждён, можно получать файлы заключения |
| 6 | conclusions | Заключение на сервере приложений |
|  | id | Идентификатор |
|  | phone | Телефон родителя |
|  | email | Почта родителя |
|  | stored_file_id | Ссылка на файл с заключением |
| 7 | confirm_codes | Коды для подтверждения номера телефона |
|  | id | Идентификатор |
|  | phone | Номер телефона |
|  | created_at | Когда создано |
|  | code | Код |
|  | is_deleted | Отметка об удалении |
|  | attempt_count | Количество попыток ввести |
|  | type | Для чего подтверждается номер телефона: запись, получение заключения |
| 8 | feedbacks | Отзывы на сайте |
|  | id | Идентификатор |
|  | region | Регион |
|  | type | Тип обращения |
|  | message | Текст отзыва |
|  | name | Имя для ответа на обратную связь |
|  | email | Емаил для ответа на обратную связь |
|  | phone | Телефон для ответа на обратную связь |
|  | file_string_bytes | Прикрепленный файл |
| 9 | measures | Измерения |
|  | id | Идентификатор |
|  | test_result_id | Ссылка на тест, в рамках которого делалось измерение |
|  | name | Название измерения |
|  | value | Значение |
| 10 | parent_physical_states | Физическое состояние отца из анкеты |
|  | id | Идентификатор |
|  | height | Рост |
|  | chronic_diseases | Хронические заболевания |
| 11 | profiles | Профили пользователей системы |
|  | id | Идентификатор |
|  | login | Логин |
|  | password_hash | Хеш пароля |
|  | first_name | Имя |
|  | role | Роль в системе (сотрудник по тестированию, администратор и т.д.) |
|  | testing_center_id | Наименование центра по тестированию |
|  | last_name | Фамилия |
|  | patronymic | Отчество |
|  | is_deleted | Отметка об удалении |
| 12 | regions | Регионы |
|  | id | Идентификатор |
|  | created_at | Когда создано |
|  | name | Название |
| 13 | registrations | Сессия записи на тестирование |
|  | id | Идентификатор |
|  | session_hash | Хеш сессии |
|  | checkup_id | Обследование |
|  | active_timeout | Время, после которого обследование перестаёт считаться "в процессе записи" |
|  | application_form_json | Форма регистрации на тестирование |
| 14 | schedule_days | Дни расписания |
|  | id | Идентификатор |
|  | testing_center_id | Ссылка на тестовый центр |
|  | is_published | День расписания опубликован |
|  | date | Дата |
| 15 | schedule_generators | Настройки генерации расписания |
|  | id | Идентификатор |
|  | testing_center_id | Ссылка на тестовый центр |
|  | testing_center_settings_json | Свойства центра по тестированию |
|  | tracks_json | Треки расписания |
| 16 | sport_experiences | Стаж занятий спортом родителей из анкеты |
|  | id | Идентификатор |
|  | parent_physical_state_id | Идентификатор физического состояния родителей |
|  | sport | Спорт |
|  | qualification | Квалификация |
|  | experience | Стаж занятий в годах |
| 17 | stored_files | Файлы |
|  | id | Идентификатор |
|  | created_at | Когда создано |
|  | creator_id | Ссылка на профиль того кто загрузил |
|  | original_name | Имя файла |
|  | is_temp | Признак временности, чтобы понимать, какие файлы не были использованы |
|  | content | Содержимое |
| 18 | test_results | Результат конкретного теста |
|  | id | Идентификатор |
|  | checkup_result_id | Ссылка на обследование |
|  | name | Название теста |
| 19 | testing_centres | Тестовые центры |
|  | id | Идентификатор |
|  | created_at | Дата создания |
|  | address | Адрес |
|  | time_offset | Сдвиг временной зоны |
|  | region_id | Ссылка на регион |
|  | place | Местоположение |
|  | latitude | Долгота |
|  | longitude | Широта |
|  | email | Адрес электронной почты |
|  | city | Город |
|  | is_deleted | Отметка об удалении |
| 20 | testing_centres_admins | Связка между тестовыми центрами и администраторами |
|  | id | Идентификатор |
|  | testing_center_id | Тестовый центр |
|  | admin_id | Администратор |
|  | created_at | Дата создания |

    - Параметры сервиса при получении результата

После прохождения всех блоков тестирования, пользователь видит, что тестирование завершено и получить результат. Ссылка на скачивание результата тестирования и отправка на телефонный номер и на электронную почту (если она была указана) представителем тестируемого появляется и происходит автоматически. Специалист также видит результат в приложении, чтобы отправить его вручную представителю тестируемого, если по какой-то причине результат не пришёл ему ранее.

    - Параметры сервиса при работе с пользователем

# После поставки оборудования Заказчику, Исполнитель предоставляет ссылку на интернет-сервис, где предусмотрена вкладка «Вход для сотрудников», затем ввести логин и пароль, который Заказчику передает Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта. После входа в систему предоставляется доступ к дополнительным функциям, а именно к новым пунктам меню, где предоставляется возможность выбрать расписание для тестирования, сгенерировать расписание, выбрать сотрудника для тестирования и строка поиска.

    - Параметры сервиса при работе с расписанием

# Сервис позволяет сгенерировать расписание, в отдельной вкладке. Расписание тестирования генерируется на каждую календарную неделю отдельно.

# В каждом сгенерированном треке отображены все временные промежутки (слоты), в которых будет проводиться тестирование каждого отдельного тестируемого. Сервис позволяет назначить на каждый слот сотрудника для тестирования, чтобы эти временные промежутки стали доступны для записи.

# После того, как на каждый трек тестирования назначен сотрудник, сервис может выбирать даты, на которые необходимо создать расписание. После этого происходит переход на страницу сгенерированного, но ещё не опубликованного расписания.

# На странице с расписанием, сервис Исполнителя присутствует возможность просмотреть расписание центра тестирования Заказчика и выбрать конкретный центр для тестирования.

# При осуществлении записи на тестирование пользователем через сайт, появляется следующая информация и ячейки для заполнения:

# - информация об обязательных полях заполнения;

# - поля для ввода ФИО, пола, даты рождения и номера свидетельства о рождении ребёнка;

# - поля ввода ФИО, номер телефона, адрес электронной почты представителя тестируемого.

# Должен быть предусмотрен раздел о спортивной подготовке тестируемого, в котором можно выбрать:

# - вид спорта, которым занимается тестируемый (с выпадающим списком видов спорта).

# Если такие виды спорта есть, то дополнительно должны появляться поля ввода:

# -	этап спортивной подготовки из выпадающего окна(спортивно-оздоровительный этап/этап начальной подготовки/тренировочный этап(спортивной специализации)/этап совершенствования спортивного мастерства/ этап высшего спортивного мастерства);

# - спортивная квалификация из выпадающего окна (3юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский, 3разряд, 2 разряд, 1 разряд, кмс, мс, мсмк, змс);

# - стаж занятий;

# - возможность указать умение плавать;

# - возможность выбрать желаемый вид спорта, выпадающий из списка видов спорта.

# Разделы о физическом состоянии матери и физическом состоянии отца, которые заполняются при желании, где указывается:

# - рост;

# - вид спорта (если есть);

# - спортивная квалификация из выпадающего окна (3юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский, 3разряд, 2 разряд, 1 разряд, кмс, мс, мсмк, змс);

# - стаж занятий.

# Сервис должен предоставлять возможность запретить запись на конкретное время. Для этого должна быть предусмотрена возможность обращения пользователя к временному слоту, где должна появляться форма с информацией, где пользователь можете запретить запись, поставив соответствующую галочку в слоте.

    - Параметры сервиса при добавлении сотрудника по тестированию в систему

# Сервис предоставляет возможность добавлять сотрудника по тестированию в систему. Для этого пользователю со стороны Заказчика предоставляется возможность ввести ФИО сотрудника по тестированию, задать для него логин и пароль и сохранить данные параметры. После сохранения логин и пароль не отображаются в интернет-сервисе.

    - Параметры сервиса при замене сотрудника по тестированию в опубликованном расписании

# Для пользователей предусмотренна возможность замены сотрудника по тестированию во временном промежутке. При нажатии на временной слот, появляется форма с информацией. В выпадающем списке сотрудников по тестированию пользователю предоставляется выбор свободного сотрудника.

  - Проведение исследований с помощью аппаратно-программного комплекса

    - Характеристика используемого программного обеспечения в модуле исследований АПК

# В системе предусмотрено использование программного обеспечения (далее – ПО), работающего в едином программном продукте в системе АПК. Система автоматически учитывает медицинские противопоказания к занятиям различными видами спортивной деятельности и отклонения в состоянии здоровья (хронические заболевания, болезни, нарушения ОДА и т.п.) и информирует об этом при выводе таких видов спорта в заключении. Также, по результатам исследования функционального состояния организма тестируемого, в случае выявления системой аномальных показателей жизненно-важных функций организма и сниженного текущего функционального состояния, система сигнализирует о том, что тестируемый по состоянию здоровья на текущий момент находится не в оптимальном состоянии для прохождения дальнейшего тестирования.

# Список показателей к анализу используемым программным обеспечением в системе АПК:

# - отбор и ориентация детей для занятий различными видами спорта;

# - оценка состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и аппарата кровообращения;

# - особенности развития опорно-двигательного аппарата;

# - оценка физического развития и определения морфофункционального состояния;

# - расчёт индивидуальных норм организма;

# - расчёт должных величин;

# - оценка развития основных физических качеств и двигательных навыков;

# - информирование и стратификация на группы риска с отклонениями в состоянии здоровья;

# - отслеживание динамики физического развития и функционального состояния действующих спортсменов;

# - предупреждение развития жизнеугрожающих состояний и сниженном функциональном состоянии;

# - оценка выполнения норм «ГТО» с использованием автоматизированных систем фиксации результатов;

# - автоматический анализ определения предрасположенности, учитывающий морфофункциональные особенности, состояние здоровья и уровень физического развития человека;

# - расчёт соматотипа по Хит-Картеру;

# - определение типологических свойств нервной системы;

# - определение особенностей функционирования вегетативной нервной системы, формирующих ритм сердца;

# - определение особенностей функционирования аппарата кровообращения;

# - определение функции внешнего дыхания;

# - предупреждение системой о непоступлениях результатов исследования и иных ошибках.

    - Подготовка к тестированию

# После запуска программы открывается консоль с веб-сервисом и окно браузера. Для начала тестирования, необходимо ввести логин и пароль, который пользователь получает от администратора. После входа в систему пользователь видит свое расписание на день. Затем пользователю необходимо выбрать строку, соответствующую текущему времени записи.

    - Заполнение анкеты тестируемого

# Пользователю предоставлен сервис по заполнению всех пунктов анкеты со слов представителя тестируемого и дальнейшая загрузка справки о здоровье тестируемого.Если пользователь неверно заполнит поля или заполнит не все поля, сервис сообщает пользователю об этом. После верного заполнения всех полей анкеты пользователь переходит к тестированию.

    - Проведение функционального тестирования

# Функциональное тестирование учитывает тип кровообращения, тип регуляции, должные значения жизненной ёмкости легких. В ходе тестирования производиться исследования состава тела, с автоматическим определением следующих соматотипов ребёнка:

# - центральный/сбалансированный мезоморфный;

# - эктомезоморфный;

# - мезо-экто/мезоэктоморфный;

# - сбалансированный эктоморфный;

# - эндоэктоморфный/эндо-экто;

# - эктоэндоморфный;

# - сбалансированный эндоморфный;

# - мезоэндоморфный/мезо-эндо;

# - эндомезоморфный.

# Функциональное тестирование состоит из 4разделов. Пользователю предоставляется возможность проходить функциональные тесты последовательно. Список функциональных тестов, которые система учитывет:

# - функциональное исследование;

# - исследование морфофункциональных особенностей;

# - психофизиологическое исследование;

# - спортивное тестирование, направленное на определение развития физических качеств.

      - Характеристика функционального исследования

# Функциональное исследование определяет следующие показатели:

# - определение артериального давления;

# - вариабельность сердечного ритма (определение функционального состояния, оценка вегетативной регуляции ритма сердца, а также определять риск развития жизнеугрожающих состояний);

# - реокардиография гемодинамического типа (тип кровообращения);

# - анализ биоимпедансных обменных процессов и состава тела, где определяются морфофункциональные особенности и определяется состав тела;

# - спирометрия (оценка функции внешнего дыхания).

      - Характеристика исследования морфофункциональных особенностей

# В исследовании морфофункциональных особенностей определяются такие показатели, как: рост, размах рук, вес, обхват груди в покое/на вдохе/на выдохе, талии и бедер, а также исследование биоимпедансных обменных процессов и компонентного состава тела и исследование состояния опорно-двигательного аппарата (состояние стоп и спины). Измерение роста происходит с использованием лазерного антропометра.

# Обхваты и размах рук измеряются при помощи сантиметровой ленты. Исследование состояния опорно-двигательного аппарата (состояние стоп и спины) происходит с использованием компьютерного плантографа, форму спины определяется специалистом визуально сравнивая с картинками в интерфейсе ПО АПК.

# Программа плантографа запускается непосредственно из ПО АПК предварительно подгружая о тестируемом следующие данные: дата рождения, пол. После исследования происходит автоматический анализ и определяется форма стоп после чего результаты сохраняются в БД, а полученные индексы (Штритера) поступают в ПО АПК автоматически, посредствам прямой интеграции и в ПО АПК делается вывод о состоянии стоп(форме).Данные не влияют на работу алгоритма, а лишь указывают на особенности развития тестируемого и отображаются в отчете о пройденном тестировании.

# Характеристики спины определяются специалистом визуально сравнивая с картинками, отображенными в интерфейсе ПО АПК, специалист может выбрать картинку наиболее схожую с формой спины тестируемого. Данный показатель не влияет на работу алгоритма, а лишь указывает на особенности развития тестируемого и отображается в отчете о пройденном тестировании.

# Оценка биоимпедансных обменных процессов происходит с использованием анализатора обменных процессов. Программа в которой происходят измерения запускается непосредственно из ПО АПК, в программу автоматически подгружаются данные о тестируемом - ФИО, дата рождения, пол, обхват талии, бедер, вес, рост, данные необходимые для расчета индивидуальных параметров и норм, а также учета в БД, проводится исследование после чего результаты сохраняются и автоматически поступают в ПО АПК посредствам прямой интеграции.

# Определенный в ПО АПК, на основе полученных данных при исследовании биоимпедансных обменных процессах и составе тела соматотип по классификации Хит-Картера участвует в определении предрасположенности тестируемого к занятиям видами спорта. При соотношении ростовесовых показателей (Рост/Вес) определяется индекс массы тела, который позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В итоговом отчете отображаются данные особенности. ИМТ сравнивается с популяционными нормами, занесенными в ПО.

# Рост и размах рук участвует в определении предрасположенности к видам спорта, ПО АПК учитывает средние популяционные значения(нормы), которые позволяют индивидуализировать подход к оценке получаемых показателей и давать оценку по уровню физического развития.

# В выдаваемом отчете отображаются следующие показатели этого этапа: рост, вес, ИМТ, размах рук, состояние стоп и спины. По росту, весу и ИМТ интерактивно отображается результат с обозначением границ «нормы». По спине и стопам визуально отображается форма спины и стопы. Стопы отображены в сравнении с нормой. Размах рук визуально отображается в сравнении с ростом.

      - Характеристика психофизиологического исследования

# В психофизиологическом исследовании определяются следующие показатели:

# - определение силы нервной системы (теппингтест);

# - простая зрительно-моторная реакция (определение подвижности нервных процессов);

# - реакция на движущийся объект (определяется уравновешенность нервных процессов);

# - динамометрия (оценка мышечной силы кистей рук);

# - оценка динамического тремора (оценка регуляции к произвольным движениям).

# - определения силы НС, подвижность НС, уравновешенность НС исходя из особенностей каждого вида спорта.

      - Характеристика физического тестирования

# В исследовании физических качеств определяются следующие показатели:

# - наклон вперед из положения стоя (оценка гибкости поясничного отдела и задней поверхности бедер);

# - выкрут прямых рук вперед-назад (оценка гибкости плечевого отдела);

# - оценка гибкости голеностопа;

# - проба «Уемура» (оценка качества функции равновесия);

# - прыжок вверх с поворотом вокруг своей оси (оценивается двигательная координация);

# - прыжок в высоту (оцениваются скоростно-силовые возможности нижнего пояса);

# - прыжок в длину (оцениваются скоростно-силовые возможности нижнего пояса);

# - метание мяча в цель с расстояния 6м. (оценивается меткость);

# - отжимания (оценивается силовая выносливость мышц верхнего плечевого пояса);

# - пресс в течение 1-ой минуты (оценивается силовая выносливость мышц пресса);

# - стрельба из винтовки с расстояния 10м. (оценивается меткость стрельбы);

# - челночный бег (оценивается быстрота и координация).

    - Получение результата функционального тестирования

# После прохождения всех блоков тестирования, пользователь видит, что тестирование завершено, и получает результат. Ссылка на скачивание результата тестирования автоматически отправляться на телефонный номер и на электронную почту (если она была указана) представителем тестируемого.

# Администратор или сотрудник по тестированию также видит результат в сервисе, чтобы отправить его вручную представителю тестируемого, если по какой-то причине результат не пришел тестируемому. В интерфейсе ПО отображена памятка для специалиста о проведении разминки шеи, плеч, рук, поясницы, ног перед спортивным этапом, с описанием конкретных упражнений. Предусмотрена возможность для специалиста смены последовательности прохождения спортивных тестов. Алгоритм получения результата учитывает возможность отмены специалистом тестов, с указанием причины отмены.

# Алгоритм, по которому осуществляется получение результата функционального тестирования учитывает 52 конкретных видов спорта (по 7 группам), а также 443 (четыреста сорок три) заболеваний по международной классификации болезней 10-го созыва (МКБ 10),по которым есть противопоказания во все виды спорта, заложенные в алгоритме. В заключении по результатам функционального тестирования отображается графически или в текстовом формате информация о противопоказаниях в рекомендуемом виде спорта. Вывод видов спорта учитывает возраст тестируемого и возраст фактического начала занятий в том или ином виде спорта.

# Отображемые виды спорта указаны в таблице:

| Название | Группа | Подгруппа |
| --- | --- | --- |
| теннис | Спортивные игры | индивидуальные |
| настольный теннис | Спортивные игры | индивидуальные |
| бадминтон | Спортивные игры | индивидуальные |
| хоккей с мячом | Спортивные игры | командные |
| футбол | Спортивные игры | командные |
| хоккей | Спортивные игры | командные |
| баскетбол | Спортивные игры | командные |
| волейбол | Спортивные игры | командные |
| водное поло | Спортивные игры | командные |
| гандбол | Спортивные игры | командные |
| регби | Спортивные игры | командные |
| пулевая стрельба | Стрелковые виды спорта |  |
| стрельба из лука | Стрелковые виды спорта |  |
| стендовая стрельба | Стрелковые виды спорта |  |
| ушу | Спортивные единоборства | ударные |
| каратэ | Спортивные единоборства | ударные |
| дзюдо | Спортивные единоборства | борьба |
| фехтование | Спортивные единоборства |  |
| самбо | Спортивные единоборства | борьба |
| бокс | Спортивные единоборства | ударные |
| спортивная борьба | Спортивные единоборства | борьба |
| плавание | Циклические виды спорта |  |
| легкая атлетика | Циклические виды спорта |  |
| велоспорт | Циклические виды спорта |  |
| конькобежный спорт | Циклические виды спорта |  |
| шорт-трек | Циклические виды спорта |  |
| биатлон | Циклические виды спорта |  |
| лыжные гонки | Циклические виды спорта |  |
| гребной спорт | Циклические виды спорта |  |
| художественная гимнастика | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| спортивная гимнастика | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| эстетическая гимнастика | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| фигурное катание | Сложно-координационные виды спорта |  |
| спортивная акробатика | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| акробатический рок-н-ролл | Сложно-координационные виды спорта | танцевальные виды спорта |
| танцевальный спорт | Сложно-координационные виды спорта | танцевальные виды спорта |
| прыжки на батуте | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| синхронное плавание | Сложно-координационные виды спорта |  |
| прыжки в воду | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| черлидинг | Сложно-координационные виды спорта | танцевальные виды спорта |
| скалолазание | Сложно-координационные виды спорта |  |
| горнолыжный спорт | Сложно-координационные виды спорта |  |
| сноуборд | Сложно-координационные виды спорта |  |
| велоспорт маунтинбайк | Сложно-координационные виды спорта |  |
| велоспорт BMX | Сложно-координационные виды спорта |  |
| спортивная аэробика | Сложно-координационные виды спорта | гимнастические виды спорта |
| современное пятиборье | Многоборья |  |
| тяжелая атлетика | Скоростно-силовые виды спорта |  |
| санный спорт | Скоростно-силовые виды спорта |  |
| бобслей | Скоростно-силовые виды спорта |  |
| скелетон | Скоростно-силовые виды спорта |  |
| Лёгкая атлетика (метания) | Скоростно-силовые виды спорта |  |

# Алгоритм учитывает и выводит в заключении результаты, в графическом и текстовом варианте, на какой из значков может претендовать тестируемый по итогам прохождения следующих испытаний ГТО:

| # Дети от 6 до 7 лет включительно | # - Прыжок в длину; # - Наклон вперед из положения стоя; # - Подъём туловища лёжа на спине; # - Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м.; # - Челночный бег 3 по 10м.; # - Бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы. |
| --- | --- |
| # Дети от 8 до 9 лет # включительно | # - Прыжок в длину; # - Наклон вперед из положения стоя; # - Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; # - Подъём туловища лёжа на спине; # - Челночный бег 3 по 10м. # - Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м. |
| # Дети от 10 до 11 лет # включительно | # - Прыжок в длину; # - Наклон вперед из положения стоя; # - Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; # - Подъём туловища лёжа на спине; # - Челночный бег 3 по 10м.; # - Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, с использованием электронного оружия. |
| # Дети от 12 до 13 лет # включительно | # - Прыжок в длину; # - Наклон вперед из положения стоя; # - Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; # - Подъём туловища лёжа на спине; # - Челночный бег 3 по 10м.; # - Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, с использованием электронного оружия. |

# Также выводится список упражнений необходимых для досдачи тестируемому, в зависимости от его возраста, при сдаче норм в центрах тестирования, ВФСК ГТО, для присуждения знака.

    - Возможные неисправности и методы их устранения

# В руководстве по эксплуатации АПК содержатся и описываются возможные неисправности используемого ПО и методы их устранения в отдельной таблице. Таблица содержит такие пункты, как:

# - признак неисправности;

# - возможная причина;

# - метод устранения.

# Описаны меры безопасности при выполнении технического обслуживания АПК, о чем содержится отдельный раздел в руководстве по эксплуатации АПК.

# Требования к квалификации обслуживающего персонала, производящего сборку и установку комплекса описаны в отдельном разделе.

# Описано техническое обслуживание входящих в состав комплекса покупных изделий, которое производиться согласно указаниям эксплуатационной документации или типовым правилам.

    - Упаковка и транспортировка аппаратно-программного комплекса

# Все приборы и инструмент вместе с эксплуатационной документацией, входящие в состав АПК, размещены в ложементы, расположенные в транспортировочном модуле. Каждый отсек в ложементе соответствует определенному типу оборудования. Во избежание механических повреждений оборудования при транспортировке комплекса приборы помещены в выделенный для них отсек. Крышка транспортировочного модуля плотно закрывается и фиксируется на замки, предусмотренные в конструкции.

# Транспортировка АПК должна осуществлятся всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при t = от –50° до +50 °C.

    - Условия поставки аппаратно-программного комплекса

# Поставка АПК осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обеспечивает доставку товара по адресу Заказчика.

# Обязательным условием является поставка нового товара, не бывшего в эксплуатации, не восстановленного, не имеющего дефектов, связанных с материалами и работами по его изготовлению, и предоставление необходимых для поставки сертификационных, товаросопроводительных и гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.

# Поставщик при поставке товара передает Заказчику совместно с поставленным товаром соответствующие товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и т.д.) и документы, подтверждающие качество товара (сертификаты качества, декларации о соответствии и т.д.). Копии документов, подтверждающих качество товара заверены Поставщиком. В комплект также включена документация по эксплуатации АПК и методические рекомендации.

# Срок поставки Товара: в течение 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты подписания Договора.

    - Требования к сроку предоставления гарантий качества аппаратно-программного комплекса

Гарантийный срок на поставленный АПК составляет 12 месяцев и исчисляться со дня подписания акта приема-передачи Товара и товарной накладной.

Гарантийный срок на АПК соответствует гарантийным требованиям, предъявляемым к товарам такого вида и подтвержден документами от производителя (Поставщика).

При обнаружении дефектов АПК в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик за свой счет устраняет дефекты, либо заменит Товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи).

На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение Гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

В случае устранения дефектов Товара (комплектующего изделия), на которое установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товара не использовался из-за обнаруженных дефектов.