Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку виброднищ  с комплектом деталей для присоединения к существующим питателям для выгрузки муки из действующих силосов выполнение работ по проектированию, изготовлению и доставке.

Требования к оборудованию:

| 1. Общее требования к закупке |  |
| --- | --- |
| Требования к объему предоставлений гарантий | Гарантийный срок - 24 мес. со дня ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг; | АО «СМАК», г.Екатеринбург территория логопарка «Кольцовский»строение12 |
| Время работы склада | Будние дни с 6 до 14 часов по МСК |
| Доставка, выгрузка и все расходы, связанные с транспортировкой товара | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки | Не более 36 недель с момента подписания договора обеими сторонами и внесения предоплаты. |
| Время реагирования на выявление и устранение неисправностей | Устранение неисправностей не более 3 – х рабочих дней. |
| Проверка работоспособности оборудования перед приемкой в эксплуатацию | Непрерывная работа оборудования в течении 72 часов при максимальной заявленной производительности. |
| Ф.И.О. ответственного по технической части документации | Главный механик Поторочин П.Н. Тел.+79122208758 |
| Сертификация | Оборудование должно соответствовать всем нормам СанПиН и имеет всю разрешительную документацию для поставки и эксплуатации на территории РФ. |
| Комплект поставки | - Оборудование - Руководство по эксплуатации на русском языке - Электрические схемы - Декларация соответствия ТР ТС - Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и протоколы испытаний - Чертеж оборудования и спецификация запчастей |
| 2. Функциональные характеристики, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара: |  |
| Параметр | Требование к оборудованию |
| Производительность | 6 тонн/час |
| Количество виброднищ | 2 шт. |
| Конфигурация | Виброднище с двумя выходами и патрубками крепления заслонки диаметром 250мм |
|  | Вибраторы 2 шт на каждом видроднище |
|  | Присоединительное кольцо к действующему силосу |
|  | Мягкая вставка с пружинными держателями |
|  | Промежуточный бункер с воздушным фильтром с креплением к питателю |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь толщиной 10мм, с допусками к пищевым производствам |
| Рабочая высота | По результатам замеров |
| Условия эксплуатации | От 0°С до +35°С при относительной влажности воздуха 30%-80% |
| Система управления | От действующей системы подачи муки. |
| Работы: | а)Проектирование виброднищ. б) Согласование с заказчиком в) Изготовление г) Доставка |
| ЗИП в комплекте | На первые два года эксплуатации |
| Эксплуатационные требования | Гарантированное равномерное поступление муки из силосов, предотвращение образования сводов, остатков в силосе , в том числе пристенных не движимых слоев. |

Схема установки виброднищ (условно).

3. Характеристика продукта

Рис. 2

| Наименование продукта | Влажность |  |
| --- | --- | --- |
| Мука высший сорт | 14% |  |
| Мука первый сорт | 14% |  |