Техническое задание ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​‌‌​‌​​​‌‌​‌​‌​‌‌​​​‌​​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌​‌​​‌‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​‌‌‌‌​​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​​‌​​‌‌‌​​‌​‌‌​‌‌​​​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​​‌​‌​​​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​​‌​​‌​​​​​‌​‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌​​‌​‌‌‌​​​​​‌‌​‌​​​​‌​‌​​‌​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​​‌​​‌‌​‌‌‌​​​‌‌​​​​​‌‌‌​​​‌​‌​‌​​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌‌‌​​​​​‌‌‌‌​‌​​​‌‌‌​​​​‌​​‌​‌​​‌‌​​‌​‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​‌​‌​‌‌​​​‌​​‌‌​‌‌‌​​‌​​​‌‌​​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​‌‌​​​‌‌​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌‌​​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌​​​​‌‌​‌‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​‌​​​‌‌‌​​​​‌​​​​​‌​​‌‌​‌‌‌​‌‌​‌​​​​‌‌‌​​​​​​‌‌‌​​​​‌​​​​‌‌​​‌‌‌​​​​‌​‌​​​‌⁠⁠⁠

на поставку запчастей для транспортных средств

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКП⁠⁠‌‍‌⁠‍﻿⁠‌‍‌​​⁠﻿​‍​‌﻿‌⁠⁠​‌​​﻿​​​﻿⁠﻿‌⁠‌‌‍‌‍‌​Д 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 29.32.30.181 | Комплект сцепления |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.182 | Муфта |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.390 | Фильтр-патрон |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.160 | Ушко балансира |  |  | ✓ |
|  | 28.15.10.125 | Подшипник роликовый | ✓ |  |  |
|  | 28.15.10.125 | Подшипник роликовый | ✓ |  |  |
|  | 29.32.30.137 | Барабан |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.160 | Датчик |  |  | ✓ |
|  | 29.32.30.122 | Глушитель |  |  | ✓ |
|  | 28.29.13.130 | Фильтр воздушный |  |  | ✓ |

| # № п/п | # Наименование | # Характеристики | # Ед. изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Комплект сцепления в сборе | Торговая марка (производитель): PRAVT Артикул производителя: PR5111601000280 Конструкция: диафрагменное (лепестковое) сцепление, усиленная версия. Комплектация: нажимной диск (корзина), ведомый диск, выжимной подшипник, муфта выключения сцепления Особенность конструкции: в составе ведомого диска — пружинный демпфер крутильных колебаний (пружинка 11-7562). Наружный диаметр ведомого диска: 280 мм. Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями | Компл. | 5 |
| # 2 | Муфта выключения сцепления в сборе | Торговая марка (производитель): PRAVT Артикул производителя: PR33071601180 Комплектация: в сборе с выжимным подшипником и удерживающей пружиной (усиленная конструкция). Тип подшипника: шариковый радиально‑упорный, закрытого типа (с заводской смазкой). Материал: сталь Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями | Компл. | # 10 |
| # 3 | # Фильтр-патрон осушителя воздуха тормозной системы | Торговая марка (производитель): PRAVT Артикул производителя: PR4324102227 Конструктивное исполнение: сменный фильтрующий элемент (патрон) для корпуса осушителя. Материал корпуса: металл Резьба подключения: внутренняя M39×1,5. # Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями | Шт. | # 20 |
| # 4 | # Ушко балансира (проушина) | Торговая марка (производитель): GAZ Артикул производителя: 32052903016 # Исполнение: литая проушина с отверстиями под палец/болт и усиленными рёбрами жёсткости (без сварки). # Материал: высокопрочный чугун (ВЧ40/ВЧ50) либо конструкционная сталь (20, 20Г, 09Г2С). # Покрытие: антикоррозионное/цинкование. # Тип соединения: шарнирное (под палец Ø32 мм или болт М20), с посадочными отверстиями без задиров и заусенцев. # Толщина стенки рабочей части: 12 мм # Отсутствие дефектов: не допускаются трещины, раковины, поры, наплывы, следы ремонта сваркой. # Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами ПАЗ и их модификациями | Шт. | # 20 |
| # 5 | # Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный | Отечественное обозначение (ГОСТ): 7608 (7608А). Производитель / Торговая марка: ОАО «ЕПК Волжский» (ВПЗ-15) / бренд «Волжский стандарт». Тип тел качения: Ролики конические. Основные размеры (номинальные): • Внутренний диаметр (d): 40 мм • Наружный диаметр (D): 90 мм • Ширина подшипника в сборе (T): 35,25 мм • Ширина внутреннего кольца (B): 33 мм • Ширина наружного кольца (C): 27 мм Грузоподъемность (минимальные значения): • Динамическая (C): 110 кН. • Статическая (C₀): 118 кН. Материал элементов: высококачественная подшипниковая сталь (типа ШХ15) с проведением специальной термической обработки. Сепаратор — штампованная сталь. | Шт. | # 20 |
| # 6 | # Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный | Отечественное обозначение (ГОСТ): 7611 (7611А). Производитель / Торговая марка: ОАО «ЕПК Волжский» (ВПЗ-15) / бренд «Волжский стандарт». Тип тел качения: Ролики конические. Основные размеры (номинальные): • Внутренний диаметр (d): 55 мм • Наружный диаметр (D): 120 мм • Ширина подшипника в сборе (T): 45,5 мм • Ширина внутреннего кольца (B): 43 мм • Ширина наружного кольца (C): 35 мм Грузоподъемность (минимальные значения): • Динамическая (C): 180 кН. • Статическая (C₀): 210 кН. Материал элементов: высококачественная подшипниковая сталь (типа ШХ15) с проведением специальной термической обработки. Сепаратор — штампованная сталь | Шт. | # 10 |
| # 7 | # Барабан тормозного механизма заднего колеса | Каталожный OEM-номер: 3302-3502070 (3302-3502070-01). # Артикул производителя: PR33023502070 # Производитель/Торговая марка: PRAVT # Материал изготовления: Высокопрочный серый чугун # Место установки: Задний мост (левая / правая сторона). # Внутренний (рабочий) номинальный диаметр: 280 мм. # Максимально допустимый диаметр при износе (расточке): 283 мм. # Количество крепежных отверстий: 6 (под ступичные шпильки) + технологические отверстия под винты крепления. # Наружный диаметр (габаритный): 325–330 мм. # Необходимо обеспечить совместимость с Автомобилями семейства ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗель Бизнес, ГАЗель NEXT и их модификациями | Шт. | # 6 |
| # 8 | # Датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) | Каталожный OEM-номер: 25.368889, 5WK91000, 25368889. Артикул производителя: VS-OS 0309 # Производитель / Торговая марка: STARTVOLT # Тип датчика: Диоксид-циркониевый (планарный), со встроенным нагревательным элементом. # Количество контактов (проводов) в разъеме: 4 # Тип разъема: Герметичный автомобильный пластиковый разъем, полностью соответствующий штатной проводке двигателей УМЗ-4216 без необходимости доработки. # Длина жгута проводов (с разъемом): 350–400 мм # Резьба: M18х1,5 # Необходимо обеспечить совместимость с Автомобилями семейства ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-2705, ГАЗ-3221 и их модификациями с двигателями УМЗ-4216 (Евро-3, Евро-4) | Шт. | # 20 |
| # 9 | # Глушитель основной (шумоглушитель системы выпуска отработанных газов) | # Каталожный номер (артикул): 3205-1201009-01 # Материал изготовления: Сталь углеродистая конструкционная с термостойким защитным покрытием или сталь алитированная/нержавеющая. # Конструкция корпуса: Закатной или сварной тип корпуса повышенной жесткости. Внутренняя структура должна содержать систему перегородок (камер) и перфорированных труб, обеспечивающих эффективное гашение звуковой волны без создания избыточного сопротивления потоку газов. # Форма корпуса: Цилиндрическая (овально-круглая). # Диаметр входного/выходного патрубков: должен строго соответствовать посадочным размерам труб выхлопной системы ПАЗ-3205 для герметичного соединения хомутами. # Габаритные размеры и расположение патрубков: полное соответствие оригинальному чертежу завода-изготовителя. # Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-32053, ПАЗ-32054 и их модификациями. | # Шт. | # 10 |
| # 10 | # Фильтр воздушный основной | # Каталожный номер (артикул): EKO-126 # Производитель / Торговая марка: EKO (Завод «ЭФО» / Экофил). # Конструктивное исполнение: Цилиндрический (круглый) фильтрующий элемент сквозного типа (двухконцевой/открытый с двух сторон). # Материал фильтрации: Специализированная высокопористая фильтровальная бумага с пропиткой термоактивными смолами. # Конструктивные элементы: # • Наличие наружной и внутренней защитной металлической (или пластиковой) сетки (обечайки) для предотвращения деформации шторы под воздействием сильного потока воздуха. # • Уплотнительные кольца из эластичного полиуретана или резины на торцах для обеспечения 100% герметичности стыков в корпусе воздушного фильтра. # Наружный диаметр (D): 255–260 мм # Внутренний диаметр (d): 130–135 мм # Высота (H): 390–400 мм # Необходимо обеспечить совместимость с Автобусами семейства ПАЗ-3205, ПАЗ-4234 и их модификациями | # Шт. | # 50 |

2. Место поставки: 392000 Тамбовская область г.Тамбов, ул. Чичканова, д.2.

3. Срок поставки: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.