Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения в зданиях цехов поста № 20 АО «Якутская птицефабрика»

1. Заказчик, объект, место и срок выполнения работ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | АО «Якутская птицефабрика» |
| Объект | Цеха первого поста |
| Место выполнения | Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
| Вид работ | Монтаж системы видеонаблюдения |
| Срок выполнения работ | 10 календарных дней |

2. Цель и состав работ

Цель: Обеспечение непрерывного визуального контроля и безопасности объекта путём монтажа современной системы технологического и охранного видеонаблюдения.

Состав работ (в соответствии со сметой): Приложение №2 к извещению.

2.1. Поставка материалов и оборудования

Примечание: при общей длине трассы 1140 м и ограничении IP-сегмента до 100 м сеть распределяется по нескольким точкам (4 коммутатора). Все позиции Подрядчик включает в цену.

| № | Наименование оборудования и материалов | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера IP уличная 4 МП (потребление до 12 Вт, морозостойкое исполнение) | 8 шт |
| 2 | Коммутатор PoE (бюджет PoE не менее 120–150 Вт, запас мощности 20–50%) | 4 шт |
| 3 | Кабель «витая пара» (морозостойкая оболочка, предоставляет Заказчик) | 1140 м |
| 4 | Расходные монтажные материалы (коробки, разъемы | 1 компл |

2.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

Монтаж оборудования, кабельных линий, шкафов, видеокамер, пусконаладка (вхолостую и под нагрузкой).

Требования к монтажу и пусконаладке:

Проверка линков, PoE-питания, качества видеопотока, задержек, битрейта.

6 камер — на пристроях цехов № 13, 14, 15, 17, 18, 19 (по 1 камере на пристрой); 2 камеры — на столбе сзади цеха № 15 (обзор зоны проезда/подъездной дороги), 1 коммутатор — в уличном термобоксе на столбе (рядом с камерами); 3 коммутатора — в галереях (в телекоммуникационных шкафах/стойках), трасса:  витая пара с несущим тросом, проложена по воздуху между зданиями или вдоль галерей

Тестовый прогон записи архива (не менее 24 часов), проверка глубины и качества архива.

Фотофиксация мест установки камер, кабельных трасс, шкафов и бирок.

На пролётах между зданиями использовать трос с натяжением и талрепами; шаг подвесов кабеля к тросу — не более 0,5–0,7 м.

Выбор мест установки камер и шкафов должен исключать прямое попадание осадков и образование наледи на объективах (защита от обледенения).

Все работы проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ. В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе требовать их устранения силами Исполнителя и за его счет.

Допуск работников Исполнителя осуществляется по заранее согласованным с Заказчиком спискам с указанием ФИО и номера паспорта гражданина РФ. Работники обязаны иметь при себе паспорта. Работы выполняются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов; в пятницу с 08:30 до 16:15 часов.

В случае ненадлежащего выполнения работ Исполнитель обязан переделать их за свой счет, после чего подписывается Акт выполненных работ. Исполнитель должен использовать профессиональное оборудование и сертифицированные расходные материалы, разрешенные для использования в промышленных зданиях.

До начала производства услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

Приказ о назначении ответственных лиц за производство работ.

Письмо о допуске персонала с указанием списка работников, должностей и групп по электробезопасности (с копиями квалификационных удостоверений). В составе персонала должно быть предоставлено не менее 4 сотрудников с IV группой по электробезопасности и не менее 2 сотрудников с III группой по электробезопасности.

3. Требования к исполнителю (подрядчику)

Исполнитель должен иметь опыт работы в сфере монтажа и обслуживания систем видеонаблюдения и безопасности не менее 1 лет (обязательное предоставление в составе заявки).

У Исполнителя должно быть не менее 20 действующих договоров по техническому обслуживанию систем безопасности и видеонаблюдения со стоимостью каждого не менее 20% от НМЦК (обязательное предоставление в составе заявки).

Использование нового, сертифицированного оборудования (оригиналы паспортов, сертификатов — при сдаче).

Соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда.

Цена включает в себя: материалы, оборудование, монтаж, доставку до объекта (Республика Саха (Якутия), 1 зона), НДС, накладные расходы и сметную прибыль.

4. Порядок сдачи-приёмки

Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 и справки КС-3.

Обязательное предоставление исполнительной документации:

Кабельный журнал (длина, назначение, маркировка трасс);

Схема трасс и размещения видеокамер (в масштабе, с привязкой к зданиям);

Фотоотчёт (общий план, узлы крепления камер, шкафы, бирки);

Перечень установленного оборудования (модель, серийный номер, точное место установки);

Краткая инструкция по эксплуатации системы и поиску базовых неисправностей.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование: согласно заводу-изготовителю, но не менее 24 месяцев.

Гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе материальный результат, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на скрытые работы 60 (шестьдесят) месяцев с момента их приемки Заказчиком

Гарантия распространяется на выполненные работы, если неработоспособность элементов вызвана ненадлежащим качеством использованных материалов или монтажа.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ, ГОСТ Р (в сфере систем охранного телевизионного видеонаблюдения) и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание).

6. Требования к персоналу Подрядчика (Условия допуска на объект, охрана труда и СИЗ)

В связи с тем, что работы выполняются на территории действующего предприятия по производству пищевой продукции, обладающего особым режимом санитарно-эпидемиологической безопасности, а также включают в себя электромонтажные и высотные работы, к персоналу Подрядчика предъявляются следующие жесткие требования безопасности:

6.1. Квалификация по электробезопасности и условия допуска:

- До начала производства услуг Подрядчик предоставляет Заказчику Письмо о допуске персонала с указанием списка работников, должностей и групп по электробезопасности (с приложением копий действующих квалификационных удостоверений).

- В составе персонала должно быть предоставлено не менее 4 сотрудников с IV группой по электробезопасности и не менее 2 сотрудников с III группой по электробезопасности.

6.2. Требования к выполнению работ на высоте:

- Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к монтажу кабельных трасс, лотков, тросовых линий и видеокамер на высоте более 1,8 метра, обязаны иметь действующие удостоверения о допуске к работам на высоте (соответствующей группы безопасности).

- Подрядчик обязан обеспечить проведение целевого инструктажа по охране труда при работе на высоте для всех задействованных сотрудников перед началом смены.

6.3. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и санитарный режим:

- Подрядчик за свой счет в полном объеме обеспечивает персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ): защитными касками с подбородочным ремнем, страховочными привязями (удерживающими системами) для высотных работ, спецобувью с нескользящей подошвой, защитными перчатками и очками.

*В случае, если в документации содержится указание на товарные знаки, следует читать «или эквивалент».

*Подрядчику следует руководствоваться действующими нормативами на момент выполнения работ.