Приложение  к документации

Техническое задание (ТЗ)

на оказание услуг по комплексному обслуживанию и дополнительного оборудования

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - ТС- транспортное средство;

  - Оборудование:

    - Тахограф - контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей.

    - СКЗИ – система криптозащиты информации, обеспечивающая хранение данных в некорректируемом виде.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ – предприятие, подразделение, входящие в структуру Заказчика и осуществляющее реализацию своих полномочий и функций;

  - ТО – монтаж, техническое обслуживание и ремонт Оборудования.

  - Карта - (карта водителя для Тахографа, карта предприятия).

  - Гарантийный ремонт Оборудования – ремонт Оборудования, организуемый и выполняемый Исполнителем в соответствии с общими правилами, указанными в гарантийных обязательствах завода – изготовителя (поставщика) Оборудования, с которыми у Исполнителя есть Договорные взаимоотношения.

  - Диагностика неисправности Оборудования – это совокупность мероприятий, проводимых Исполнителем с целью определения гарантийности и возможности последующего гарантийного ремонта Оборудования, а также мероприятий, направленных на определение неисправности Оборудования и возможности его ремонта (восстановления).

  - Заявка – Технический документ произвольной формы, составляемый ответственным лицом Заказчика и определяющий объём, и условия предоставления услуг Исполнителем в рамках Договора.

  - Наряд-Заказ - технический документ произвольной формы, в котором фиксируются основные моменты производственных взаимоотношений Заказчика и Исполнителя по организации и проведению услуг.

- Виды и наименование оказываемых услуг (ОКПД 2 код 29.32.30.163):

  - Виды услуг:

    - ТО в составе:

      - Ремонт и восстановление работоспособности Оборудования в послегарантийный период;

      - Ремонт и восстановление работоспособности Оборудования в гарантийный период в случае нарушения правил эксплуатации Оборудования со стороны работников Заказчика, либо третьих лиц;

      - Полный и частичный монтаж, а также демонтаж Оборудования. Снятие Оборудования для проведения ремонта и установку Оборудования после ремонта;

      - Установка Оборудования.

    - Оформление Карт.

  - Спецификация работ (услуг) представлена в Приложении №2 к Договору

  - Адреса оказания услуг:

Таблица №1

| Перечень лесопожарных формирований ОГАУ «ИРКУТСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ЛПС | Наименование подразделения | Местоположение подразделений (ближайший населенный пункт) |
| 1 | ЛПС-3 г. Иркутск | Южное подразделение | Иркутская область,г.Иркутск,ул.Братская,9 |

- Количество выполняемых Работ (оказываемых услуг):

  - Объём оказанных услуг определяется ежемесячно на основании Заявок Заказчика и сводного акта выполненных Работ и оказанных услуг за отчётный период (календарный месяц).

- Требование к услугам:

  - Требования к порядку оказания услуг по ТО:

    - К оказанию услуг должны допускаться работники Исполнителя, прошедшие обучение и аттестацию по технике безопасности.

    - После оказания услуг силами работников Исполнителя производится уборка рабочей зоны.

    - Режим оказания услуг может быть скорректирован по требованию службы безопасности.

    - Перед оказанием услуг персонал Исполнителя обязан пройти инструктаж в отделе охраны труда Заказчика.

    - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию Оборудования.

    - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте.

    - До начала оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Исполнителя на объект.

    - Услуги оказываются в часы работы предприятия Заказчика с понедельника по воскресенье с 08:00 до 24:00 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, выполняющих работы на объекте.

    - Для оказания услуг Исполнитель оформляет Наряд-заказ, в котором указывается согласованное объём, время и место оказания услуг и данные о сотруднике, оказывающем услуги.

    - При проведении монтажных работ следует предусматривать меры по защите приборов, пультов, электрических проводок от влияния атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений, а средств вычислительной техники - и от статического электричества.

    - Для выполнения работ Заказчик предоставляет ТС Исполнителю в работоспособном состоянии с установленным и рабочим аккумулятором со вставленным в замок зажигании ключом, с полным топливным баком. Если при выполнении работ по монтажу выявятся технические видимые наружные повреждения и дефекты деталей, узлов и агрегатов ТС, состояние которых может повлиять на работоспособность Оборудования при Инсталляции и дальнейшей эксплуатации, специалист Исполнителя производит соответствующую запись в Наряд-Заказе.

    - Если при осмотре ТС перед началом работ по монтажу обнаруживаются неисправности, наличие которых не позволит выполнить данные работы с надлежащим качеством, то обнаруженные неисправности фиксируются в Наряд-Заказе, а Работы по данному ТС переносятся на более позднюю согласованную дату.  После устранения Заказчиком выявленных на ТС неисправностей, перед началом выполнения работ осмотр ТС производится повторно.

    - Место монтажа Оборудования на ТС согласовывается с Заказчиком.

    - Монтаж Оборудования производится без применения сложного монтажного оборудования.

    - Питание Оборудования осуществляется от бортовой сети ТС с напряжением от 12В до 24 В. Предельные значения напряжения питания: от 9 В до 30 В.

  - Требования к техническому обслуживанию Тахографов

    - Монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта Российской Федерации от от 28 октября 2020 г. № 440 и технической документации организации - изготовителя Тахографа включают:

- установку Тахографа при необходимости с заменой/установкой датчика скорости и спидометра;

- активацию Тахографа,

- активацию блока СКЗИ,

- калибровку Тахографа

- опломбирование Тахографа)

    - Техническое обслуживание тахографа включает:

- проверку правильности функционирования Тахографа и точности его показаний;

- настройку Тахографа.

    - Проверка правильности функционирования тахографа и точности его показаний, а также калибровка тахографа проводится при соблюдении следующих условий:

- ТС в снаряженном состоянии с водителем;

- давление в шинах соответствует инструкциям организации - изготовителя ТС;

- износ шин соответствует требованиям (включая параметры), предъявляемым при проведении технического осмотра к ТС отдельных категорий, установленным Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств";

- ТС приводится в движение собственным двигателем и двигается прямолинейно по ровной поверхности на расстояние, соответствующее требованиям технической документации организации - изготовителя Тахографа, или на имитирующем данное движение соответствующем испытательном стенде.

    - Настройка тахографа включает:

- корректировку показаний времени с учетом часовых поясов;

- введение в тахограф значения ограничения скорости для данного транспортного средства;

- обновление или подтверждение постоянной Тахографа (k), характеристического коэффициента транспортного средства (w), эффективной окружности шин колес (l), идентификационного (VIN) и государственного регистрационного (VRN) номеров ТС.

    - Настройка Тахографа завершается его опломбированием с целью выявления попыток несанкционированного физического вскрытия (нарушения функционирования) элементов Тахографа, к которым не должно быть доступа лиц, не имеющих на это соответствующих полномочий. Пломбы устанавливаются на сочленения датчика движения с агрегатом ТС, на все штатные внешние разъемы Тахографа, посредством которых осуществляется подключение Тахографа к цепям электропитания, антеннам для приема сигналов ГНСС, а также на все соединения Тахографа с датчиками движения.

    - Состав работ, выполняемых при настройке тахографа должен соответствовать требованиям технической документации организации-изготовителя модели тахографа, установленного на транспортное средство.

    - В результате настройки Тахограф должен обеспечивать возможность распечатки контрольного чека с указанием следующих данных:

- наименование мастерской, производившей настройку Тахографа;

- номер мастерской в перечне сведений о мастерских, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами;

- номер тахографа в перечне сведений о моделях тахографов, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами;

- номер блока СКЗИ тахографа в перечне сведений о моделях блоков СКЗИ тахографа, формируемом ФБУ "Росавтотранс" в соответствии с Правилами использования тахографов, установленных на транспортные средства, утвержденных Приказом Минтранса России от 28 октября 2020 г. № 440;

- параметры транспортного средства, указанные в пункте 9 Порядка оснащения транспортных средств тахографами, утвержденного Приказом Минтранса России от 21.08.2013 N 273, и дата их определения.

    - Оттиск на пломбе мастерской должен соответствовать номеру мастерской в перечне сведений о мастерских, формируемом ФБУ «Росавтотранс» в соответствии с Правилами. Пломбы устанавливаются мастерской в соответствии с требованиями технической документации организации - изготовителя модели Тахографа.

    - При осуществлении ремонта Тахографа в гарантийном случае при технической возможности должен быть предоставлен подменный «технологический» Тахограф на период ремонта гарантийного.

- Требования к Исполнителю и к гарантии качества.

  - Гарантия на все Работы не менее 12 месяцев.

  - Исполнитель должен иметь право осуществлять монтаж и гарантийное ТО установленного на ТС Заказчика Оборудования, что должно быть подтверждено Сертификатом или другим официальным документом от производителей этого Оборудования.

  - Исполнитель должен по требованию Заказчика иметь возможность предоставить резерв АТТ в объёме не менее 10% от общего парка оснащённых АТТ ТС в качестве подменного фонда для возможной оперативной замены вышедших из строя.

  - Исполнитель должен иметь в штате не менее 4-х сотрудников по монтажу и обслуживанию Оборудования и не менее 2-х специалистов в области информационных технологий. Должны быть предоставлены копии трудовых книжек, копии дипломов или свидетельств о специальном образовании.

  - Исполнитель должен иметь производственную базу на территории Иркутской области (офис, сервисная мастерская). Должны быть предоставлены подтверждающие документы.

  - Работы по ТО Оборудования на условиях субподряда третьими лицами не допускаются.

  - Исполнитель должен обеспечить замену вышедших из строя АТТ в гарантийном случае в течении 3-х рабочих дней по месту дислокации ТС.

  - Обязательные требования, требующие подтверждения

| Требования | Документ-обоснование |
| --- | --- |
| 1. Наличие уведомления Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» об учёте Исполнителя в перечне мастерских, осуществляющих деятельность по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов с присвоением регистрационного номера РФ. | Копия уведомления Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта». |
| 2. Наличие лицензии Федеральной службы безопасности РФ на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств с указанной территорией действия лицензии – Иркутская область либо любой город Иркутской области. | Копия лицензии Федеральной службы безопасности. |
| 3. Наличие собственной или арендованной производственной базы (офиса) в Иркутской области. | Подтверждение документально права собственности, либо договор аренды. |

- Требования к услугам по изготовлению Карт:

  - Исполнитель должен осуществлять прием и обработку заявлений на выдачу и замену Карт и обеспечить получение Карт Заказчиком.

  - Форма Заявки на изготовление Карт согласовывается Сторонами в рабочем порядке после заключения Договора.

  - Услуги по оформлению первичных документов для изготовления Карт:

- Заполнение заявления о выдаче (замене, обновлении) Карты;

- Фотографирование водителя (при отсутствии фото);

- Заполнение согласия на обработку персональных данных;

- Заполнение доверенности формы 5 о заключении соглашения с заводом ООО НТЦ Измеритель;

- Заполнение доверенности формы 7 о заключении соглашения с АО «Атлас-карт» о выдаче сертификата ключа для его записи в Карту;

- Заполнение заявления о присоединении к регламенту АО «Атлас карт»;

- Заполнение заявления о регистрации пользователя, удостоверяющего центр АО «Атлас карт» и создании сертификата ключа проверки электронной подписи;

  - Изготовление Карт

- Сканирование основного документа, удостоверяющего личность водителя;

- Сканирование водительского удостоверения водителя;

- Сканирование свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) водителя;

- Сканирование свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) водителя;

- Сканирование заявления о выдаче (замене, обновлении) Карты;

- Сканирование согласия на обработку персональных данных;

- Сканирование доверенности формы 5 о заключении соглашения с заводом ООО НТЦ Измеритель;

- Сканирование доверенности формы 7 о заключении соглашения с АО «Атлас карт» о выдаче сертификата ключа для его записи в Карту.

- Сканирование заявления о присоединении к регламенту АО «Атлас карт»

- Сканирование заявления о регистрации пользователя, удостоверяющего центр АО «Атлас карт» и создании сертификата ключа проверки электронной подписи.

- Редактирование фото и подписи водителя определенных ОА «Атлас карт» параметров.

- Перевод оплаты АО «Атлас карт» за Карты.

- Формирование карточки водителя в АРМе завода АО «Атлас карт»

- Отслеживание готовности карты водителя в АРМе.

- Исправление недостатков (при запросе завода).

- Запрос отправки посылкой готовой Карты.

- Получение посылки.

- Заполнение расписки в получении Карты и прилагаемых к ней документов.

- Формирование пакета заполненных документов для отправки в АО «Атлас карт», для активации Карты.

- Получение Карты после изготовления и выдача водителю под роспись в реестре.

- Время на изготовление карт не более 10 (десяти) рабочих дней.

- Требования к Оборудованию.

  - Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Тахографа

Тахограф представляет собой контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств, предназначенное для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей.

Тахограф должен включать в себя:

- устройство обработки данных;

- программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство (далее блок СКЗИ), расположенное в отдельной опломбированной нише.

- блок памяти бортового устройства для хранения данных, не требующих регистрации в некорректируемом виде;

- два устройства ввода карт (считывающие устройства);

- средство отображения информации (дисплей) с возможность изменения цвета и яркости подсветки;

- печатающее устройство;

- разъем для выполнения сервисных функций, загрузки (выгрузки) данных k-line, USB;

- разъемы для подключения бортового устройства к транспортному средству;

- средства ввода информации в Тахограф (клавиатура).

- встроенную батарею питания с ресурсом работы не менее 3 лет, с возможностью замены, без вскрытия основного корпуса Тахографа;

- разъем типа FAKRA для подключения к Тахографу антенны для приема сигналов ГЛОНАСС/GPS

- Функцию защиты от блокировки карт, которая должна обеспечивать автоматический выброс нечитаемой или поврежденной Карты.

Конструкция Тахографа должна иметь люк(и) для замены СКЗИ и/или элемента резервного питания без вскрытия основного опломбированного корпуса устройства. При этом отсеки размещения блока СКЗИ и элемента питания должны опломбироваться отдельными пломбами, позволяющими однозначно установить факт их вскрытия.

5.6.9.	При осуществлении ремонта Тахографа в гарантийном случае должен быть предоставлен подменный «технологический» Тахограф на период ремонта гарантийного.

| Наименование комплектующих | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Тахограф с блоком СКЗИ | Напряжение питания, В | 8…36 |
|  | Потребляемый ток в режиме без печати, А | не более 0,15 |
|  | Потребляемый ток в режиме печати, А | не более 3 |
|  | Потребляемая мощность в режиме без печати, Вт | не более 0,6 |
|  | Потребляемая мощность в режиме печати, Вт | не более 15 |
|  | Стойкость к вибрациям с амплитудой 10мм., Гц | 5…11 |
|  | Масса без упаковки, гр. | не более 1,5 кг |
|  | Индикация | Графический монохромный с подсветкой, с возможностью регулирования цвета и яркости. |
|  | Количество клавиш на панели управления | не менее 6 |
|  | Количество слотов для смарт-карт | 2 |
|  | Размер термобумаги | Диаметр не более 30 мм Ширина рулона не более 58 мм |
|  | Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
|  | Интерфейсный разъем | Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных K-Line, USB |
|  | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
|  | Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
|  | Накопление и хранение данных | Не менее 365 дней |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 24 |
|  | Материал корпуса | Металлический, пластиковый |

Комплектация Тахографа

Цифровой Тахограф – 1 шт. в составе:

- Блок СКЗИ – 1 шт.

- Антенна ГЛОНАСС/GPS -1 шт.

- Установочная рамка в гнездо 1 DIN -1 шт.

- Пломбировочная крышка разъема ABCD с крепежом - 1шт.

- Ключ извлечения Тахографа из гнезда – 2 шт.

- Комплект кабелей и разъемов для подключения Тахографа- 1 шт.

- Руководство по эксплуатации Тахографа.

- Пломба пластиковая (без клейма) - 1шт.

- Лента бумаги термохимической – 1 шт.

  - Требования к СКЗИ

| - Назначение НКМ-2.11 | Программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) средство блок СКЗИ Тахографа «Навигационно-криптографический модуль «НКМ-2.11» (далее – НКМ-2.11) является компонентом Тахографа, предназначенным для реализации криптографических алгоритмов, необходимых для вычисления квалифицированной электронной подписи, проведения процедур аутентификации и обеспечения защиты информации, обрабатываемой и хранимой в Тахографе и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. НКМ-2.11 представляет собой средство защиты информации, класса КС3 и способен противостоять соответствующим информационным атакам. |
| --- | --- |
| - Состав НКМ-2.11 | - «Навигационно-криптографический модуль «НКМ-2.11»; - Формуляр на «Навигационно-криптографический модуль «НКМ-2.11». |
| - Технические характеристики блока СКЗИ Тахографа «НКМ-2.11» | НКМ-2.11 должно монтироваться на плату внутри корпуса бортового устройства Тахографа. Подключение НКМ-2.11 к плате Тахографа осуществляется через разъём FCI 87409-110, 20. Подключение кабеля антенны приёмника ГНСС осуществляется через разъём – MMCX (Amphenol 908-24100). Питание НКМ-2.11 осуществляется от источника питания Тахографа. Напряжение питания постоянное 3,3 В ± 5 %, 5,0 В ± 5 % с заземлённым «минусом». |
| - Функции НКМ-2.11 и поддерживаемые криптографические алгоритмы | НКМ-2.11 в составе Тахографа выполняет следующие функции: - проведение взаимной аутентификации карт Тахографа и НКМ-2.11; - формирование и передача в процессор Тахографа данных о параметрах движения транспортных средств на основании данных ГНСС (текущая скорость, координаты); - формирование и передача в процессор Тахографа данных о текущем времени в формате UTC(SU); - архивирование данных о координатах, скорости транспортного средства и текущем времени в формате UTC(SU); - архивирование данных о событиях НКМ-2.11; - архивирование данных о событиях Тахографа; - архивирование данных по запросу от Тахографа; - обеспечение хранения данных в некорректируемом виде в архиве НКМ-2.11; - долговременное хранение зарегистрированных данных (за последние 365 дней) в некорректируемом виде в архиве НКМ-2.11, в том числе, идентификационных данных, вводимых в НКМ-2.11; - обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, загружаемых из архива НКМ-2.11 на внешние носители информации; - управление разграничением доступа к данным архива НКМ-2.11; - обеспечение конфиденциальности, целостности и аутентификации данных, передаваемых между Тахографом и картами Тахографа; - хранение ключевой информации. НКМ-2.11 обеспечивает выполнение следующих криптографических алгоритмов: - шифрование и расшифрование данных по алгоритму ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены и простой замены с зацеплением; - шифрование и расшифрование данных по алгоритму ГОСТ Р 34.12-2015 «Магма» в режимах простой замены и простой замены с зацеплением (ГОСТ Р 34.13-2015); - вычисление криптографической контрольной суммы по алгоритмам ГОСТ 28147-89 и ГОСТ Р 34.13-2015 в режиме выработки имитовставки; - вычисление значения хэш-функции заданного сообщения по алгоритму ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012; - вычисление значения электронной цифровой подписи с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012; - проверку значения электронной цифровой подписи, сформированной с использованием алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012; - согласование ключей в соответствии с алгоритмом «VKO GOST R 34.10-2012»; - удаление ключевой информации по истечении срока её действия. |