проект ведомости объемов работ

к договору на капитальный ремонт от ___________ 2026 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

капитальный ремонт деревянных колодцев на водопроводных сетях с кадастровым номером 29:16:192101:628 в пос. Лайский док Приморского района Архангельской области

Объект: водопроводные колодцы № 16,24

| № п/п | Наименование и состав работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж существующего деревянного колодца № 16 |  |  |  |
|  | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 4,8 |  |
|  | Резка труб стальных д. 25 мм (отключение колодца от системы водоснабжения) | шт. | 1 |  |
|  | Резка труб стальных д. 110 мм (отключение колодца от системы водоснабжения) | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж деревянного колодца | м3 | 1,2 |  |
|  | Устройство деревянного свайного фундамента под ж/б колодец |  |  |  |
|  | Погружение одиночных свай из бревен | м3 | 1,24 | Длина сваи 5м, ∅ 160 мм |
|  | Монтаж ростверков из брусьев по деревянным сваям | м3 | 0,42 | Брус-2хв. -175 L=1500 |
|  | Арматура 16-А-I | кг | 0,10 |  |
|  | Монтаж колодца № 16 |  |  |  |
|  | Плита нижняя ПН-10 | шт. | 1 |  |
|  | Стеновое кольцо КС-10.9 | шт. | 2 |  |
|  | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |
|  | Люк полимерно-песчаный тип "Л" | шт. | 1 |  |
|  | Цементно-песчаный раствор | м3 | 0,07 |  |
|  | Щебень фр. 20...40 мм | м3 | 0,01 |  |
|  | Укладка ленты бандажной рулонной стыковой битумно-каучуковой | п.м. | 9,45 | (ширина ленты 20 см) |
|  | Устройство наружной гидроизоляции ж/б элементов колодца битумом строительным | м2 | 5,66 |  |
|  | Устройство бетонного упора в колодцах: Бетон марки В15 | шт./м3 | 2/0,07 |  |
|  | Муфта защитная для прохода ПЭ труб через ж.б. колодец DN 110 | шт. | 3 |  |
|  | Герметизация ввода трубопровода диаметром 110 мм в водопроводный колодец | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж запорной арматуры ду 100 | шт. | 2 |  |
|  | Обратная засыпка | м3 | 4,8 |  |
|  | Демонтаж существующего деревянного колодца № 24 |  |  |  |
|  | Разработка грунта экскаватором в отвал | м3 | 4,8 |  |
|  | Резка труб стальных д. 25 мм (отключение колодца от системы водоснабжения) | шт. | 1 |  |
|  | Резка труб стальных д. 110 (отключение колодца от системы водоснабжения) | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж деревянного колодца | м3 | 1,2 |  |
|  | Устройство деревянного свайного фундамента под ж/б колодец |  |  |  |
|  | Погружение одиночных свай из бревен | м3 | 1,24 | Длина сваи 5м, ∅ 160 мм |
|  | Монтаж ростверков из брусьев по деревянным сваям | м3 | 0,42 | Брус-2хв. -175 L=1500 |
|  | Арматура 16-А-I | кг | 0,10 |  |
|  | Монтаж колодца № 24 |  |  |  |
|  | Плита нижняя ПН-10 | шт. | 1 |  |
|  | Стеновое кольцо КС-10.9 | шт. | 2 |  |
|  | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |
|  | Люк полимерно-песчаный тип "Л" | шт. | 1 |  |
|  | Цементно-песчаный раствор | м3 | 0,07 |  |
|  | Щебень фр. 20...40 мм | м3 | 0,01 |  |
|  | Укладка ленты бандажной рулонной стыковой битумно-каучуковой | п.м. | 9,45 | (ширина ленты 20 см) |
|  | Устройство наружной гидроизоляции ж/б элементов колодца битумом строительным | м2 | 5,66 |  |
|  | Устройство бетонного упора в колодцах: Бетон марки В15 | шт./м3 | 2/0,07 |  |
|  | Муфта защитная для прохода ПЭ труб через ж.б. колодец DN110 | шт. | 3 |  |
|  | Герметизация ввода трубопровода диаметром 110 мм в водопроводный колодец | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж запорной арматуры ду 100 | шт. | 2 |  |
|  | Обратная засыпка | м3 | 4,8 |  |