Техническое‌‌​‍​﻿﻿​﻿​​‌​​​‍‌﻿​​‌⁠⁠﻿﻿⁠⁠⁠‌﻿‌​﻿﻿​‌​​﻿‍​‍‍‌ задание

на поставку звукового оборудования для нужд МАУК «КЦ «Эльмаш»

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 26.40.31.190 | Цифровой рэковый микшер |  | ✓ |  |
|  | 26.40.31.190 | Радиосистема |  | ✓ |  |
|  | 26.40.31.190 | Комплект приема и распределения радиосигнала |  | ✓ |  |
|  | 26.40.31.190 | Акустическая система |  | ✓ |  |
|  | 26.40.31.190 | Акустическая система |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BEHRINGER XR-18 – цифровой рэковый микшер | Обработка: Количество каналов обработки: 18 входных каналов, 4 FX возврата, 6 AUX шин, основные выходы L/R Внутренние процессоры эффектов: 4 стерео Обработка сигнала: 40-бит с плавающей точкой A/D-D/A преобразователи (Cirrus Logic A/D CS5368, D/A CS4385): 24 бит @ 44,1/48 кГц 114 дБ динамический диапазон Аналоговая задержка Вход/Выход: (Включая все каналы и шины обработки, исключая инсерты эффектов) 0,8 мс WLAN Модуль Антенна: Внутренняя Точка доступа, количество клиентов: 4 Стандарт IEEE 802.11 b/g: 2.4 ГГц Частотный диапазон: 2412-2462 МГц WLAN каналы (технология беспроводной локальной сети клиент, точка доступа): 1-11 Максимальный уровень сигнала: 19 дБm (802.11 b) / 18 дБm (802.11 g) Разъемы Программируемые микрофонные предусилители: разработанные MIDAS балансные: 16 XLR/TRS комбинированные разъемы, Входы LINE / AUX, стерео: 2 RCA, небалансные Основные выходы: 2 XLR, балансные AUX выходы: 6 TRS, сбалансированные сопротивлением Мониторные выходы: 2 RCA, небалансные Выход на наушники: 1 TRS, ULTRANET, 1 RJ45 MIDI Вход/Выход: 1/1 DIN Ethernet: 1 RJ45 Аудио / MIDI интерфейс: 1 USB тип В | шт. | 1 |
|  | Октава OWS-U1200HD01L02 Радиосистема | Тип системы: одноканальная цифровая вокальная радиосистема. Диапазон радиочастот: 512–562 МГц. Число настраиваемых каналов: 200. Тип модуляции: цифровая QPSK (Quadrature Phase Shift Keying). ИК-синхронизация: есть между приёмником и передатчиками для быстрой настройки. Автоматическое сканирование: выбор наименее загруженной частоты. Технология надёжного приёма: True Diversity. Задержка (Latency): не более 3 мс. Выходное сопротивление: 600 Ом. Антенны приёмника: 2 шт., съёмные, с BNC-разъёмом. Рабочий диапазон: Ручной передатчик: до 80 м. Поясной передатчик: до 60 м. Время автономной работы передатчика: до 8 часов от двух элементов типа АА. Питание приёмника: внешний блок 12 В / 1 А (прямой полярности). Рабочий диапазон температур: от -10 °C до +45 °C. Дисплей: LCD, отображает частоту, номер канала, уровни радио- и аудиосигнала, заряд передатчика, усиление и функцию Mute. В комплект поставки входит: ручным и поясным передатчиком, головным микрофоном OWS-D01, петличным микрофоном Круг OWS-L02, | шт. | 3 |
|  | VOLTA WAVE SET Комплект приема и распределения радиосигнала | Тип: активный антенный сплиттер с бустер-усилителем. Диапазон частот: UHF, 500–960 МГц. Усиление бустера: +10 дБ и +18 дБ (четыре настройки). Полное сопротивление: 50 Ом. Рабочее напряжение: 12–15 В. Потребляемый ток (с питанием 4 приёмников и 2 антенн): 3000 мА. Температурный диапазон эксплуатации: от −10 °C до +50 °C. В составе: 8-и канальный дитрибьютор, 2 направленных активных антенны, аксессуары для подключения | шт. | 1 |
|  | Wharfedale Pro DVP-AX15 Профессиональная активная акустическая система | Тип системы Активная, 2-полосная, 15" АЧХ (+/−3 дБ) 50–18 кГц Диапазон частот (−10 дБ) 45–20 кГц Чувствительность при 1 Вт/1 м 98 дБ Размер НЧ излучателя (мм/дюймы) 381 мм/15" Размер НЧ катушки (мм/дюймы) 2 двойных слоя 2,5" ВЧ излучатель: Тип Компрессионный драйвер Размер ВЧ катушки (мм/дюймы) 44 мм/1,75" Размер ВЧ выхода (мм/дюймы) 25 мм/1" Материал ВЧ диафрагмы Титан Ном. угловой охват (Г x В) 90° x 60° Усилитель мощности НЧ — класс D, мощность RMS/пиковая: 350/700 Вт Усилитель мощности ВЧ — класс D, мощность RMS/пиковая: 50/100 Вт DSP: наличие Управление — D-EQ 1: FLAT, 2: MONITOR, 3: SPEECH, 4: BASS,5: PUNCH, 6: LIVE Защита усилителя, включение питания, перегрев, низкое напряжение: наличие Защита драйвера, пост. ток, короткое замыкание, индикация клиппинга: наличие Индикатор лимитера: Красный светодиод Индикатор питания: Зелёный светодиод (красный светодиод спереди) ВХОДЫ: входная чувствительность, балансное Подключение: 775 мВ Макс. уровень входного сигнала: 4 В Входные разъёмы 2 XLR и 2 JACK 1/4" (линейн./микр.) Входной импеданс балансное подключение: 20 КОм Материал корпуса и отделка MDF/чёрная краска Материал решётки и отделка Сталь | шт. | 2 |
|  | Wharfedale Pro DVP-AX18B Профессиональная низкочастотная активная акустическая система (сабвуфер) | Тип системы Активный сабвуфер, 18" АЧХ (+/−3 дБ) 35–150 Гц Диапазон частот (−10 дБ) 30–150 Гц Макс. уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 132 Б Чувствительность при 1 Вт/1 м: 99 дБ Размер НЧ излучателя (мм/дюймы): 470 мм/18" Размер НЧ катушки (мм/дюймы): Четыре слоя, 2,5" Усилитель мощности: НЧ — класс D, мощность RMS/пиковая 600/1200 Вт Защита усилителя, включение питания, перегрев, низкое напряжение: наличие Защита драйвера, пост. ток, короткое замыкание, индикация клиппинга: наличие Индикатор лимитера Красный светодиод Индикатор питания Зелёный светодиод (красный светодиод спереди) ВХОДЫ: входная чувствительность, балансное подключение: 775 мВ Макс. уровень входного сигнала: 6 В Входные разъёмы XLR и JACK: 1/4" (линейн./микр.) Входной импеданс балансное подключение: 20 КОм Управление фильтром НЧ: 80–120 Гц Управление полярностью: 0°/180° ВЫХОДЫ: Разъём линейного выхода: XLR THRU/HPF (ВЫХОД) Питание перем. тока: импульсный 220–240 В, 50/60 Гц 100–120 В, 50/60 Гц Крепление для стойки: D 35 мм Ручки 2 ручки для переноски (1 с каждой стороны) Материал корпуса и отделка MDF/чёрная краска Материал решётки и отделка Сталь | шт. | 2 |

2. Место поставки: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22.

3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.